- Утверждаю

Заместитель главного

государственного

санитарного врача СССР

В.Н.Коваленко

7 декабря 1989 г. N 5160-89

Санитарные правила

для механических цехов (обработка металлов резанием)

- 1. Общие положения

1.1. Настоящие Санитарные правила являются обязательными при проектировании новых, реконструкции и эксплуатации действующих механических цехов всех отраслей народного хозяйства.

1.2. Требования, предусмотренные настоящими Правилами, должны осуществляться на вновь проектируемых предприятиях с 01.06.90, а на действующих - с 01.06.91.

1.3. Действующие отраслевые стандарты, правила и другие ведомственные документы в части регламентации санитарных требований и охраны здоровья работающих в механических цехах должны быть приведены в соответствие с настоящими Правилами в течение года с момента их утверждения.

1.4. Ответственность за выполнение настоящих Правил возлагается на разработчиков металлорежущих станков и технологических процессов обработки металлов резанием, руководителей предприятий и организаций, использующих металлорежущее оборудование.

- 2. Требование к генеральному плану и территории

2.1. Размеры санитарно-защитных зон для механических цехов следует предусматривать в соответствии с санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.

2.2. Механические цехи необходимо размещать с наветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к зданиям и сооружениям, открытым установкам с производственными процессами, выделяющими в атмосферу пары, газы (аэрозоли).

2.3. Для предупреждения загрязнения водоемов поверхностными сточными водами необходимо предусматривать места на территории завода и промышленного узла для транспортировки, сбора и переработки стружки от станков, работающих с применением смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и технических смазок (ТС). Эти участки территории должны иметь покрытие, препятствующее загрязнению почвы, ливнестоки и маслоуловители.

- 3. Требования к производственным зданиям и сооружениям

3.1. Объемно-планировочные решения производственных зданий и помещений должны соответствовать требованиям санитарных норм проектирования промышленных предприятий. Площадь помещения должна составлять не менее 4,5 кв. м, а объем помещения - не менее 15 куб. м на одного работающего за вычетом площади и объема, занимаемых оборудованием и коммуникациями, в том числе проходами и проездами.

3.2. Для устройства полов должны использоваться масловлагоустойчивые материалы с коэффициентом теплоусвоения не более 6 ккал/кв. м x г.

3.3. Помещения для подготовки рабочих растворов СОЖ и ТС должны соответствовать "Санитарным правилам при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями и технологическими смазками".

3.4. Заточные участки механических цехов, связанные с возникновением пыли и шума, должны быть изолированы от других участков в соответствии с требованиями Санитарных норм проектирования промышленных предприятий.

3.5. Санитарное содержание производственных помещений должно включать ежедневную влажную уборку и еженедельную отмывку полов, загрязненных маслами, СОЖ и ТС, а также ежеквартальную очистку осветительной аппаратуры и остекления с помощью допустимых к употреблению моющих средств.

- 4. Требования к технологическому процессу и оборудованию

4.1. Общие требования

4.1.1. Производственные процессы и оборудование механических цехов должны обеспечивать безопасность работающих и безвредные условия труда. Для решения связанных с этим конкретных вопросов следует руководствоваться "Санитарными правилами организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию".

4.1.2. При проектировании и модернизации действующих технологических процессов и оборудования необходимо использовать методы и средства снижения шума, воздействующего на работающих, до значений, не превышающих допустимые в соответствии с "Санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих местах". При этом необходимо применять средства коллективной защиты, снижающие шум в источниках возникновения и на путях распространения.

4.1.3. Применение сжатого воздуха на действующем оборудовании для обдувки режущего инструмента, изделий и очистки станков допускается только в крайних случаях при давлении в пневмосистеме не выше 1,5 атм.

Проектирование обдувки сжатым воздухом изделий (деталей) на новом оборудовании разрешается только в специально оборудованных камерах (шкафах), оборудованных местной вытяжной вентиляцией. Пневмотранспорт изделий допускается только при наличии глушителей сброса воздуха, обеспечивающих выполнение нормативов по шуму.

4.1.4. Хранение, транспортировка, приготовление, применение, контроль качества, периодичность замены, регенерация и разложение СОЖ должны осуществляться в соответствии с требованиями "Санитарных правил при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями и технологическими смазками".

4.1.5. Стружку от рабочих мест и станков следует убирать механизированным способом.

4.1.6. Станки, на которых осуществляются технологические операции с выделением в воздух рабочих помещений вредных веществ, должны иметь укрытия, оборудованные местными отсосами. В паспорте станка должны содержаться сведения о вентиляционных параметрах, обеспечивающих нормативные требования: необходимое разрежение под укрытием, объем отсасываемого воздуха при соответствующих режимах.

4.1.7. При скоростных методах обработки металлов резанием, а также на станках с ЧПУ, в том числе и "обрабатывающих центрах", зоны обработки должны оборудоваться укрытиями и совершенными устройствами для механизированного удаления стружки.

4.1.8. Индивидуальные обеспыливающие агрегаты от станков, работающих с применением абразивного инструмента, должны обеспечивать максимально эффективную очистку воздуха.

4.1.9. Станки с применением СОЖ должны быть оборудованы в соответствии с требованиями "Санитарных правил при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями и технологическими смазками".

4.1.10. При работе с ручными переносными зачистными машинами должны быть приняты меры, препятствующие распространению абразивной пыли (укрытия, отсосы), а также воздействию на работающих шума и вибрации (индивидуальные средства защиты).

4.1.11. Процесс промывки деталей в моечных машинах и подачи их в камеру для обдувки должен быть полностью механизирован.

4.1.12. В качестве моющих средств должны применяться вещества, согласованные Госсанэпидслужбой в установленном порядке.

- 4.2. Эргономические требования

4.2.1. При проектировании новых и реконструкции действующих механических цехов необходимо соблюдать эргономические требования к промышленному оборудованию и организации стационарных рабочих мест. Принятые решения должны соответствовать ГОСТ "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования", ГОСТ "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования", ГОСТ "ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования".

4.2.2. Конструкция оборудования и организация рабочих мест должны исключать длительное (более 25% рабочего времени) нахождение в вынужденной рабочей позе с наклоном туловища свыше 30 град. <*>.

--------------------------------

<*> Гигиеническая классификация труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса) N 4137-86.

4.2.3. Технологический процесс и конструкция производственного оборудования должны обеспечивать возможность чередования статических и динамических мышечных напряжений.

4.2.4. Для снижения тяжести труда при работе на станочном оборудовании следует предусмотреть механизацию трудоемких процессов, перемещения тяжелых заготовок и различных станочных приспособлений. Масса поднимаемого и перемещаемого станочником вручную груза (заготовки, приспособления и др.) не должна превышать для мужчин 20 кг, для женщин - 10 кг при подъеме и перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей смены в соответствии с нормами предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, утв. Минздравом СССР.

4.2.5. При необходимости длительного наблюдения за ходом технологического процесса рабочее место станочника, предназначенное для работы стоя, должно быть оснащено вспомогательным рабочим сиденьем (стул, откидное сиденье и др.).

- 4.3. Требования к органам управления и средствам отображения информации

4.3.1. Органы управления и средства отображения информации согласно "Единым санитарным нормам и правилам для пользователей средствами отображения информации" должны располагаться на технологическом оборудовании с учетом их функционального назначения, важности и частоты использования. Важные и часто используемые органы управления должны располагаться в пределах оптимальной зоны моторного поля и зоны легкой досягаемости, менее важные и редко используемые - в зоне досягаемости (Прил. 1).

4.3.2. Пульты управления станочным оборудованием с расположением нижнего ряда кнопок на высоте не менее 700 мм и не более 900 мм должны иметь наклон, равный 30 - 45 град. к вертикальной плоскости. Для пультов с числом кнопок не более 5 допустимо вертикальное расположение рабочей поверхности согласно ГОСТ "СЧМ. Пульты управления. Общие эргономические требования".

4.3.3. Величина усилий, прилагаемых к органам управления, устанавливается в зависимости от способа перемещения и частоты использования и должна соответствовать действующим ГОСТ.

- 4.4. Требования к оргтехоснастке

4.4.1. Оргтехоснастка рабочего места должна соответствовать требованиям эргономики, технической эстетики, безопасности труда, действующим стандартам, техническим условиям и настоящим Санитарным правилам.

4.4.2. Расположение на рабочем месте стеллажей и инструментальных тумбочек не должно препятствовать осуществлению рабочих движений, перемещению работающих в процессе эксплуатации и технического обслуживания оборудования.

4.4.3. Конструкция стеллажей и инструментальных тумбочек должна быть простой и обеспечивать их устойчивость. Выдвижные ящики тумбочек должны легко перемещаться.

- 4.5. Физиологические требования к режиму труда и отдыха

4.5.1. С целью поддержания оптимальной работоспособности станочников на протяжении смены устанавливается рациональный режим труда и отдыха. Чередование периодов работы и отдыха определяется характером труда, его тяжестью и напряженностью, производственными условиями и степенью развития утомления.

4.5.1.1. Рациональный режим труда и отдыха устанавливается в зависимости от степени тяжести и напряженности труда, а также условий труда на рабочем месте. Перерыв на обед назначается через 3,5 - 4,0 ч после начала смены продолжительностью 45 - 60 мин. В течение смены рекомендуется предусмотреть два перерыва: первый - через 2,0 - 2,5 ч после начала смены длительностью 5 мин.; второй - за 1,5 - 2,0 ч до конца смены длительностью 10 мин. При работе стоя первый перерыв используется для пассивного отдыха, второй перерыв - для выполнения специального комплекса гимнастических упражнений.

4.5.1.2. При всех видах работы должны быть предусмотрены микропаузы для отдыха (2 - 40 с). Микропаузы считаются составной частью рабочего времени и включаются в нормы труда.

4.5.2. Для оптимизации условий отдыха должны предусматриваться специальные помещения и комнаты психофизиологической разгрузки. Устройство и оборудование комнат должно соответствовать требованиям "Санитарных норм проектирования производственных объектов".

- 5. Требования к хранению и транспортированию исходных

материалов, готовой продукции и отходов производства

5.1. Доставка в цех и хранение производственных материалов, технологических жидкостей и других химических продуктов должна исключать опасность травмирования, физического перенапряжения, загрязнения тела и спецодежды, помещений и воздуха.

5.2. На участках обработки материалов, обладающих выраженными токсическими свойствами (бериллий, магниевые сплавы, свинцовистые бронзы и др.), для загрузки станков следует обязательно использовать автоматические манипуляторы или промышленные роботы.

5.3. Стружка и пыль магниевых сплавов должны храниться в закрытой металлической таре. При наличии специальных помещений стружку и пыль магниевых сплавов можно хранить в открытой таре.

5.4. Чистый и использованный обтирочный материал (концы, ветошь и др.) должны храниться раздельно в плотно закрывающейся металлической таре, в специально отведенных местах. По мере накопления использованных обтирочных материалов, но не реже 1 раза в смену, тара должна очищаться. Обтирочный материал должен выдаваться в достаточном количестве и не быть источником повреждения кожи.

5.5. Для хранения заготовок, деталей в цехах должны быть отведены специальные площадки, оборудованные стеллажами, стойками, столами и подъемно-транспортными средствами.

Материалы, заготовки и изделия у станков и рабочих мест должны быть уложены на стеллажи высотой не более 1700 мм от пола.

- 6. Требования к отоплению и вентиляции

6.1. Проектирование системы отопления и вентиляции производственных помещений механических цехов должно соответствовать Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий и требованиям настоящих Правил.

6.2. При проектировании систем отопления и вентиляции механических цехов основными вредными производственными факторами являются пары смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и технологических смазок (ТС), абразивная и металлическая пыль, выделяющиеся в процессе станочной обработки металлов резанием.

6.3. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать в рабочей зоне производственных помещений содержание вредных веществ в воздухе в соответствии с требованиями ГОСТ "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" и "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (N 4617-88, утв. Минздравом СССР).

6.4. Микроклиматические параметры воздушной среды должны соответствовать требованиям "Санитарных норм микроклимата производственных помещений" для допустимого диапазона температур при соответствующей категории тяжести работ.

6.5. Отопление механических цехов следует, как правило, проектировать воздушным, совмещенным с приточной вентиляцией. Дежурное отопление следует предусматривать водяное или паровое с нагревательными приборами.

6.6. В механических цехах допускается раздача приточного воздуха сосредоточенными турбулентными струями.

6.7. Местные вытяжные системы, удаляющие от станков сухую пыль и аэрозоль СОЖ, должны быть раздельными. Местные отсосы от станков мокрой шлифовки должны быть снабжены каплеуловителями (сепараторами).

6.8. Воздуховоды местных вытяжных систем, удаляющих пары СОЖ, должны иметь дренажные устройства; воздуховоды, в которых транспортируются пары масел, должны выполняться с учетом требований пожароопасности.

6.9. Местные вытяжные системы, удаляющие от станков пары масел, сухую или влажную пыль, должны оборудоваться установками для очистки воздуха перед выбросом в атмосферу. Для заточных станков могут быть использованы рециркуляционные обеспыливающие агрегаты (типа ЗИЛ-900).

6.10. Контроль за работой местной и общеобменной вентиляции должен осуществляться службами предприятия и специализированными наладочными организациями.

- 7. Требования к искусственному освещению

7.1. Проектирование, устройство и эксплуатация осветительных установок производится в соответствии с требованиями СНиП "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования" с изменениями, утвержденными Госстроем СССР и действующими санитарными нормами.

7.2. Общее искусственное освещение помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей, исполняется газоразрядными источниками света. Выбор источников света производить с учетом рекомендаций, приведенных в СНиП II-4-79 (Прил. 3).

7.3. При выполнении работ на металлорежущих станках необходимо применять систему комбинированного освещения.

7.4. Для местного освещения при точных работах с блестящими металлическими поверхностями необходимо использовать светильники, снабженные светорассеивателями, люминесцентные лампы типа ЛД и ЛХБ. Расположение источника света должно соответствовать Прил. 7 СНиП.

7.5. Освещенность на рабочих поверхностях в производственных помещениях предприятий должна быть не менее величин, приведенных в Прил. 3.

7.6. Мостовые краны должны быть оборудованы установками подкранового освещения с использованием ламп накаливания и обеспечивающими освещенность в зоне затенения не менее нормируемой по помещению от общего освещения, в зонах, затеняемых кранами, - не менее 150 лк.

7.7. Для ограничения слепящего действия светильников общего освещения в производственных помещениях (независимо от принятой системы освещения) показатель ослепленности P не должен быть более приведенного в Приложении 3.

7.8. При выполнении в одном помещении работ разной точности, для которых регламентируются различные значения коэффициента пульсации и показателя ослепленности, причем наиболее точные работы выполняются не менее чем на 25% всей площади помещения, принимаются минимальные регламентируемые значения этих показателей.

7.9. В помещениях, где выполняются работы на металлорежущих станках, световые проемы и светильники необходимо чистить соответственно не менее 2-х и 4-х раз в год согласно СНиП.

- 8. Требования к организации и выполнению ремонтных работ

8.1. Помещения ремонтных служб должны отвечать требованиям "Санитарных норм проектирования производственных объектов" и соответствующих глав СНиП.

8.2. Для каждого слесаря-ремонтника должно быть обеспечено удобное рабочее место, не стесняющее его действия во время выполнения ремонта оборудования. Рабочие места должны обеспечиваться достаточной площадью, на которой размещаются стеллажи, столы, ящики и пр. для укладки ремонтной оснастки, узлов, требующих ремонта, и отремонтированных узлов, а также подъемно-транспортными средствами.

8.3. Мойку узлов и деталей, подлежащих ремонту, проводить в механизированных моечных машинах, устанавливаемых на ремонтных участках.

8.4. Ремонтные службы должны быть обеспечены специальным оборудованием (электрокарами) с емкостью для замены отработанного масла ремонтируемого станка, промывки гидросистемы станка и ее заправки свежим маслом.

- 9. Охрана окружающей среды

9.1. При проектировании механических цехов должны предусматриваться системы очистки удаляемого воздуха от пыли, паров, аэрозоля СОЖ и ТС согласно действующим санитарным нормам и правилам и НТД.

9.2. На действующих предприятиях системы местной вытяжной вентиляции от металлорежущих станков и моечных установок должны быть оборудованы очистные сооружения для очистки удаляемого воздуха от пыли, паров и аэрозоля СОЖ и ТС, а системы удаления сточных вод - от масел и химических соединений.

9.3. Подъездные пути к механическим цехам и участкам территории для сбора и переработки стружки от станков, работающих с применением СОЖ и ТС, должны быть покрыты твердыми маслостойкими материалами, оборудованы ливнестоками и маслоловушками, исключающими загрязнение водоемов и почвы нефтепродуктами.

- 10. Методы контроля

10.1. Контроль за воздухом рабочей зоны механических цехов должен проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", Методических указаний "Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны" и "Санитарных правил при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями и технологическими смазками" (Прил. 2).

10.2. Перечень процессов, операций и оборудования механических цехов, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, приведен в Прил. 4; характеристика опасных и вредных производственных факторов - в Прил. 5; характеристика вредных веществ - в Прил. 6 настоящих Правил.

10.3. Санитарно-химические исследования при осуществлении санитарного контроля за состоянием воздуха рабочей зоны выполняются по "Методическим указаниям", утвержденным Министерством здравоохранения СССР.

10.4. Шумовые характеристики станков следует устанавливать на стадии проектирования по ГОСТ "ССБТ. Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин" и определять: а) на стадии испытания по ГОСТ "ССБТ. Шум. Методы определения шумовых характеристик источников шума. Технический метод"; б) при приемочных испытаниях по ГОСТ "ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод", "ССБТ. Шум. Станки металлорежущие. Допустимые шумовые характеристики", а также в соответствии с "Гигиеническими рекомендациями по установлению уровней шума на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести труда", утв. Минздравом СССР, и "Методическими рекомендациями по дозной оценке производственных шумов", утв. Минздравом СССР.

Контроль шумовых характеристик и оценку полученных результатов следует проводить согласно "Санитарным нормам допустимых уровней шума на рабочих местах", утв. Минздравом СССР.

10.5. Контроль освещенности следует проводить согласно ГОСТ "Здания и сооружения. Метод измерения освещенности".

10.6. Вся аппаратура и приборы, используемые при санитарно-химических исследованиях, подлежат проверке в установленном порядке.

- 11. Санитарно-бытовое обеспечение

11.1. Санитарно-бытовые и вспомогательные помещения для механических цехов должны быть устроены в соответствии с главой СНиП "Административные и бытовые здания", п. 2.5 табл. 6, с учетом групп санитарной характеристики производственных процессов и профессий (Прил. 7).

- 12. Средства индивидуальной защиты и меры

личной профилактики

12.1. Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами.

12.2. Стирка, ремонт и обезвреживание спецодежды должны проводиться централизованно. Вынос спецодежды с производства и стирка ее в домашних условиях запрещаются.

12.3. Для предупреждения разбрызгивания СОЖ во время работы станка необходимо использовать защитные приспособления в виде экранов, щитков и др.

12.4. Лица, поступающие на работу и работающие во вредных и опасных условиях труда (применение СОЖ, работа в условиях воздействия шума), подлежат обязательным предварительным при поступлении на работу и периодическим осмотрам в соответствии с приказом Минздрава СССР.

12.5. При работе с СОЖ следует использовать защитные мази и пасты согласно "Санитарным правилам при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями и технологическими смазками" (Прил. 2).

- Приложение 1

Пределы зон моторного поля по фронту, высоте, глубине

┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│      Зона моторного поля       │        Пределы зон, мм        │

│                                ├─────────┬──────────┬──────────┤

│                                │по фронту│по высоте │по глубине│

├────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┤

│                    Работа в положении стоя                     │

├────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤

│Оптимальная                     │  700    │900 - 1150│   300    │

│Зона легкой досягаемости        │  1000   │750 - 1300│   400    │

│Зона досягаемости               │  1600   │700 - 1900│   600    │

├────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┤

│                    Работа в положении сидя                     │

├────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┤

│Оптимальная                     │  400    │500 -  750│   300    │

│Зона легкой досягаемости        │  300    │350 -  750│   400    │

│Зона досягаемости               │  1400   │300 - 1450│   500    │

└────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

- Приложение 2

Ориентировочное количество

масляного аэрозоля, выделяющегося при работе станков

с охлаждением режущего инструмента

┌───┬─────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┐

│ N │      Наименование станка        │ Модель │Валовые выделения│

│п/п│                                 │        │ вредности, г/ч  │

├───┼─────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤

│1  │Зубофрезерный                    │5КЗ2А   │      93,5       │

│2  │-"-                              │5КЗ24А  │     152,0       │

│3  │-"-                              │5312    │       8,84      │

│4  │-"-                              │5ДЗ2    │       9,28      │

│5  │-"-                              │5324    │       7,46      │

│6  │-"-                              │5А326   │       7,36      │

│7  │Фрезерный                        │        │       9,98      │

│8  │-"-                              │5618    │       1,37      │

│9  │Спец. фрезерный                  │1Ф725Н  │     126,0       │

│10 │Зубонарезной                     │ЕЗ-20   │       4,95      │

│11 │Зуборезный                       │5БЗЗ1   │       5,76      │

│12 │Шлицефрезерный                   │5350    │       4,87      │

│13 │Токарный автомат                 │1261м   │      13,3       │

│14 │Токарный многорезцовый           │116     │      93,0       │

│15 │Горизонтально-протяжной          │7540    │     104,6       │

│16 │-"-                              │7А520   │     198,0       │

│17 │Гидрокопировальный               │1722    │     114,0       │

│18 │Шлифовальный                     │8851    │      22,5       │

│19 │Зубодолбежный                    │5М14    │       9,38      │

│20 │-"-                              │5140    │       4,86      │

│21 │Зубофрезерный                    │56150   │      39,6       │

│22 │6-шпиндельный автомат            │103-6250│      94,0       │

│23 │Станок для расточки и раскатки   │        │      11,5       │

└───┴─────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┘

Для станков, не приведенных в Приложении, количество выделяющихся в помещении аэрозолей СОЖ следует принимать:

при масляном охлаждении:

- для металлорежущих станков - 0,2 г/ч на 1 кВт установочной мощности;

- для шлифовальных станков - 30 г/ч на 1 кВт установочной мощности;

при охлаждении эмульсией:

- для металлорежущих станков - 0,0063 г/ч на 1 кВт установочной мощности;

- для шлифовальных станков - 0,115 г/ч на 1 кВт установочной мощности.

- Приложение 3

Нормы освещенности и качественных показателей

освещенности металлорежущих станков

┌──────────┬───────┬───────┬─────┬─────────────────┬──────┬──────┐

│Наименова-│Рабочая│Плос-  │Раз- │Нормируемая осве-│Пока- │Коэф. │

│ние группы│поверх-│кость, │ряд и│щенность, лк     │затель│пуль- │

│станков   │ность  │в ко-  │под- │(не менее)       │ослеп-│сации │

│          │       │торой  │раз- ├─────────────┬───┤ленно-│осве- │

│          │       │норми- │ряд  │комбинирован-│од-│сти,  │щенно-│

│          │       │руется │по   │ное освещение│но │не бо-│сти,  │

│          │       │осве-  │СНиП ├───────┬─────┤об-│лее, Р│не бо-│

│          │       │щен-   │II-4-│общее +│общее│щее│      │лее,  │

│          │       │ность  │79   │местное│     │   │      │Кл    │

├──────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───┼──────┼──────┤

│    1     │   2   │   3   │  4  │   5   │  6  │ 7 │   8  │   9  │

├──────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───┼──────┼──────┤

│Общий уро-│0,8 м  │Горизо-│  -  │   -   │  -  │300│  20  │  20  │

│вень осве-│от пола│нталь- │     │       │     │   │      │      │

│щенности  │       │ная    │     │       │     │   │      │      │

│по цехам  │       │       │     │       │     │   │      │      │

│1. Токар- │       │       │     │       │     │   │      │      │

│ные       │       │       │     │       │     │   │      │      │

│а) винто- │Обраба-│Горизо-│ IIв │ 2000  │ 300 │ - │  20  │  20  │

│резные    │тывае- │нталь- │     │       │     │   │      │  --  │

│          │мая де-│ная и  │     │       │     │   │      │  10  │

│          │таль   │верти- │     │       │     │   │      │      │

│          │       │кальная│ IIв │       │     │   │      │      │

│          │       │       │     │       │     │   │      │      │

│б) кару-  │  -"-  │  -"-  │ IIв │ 2000  │ 300 │ - │  20  │  20  │

│сельные   │       │       │     │       │     │   │      │  --  │

│          │       │       │     │       │     │   │      │  10  │

│          │       │       │     │       │     │   │      │      │

│в) револь-│  -"-  │  -"-  │ IIв │ 2000  │ 300 │ - │  20  │  20  │

│верные    │       │       │     │       │     │   │      │  --  │

│          │       │       │     │       │     │   │      │  10  │

│          │       │       │     │       │     │   │      │      │

│2. Расточ-│       │       │     │       │     │   │      │      │

│ные       │       │       │     │       │     │   │      │      │

│а) коорди-│Место  │Горизо-│ IIв │ 2000  │ 300 │ - │  20  │  20  │

│натно-рас-│обра-  │нталь- │     │       │     │   │      │  --  │

│точные    │ботки  │ная    │     │       │     │   │      │  10  │

│          │деталей│       │     │       │     │   │      │      │

│          │       │       │     │       │     │   │      │      │

│б) гори-  │  -"-  │Горизо-│IIIв │ 750   │ 300 │ - │  40  │  20  │

│зонтальные│       │нталь- │     │       │     │   │      │  --  │

│          │       │ная    │     │       │     │   │      │  15  │

│          │       │       │     │       │     │   │      │      │

│3. Фрезер-│       │       │     │       │     │   │      │      │

│ные       │       │       │     │       │     │   │      │      │

│а) гори-  │Обраба-│Горизо-│ IIв │ 2000  │ 300 │ - │  20  │  20  │

│зонтально-│тывае- │нталь- │     │       │     │   │      │  --  │

│фрезерные │мая де-│ная    │     │       │     │   │      │  15  │

│          │таль   │       │     │       │     │   │      │      │

│          │       │       │     │       │     │   │      │      │

│б) верти- │  -"-  │Верти- │ IIв │ 2000  │ 300 │ - │  20  │  20  │

│кально-   │       │кальная│     │       │     │   │      │  --  │

│фрезерные │       │       │     │       │     │   │      │  15  │

│          │       │       │     │       │     │   │      │      │

│4. Свер-  │Обраба-│Горизо-│IIIв │ 750   │ 300 │ - │  40  │  20  │

│лильные,  │тывае- │нталь- │     │       │     │   │      │  --  │

│строгаль- │мая де-│ная    │     │       │     │   │      │  15  │

│ные, дол- │таль   │       │     │       │     │   │      │      │

│бежные    │       │       │     │       │     │   │      │      │

│          │       │       │     │       │     │   │      │      │

│5. Шлифо- │Поверх-│  -"-  │IIIв │ 750   │ 300 │ - │  40  │  20  │

│вальные и │ность  │       │     │       │     │   │      │  --  │

│полиро-   │шлифов-│       │     │       │     │   │      │  15  │

│вальные   │ки     │       │     │       │     │   │      │      │

│          │       │       │     │       │     │   │      │      │

│6. Автома-│Место  │Горизо-│IIIв │ 750   │ 300 │300│  40  │  20  │

│ты и полу-│обра-  │нталь- │     │       │     │   │      │  --  │

│автоматы  │ботки  │ная и  │     │       │     │   │      │  15  │

│          │деталей│верти- │     │       │     │   │      │      │

│          │       │кальная│     │       │     │   │      │      │

└──────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───┴──────┴──────┘

Примечание. Нормы освещенности комбинированного освещения даны при условии выполнения общего освещения светильниками с газоразрядными лампами, создающими освещенность 300 лк на уровне рабочей зоны станков.

- Приложение 4

Перечень

процессов, операций, оборудования, являющихся источниками

опасных и вредных производственных факторов

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│Наименование процессов,│   Опасные и вредные производственные   │

│операций, оборудования │                факторы                 │

├───────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│Обработка металлов ре- │Подвижные части оборудования, передвига-│

│занием: точение, фрезе-│ющиеся изделия, заготовки, острые кром- │

│рование, сверление,    │ки, заусенцы и шероховатость на поверх- │

│строгание, то же на    │ностях заготовок, инструментов и обору- │

│станках с ЧПУ всех по- │дования; пыль, шум, аэрозоли СОЖ (эмуль-│

│колений                │сий и др.)                              │

│                       │                                        │

│Зубофрезерование, резь-│Передвигающиеся изделия, заготовки, ост-│

│бообработка            │рые кромки, заусенцы и шероховатость на │

│                       │поверхностях заготовок, инструментов и  │

│                       │оборудования; шум, аэрозоли СОЖ (масел) │

│                       │и продуктов их деструкции               │

│                       │                                        │

│Шлифование, хонингова- │Передвигающиеся изделия, заготовки, инс-│

│ние, доводка, заточка  │трумент, острые кромки, заусенцы и шеро-│

│                       │ховатость на поверхностях заготовок,    │

│                       │инструментов и оборудования; пыль, аэро-│

│                       │золи и продукты деструкции СОЖ (щелочей,│

│                       │масел и др.), шум                       │

│                       │                                        │

│Мойка деталей          │Моющие вещества, шум                    │

│                       │                                        │

│Переноска и закрепление│Статические и динамические перегрузки   │

│заготовок и деталей    │                                        │

└───────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

- Приложение 5

Характеристика опасных и вредных производственных факторов

┌────────────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────────┐

│    Наименование    │    ПДУ, ПДД     │Документ, │    Методы    │

│      фактора       │                 │регламен- │   контроля   │

│                    │                 │тирующий  │              │

│                    │                 │санитарные│              │

│                    │                 │нормы и   │              │

│                    │                 │требования│              │

├────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤

│Шум                 │Согласно СН      │СН 3223-85│При проектиро-│

│                    │3223-85 с учетом │          │вании по ГОСТ │

│                    │особенностей тех-│          │12.1.023-80;  │

│                    │нологического    │          │испытании - по│

│                    │процесса         │          │ГОСТ 12.1(026-│

│                    │                 │          │027)-80;      │

│                    │                 │          │при приемочных│

│                    │                 │          │испытаниях по │

│                    │                 │          │ГОСТ          │

│                    │                 │          │12.1.028-80   │

│                    │                 │          │              │

│Подвижные части обо-│        -        │     -    │Осмотр        │

│рудования, передви- │                 │          │              │

│гающиеся изделия,   │                 │          │              │

│заготовки, острые   │                 │          │              │

│кромки, заусенцы и  │                 │          │              │

│шероховатость на по-│                 │          │              │

│верхностях загото-  │                 │          │              │

│вок, инструментов и │                 │          │              │

│оборудования        │                 │          │              │

│                    │                 │          │              │

│Динамическая нагруз-│                 │          │              │

│ка:                 │                 │          │              │

│масса поднимаемого и│Мужчины до 30    │          │Измерение     │

│перемещаемого груза,│Женщины до 10    │          │              │

│в кг                │                 │          │              │

│                    │                 │          │              │

│Статическая нагруз- │                 │          │              │

│ка:                 │                 │          │              │

│величины нагрузки за│                 │          │              │

│смену (кг/с)        │                 │          │              │

│при удержании одной │18001 -  43000   │          │              │

│рукой               │                 │          │              │

│двумя руками        │43001 -  97000   │          │              │

│с участием мышц кор-│61001 - 130000   │          │Гигиеническая │

│пуса и ног          │                 │          │классификация │

│                    │                 │          │труда. Утв.   │

│                    │                 │          │Минздравом    │

│                    │                 │          │СССР N 4137-86│

└────────────────────┴─────────────────┴──────────┴──────────────┘

- Приложение 6

Характеристика вредных веществ

┌────────────┬─────┬──────────┬──────────────────────────────┬────┬─────────┐

│Наименование│Класс│Пути про- │          ПДК, ОБУВ           │ПДУ │  Общий  │

│  вещества  │опас-│никновения├────────┬────────┬──────┬─────┤за- │характер │

│            │ности│в организм│в возду-│в атмос-│в воде│в по-│гря-│действия │

│            │     │          │хе рабо-│ферном  │водое-│чве, │зне-│         │

│            │     │          │чей зоны│воздухе,│мов,  │мг/кг│ний │         │

│            │     │          │мг/куб. │мг/куб. │мг/л  │     │кожи│         │

│            │     │          │м       │м       │      │     │рук │         │

├────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼─────┼────┼─────────┤

│      1     │  2  │    3     │   4    │   5    │  6   │  7  │ 8  │    9    │

├────────────┼─────┼──────────┼────────┼────────┼──────┼─────┼────┼─────────┤

│Чугун       │ IV  │Органы ды-│   6    │   -    │  -   │  -  │ -  │Фиброген-│

│            │     │хания     │        │        │      │     │    │ное дейс-│

│            │     │          │        │        │      │     │    │твие     │

│            │     │          │        │        │      │     │    │         │

│Легированные│ IV  │   -"-    │   6    │   -    │  -   │  -  │ -  │   -"-   │

│стали и их  │     │          │        │        │      │     │    │         │

│смеси с ал- │     │          │        │        │      │     │    │         │

│мазом до 5% │     │          │        │        │      │     │    │         │

│            │     │          │        │        │      │     │    │         │

│Алюминий и  │ IV  │   -"-    │   2    │   -    │  -   │  -  │ -  │   -"-   │

│его сплавы  │     │          │        │        │      │     │    │         │

│(в пересчете│     │          │        │        │      │     │    │         │

│на Al)      │     │          │        │        │      │     │    │         │

│            │     │          │        │        │      │     │    │         │

│Масла мине- │ III │Органы ды-│   5    │   -    │  -   │  -  │ -  │Раздража-│

│ральные     │     │хания и   │        │        │      │     │    │ющее,    │

│(нефтяные)  │     │кожа      │        │        │      │     │    │токсичес-│

│            │     │          │        │        │      │     │    │кое      │

│            │     │          │        │        │      │     │    │         │

│Окись угле- │ IV  │Органы ды-│  20    │5 м.р.  │  -   │  -  │ -  │Токсичес-│

│рода        │     │хания     │        │3 с.с.  │      │     │    │кое      │

│            │     │          │        │        │      │     │    │         │

│Сернистый   │ III │Органы ды-│  10    │0,5 м.р.│  -   │  -  │ -  │Раздража-│

│ангидрид    │     │хания     │        │0,05    │      │     │    │ющее,    │

│            │     │          │        │с.с.    │      │     │    │токсичес-│

│            │     │          │        │        │      │     │    │кое      │

│            │     │          │        │        │      │     │    │         │

│Сероводород │ II  │Органы ды-│  10    │0,008   │  -   │  -  │ -  │Раздража-│

│            │     │хания и   │        │        │      │     │    │ющее,    │

│            │     │кожа      │        │        │      │     │    │токсичес-│

│            │     │          │        │        │      │     │    │кое      │

│            │     │          │        │        │      │     │    │         │

│Хлористый   │ II  │Органы ды-│   5    │0,2     │  -   │  -  │ -  │Раздража-│

│водород     │     │хания     │        │        │      │     │    │ющее,    │

│            │     │          │        │        │      │     │    │токсичес-│

│            │     │          │        │        │      │     │    │кое      │

│            │     │          │        │        │      │     │    │         │

│Триэтанола- │ IV  │   -"-    │   5    │0,04    │орг.  │  -  │ -  │Токсичес-│

│мин         │     │          │ (ВДК)  │(ВДК)   │1,4   │     │    │кое      │

│            │     │          │  р.з.  │а.в.    │      │     │    │         │

│            │     │          │        │        │      │     │    │         │

│Формальдегид│ II  │Органы ды-│   0,5  │0,035   │0,05  │  7  │ -  │Раздража-│

│            │     │хания     │        │м.р.    │с.-т. │     │    │ющее,    │

│            │     │          │        │0,003   │      │     │    │сенсиби- │

│            │     │          │        │с.с.    │      │     │    │лиз. ток-│

│            │     │          │        │        │      │     │    │сическое │

│            │     │          │        │        │      │     │    │         │

│Нитрит нат- │ II  │Органы ды-│   -    │   -    │Нитри-│  -  │ -  │Токсичес-│

│рия         │     │хания и   │        │        │ты по │     │    │кое      │

│            │     │пищеваре- │        │        │с.-т. │     │    │         │

│            │     │ния       │        │        │1,0   │     │    │         │

│            │     │          │        │        │      │     │    │         │

│Углеводороды│ IV  │Органы ды-│ 300    │   -    │  -   │  -  │ -  │Токсичес-│

│предельные и│     │хания     │        │        │      │     │    │кое, раз-│

│непредельные│     │          │        │        │      │     │    │дражающее│

│(в пересчете│     │          │        │        │      │     │    │         │

│на C)       │     │          │        │        │      │     │    │         │

│            │     │          │        │        │      │     │    │         │

│Щелочи едкие│ II  │Органы ды-│   0,5  │   -    │  -   │  -  │ -  │Раздража-│

│(в пересчете│     │хания и   │        │        │      │     │    │ющее     │

│на Na)      │     │кожа      │        │        │      │     │    │         │

│            │     │          │        │        │      │     │    │         │

│Натрия гид- │ III │   -"-    │   5,0  │   -    │  -   │  -  │ -  │   -"-   │

│рокарбонат  │     │          │        │        │      │     │    │         │

│(NaHCO3)    │     │          │        │        │      │     │    │         │

└────────────┴─────┴──────────┴────────┴────────┴──────┴─────┴────┴─────────┘

- Приложение 7

Перечень

профессий рабочих механических цехов (обработка

резанием) с указанием групп производственных процессов

в соответствии со СНиП 2.09.04-87

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│            Наименование профессий           │Группа производст-│

│                                             │венных процессов  │

│                                             │по СНиП 2.09.04-87│

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Рабочие на станках резных типов без примене- │       ┐          │

│ния смазочно-охлаждающих жидкостей           │       │          │

│Контролеры                                   │       │          │

│Электромонтеры дежурные                      │       │          │

│Кладовщики                                   │       │          │

│Раздатчики инструмента                       │       │          │

│Слесари электроремонтной мастерской          │       │          │

│Шорники                                      │       │          │

│Транспортно-складские рабочие (крановщики,   │       │          │

│водители напольного электротранспорта)       │       │          │

│Рабочие на станках разных типов с применением│       } 1б       │

│смазочно-охлаждающих жидкостей на водной ос- │       │          │

│нове                                         │       │          │

│Рабочие на доводочных и притирочных станках  │       │          │

│Заточники инструмента                        │       │          │

│Наладчики оборудования                       │       │          │

│Слесари по ремонту оборудования и оснастки   │       │          │

│Слесари по ремонту пневматики                │       │          │

│Слесари по быстроходным шпинделям            │       │          │

│Слесари по трубопроводам                     │       │          │

│Смазчики оборудования                        │       │          │

│Уборщики стружки и производственных помещений│       ┘          │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Мойщики деталей водными растворами           │                  │

│Подготовители смазочно-охлаждающих жидкостей │        2в        │

├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Рабочие на станках по обработке бронзы и с   │                  │

│применением масляных СОЖ                     │                  │

│Автоматчики, зуборезчики и т.п.              │        3б        │

│Рабочие по консервации деталей               │                  │

└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

- Приложение 8

Оснащение аптечки

1. Жидкость Новикова                        - 1 фл.

2. Йод 5%                                   - 1 фл.

3. Бриллиантовый зеленый                    - 1 фл.

4. Бинты (в т.ч. стерильный пакет)          - 5 шт.

5. Вата                                     - 10,0

6. Лейкопластырь                            - 1 упаковка

7. Валидол                                  - 1 упаковка

8. Капли Зеленина                           - 1 фл.

9. Анальгин                                 - 1 упаковка

10. Фталазол                                - 1 упаковка

11. Сульгин                                 - 1 упаковка

12. Аспирин                                 - 1 упаковка