- Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека

Письмо

от 28 октября 2008 г. N 07-3ФЦ/5219

о критериях оценки качества питьевой воды

В соответствии с поручением Роспотребнадзора (поручение N 01/10772-8-27 от 25.09.2008) ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора направляет для использования в работе дополнения и изменения к письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека N 01/8039-8-32 от 28.07.2008 "О критериях оценки качества питьевой воды".

Главный врач

ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора

А.И.Верещагин

- Приложение

к письму

ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора

от 28 октября 2008 г. N 07-3ФЦ/5219

Критерии оценки качества питьевой воды

"Доброкачественная питьевая вода" - вода, соответствующая нормативным требованиям по всем четырем критериям ее оценки (эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического состава, благоприятные органолептические свойства).

"Условно доброкачественная питьевая вода <*>" - вода, не влияющая на здоровье населения, но ухудшающая условия водопользования, не соответствующая нормативным требованиям по одному из показателей с учетом следующих критериев ее оценки:

- органолептические свойства: запах и привкус <= 3 баллов; мутность по каолину <= 2 <1> мг/л, цветность <= 35 <1> градусов;

- безвредность химического состава: содержание химических веществ, нормированных по органолептическому признаку вредности (железо - > 0,3 - < 1 мг/л <2>; марганец - > 0,1 - < 0,5 мг/л <2>); обобщенным показателям (общая минерализация - > 1000 - < 1500 мг/л <2>; общая жесткость - > 7,0 - < 10,0 мг-экв./л <2>);

- эпидемическая безопасность: превышение норматива по ОМЧ в > 5% - < 10% проб в течение 12 месяцев при количестве исследованных проб в 1-й точке не менее 100 за год <**>.

"Недоброкачественная питьевая вода" - вода, не соответствующая нормативным требованиям по одному из четырех критериев ее оценки (эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического состава, благоприятные органолептические свойства).

--------------------------------

<*> В данном случае необходимым является представление информации о сроках временного согласования подачи питьевой воды с отклонениями от гигиенических нормативов и наличия перспективных планов и сроков реконструкции системы водоснабжения.

<**> При меньшем количестве исследованных проб вода должна быть отнесена к недоброкачественной.

<1> и <2> Указанная величина может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.