- Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г. N 4568

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Главный государственный санитарный врач

Российской Федерации

Постановление

от 30 апреля 2003 г. N 76

о введении в действие ГН 2.2.5.1313-03

(в ред. Дополнения N 1, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 24.12.2003 N 160,

Дополнения N 3, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 30.07.2007 N 56,

с изм., внесенными Дополнением N 2, утв. Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ

от 22.08.2006 N 24,

Дополнением N 4, утв. Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ

от 22.01.2009 N 3,

Дополнением N 5, утв. Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ

от 03.09.2009 N 56,

Дополнением N 6, утв. Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ

от 25.10.2010 N 137)

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295) постановляю:

Ввести в действие с 15 июня 2003 года гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны ГН 2.2.5.1313-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 апреля 2003 г.

Г.Г.Онищенко

- Утверждаю

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации,

Первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г.Г.Онищенко

27.04.2003

Дата введения: 15 июня 2003 года

Химические факторы производственной среды

Предельно допустимые концентрации (ПДК)

вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Гигиенические нормативы

ГН 2.2.5.1313-03

(в ред. Дополнения N 1, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 24.12.2003 N 160,

Дополнения N 3, утв. Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 30.07.2007 N 56,

с изм., внесенными Дополнением N 2, утв. Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ

от 22.08.2006 N 24,

Дополнением N 4, утв. Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ

от 22.01.2009 N 3,

Дополнением N 5, утв. Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ

от 03.09.2009 N 56,

Дополнением N 6, утв. Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ

от 25.10.2010 N 137)

- I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295).

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельное допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

1.3. Настоящие Нормативы распространяются на рабочие места, независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).

1.4. Настоящие Нормативы используются при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, для обеспечения производственного контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих вредных химических веществ.

1.5. Настоящие Нормативы установлены на основании комплексных токсиколого-гигиенических и эпидемиологических исследований с учетом международного опыта.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2010 N 137 утверждено Дополнение N 6 к данным ПДК.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.09.2009 N 56 утверждено Дополнение N 5 к данным ПДК, которое введено в действие с 01 ноября 2009 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.01.2009 N 3 утверждено Дополнение N 4 к данным ПДК, которое введено в действие с 30 апреля 2009 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.07.2007 N 56 утверждено Дополнение N 3 к данным ПДК, которое введено в действие с 10 октября 2007 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2006 N 24 утверждено Дополнение N 2 к данным ПДК, которое введено в действие с 1 ноября 2006 года.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2003 N 160 утверждено Дополнение N 1 к данным ПДК, которое введено в действие с 1 марта 2004 года.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК)

вредных веществ в воздухе рабочей зоны

┌────┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬───────────┐

│ N  │ Наименование вещества │    N CAS     │      Формула      │  Величина  │Преимущест- │  Класс  │Особенности│

│п/п │                       │              │  (не приводится)  │ ПДК, мг/м3 │венное агре-│опасности│действия на│

│    │                       │              │                   │            │гатное сос- │         │ организм  │

│    │                       │              │                   │            │тояние в    │         │           │

│    │                       │              │                   │            │воздухе в   │         │           │

│    │                       │              │                   │            │условиях    │         │           │

│    │                       │              │                   │            │производства│         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  1 │           2           │      3       │         4         │      5     │      6     │    7    │     8     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│   1│Абразивный порошок из  │              │                   │            │            │         │           │

│    │медеплавильного шлака  │              │                   │     -/10   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│   2│Аверсектин-С (смесь 8  │              │                   │            │            │         │           │

│    │авермектинов A1a, А2а, │              │                   │            │            │         │           │

│    │В1а, А2а, А1в, А2в,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │В1в, В2в)              │              │                   │            │            │         │           │

│    │Авертин N              │              │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

│(в ред. Дополнения N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.07.2007 N 56) │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│   3│4,4'-Азодибензойная    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │   586-91-4   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│   4│Азота диоксид          │  10102-44-0  │                   │      2     │      п     │    3    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│   5│Азота оксиды (в пере-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на NO2)          │              │                   │      5     │      п     │    3    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│   6│Азота трифторид        │   7783-54-2  │                   │    10/30   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│   7│Азотная кислота        │   7697-37-2  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│   8│Алкены (в пересчете на │              │                   │            │            │         │           │

│    │С)                     │              │                   │   300/100  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│   9│АлкилС   амины         │              │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │      7-9              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│  10│АлкилС     амины       │              │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │      15-20            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│  11│АлкилС     амины       │              │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │      10-16            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  12│АлкилС     диметил-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │      10-16            │              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │амины                  │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  13│АлкилС     N,N-диме-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │      10-18            │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-N-бензиламинийхло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │  64365-16-8  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  14│АлкилС     N,N-диме-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │      12-14            │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-N-(этилбензил)ами- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нийхлорид              │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  15│Алкилдифенилы          │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  16│2-(2-АлкилС     -2-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │           10-13       │              │                   │            │            │         │           │

│    │имидазолин-1-ил)этанол │              │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  17│Алкилнафталины         │              │                   │     50     │    п + а   │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│  18│Алкилпиридины , смесь  │              │                   │            │            │         │           │

│    │(по 2-метил-5-этилпири-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дину)                  │              │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  19│2-АлкилС     -1-поли-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │        10-12          │              │                   │            │            │         │           │

│    │этенполиамин-2-имидазо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │лин гидрохлорид        │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  20│Алкоксибифенилкарбони- │              │                   │            │            │         │           │

│    │трил                   │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  21│Алотерм-1              │              │                   │     50     │    п + а   │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  22│Алсумин                │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  23│Альгинат натрия        │   9005-38-3  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  24│диАлюминий барий титан │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексаоксид             │              │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  25│тетраАлюминий гексаба- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рий кальций дикремний- │              │                   │            │            │         │           │

│    │21-оксид               │              │                   │     1/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  26│Алюминий и его сплавы  │              │                   │            │            │         │           │

│    │(в пересчете на алюми- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ний)                   │              │                   │      6/2   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  27│Алюминий кальций-0,8-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хром-5,6-диводородфос- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фат-1,6-водородхромат  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрат                 │              │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  28│Алюминий магнид        │  12003-69-9  │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  29│Алюминий нитрид        │  24304-00-5  │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  30│тетраАлюминий пентаба- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рий трикальций декаок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сид                    │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  31│диАлюминий сульфат (в  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пересчете на алюминий) │  10043-01-3  │                   │     2/0,5  │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  32│Алюминий тригидрооксид │  21645-51-2  │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  33│диАлюминий триоксид (в │              │                   │            │            │         │           │

│    │виде аэрозоля дезинте- │              │                   │            │            │         │           │

│    │грации)                │   1344-28-1  │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  34│диАлюминий триоксид в  │              │                   │            │            │         │           │

│    │смеси со сплавом никеля│              │                   │            │            │         │           │

│    │до 15%                 │  12609-69-7  │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  35│диАлюминий триоксид с  │              │                   │            │            │         │           │

│    │примесью до 20% дихром-│              │                   │            │            │         │           │

│    │триоксида (по Сr2О3)   │              │                   │     3/1    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  36│диАлюминий триоксид с  │              │                   │            │            │         │           │

│    │примесью кремний диок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сида (в виде аэрозоля  │              │                   │            │            │         │           │

│    │конденсации)           │              │                   │     5/2    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  37│диАлюминий триоксид с  │              │                   │            │            │         │           │

│    │примесью кремний диок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сида до 15% и дижелезо │              │                   │            │            │         │           │

│    │триоксида до 10% (в ви-│              │                   │            │            │         │           │

│    │де аэрозоля конденса-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ции)                   │              │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  38│Алюминий трифторид (по │              │                   │            │            │         │           │

│    │фтору)                 │   7784-18-1  │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  39│Алюминий фосфат        │  15099-32-8  │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  40│Алюминий хром-8,8-9,6- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфат (по хрому III)  │              │                   │      0,02  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  41│Алюмоплатиновые катали-│              │                   │            │            │         │           │

│    │заторы КР-101 и РБ-11 с│              │                   │            │            │         │           │

│    │содержанием платины до │              │                   │            │            │         │           │

│    │0,6%                   │              │                   │      1,5   │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  42│Алюмосиликат           │   1302-76-7  │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  43│Амилаза                │   9000-90-2  │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  44│Амиломизентерин        │              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  45│Амилоризин             │              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  46│1-Аминоалкилимидазоли- │              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ны                     │              │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  47│4-Амино-N-[амино(имино)│              │                   │            │            │         │           │

│    │метил]бензолсульфонамид│    57-67-0   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  48│4-Амино-N-(аминокарбо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)бензолсульфонамид  │   547-44-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  49│5-Амино-2-(4-аминофе-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-1Н-бензимидазол   │  7621-86-5   │                   │      0,4   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  50│1-Аминоантрацен-9,10-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │дион                   │    82-45-1   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  51│альфа-Аминобензацетил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид гидрохлорид     │ 39878-87-0   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  52│4-Аминобензойная кисло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │   150-13-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│  53│Аминобензол            │    62-53-3   │                   │   0,3/0,1  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  54│3-(4-Аминобензолсульфа-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мидо)-5-метилизоксазол │   723-46-6   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  55│4-Аминобензолсульфона- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мид                    │    63-74-1   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  56│4-Аминобензолсульфоно- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │  5329-14-6   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│  57│1-Аминобутан           │   109-73-9   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  58│4-Аминобутановая кисло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │    56-12-2   │                   │     6/2    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  59│2-Амино-5-гуанидинпен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тановая кислота        │  7004-12-8   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  60│4-Амино-N-(2,4-диамино-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)бензамид         │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  61│N'-[3-[4-Аминобутил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │амино]пропил]блеомици- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                  ++   │              │                   │            │            │         │           │

│    │намида гидрохлорид     │ 55658-47-4   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  62│6-Аминогексановая кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │    60-32-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  63│7-Аминогептановая кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │   929-17-9   │                   │      8     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  64│4-Амино-2-гидроксибен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зоат натрия            │   133-10-8   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  65│5-Амино-2-гидроксибен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зойная кислота         │    89-57-6   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  66│1-Амино-2-гидроксибен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │    95-55-6   │                   │     3/1    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  67│Аминогидроксибензолы   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(3,4-изомеры)          │              │                   │     3/1    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  68│2-Амино-1-гидрокси-4-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │нитробензол            │    99-57-0   │                   │     3/1    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  69│2-Амино-1-гидрокси-5-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │нитробензол            │   121-88-0   │                   │     3/1    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  70│2-Амино-3-гидроксипро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пионовая кислота       │  6898-95-9   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  71│4-Амино-3-гидрокси-3-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенилбутановой кислоты │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  72│2-Амино-2-деокси-D-глю-│              │                   │            │            │         │           │

│    │козы, гидрохлорид      │    66-84-2   │                   │      0,005 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  73│0-3-Амино-3-деокси-аль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фа-D-глюкопиранозил-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(1->6)-О-[6-амино-6-де-│              │                   │            │            │         │           │

│    │окси-альфа-D-глюкопира-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нозил-(1->4)]-N'(S)-(4-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амино-2-гидрокси-1-ок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │собутил)-2-деокси-D-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │стрептамин             │ 37517-28-5   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  74│О-3-Амино-3-деокси-аль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фа-D-глюкопиранозил(1->│              │                   │            │            │         │           │

│    │6)-О-[6-амино-6-деокси-│              │                   │            │            │         │           │

│    │D-глюкопирапозил-(1->  │              │                   │            │            │         │           │

│    │4)]-2-деокси-альфа-D-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │стрептамин             │  8063-07-8   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  75│О-4-Амино-4-деокси-аль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фа-D-глюкопиранозил(1->│              │                   │            │            │         │           │

│    │6)-O-(8R)2-амино-2,3,7-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тридеокси-7(метиламино)│              │                   │            │            │         │           │

│    │D-глицеро-альфа-D-алло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │октодиалдо-1,5:8,4-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиранозил(1->4)2-деок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │си-D-стрептамин        │ 37321-09-8   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  76│О-2-Амино-2-деокси-аль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фа-D-глюопиранозил(1-> │              │                   │            │            │         │           │

│    │4)-О-[О-2,6-диамино-2,6│              │                   │            │            │         │           │

│    │-дидеокси-бета-L-идопи-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рапозил(1->3)-бета-D-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │рибофуранозил(1->5)]-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │деокси-D-стрептамин,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфат (1:2)          │  1263-89-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  77│О-3-Амино-3-деокси-аль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фа-D-глюкопиранозил(1->│              │                   │            │            │         │           │

│    │6)-О-[2,6-диамино-2,3,6│              │                   │            │            │         │           │

│    │-тридеокси-альфа-D-ри- │              │                   │            │            │         │           │

│    │богексопирано-зил(1->4)│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-деокси-D-стрептамин │ 32986-56-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  78│5-Амино-3,7-дибром-8-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрокси-4-иминонафта- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лин-1(4Н)-он           │ 60613-15-2   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  79│2-Амино-3,5-дибром-N-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │циклогексил N-метилбен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │золметанамин гидрохло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │   611-75-6   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  80│33-[(3-Амино-3,6-диде- │              │                   │            │            │         │           │

│    │окси-бета-D-маннопира- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нозил)окси]-1,3,4,7,9, │              │                   │            │            │         │           │

│    │11,17,37-октагидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │15,16,18-триметил-13-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │оксо-14,39-диоктабицик-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ло[33,3,1)нонатриакон- │              │                   │            │            │         │           │

│    │та-19,21,25,27,29,31-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексаен-36-карбоновая  │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │  1400-61-9   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│  81│Аминодиметилбензол     │  1300-73-8   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  82│[2S-(2альфа,5альфа,6   │              │                   │            │            │         │           │

│    │бета)]-6-Амино-3,3-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-7-оксо-4-тиа-1-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │азабицикло[3,2,0]геп-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тан-2-карбоновая кисло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │   551-16-6   │                   │      0,4   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  83│2-Амино-4-[N,N-ди(1-ме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тилэтил)амино]-6-метил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тио-1,3,5-триазин      │  7287-19-6   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  84│4-Амино-N-(4,6-диметил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пиримидин-2-ил)бензол- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфонамид            │    57-68-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  85│4-Амино-N-(2,6-димето- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ксипиримидин-4-ил)бен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │золсульфонамид         │   122-11-2   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  86│4-Амино-N-[2-(диэтила- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мино)этил]бензамида    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │   614-39-1   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  87│S-(3-Амино-3-карбокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропен)-S-метилсульфок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │симин сульфат          │              │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  88│Z-N-(Аминокарбонил)-2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │этилбутан-2-амид       │    95-04-5   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  89│Аминокислоты смесь     │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  90│Аминометилбензол (3 и 4│              │                   │            │            │         │           │

│    │изомеры)               │              │                   │     2/1    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│  91│1-Амино-2-метилбензол  │    95-53-4   │                   │     1/0,5  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  92│4-Аминометилбензолсуль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фонамидаацетат         │ 13009-99-9   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  93│2-Амино-5-метилбензол- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфонат натрия       │ 54914-95-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  94│1-Амино-5-метил-2-мето-│              │                   │            │            │         │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │ксибензол              │   120-71-8   │                   │      2     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  95│2-Амино-6-метил-4-мето-│              │                   │            │            │         │           │

│    │кси-1,3,5-триазин      │  1668-54-8   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  96│3-[(4-Амино-2-метил-5- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридил)метил]-4-метил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │5-(4,6,6-тригидрокси-3,│              │                   │            │            │         │           │

│    │5-диокса-4,6-дифосфа-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гекс-1-ил)тиазолийхло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид Р,Р-диоксид        │   154-87-0   │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  97│3-[(4-Амино-2-метил-5- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридинил)метил]-5-(2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидроксиэтил)-4-метил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │азоний бромид          │  7019-71-8   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  98│2-Аминометилфуран      │   617-89-0   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│  99│1-Амино-2-метил-6-этил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │ 24549-06-2   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 100│4-Амино-2-метил-5-это- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ксиметилпиримидин      │              │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 101│1-Амино-2-метоксибен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │    90-04-0   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 102│1-Амино-4-метоксибен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │   104-94-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 103│1-Амино-2-метокси-5-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │нитробензол            │    99-59-2   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 104│4-Амино-N-(3-метокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиперазин-2-ил)бензол- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфонамид            │   152-47-6   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 105│4-Амино-N-(6-метоксипи-│              │                   │            │            │         │           │

│    │перазин-3-ил)бензол-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфонамид            │    80-35-3   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 106│4-Амино-N-(6-метоксипи-│              │                   │            │            │         │           │

│    │римидин-4-ил)бензол-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфонамид            │  1220-83-3   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 107│Аминонафтилсульфокисло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та (смесь изомеров)    │ 72556-60-6   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 108│Аминонафтилсульфонаты  │              │                   │            │            │         │           │

│    │натрия                 │ 30605-57-3   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 109│1-Амино-2-нитробензол  │    88-74-4   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 110│1-Амино-3-нитробензол  │    99-09-2   │                   │   0,3/0,1  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 111│1-Амино-4-нитробензол  │   100-01-6   │                   │   0,3/0,1  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 112│1-Амино-3-нитро-4-хлор-│              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │   635-22-3   │                   │     3/1    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 113│9-Аминононановая кисло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │ 25748-42-5   │                   │      8     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 114│(L)-2-Аминопентадиоат  │              │                   │            │            │         │           │

│    │натрия                 │   142-47-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 115│1-Амино-2,3,4,5,6-пен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тафторбензол           │   771-60-8   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 116│4-Амино-N-2-пиримиди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │нилбензолсульфонамид   │    68-35-9   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 117│4-Амино-N-(пиримидин-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ил)бензолсульфонамид   │              │                   │            │            │         │           │

│    │аддукт с серебром      │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 118│1-Аминопентандиовая    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │  6899-05-4   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 119│Аминопласты            │              │                   │     -/6    │      а     │    4    │   Ф, А    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 120│1-Аминопропан          │   107-10-8   │                   │      5     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│ 121│2-Аминопропан          │    75-31-0   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 122│2-Аминопропановая кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │  6898-94-8   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 123│3-Аминопропановая кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │   107-95-9   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 124│3-Аминопропан-1-ол     │   156-87-6   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 125│1-Аминопропан-2-ол     │    78-96-6   │                   │      1     │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 126│N-(3-Аминопропил)-N',  │              │                   │            │            │         │           │

│    │N'-диметилпропан-1,3-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │диамин                 │ 10563-29-8   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 127│N-(3-Аминопропил)-N-до-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │децилпропан-1,3-диамин │  2372-82-9   │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 128│2-[(6-Амино-1Н-пурин-8-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ил)аминоэтанол         │ 66813-29-4   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 129│4-Амино-N-(4-сульфамо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │илфенил)бензолсульфона-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мид                    │  6402-89-7   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 130│4-Амино-2,2,6,6-тетра- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метилпиперидин         │ 36768-62-4   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 131│4-Амино-N-(тиазол-2-ил)│              │                   │            │            │         │           │

│    │бензолсульфонамид      │    72-14-0   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 132│4-Амино-1,2,4-триазол  │   584-13-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 133│1-Амино-2,4,6-триметил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │    88-05-1   │                   │     3/1    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 134│4-Амино-2-(трихлорме-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил)-3,5-дихлорпиридин │ 14321-05-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 135│4-Амино-2-(трихлорме-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил)-3,5,6-трихлорпири-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дин                    │  5005-62-9   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 136│4-Амино-3,5,6-трихлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридин-2-карбонат ка- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лия                    │  2545-60-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 137│4-Амино-3,5,6-трихлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридин-2-карбонат нат-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рия                    │ 50655-56-6   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 138│4-Амино-3,5,6-трихлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридин-2-карбоновая   │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │  1918-02-1   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 139│1-Аминотрицикло[3,3,1, │              │                   │            │            │         │           │

│    │  3,7                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1]    декан гидрохлорид│   665-66-7   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 140│N-(4-Аминофенил)ацета- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мид                    │   122-80-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 141│[2S-(2альфа,5альфа,6бе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та)(S*)]-6-Аминофе-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │нилацетиламино-3,3-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-7-оксо-4-тиа-1-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │азабицикло-[3,2,0]геп- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тан-2-карбоновая кисло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │    69-53-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 142│4-Амино-3-фенилбутано- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вой кислоты гидрохлорид│  3060-40-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 143│4-(Аминофенил)гидрокси-│              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │   122-37-2   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 144│(3-Аминофенил)пропано- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │  1664-54-6   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 145│2-[[(4-Аминофенил)суль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фонил]амино]бензоат    │              │                   │            │            │         │           │

│    │натрия                 │ 10060-70-5   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 146│N-[(4-Аминофенил)суль- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фонил]ацетамид         │   144-80-9   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 147│5-Амино-2-фенил-4-хлор-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридазин 3(2Н)-он     │  1698-60-8   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 148│2-Аминохиназол-4-он    │ 20198-19-0   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│ 149│1-Амино-3-хлорбензол   │   108-42-9   │                   │   0,2/0,05 │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│ 150│1-Амино-4-хлорбензол   │   106-47-8   │                   │     1/0,3  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 151│4-Амино-N-(3-хлорпира- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зинил)бензолсульфамид  │  3920-99-8   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 152│1-Аминоэтановая кислота│    56-40-6   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│ 153│2-Аминоэтанол          │   141-43-5   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 154│2-Аминоэтанол, эфир на │              │                   │            │            │         │           │

│    │основе синтетических   │              │                   │            │            │         │           │

│    │жирных кислот С        │              │                   │            │            │         │           │

│    │               10-18   │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 155│2-Аминоэтансульфоновая │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │   107-35-7   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 156│[[(2-Аминоэтил)амино]  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │метил]гидроксибензол   │ 53894-28-3   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 157│2-(2-Аминоэтиламино)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │этанол                 │   111-41-1   │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 158│2-Аминоэтилбензоат     │    87-25-2   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 159│2,2'[N-(2-Аминоэтил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │имино]диэтанол, амиды  │              │                   │            │            │         │           │

│    │C     карбоновых кислот│              │                   │            │            │         │           │

│    │ 10-13                 │              │                   │      2     │    п + а   │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 160│2-Амино-5-этил-1,3,4-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиадиазол              │ 14068-53-2   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 161│4-Амино-N-(5-зтил-1,3, │              │                   │            │            │         │           │

│    │4-тиадиазол-2-ил)бен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │золсульфонамид         │    94-19-9   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 162│1-(1-Аминоэтилтрицикло │              │                   │            │            │         │           │

│    │         3-7           │              │                   │            │            │         │           │

│    │[3,3,1,1]   декан) гид-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рохлорид               │  3717-42-8   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 163│N-(2-Аминоэтил)-1,2-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │этандиамин             │   111-40-0   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 164│1-Амино-4-этоксибензол │   156-43-4   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 165│1-Амино-4-этоксибензола│              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │   637-56-9   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 166│Аммиак                 │  7664-41-7   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 167│Аммиачно-карбамидное   │              │                   │            │            │         │           │

│    │удобрение              │              │                   │     25     │    п + а   │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 168│диАммоний амидодисуль- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фат                    │ 27441-86-7   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│ 169│Аммоний ванадат        │  7803-55-6   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 170│Аммоний водороддифторид│              │                   │            │            │         │           │

│    │(по фтору)             │  1341-49-7   │                   │     1/0,2  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 171│диАммоний гексафторси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ликат (по фтору)       │ 16919-19-0   │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 172│диАммоний гексахлоро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │платинат               │ 16919-58-7   │                   │      0,005 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 173│Аммоний гидротартрат   │ 60131-38-6   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 174│диАммоний гидрофосфат  │  7783-28-0   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 175│Аммоний дигидрофосфат  │  7722-76-1   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 176│диАммоний дихлорпалла- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │дий                    │ 14323-43-4   │                   │      0,005 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 177│Аммоний полифосфаты (с │              │                   │            │            │         │           │

│    │соотношением азота к   │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфору 1:3)           │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 178│диАммоний сульфат      │  7783-20-2   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 179│диАммоний L-тартрат    │  3164-29-2   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 180│Аммоний тиосульфат     │ 22898-09-5   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 181│диАммоний тиосульфат   │  7783-18-8   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 182│Аммоний тиоцианат      │  1762-95-4   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 183│триАммоний фосфат      │ 10361-65-6   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 184│Аммоний фторид (по фто-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ру)                    │ 12125-01-8   │                   │     1/0,2  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 185│Аммоний хлорид         │ 12125-02-9   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│ 186│Аммофос  (смесь моно и │              │                   │            │            │         │           │

│    │диаммоний фосфатов)    │ 12735-97-6   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 187│4-Андростен-17-бета-ол-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-он-17-пропионат      │    57-85-2   │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 188│4-Андростен-17-бета-ол-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │3-он-17-фенилпропионат │  1255-49-8   │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 189│Антибиотики группы це- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фалоспоринов           │              │                   │      0,3   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 190│Антрацен-9,10-дион     │    84-65-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 191│N'-2-L-Арабинопиранозил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-N-метил-N-нитрозокар- │              │                   │            │            │         │           │

│    │     ++                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бамид                  │167396-23-8   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 192│Арелокс, марки - 100,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │200, 300               │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 193│Арсин                  │  7784-42-1   │                   │      0,1   │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 194│Аскорбиновая кислота   │    50-81-7   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 195│Аспарагин              │  7006-34-0   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 196│Аценафтен              │    83-32-9   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│ 197│Ацетальдегид           │    75-07-0   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 198│3-Ацетамидометил-5-ами-│              │                   │            │            │         │           │

│    │но-2,4,6-трийодбензой- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ная кислота            │  1713-07-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 199│S-(2-Ацетамидоэтил)-О, │              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │О-диметилдитиофосфат   │ 13265-60-6   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│ 200│Ацетангидрид           │   108-24-7   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 201│Ацетат калия           │   127-08-2   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 202│Ацетат натрия          │   127-09-3   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 203│(О-Ацетато)-(2-метокси-│              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │этил)ртуть             │   151-38-2   │                   │      0,005 │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 204│Ацетатэтиленгликоля и  │              │                   │            │            │         │           │

│    │диацетатэтиленгликоля  │              │                   │            │            │         │           │

│    │смесь                  │              │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 205│3-(Ацетиламино)-5-     │              │                   │            │            │         │           │

│    │[(ацетиламино)метил)-2,│              │                   │            │            │         │           │

│    │4,6-трийодбензойная    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │   440-58-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 206│1альфа,14альфа,16бета- │              │                   │            │            │         │           │

│    │4(2-Ацетиламинобензоил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │окси)-1,14,16-триметок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │си-20-этилаконитан-4,8,│              │                   │            │            │         │           │

│    │9-триол гидробромид    │ 97792-45-5   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 207│N-Ацетил L-глутаминовая│              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │  1188-37-0   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 208│3-(Ацетилокси)-5,14-ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрокси-19-оксо-3бета,│              │                   │            │            │         │           │

│    │5бета-кард-20(22)-ено- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мид                    │    60-38-8   │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 209│N-[(Ацетилокси)-(4-нит-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рофенил)метил]ацетамид │122129-89-9   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 210│5-(Ацетилокси)пентан-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │он                     │  5185-97-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 211│DL-N-Ацетилфенилаланин │  2901-75-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 212│N-Ацетилцистеин        │   616-91-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 213│(4бета)-4-О-Ацетил-12, │              │                   │            │            │         │           │

│    │13-эпокситрихотец-9-ен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │4-ол                   │  4682-50-2   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 214│2-Ацетоксибензойная    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │    50-78-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 215│21-Ацетокси-11бета,17  │              │                   │            │            │         │           │

│    │альфа-дигидроксипрегна-│              │                   │            │            │         │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │4-ен-3,20-дион         │    50-03-3   │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 216│Ацетонитрил            │    75-05-8   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 217│Аэросил, модифицирован-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ный бутиловым спиртом  │              │                   │     3/1    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 218│Аэросил, модифицирован-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ный диметилдихлорсила- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ном                    │              │                   │     3/1    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 219│Бальзам лесной марки А │              │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 220│Барий борат            │ 23436-05-7   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 221│Барий гидрофосфат      │ 10048-98-3   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│ 222│Барий дигидроксид      │ 17194-00-2   │                   │   0,3/0,1  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 223│Барий димедь дихром но-│              │                   │            │            │         │           │

│    │наоксид                │              │                   │  0,03/0,01 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 224│Барий динитрат         │ 10022-31-8   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 225│Барий дифторид (по фто-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ру)                    │  7787-32-8   │                   │     1/0,2  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 226│Барий дихлорид         │ 10361-37-2   │                   │     1/0,3  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 227│Барий кальций дититан  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексаоксид             │              │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 228│Барий кальций стронций │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексакарбонат          │              │                   │     1/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 229│Барий карбонат         │   513-77-9   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 230│Барий тетратитан нона- │              │                   │            │            │         │           │

│    │оксид                  │125693-49-4   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 231│Барий титан триоксид   │ 12047-27-7   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 232│диБарий титан цирконий │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексаоксид             │              │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 233│Барит                  │ 13462-86-7   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 234│Бациллихилин (по баци- │              │                   │            │            │         │           │

│    │трацину)               │  1405-87-4   │                   │      0,01  │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 235│Белкововитаминный кон- │              │                   │            │            │         │           │

│    │центрат (по белку)     │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 236│Бензальдегид           │   100-52-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 237│Бензамид               │    55-21-0   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 238│Бенз[а]пирен           │    50-32-8   │                   │  -/0,00015 │      а     │    1    │     К     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 239│7Н-Бенз[de]антрацен-7- │              │                   │            │            │         │           │

│    │он                     │    82-05-3   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 240│Бензилацетат           │   140-11-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 241│2-Бензилбензимидазола  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │   621-72-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 242│Бензилбензоат          │   120-51-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 243│Бензилбутилбензол-1,2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │дикарбонат             │    85-68-7   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 244│Бензил-2-гидроксибензо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │   118-58-1   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 245│Бензилдиметиламин      │   103-83-3   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 246│S-Бензил-О,О-ди(1-ме-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилэтил)тиофосфат      │ 13286-32-3   │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 247│4,4'-Бензилидендиморфо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лин                    │  6425-08-7   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│ 248│Бензилкарбинол         │   100-51-6   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 249│3-Бензилметилбензол    │   620-47-3   │                   │     5/1    │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│ 250│Бензилхлорформиат      │   501-53-1   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│ 251│Бензилцианид           │   140-29-4   │                   │      0,8   │      а     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 252│Бензин (растворитель,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │топливный)             │  8032-32-4   │                   │   300/100  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 253│Бензоат-4-[2-гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-(1-метилэтиламин]про-│              │                   │            │            │         │           │

│    │поксифенилацетамид     │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 254│Бензоат натрия         │   532-32-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 255│Бензоат натрия аддукт с│              │                   │            │            │         │           │

│    │3,7-дигидро-1,3,7-три- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-1Н-пурин-2,6-дио-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ном (в пересчете на ко-│              │                   │            │            │         │           │

│    │феин-основание)        │  8000-95-1   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 256│20Н-Бензо[6,7]бензими- │              │                   │            │            │         │           │

│    │дазоло[2,3,3а,4-fgh]   │              │                   │            │            │         │           │

│    │нафто[",3"6',7']карба- │              │                   │            │            │         │           │

│    │золо'3"-6,7нафто-[1,8а,│              │                   │            │            │         │           │

│    │8-mna]акридин-5,10,14, │              │                   │            │            │         │           │

│    │19(5Н,10Н,14Н,19Н)тет- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рон                    │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 257│1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5- │              │                   │            │            │         │           │

│    │с']дифуран-1,3,5,7-тет-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рон                    │    89-32-7   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 258│(1-альфа,6-бета)-6-Бен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │зоилокси-8-гидрокси-4- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-1-метокси-20-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │этилгетератизан-14-он  │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 259│1-Бензоил-5-фенил-5-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │этил-(1Н,3Н,5Н)-пирими-│              │                   │            │            │         │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │дин-2,4,6-трион        │   744-80-9   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 260│Бензоилхлорид          │    98-88-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 261│Бензойная кислота      │    65-85-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 262│Бензойной кислоты цик- │              │                   │            │            │         │           │

│    │логексиламин, аддукт   │  3129-92-8   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 263│Бензоксазол-2(3Н)-он   │    59-49-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│ 264│Бензол                 │    71-43-2   │                   │    15/5    │      п     │    2    │     К     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 265│Бензол-1,2-дикарбонат  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │свинца  (по свинцу)    │ 16183-12-3   │                   │     -/0,05 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 266│Бензол-1,2-дикарбонат  │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │меди свинца  (по свин- │              │                   │            │            │         │           │

│    │цу)                    │              │                   │     -/0,05 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 267│Бензол-1,3-дикарбоновая│              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │   121-91-5   │                   │      0,2   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 268│Бензол-1,4-дикарбоновая│              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │   100-21-0   │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 269│Бензол-1,3-дикарбонди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │    99-63-8   │                   │      0,02  │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 270│Бензол-1,4-дикарбонди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │   100-20-9   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 271│Бензолсульфонилхлорид  │    98-09-9   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 272│Бензол-1,2,4-трикарбо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │новая кислота          │   528-44-9   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 273│Бензонитрил            │   100-47-0   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 274│[2]Бензопиранол[6,5,4- │              │                   │            │            │         │           │

│    │def][2]бензопиран-1,3, │              │                   │            │            │         │           │

│    │6,8-тетрон             │    81-30-1   │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 275│4-(2-Бензтиазолилтио)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │морфолин               │   102-77-2   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 276│Бензотиазол-2-тион     │   149-30-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│ 277│1Н-Бензотриазол        │    95-14-7   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 278│2-(2Н-Бензотриазол-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ил)-4-метилидроксибен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │  2440-22-4   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 279│2-(1Н-Бензотриазол-1-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │ил)этанол              │   938-56-7   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 280│Бензохин-1,4-он        │   106-51-4   │                   │      0,05  │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 281│Бентон-34              │  1340-69-8   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 282│Бериллий и его соедине-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ния (в пересчете на бе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │риллий)                │              │                   │ 0,003/0,001│      а     │    1    │   К, А    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 283│5,5-Бинафталин-1,1',4, │              │                   │            │            │         │           │

│    │4',8,8'-гексакарбоновая│              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота,1,8,1',8' диан-│              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрид                 │103489-84-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 284│Бипиридил (2,2 и 4,4-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │изомеры)               │              │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 285│2,2'-Бипиридил, смесь с│              │                   │            │            │         │           │

│    │дихлор(этил)силаном    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(контроль по 2,2-бипи- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ридилу)                │              │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 286│5-{[4,6-Бис(1-азириди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-1,3,5-тиазин-2-ил]│              │                   │            │            │         │           │

│    │амино}-2,2-диметил-1,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                 ++    │              │                   │            │            │         │           │

│    │диоксан-5-метанол      │ 67026-12-4   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 287│1,3-Бис(4-аминофенокси)│              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │  2479-46-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 288│N,N'-Бис(2-аминоэтил)- │              │                   │            │            │         │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,2-этандиамин         │   112-24-3   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 289│Бисбензимидазо[2,1-b:  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1',2'-i]бензо[Imn][3,8]│              │                   │            │            │         │           │

│    │фенантролин-6,9-дион   │  4216-02-8   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 290│Бисбензимидазо[2,1-b:  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1',2'-j]бензо[Imn][3,8]│              │                   │            │            │         │           │

│    │фенантролин-8,17-дион  │  4424-06-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 291│Бисбензимидазо[2,1-b:  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1',2'-1]бензо[Imn][3,8]│              │                   │            │            │         │           │

│    │фенантролин-6,9-дион   │              │                   │            │            │         │           │

│    │смесь с бисбензимидазо │              │                   │            │            │         │           │

│    │[2,1-b:1',2'-j]бензо   │              │                   │            │            │         │           │

│    │[Imn][3,8]фенантролин- │              │                   │            │            │         │           │

│    │8,17-дионом            │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 292│2,2-Бис[[3-[3,5-бис(1, │              │                   │            │            │         │           │

│    │1-диметилэтил)-4-гидро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ксифенил]-1-оксопропок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │си]метил]-1,3-пропанди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ил-3,5-бис(1,1-диметил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │этил)-4-гидроксибензол-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пропаноат              │  6683-19-8   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 293│Бис-[3,5-бис(1,1-диме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилэтил)]-4-[гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил]пропаноат-2,2-ок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │сибисэтанол            │ 38879-22-0   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 294│Бис-[3,5-бис(1,1-диме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилэтил)]-4-[гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил]пропаноат-2,2-ти-│              │                   │            │            │         │           │

│    │обисэтанол             │ 41484-35-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 295│Бис[3-[4-гидрокси-3,5- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ди(1,1-диметилэтил)фе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил]пропил]бензол-1,2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │дикарбонат             │ 99677-37-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 296│2,2-Бис(гидроксиметил) │              │                   │            │            │         │           │

│    │бутан-1-ол             │    77-99-6   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 297│1,3-Бис(1-гидрокси-2,2,│              │                   │            │            │         │           │

│    │2-трихлорэтил)карбамид │   116-52-9   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 298│Бис-[3-[3,5-ди(1,1-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метилэтил)-4-гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил]пропил]сульфид   │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 299│2,2-Бис[3,5-ди(1,1-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метилэтил)-4-гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенилтио]пропан        │ 23288-49-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 300│Бис(диметилдитиокарба- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мат) цинка             │   137-30-4   │                   │      0,3   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 301│N,N'-Бис[1,4-(диметил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пентил)]фенилен-1,4-ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амин                   │  3081-14-9   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 302│4-[[[2,4-Бис(1,1-диме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилпропил)фенокси]аце- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил]амино]-N-[4,5-ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидро]-5-[(4-метоксифе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)азо]-5-оксо-1-[2,4,│              │                   │            │            │         │           │

│    │6-трихлорфенил)-1Н-пи- │              │                   │            │            │         │           │

│    │разол-3-ил]бензамид    │ 28279-36-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 303│3-[[(2,4-Бис(1,1-диме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилпропил)фенокси]аце- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил)амино-N-(4,5-дигид-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ро-5-оксо-1-(2,4,6-три-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорфенил-1Н-пиразол-3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ил]бензамид            │ 31188-91-7   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 304│2-[2,4-Бис(1,1-диметил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пропил)фенокси]бутано- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │ 13403-01-5   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 305│N-[4-[2,4-Бис(1,1-диме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тилпропил)фенокси]бутил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-1-гидрокси-4-[(1-фенил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-1Н-тетразол-5-ил)-тио]│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-нафталинкарбоксамид │  5084-12-8   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 306│3,5-Бис(1,1-диметил-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │этил)-4-гидроксибенз-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропионовая кислота    │ 20170-32-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 307│2,6-Бис(1,1-диметил-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │этил)-4-меркапто-1-гид-│              │                   │            │            │         │           │

│    │роксибензол            │   950-59-4   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 308│Бис(1,1-диметилэтил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │пероксид               │   110-05-4   │                   │    100     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 309│1,1-Бис[(1,1-диметил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │этил)перокси]-3,3,5-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │триметилциклогексан    │  6731-36-8   │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 310│2,4-Бис(N,N-диэтилами- │              │                   │            │            │         │           │

│    │но)-6-хлор-1,3,5-триа- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зин                    │   580-48-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 311│Бис(диэтилдитиокарба-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │мат) цинка             │ 14324-74-2   │                   │      0,3   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 312│Бис(3-метилгексил)бен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол-1,2-дикарбонат     │   117-81-7   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 313│0,0-Бис(4-метилпентил)-│              │                   │            │            │         │           │

│    │S-(2-гидроксипропил)ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тиофосфат              │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 314│2,4-Бис[N-(1-метилэтил)│              │                   │            │            │         │           │

│    │амино]-6-хлор-1,3,5-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │триазин                │   139-40-2   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 315│Бис(1-метилэтил)бензол │              │                   │            │            │         │           │

│    │(смесь 3- и 4-изомеров)│              │                   │   150/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 316│Бис(1-метилэтил)фосфо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │  1809-20-7   │                   │      4     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 317│N,N-Бис-бета-оксиэтил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │этилендиамид           │              │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 318│1,1-Бис(полиэтокси)-2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │гептадеценил-2-имидазо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │лина ацетат            │              │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 319│Бис(трибутилолово)ок-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сид  (по олову)        │ 80883-02-9   │                   │      0,005 │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 320│Бис(триметилсилил)амин │    99-97-3   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 321│Бис(N,N-трипропилбор)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексаметилендиамин     │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 322│1,4-Бис(трихлорметил)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │    68-36-0   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 323│Бис-фосфит             │              │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 324│1,5-Бис(фур-2-ил)пента-│              │                   │            │            │         │           │

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,4-диен-3-он          │   886-77-1   │                   │     10     │    п + а   │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 325│1,3-Бис(4-хлорбензили- │              │                   │            │            │         │           │

│    │денамино)гуанидин гид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │рохлорид               │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 326│1,3-Бис(4-хлорбензили- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │денамино)гуанидин      │ 25875-51-8   │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 327│Бис(хлорметил)бензол   │ 28347-13-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 328│Бис(хлорметил)нафталин │ 27156-22-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 329│2,2-Бис(хлорметил)цик- │              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │лобутан-1-он           │              │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 330│1,1-Бис(4-Хлорфенил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │этанол смесь с 4-хлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил-2,4,5-трихлорфе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нилазосульфидом        │  8072-20-6   │                   │      0,01  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 331│Бис(2-хлорэтил)этенил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфонат               │   115-98-0   │                   │      0,6   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 332│2,4-Бис(N-этиламино)-6-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлор-1,3,-5-триазин    │   122-34-9   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 333│О,О-Бис(2-этилгексил)-О│              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │-фенилфосфат           │ 16368-97-1   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 334│1,1'-Бифенил-3-оксобу- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тановая кислота        │ 36330-85-5   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 335│Бифенил - 25% смесь с  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,1'-оксидибензолом -  │              │                   │            │            │         │           │

│    │75%                    │  8004-13-5   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 336│Бицикло[2,2,1]гепта-2, │              │                   │            │            │         │           │

│    │5-диен                 │   121-46-0   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 337│Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен│   498-66-8   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 338│"Блик", чистящее средс-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тво (контроль по карбо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нату динатрия)         │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 339│Боверин                │ 63428-82-0   │                   │      0,3   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 340│Боксит, нефелин, спек  │              │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 341│Бокситы                │  1318-16-7   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 342│Бокситы низкокремнис-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тые, спек              │              │                   │     5/2    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 343│Бор аморфный и кристал-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лический               │  7440-82-8   │                   │     5/2    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 344│тетраБор карбид        │ 12069-32-8   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 345│Бор нитрид             │ 10043-11-5   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 346│Бор нитрид гексагональ-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ный и кубический       │ 10043-11-5   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│ 347│Бор трибромид  (конт-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │роль по гидробромиду)  │ 10294-33-4   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 348│диБор триоксид         │  1303-86-2   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 349│тетраБор трисилицид    │ 12007-81-7   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 350│Бор трифторид          │  7637-07-2   │                   │      1     │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 351│(1R)-Борнан-2-он       │   464-49-3   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 352│Борная кислота         │ 10043-35-3   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│ 353│Бром                   │  7726-95-6   │                   │      0,5   │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 354│3-Бромбензальдегид     │  3132-99-8   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 355│3-Бром-7Н-бенз[de]ант- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рацен-7-он             │    81-96-9   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 356│Бромбензол             │   108-86-1   │                   │    10/3    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│ 357│1-Бромбутан            │   109-65-9   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 358│Бромгексан             │   111-25-1   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 359│Бромгидроксибензол  (2,│              │                   │            │            │         │           │

│    │4-изомеры)             │              │                   │     1/0,3  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 360│6-Бром-4-[(диметилами- │              │                   │            │            │         │           │

│    │но)метил]-5-гидрокси-1-│              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-2-[(фенилтио)ме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил]-1Н-индол-3-карбо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ната гидрохлорид       │131707-23-8   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 361│4-Бром-1,2-диметилбен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │   583-71-1   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 362│Бромдифторхлорметан    │   353-59-3   │                   │   1000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 363│О-(4-Бром-2,5-дихлорфе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-О,О-диметилтиофос-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фат                    │  2104-96-3   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 364│1R-эндо(+)-3-Бромкамфо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ра                     │ 10293-06-8   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 365│Бромметан              │    74-83-9   │                   │     3/1    │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│ 366│Бромметилбензол        │ 28807-97-8   │                   │    60/20   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 367│1-Бром-3-метилбутан    │   107-82-4   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 368│6-Бром-1,2-нафтохинон  │  6954-48-9   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 369│1-Бром-3-нитробензол   │   585-79-5   │                   │   0,3/0,1  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 370│5-Бром-5-нитро-1,3-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │оксан                  │ 30007-47-7   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 371│2-Бром-2-нитропропан-1,│              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-диол                 │    52-51-7   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 372│5-Бром-4-оксопентилаце-│              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │тат                    │ 20206-80-8   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│ 373│1-Бромпентан           │   110-53-2   │                   │      0,3   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│ 374│2-Бромпентан           │   107-81-3   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 375│2-Бромпропан           │    75-26-3   │                   │      2     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 376│Бромтетрафторэтан      │ 30283-90-0   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 377│Бромтрифторметан       │    75-63-8   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 378│1-Бром-1,2,2-трифтор-1,│              │                   │            │            │         │           │

│    │2-дихлорэтан           │  2106-94-7   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 379│2-Бром-1,1,1-трифтор-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорэтан               │   151-67-7   │                   │     20     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 380│1-Бромтрицикло[3,3,1,1 │              │                   │            │            │         │           │

│    │[3,7]                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │     декан             │   768-90-1   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 381│N-(4-Бромфенил)трицикло│              │                   │            │            │         │           │

│    │         3,7           │              │                   │            │            │         │           │

│    │[3,3,1,1]   декан-2-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │амин                   │ 87913-26-6   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 382│1-Бром-3-хлорпропан    │   109-70-6   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 383│1-(4-Бром-3-хлорфенил)-│              │                   │            │            │         │           │

│    │3-метил-3-метоксикарба-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мид                    │ 13360-45-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 384│Бромэтан               │    74-96-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 385│Бута-1,3-диен          │   106-99-0   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

│(в ред. Дополнения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2003 N 160)│

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 386│Бутан                  │   106-97-8   │                   │   900/300  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│ 387│Бутаналь               │   123-72-8   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 388│2,2'-[1,4-Бутандиилбис │              │                   │            │            │         │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │(оксиметил)]бисоксиран │  2425-79-8   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 389│Бутан-1,4-дикарбоновая │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │   124-04-9   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 390│Бутан-1,4-дикарбоновая │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота, пиперазин ад- │              │                   │            │            │         │           │

│    │дукт                   │   142-88-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 391│Бутан-1,4-дикарбоновой │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты этилендиамин   │              │                   │            │            │         │           │

│    │аддукт                 │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 392│Бутандиоат дикалия     │   921-53-9   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 393│Бутандиоат калия       │   868-14-4   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 394│Бутандиоат калиянатрия │              │                   │            │            │         │           │

│    │тетрагидрат            │  6381-59-5   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 395│Бутан-1,4-диол         │   110-63-4   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 396│Бутан-1,4-диола диме-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │            ++         │              │                   │            │            │         │           │

│    │тансульфонат           │    55-98-1   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 397│Бутановая кислота      │   107-92-6   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 398│Бутановой кислоты ан-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрид                 │   106-31-0   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│ 399│Бутаноилхлорид         │   141-75-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 400│Бутан-1-ол             │    71-36-3   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 401│Бутан-2-ол             │    78-92-2   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 402│Бутанол (смесь изоме-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ров)                   │ 35296-72-1   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 403│Бутан-2-он             │    78-93-3   │                   │   400/200  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 404│(Е)-Бут-2-еналь        │   123-73-9   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 405│(Z)-Бут-2-ендиоат нат- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рия                    │  3105-55-3   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 406│(Z)-Бут-2-ендиоат нат- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рия гидразин           │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 407│(Е)-Бут-2-ендиовая кис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │   110-17-8   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 408│Бут-3-ен-1-ин          │   689-97-4   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│ 409│Бут-3-енонитрил        │   109-75-1   │                   │      0,3   │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│ 410│Бут-3-ен-2-он          │    78-94-4   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 411│Бутилацетат            │   123-86-4   │                   │   200/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 412│N-Бутилбензолсульфамид │  3622-84-2   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 413│Бутилбутаноат          │   109-21-7   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 414│О-Бутилдитиокарбонат   │              │                   │            │            │         │           │

│    │калия                  │   871-58-9   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 415│4-Бутил-1,2-дифенилпи- │              │                   │            │            │         │           │

│    │разолидин-3,5-дион     │    50-33-9   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 416│Бутил-1,4-дихлорфенок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сиацетат               │    94-80-4   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 417│16альфа,17альфа-Бутили-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дендиокси-11бета,21-ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │гидроксипрегна-1,4-диен│              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │-3,20-дион  (смесь Р и │              │                   │            │            │         │           │

│    │S эпимеров 50:50)      │ 51333-22-3   │                   │      0,001 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 418│Бутилизоцианат         │   111-36-4   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 419│Бутилнитрит            │   544-16-1   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 420│Бутил-2-оксоциклопентан│              │                   │            │            │         │           │

│    │-1-карбонат            │  6627-69-6   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 421│Бутил-2-метилпроп-2-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │еноат                  │    97-88-1   │                   │     30     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 422│Бутилпроп-2-еноат      │   141-32-2   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 423│2-Бутилтиобензотиазол  │  2314-17-2   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 424│Бутилфуран-2-карбонат  │   583-33-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 425│Бутилцианацетат        │  5459-58-5   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 426│Бутил-2-(3-циклогекси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │луреидо)циклопент-1-ен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │1-карбонат             │              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 427│Бут-2-ин-1,4-диол      │   110-65-6   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 428│1-Бутоксибут-1-ен-3-ин │  2798-72-3   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 429│2-Бутокси-3,4-дигидро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │2Н-пиран               │   332-19-4   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 430│2-Бутоксиэтанол        │   111-76-2   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 431│2-(2-Бутокси)этоксиэта-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нол                    │   112-34-5   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 432│Валин                  │  7004-03-7   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 433│Ванадиевые катализаторы│              │                   │            │            │         │           │

│    │(по O5V2)              │              │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 434│Ванадий-алюминиевый    │              │                   │            │            │         │           │

│    │сплав (лигатура) (по   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ванадию)               │ 52863-01-1   │                   │      0,7   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 435│Ванадий европий иттрий │              │                   │            │            │         │           │

│    │оксид фосфат (контроль │              │                   │            │            │         │           │

│    │по иттрию)             │122434-46-2   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 436│Ванадий и его соедине- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ния:                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ а) диванадий пенток-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ сид, дым              │  1314-62-1   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ б) диванадий пенток-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ сид, пыль             │  1314-62-1   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ в) диванадий триок-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ сид, пыль             │  1324-34-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ г) ванадий содержащие │              │                   │            │            │         │           │

│    │ шлаки, пыль           │              │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ д) феррованадий       │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 437│Виндидат               │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│ 438│Виомицин               │ 32988-50-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 439│Вискоза-77             │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 440│Висмут и его неоргани- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ческие соединения      │  7440-69-9   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 441│Витамин В12 смесь с [4S│              │                   │            │            │         │           │

│    │(4альфа,4а альфа,5а    │              │                   │            │            │         │           │

│    │альфа,6бета,12а альфа)]│              │                   │            │            │         │           │

│    │-7-хлор-4-(диметилами- │              │                   │            │            │         │           │

│    │но)-1,4,4а,5,5альфа,6, │              │                   │            │            │         │           │

│    │11,12альфа-октагидро-3,│              │                   │            │            │         │           │

│    │6,10,12,12а пентагидро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │кси-6-метил-1,11-диок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │со-2-нафтаценкарбонамид│              │                   │            │            │         │           │

│    │(контроль по хлортетра-│              │                   │            │            │         │           │

│    │циклину)               │  8021-83-8   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 442│Водоросли спирулина,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорелла (биомасса,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидролизат, шрот)      │              │                   │      6     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 443│Возгоны каменноугольных│              │                   │            │            │         │           │

│    │смол и пеков при сред- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нем содержании в них   │              │                   │            │            │         │           │

│    │бенз(а)пирена:         │              │                   │            │            │         │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ а) менее 0,075%       │              │                   │     -/0,2  │      п     │    2    │     К     │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ б) 0,075 - 0,15%      │              │                   │     -/0,1  │      п     │    1    │     К     │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ в) от 0,15 до 0,3%    │              │                   │     -/0,05 │      п     │    1    │     К     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 444│Волокна ВИОН на основе │              │                   │            │            │         │           │

│    │полиакрилонитрила (низ-│              │                   │            │            │         │           │

│    │коосновные и низково-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │локнистые)             │ 25014-41-9   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 445│Вольфрам               │  7440-33-7   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 446│Вольфрам диселенид     │ 12067-46-8   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 447│Вольфрам дисульфид     │ 12138-09-9   │                   │     -/6    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 448│Вольфрам карбид        │ 12070-12-1   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 449│Вольфрам силицид       │ 67726-23-9   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 450│Вольфрамокобальтовые   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сплавы с примесью алма-│              │                   │            │            │         │           │

│    │за до 5%               │              │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 451│Газы шинного производ- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ства, вулканизационные │              │                   │            │            │         │           │

│    │(по суммарному содержа-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нию аминосоединений в  │              │                   │            │            │         │           │

│    │воздухе)               │              │                   │      0,5   │      3     │    п    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 452│альфа-4-О-бета-Д-Гала- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ктопиранозил-Д-глюкоза │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрат                 │  5989-81-1   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 453│диГаллий триоксид      │ 12024-21-4   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 454│Галлия фосфид          │ 12063-98-8   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 455│Гаприн (по белку)      │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 456│Гексабромбензол        │    87-82-1   │                   │     6/2    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 457│1,2,5,6,9,10-Гексабром-│              │                   │            │            │         │           │

│    │циклододекан           │  3194-55-6   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│ 458│Гексагидро-1Н-азепин   │   111-49-9   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 459│Гексагидро-2Н-азепин-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │он                     │   105-60-2   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 460│Гексагидро-2Н-азепин-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │он, медь дихлорид, ад- │              │                   │            │            │         │           │

│    │дукт (3:1)             │ 13978-70-6   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 461│Гексагидро-2Н-азепин-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │он, медь сульфат, ад-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │дукт (3:1), гидрат     │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 462│(1альфа,4альфа,4а бета,│              │                   │            │            │         │           │

│    │5альфа,8альфа,8а бета)-│              │                   │            │            │         │           │

│    │(1,4,4а,5,8,8а)-Гекса- │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидро-1,2,3,4,10,10-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексахлор-1,4:5,8-диме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │танонафталин           │   309-00-2   │                   │  0,03/0,01 │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 463│(2альфа,3а альфа,4бета,│              │                   │            │            │         │           │

│    │бета7а бета)-(2,3,3а,4,│              │                   │            │            │         │           │

│    │7,7а)-Гексагидро-2,4,5,│              │                   │            │            │         │           │

│    │6,7,8,8-гептахлор-4,7- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метаноинден            │  14051-60-6  │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 464│(1,3,4,5,6,7-Гексагидро│              │                   │            │            │         │           │

│    │-1,3-диоксо-2Н-изоиндол│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-ил)метил-2,2-диметил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-3-(2-метилпроп-1-енил)│              │                   │            │            │         │           │

│    │циклопропанкарбонат    │  7696-12-0   │                   │      7     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 465│[4аS-(4а альфа,6бета,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │8аR)]-(4а,5,9,10,11,12)│              │                   │            │            │         │           │

│    │Гексагидро-11-метил-3- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метокси-6Н-бензофуро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │[3а,3,2-еf][2]бензазе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │пин-6-ол               │   357-70-0   │                   │      0,05  │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 466│1,5,5а,6,9,9а-Гексагид-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ро-6,7,8,9,10,10-гекса-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлор-6,9-метано-2,4,3- │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензодиоксатиепин-3-ок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сид                    │   115-29-7   │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 467│2,3,3а,4,5,6-Гексагид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ро-8-метил-1Н-пиразин  │              │                   │            │            │         │           │

│    │[3,2,1-jk]карбазола    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │ 16154-78-2   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 468│2,3,3а,4,5,6-Гексагид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ро-8-циклогексил-1-Н-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиразина(3,2,1-гамма-) │              │                   │            │            │         │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбазола гидрохлорид  │135991-95-6   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 469│2,3,5,6,7,8-Гексагидро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │1Н-циклопентахинолин-9-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амин гидрохлорид       │ 90043-86-0   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 470│Гексадека-мю-гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тетракозагидрокси[мю8- │              │                   │            │            │         │           │

│    │[1,3,4,6-тетра-О-сульфо│              │                   │            │            │         │           │

│    │-бета-Д-фруктофуранозил│              │                   │            │            │         │           │

│    │альфа-Д-глюкопиранозид │              │                   │            │            │         │           │

│    │тетракис(гидросульфат  │              │                   │            │            │         │           │

│    │(8-) гексадекаалюминий │ 54182-58-0   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 471│Гексаметилдисилан      │  1450-14-2   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 472│N,N'-Гексаметиленбис-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │фурфуролиденамин       │ 17329-19-0   │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 473│Гексаметилендиамингек- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сандиоат               │  3323-53-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 474│Гексаметилендиизоциа-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │   822-06-0   │                   │      0,05  │      п     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 475│Гексаметилентетрамин-1,│              │                   │            │            │         │           │

│    │3-дигилроксибензол     │ 53516-77-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 476│Гексаметилентетрамин-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорэтилфосфат         │134576-33-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 477│Гексан                 │   110-54-3   │                   │   900/300  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 478│N,N'-1,6-Гександиилбис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │карбамид               │  2188-09-2   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 479│Гексановая кислота     │   142-62-1   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 480│Гексан-1-ол            │   111-27-3   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 481│Гексафторбензол        │   392-56-3   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 482│1,1,2,2,3,3-Гексафтор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,3-дицианпропан       │   376-89-6   │                   │      0,05  │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 483│1,1,1,3,3,3-Гексафтор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропан-2-он, дигидрат  │   684-16-2   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 484│Гексафторпропен        │   116-15-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│ 485│Гексахлорбензол        │   118-74-1   │                   │   0,9/0,3  │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 486│1,2,3,4,7,7-Гексахлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │5,6-бис(хлорметил)би-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │цикло[2,2,1]гепт-2-ен  │  2550-75-6   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 487│1,1,2,3,4,4-Гексахлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│    │бута-1,3-диен          │    87-68-3   │                   │      0,005 │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 488│(1'а альфа,2бета,2а    │              │                   │            │            │         │           │

│    │альфа,3бета,6бета,6а   │              │                   │            │            │         │           │

│    │альфа,7бета,7а альфа)- │              │                   │            │            │         │           │

│    │3,4,5,6,9,9-Гексахлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │1а,2,2а,3,6,6а,7,7а-ок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тагидро-2,7:3,6-димета-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нонафт[2,3-b]оксиран   │    60-57-1   │                   │      0,01  │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 489│1,1,1,3,3,3-Гексахлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропан-2-он            │   116-16-5   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 490│4,5,6,7,8,8-Гексахлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │3а,4,7,7а-тетрагидро-4,│              │                   │            │            │         │           │

│    │7-метаноизобензофуран  │   115-27-5   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 491│(1альфа,2альфа,3альфа, │              │                   │            │            │         │           │

│    │4бета,5бета,6бета)-Гек-│              │                   │            │            │         │           │

│    │са(1,2,3,4,5,6)хлорцик-│              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │логексан               │  6108-10-7   │                   │      0,05  │    п + а   │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 492│1,2,3,4,5,6-Гексахлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │циклогексан            │   608-73-1   │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 493│1,2,3,4,5,5-Гексахлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │циклопента-1,3-диен    │    77-47-4   │                   │      0,01  │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 494│Гексаэтенилдисилоксан  │ 75144-60-4   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 495│4-Гексилоксинафталин-1-│              │                   │            │            │         │           │

│    │альдегид оксим         │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 496│4-Гексилокси-1-нафталь-│              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │дегид                  │ 54784-12-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 497│4-Гексилокси-1-нафто-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │нитрил                 │ 66052-05-9   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 498│Гексилпроп-2-еноат     │  2499-95-8   │                   │     6/2    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 499│Гемикеталь окситетра-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │циклин                 │              │                   │      3     │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│ 500│Гентамицин  (смесь ген-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тамицинсульфатов 1:2,5)│              │                   │            │            │         │           │

│    │- С1 (40%), С2 (20%),  │              │                   │            │            │         │           │

│    │С1а (40%)              │  1403-66-3   │                   │      0,05  │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 501│1,3,4,6,7,9,9в-Гепта-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │азафенален-2,5,8-триа- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мин                    │  1502-47-2   │                   │      2     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 502│2-(Z-Гептадец-8-енил)- │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,1-бис(2-гидроксиэтил)│              │                   │            │            │         │           │

│    │имидазолинийхлорид     │              │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 503│N-(2-Гептадец-2-енил)- │              │                   │            │            │         │           │

│    │4,5-дигидро-1Н-имидазол│              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │-1-ил 1,2-этандиамин   │ 87250-17-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 504│2-[2-цис-(Гептадец-8-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │енил)-2-имидазолин-1-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ил]этанол              │    95-38-5   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 505│Гептаникель гексасуль- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фид                    │ 12503-53-6   │                   │  0,15/0,05 │      а     │    1    │   К, А    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│ 506│Гептан-1-ол            │   111-70-6   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 507│1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор│              │                   │            │            │         │           │

│    │-3а,4,7,7а-тетрагидро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │4,7-метано-1Н-инден    │    76-44-8   │                   │      0,01  │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 508│Гептилпроп-2-еноат     │  2499-58-3   │                   │     3/1    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 509│Германий               │  7440-56-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 510│Германий диоксид       │  1310-53-8   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 511│Германий тетрагидрид   │  7782-65-2   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 512│Германий тетрахлорид (в│              │                   │            │            │         │           │

│    │пересчете на германий) │ 10038-98-9   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│ 513│Гигромицин Б           │ 31282-04-9   │                   │      0,001 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 514│Гидразин и его произ-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │водные                 │              │                   │   0,3/0,1  │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 515│4-Гидразиносульфонил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенилкарбиновой кислоты│              │                   │            │            │         │           │

│    │метиловый эфир         │  1879-26-1   │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│ 516│Гидразинсульфат  (1:1) │ 10034-93-2   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 517│Гидроборат (1) тетра-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │фторид  (по фтору)     │ 16872-11-0   │                   │   0,5/0,1  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 518│Гидробромид            │ 10035-10-6   │                   │      2     │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 519│(17-бета)-17-Гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │андростен-4-ен-3-он    │    58-22-0   │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 520│2-Гидроксибензамид     │    65-45-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 521│2-Гидроксибензоат меди │ 20936-31-6   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 522│2-Гидроксибензоат свин-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ца (2:1) (по свинцу)   │              │                   │     -/0,05 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 523│4-Гидроксибензойная    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │    99-96-7   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 524│2-Гидроксибензойная    │              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │    69-72-7   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│ 525│Гидроксибензол         │   108-95-2   │                   │     1/0,3  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 526│4-Гидроксибут-2-инил-3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорфенилкарбамат      │  3159-28-2   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 527│1-(4-Гидрокси-3-гидро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ксиметилфенил)-2-[(1,1-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диметилэтил)амино]этан-│              │                   │            │            │         │           │

│    │1-ол                   │ 35763-26-9   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 528│альфа-Гидро-омега-гид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │роксиполи(окси-1,2-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │этандиил)              │ 25322-68-3   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 529│Гидроксиди(1,1-диметил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пропил)бензол          │ 25231-47-4   │                   │     5/2    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 530│1-Гидрокси-4-(1,1-ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │метилпент-4-ен-2-ил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │ 29405-58-1   │                   │      0,6   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 531│2-Гидрокси-3,5-динитро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │бензойная кислота      │   609-99-4   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 532│1-Гидрокси-2,4-динитро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │    51-28-5   │                   │   0,2/0,05 │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 533│1-Гидрокси-4,6-динитро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │2-метилбензол          │   534-52-1   │                   │   0,2/0,05 │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 534│1-Гидрокси-4,6-динитро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │2-(1-метилэтил)бензол  │   118-95-6   │                   │   0,2/0,05 │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 535│2-Гидрокси-3,6-дихлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензойная кислота      │  3401-80-7   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 536│1-Гидрокси-2,4-дихлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │   120-83-2   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 537│1-Гидрокси-2,6-дихлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │    87-65-0   │                   │      0,3   │    п + а   │    п    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 538│1-(2-Гидрокси)-кси-кап-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ролактам, эфиры на ос- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нове жирных кислот     │              │                   │            │            │         │           │

│    │С                      │              │                   │            │            │         │           │

│    │ 10-16                 │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 539│(17-бета)-17-Гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │17-метиландрост-4-ен-3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │он                     │    58-18-4   │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 540│Гидроксиметилбензол    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(изомеры)              │  1319-77-2   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 541│1-Гидрокси-3-метил-4-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │(метилтио)бензол       │  3120-74-9   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 542│4-Гидрокси-4-метилпен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тан-2-он               │   123-42-2   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 543│2-Гидрокси-2-метилпро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │панонитрил             │    75-86-5   │                   │      0,9   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 544│(4-Гидрокси-2-метилфе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)диметилсульфоний,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │ 37596-80-8   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 545│1-Гидрокси-3-метил-1-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенилкарбамид          │  6263-38-3   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 546│1-Гидроксиметилцикло-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гекс-3-ен-1-илметанол  │  2166-94-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 547│4-Гидрокси-3-метокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензальдегид           │   121-33-5   │                   │      1,5   │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 548│1-Гидрокси-3-метокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │   150-19-6   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 549│1-Гидрокси-4-метокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │   150-76-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 550│2-Гидрокси-5-[[[4-[(6- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метокси-3-пиридазинил) │              │                   │            │            │         │           │

│    │амино]сульфонил]фенил] │              │                   │            │            │         │           │

│    │азо]бензойная кислота  │ 22933-72-8   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 551│[(4-Гидрокси-3-метокси-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)метилен]гидразида│              │                   │            │            │         │           │

│    │-4-пиридинкарбоновой   │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты моногидрат     │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 552│2-Гидрокси-1-нафтойная │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │  2283-08-1   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 553│1-Гидрокси-2-нафтойной │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты N-4-[2,4-ди(1,1│              │                   │            │            │         │           │

│    │-диметилпропил)фенокси]│              │                   │            │            │         │           │

│    │бутиламид              │ 32180-75-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 554│1-Гидрокси-2-нитробен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │    86-75-5   │                   │     6/3    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 555│1-Гидрокси-3-нитробен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │   554-84-7   │                   │     6/3    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 556│1-Гидрокси-4-нитробен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │   100-02-7   │                   │     3/1    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 557│1-Гидрокси-2-нитро-4-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорбензол             │   619-08-9   │                   │     3/1    │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 558│4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фенилбу-2Н-1-бензопиран│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-онтил)              │    81-81-2   │                   │      0,001 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 559│5-Гидроксипентан-2-он  │  1071-73-4   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 560│L-4-Гидроксипролин     │    51-35-4   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 561│[(2-Гидроксипропан-1,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диилдиамино]-N,N,N',N'-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тетра(метилен)тетрафос-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фоновая кислота        │ 54622-43-4   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 562│2-Гидроксипропан-1,2,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │трикарбонат динатрия   │   144-32-2   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 563│2-Гидроксипропан-1,2,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │трикарбонат натрия     │ 18996-35-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 564│2-Гидроксипропан-1,2,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │трикарбоновая кислота  │    77-92-9   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 565│Гидроксипропилметилцел-│              │                   │            │            │         │           │

│    │люлоза                 │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 566│2-Гидроксипропилпроп-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │еноат                  │   999-61-1   │                   │     3/1    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │     /\                │              │                   │            │            │         │           │

│ 567│(R)-2  -О-(2-Гидрокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропил)-бета-циклодекс-│              │                   │            │            │         │           │

│    │трин                   │130904-74-4   │                   │      5     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 568│3-Гидроксипропионитрил │   109-78-4   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    ++ │              │                   │            │            │         │           │

│ 569│14-Гидроксирубомицин   │ 25316-40-6   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 570│1-Гидрокси-2,4,6-триме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тилбензол              │   527-60-6   │                   │     5/2    │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 571│2-Гидрокси-N,N,N-триме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тилэтанаминийхлорид    │    67-48-1   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 572│N-(4-Гидроксифенил)аце-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тамид                  │   103-90-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 573│альфа-Гидрокси-альфа-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенилацетофенон        │   119-53-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 574│2-Гидрокси-N-фенилбен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │замид                  │    87-17-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 575│1-Гидрокси-3-фенокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │   713-68-8   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 576│1-Гидрокси-2-хлорбен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │    95-57-6   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 577│1-Гидрокси-4-хлорбен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │   106-48-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 578│1-Гидрокси-2,4,6-три-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорбензол             │    88-06-2   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 579│2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нитро-2-хлорфенил)бен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │замид                  │    50-65-7   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 580│(1-Гидроксиэтилиден)ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфонат тринатрия     │  2666-14-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 581│1-Гидроксиэтилиденди   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(фосфоновая кислота)   │  2809-21-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 582│2-Гидроксиэтил-2-метил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │проп-2-еноат           │   868-77-9   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 583│2-Гидроксиэтиловый эфир│              │                   │            │            │         │           │

│    │крахмала               │  9005-27-0   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 584│2-Гидроксиэтилпроп-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │еноат                  │   818-61-1   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 585│3-Гидрокси-эстра-1,3,5 │              │                   │            │            │         │           │

│    │               ++      │              │                   │            │            │         │           │

│    │(10)триен-17-он        │    53-16-7   │                   │      -     │      а     │    1    │     К     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 586│17-бета-Гидроксиэстр-4-│              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │ен-3-он                │   434-22-0   │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 587│3-[N-(2-Гидроксиэтил)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │аминофенил]пропаноат   │    92-64-8   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 588│Гидроселенид           │  7783-07-5   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 589│Гидротерфенил [1:1',2':│              │                   │            │            │         │           │

│    │1"-терфенил (80%) в    │              │                   │            │            │         │           │

│    │смеси с бифенилом (15%)│              │                   │            │            │         │           │

│    │и терфенилом (5%)]     │              │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 590│Гидрофторид (в пересче-│              │                   │            │            │         │           │

│    │те на фтор)            │  7664-39-3   │                   │   0,5/0,1  │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 591│Гидрохлорид            │  7647-01-0   │                   │      5     │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│ 592│Гидроцианид            │   74-90-8    │                   │      0,3   │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│ 593│Гидроцианида соли  (в  │              │                   │      0,3   │      п     │    1    │     О     │

│    │пересчете на гидроциа- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нид)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 594│Гистидин               │  7006-35-1   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 595│Глиноземное волокно,   │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

│    │искусственное поликрис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │таллическое, в том чис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ле с содержанием до    │              │                   │            │            │         │           │

│    │0,5% оксида хрома      │              │                   │            │            │         │           │

│    │(III)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 596│Глифтор (1,3-дифторпро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пан-2-ол (70 - 74%)    │              │                   │            │            │         │           │

│    │смесь с 3-фтор-1-хлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропан-2-олом)         │  8065-71-2   │                   │      0,05  │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 597│Глюкавамарин           │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 598│Глюкоза                │   50-99-7    │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 599│Глюкозодомикопсин      │              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 600│Глюкозооксидаза        │   9001-37-0  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 601│Д-Глюконат кальция     │   299-28-5   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 602│D-Глюцитол             │    50-70-4   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 603│Гризин                 │              │                   │      0,002 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 604│Датолитовый концентрат │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 605│О-2-Дезокси-2-(N-метил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амино)-альфа-L-глюкопи-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ранозил-(1->2)-О-5-де- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зоккси-3-С-формил-     │              │                   │            │            │         │           │

│    │альфа-L-глюксофурано-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │зил-D-стрептамин       │   57-92-1    │                   │      0,1   │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 606│О-3-Дезокси-4-С-метил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │-арабинопиранозил-(1,6)│              │                   │            │            │         │           │

│    │-О-[2,6-диамино-2,3,4,6│              │                   │            │            │         │           │

│    │-тетрадезокси-альфа-D- │              │                   │            │            │         │           │

│    │глицерогекс-4-енопира- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нозил-(1->4)1-2-дезок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │си-D-стрептамин        │  32385-11-8  │                   │      0,05  │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 607│Дезоксирибонуклеат нат-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рия                    │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 608│Дезоксон-3 (по уксусной│              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоте)               │              │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 609│Декалин                │   91-17-8    │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 610│Декан-1,10-диовая кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │   111-20-6   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│ 611│Деканоилхлорид         │   112-13-0   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 612│Декан-1-ол             │   112-30-1   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 613│1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-Де-│              │                   │            │            │         │           │

│    │кафтор-4-пентафторэтил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │циклогексансульфоновая │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │   646-83-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 614│N-Децил-N,N-диметилде- │              │                   │            │            │         │           │

│    │кан-1-аминийбромид     │              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │клатрат с карбамидом   │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 615│1,5-Диазабицикло(3.1.0)│              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексан                 │   3090-31-8  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 616│1,4-Диазабицикло[2,2,2]│              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │октан                  │   280-57-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 617│Диалкил(С    )фталаты  │              │                   │            │            │         │           │

│    │         8-10          │              │                   │      3/1   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 618│1,2-Диаминобензол      │   95-54-5    │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 619│1,3-Диаминобензол      │   108-45-2   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 620│1,4-Диаминобензол      │   106-50-3   │                   │      0,05  │    п + а   │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 621│1,4-Диаминобензол ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │   624-18-0   │                   │      0,05  │    п + а   │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 622│2,4-Диаминобензолсуль- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фонат натрия           │  3177-22-8   │                   │      2     │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 623│1,6-Диаминогексан      │   124-09-4   │                   │      0,1   │      п     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 624│1,4-Диаминогександекан-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диоат                  │  6422-99-7   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 625│2,6-Диаминогексановая  │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │  6899-06-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 626│L-2,6-Диаминогексановая│   56-87-1    │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кислота кормовая крис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │таллическая            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 627│1,2-Диаминоэтан        │   107-15-3   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 628│1-Ди(бета-аминоэтил)-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │2-алкил (С    )-2-ими- │              │                   │            │            │         │           │

│    │          8-18         │              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │дазолин                │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 629│Диамминодихлорпалладий │  14323-43-4  │                   │      0,005 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 630│Диаммоний хром тетра-  │              │                   │      0,02  │      а     │    1    │     А     │

│    │сульфат-24 гидрат (по  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хрому (III))           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 631│1,4:3,6-Диангидро-Д-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │глицидол динитрат      │   87-33-2    │                   │      0,03  │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 632│1,4:3,6-Диангидро-Д-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │глицитол 5-нитрат      │  16051-77-7  │                   │      0,03  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 633│3,5-Диацетиламино-2,4,6│              │                   │            │            │         │           │

│    │-трийодбензойная кисло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │   117-96-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 634│Дибензиловый эфир      │  103-50-4    │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 635│Дибензилметилбензол    │  26898-17-9  │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 636│N,N-Дибензилэтилендиа- │  1111-27-8   │                   │            │            │         │           │

│    │миновая соль хлортетра-│              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │циклина                │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 637│Диборан                │  19287-45-7  │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 638│3,9-Дибром-7Н-бенз[de] │              │                   │            │            │         │           │

│    │антрацен-7-он          │   81-98-1    │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 639│0-(1,2-Дибром-2,2-ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорэтил)-0,0-диметил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфат                 │  300-76-5    │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 640│Дибромметан            │   74-95-3    │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 641│1,2-Дибромпропан       │   78-75-1    │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 642│2,3-Дибромпропан-1-ол  │   96-13-9    │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 643│1,2-Дибром-1,1,2,2-тет-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рафторэтан             │   124-73-2   │                   │   1000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 644│1,13-Дибромтрицикло[8, │              │                   │            │            │         │           │

│    │     4,7               │              │                   │            │            │         │           │

│    │2,2,2   ]-гексадека-4, │              │                   │            │            │         │           │

│    │6,10,12,13,15-гексаен  │ 136984-20-8  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 645│Дибутилбензол-1,2-ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонат               │   84-74-2    │                   │  1,5/0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 646│Дибутилбутан-1,4-диоат │   105-99-7   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 647│N,N-Дибутил-4-(гекси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │локси)нафталин-1-кар-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │боксимидамид           │  1055-55-6   │                   │      0,01  │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 648│Дибутилдекан-1,10-диоат│   109-43-3   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 649│Дибутилфенилфосфат     │   2528-36-1  │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 650│1,1-Дибутоксиэтан      │   871-22-7   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 651│Дигексилбензол-1,2-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонат               │   84-75-3    │                   │      3/1   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 652│6,15-Дигидроантразин-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │5,9,14,18-тетраон      │   81-77-6    │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 653│1,2-Дигидро-4-(N,N-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метиламино)-1,5-диметил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-фенил-3Н-пиразол-3- │              │                   │            │            │         │           │

│    │он                     │   58-15-1    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 654│(2,3-Дигидро-1,5-диме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-3-оксо-2-фенил-1Н- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиразол-4-ил)-N-метил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │аминометансульфонат    │              │                   │            │            │         │           │

│    │натрия                 │   68-89-3    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 655│3,7-Дигидро-1,3-диметил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-1Н-пурин-2,6-дион     │   58-55-9    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 656│3,7-Дигидро-3,7-диметил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-1Н-пурин-2,6-дион     │   83-67-0    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 657│1,3-Дигидро-1,3-диоксо │              │                   │            │            │         │           │

│    │-5-изобензофуранкарбо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │новая кислота          │   552-30-7   │                   │      0,05  │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 658│6,7-Дигидродипиридо    │              │                   │            │            │         │           │

│    │[1,2а:2',1'-с]пиридази-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нидинийдибромид        │   85-00-7    │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│ 659│1,2-Дигидроксибензол   │  120-80-9    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│ 660│1,3-Дигидроксибензол   │  108-46-3    │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│ 661│1,4-Дигидроксибензол   │  123-31-9    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 662│1,4-Дигидроксибензола и│              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │меди аддукт            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 663│1,4-Дигидроксибензол   │              │                   │      -/0,05│      а     │    1    │           │

│    │свинец аддукт (по свин-│              │                   │            │            │         │           │

│    │цу)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 664│2,5-Дигидроксибензол-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфонат кальция (2:1)│  20123-80-2  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 665│2,4-Дигидроксибензол-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфонат натрия       │  53819-36-6  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 666│[R-(R*,R*)]-2,3-Дигид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │роксибутан-2,3-диоат   │              │                   │            │            │         │           │

│    │калия сурьмы (в пере-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на сурьму)       │  16039-64-8  │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 667│2,3-Дигидроксибутандио-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ат натрия              │  60131-40-0  │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 668│2,3-Дигидроксибутандио-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │   526-83-0   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 669│(6альфа,11бета,16аль-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │фа)11,21-Дигидрокси-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │6,9-дифтор-16,17-      │              │                   │            │            │         │           │

│    │(метиленэтилиден)бис   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(окси)прегна-1,4-диен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │         ++            │              │                   │            │            │         │           │

│    │3,20-дион              │   67-33-2    │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 670│2,2-Ди(гидроксиметил)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропан-1,3-диол        │  115-77-5    │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 671│11бета,16альфа-Дигид-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │рокси-16,17-изопропи-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │лендиокси-9-фторпрегна-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,4-диен-3,20-дион     │  76-25-5     │                   │      0,001 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 672│Дигидрокси(3,4,5-три-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидроксибензоат) висму-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │   99-26-3    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 673│2,2-(4,4'-Дигидрокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)пропан           │   80-05-7    │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 674│1,17-бета-Дигидрокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,3,5[10]-эстратриена- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-метиловый эфир       │  1035-77-4   │                   │      0,0005│      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 675│Ди-(2-гидроксиэтил)    │              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │амин                   │   111-42-2   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 676│Ди-(2-гидроксиэтил)ме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиламин                │  105-59-9    │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 677│1,3-Дигидро-1-метил-2Н-│              │                   │            │            │         │           │

│    │имидазол-2-тион        │   60-56-0    │                   │      1     │      a     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 678│2,3-Дигидро-2-метил-   │  57414-02-5  │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │1,4-нафтохинон-2-суль- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фонат натрия           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 679│3,6-Дигидро-4-метил-2Н │ 16302-35-5   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │-пиран                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 680│5,6-Дигидро-2-метил-N- │  5234-68-4   │                   │      1     │      a     │    2    │           │

│    │фенил-1,4-оксатиин-3-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбоксамид            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 681│4,5-Дигидро-5-оксо-1-  │  1934-21-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │(4-сульфофенил)-4-[(4- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфофенил)азо]-1Н-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиразол-3-карбонат     │              │                   │            │            │         │           │

│    │тринатрия              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 682│1,7-Дигидро-6Н-пурин-6-│  6112-76-1   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

│    │            ++         │              │                   │            │            │         │           │

│    │тион, гидрат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 683│1,9-Дигидро-9-D-рибофу-│   58-63-9    │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │ранозил-6Н-пурин-6-он  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 684│Дигидросульфид         │  7783-06-4   │                   │     10     │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 685│Дигидросульфид смесь с │              │                   │            │            │         │           │

│    │углеводородами С       │              │                   │      3     │      п     │    2    │     О     │

│    │                1-5    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 686│Дигидротерпинол        │  58985-02-7  │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 687│3,7-Дигидро-1,3,7-три- │   58-08-2    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │метил-1Н-пурин-2,6-дион│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 688│3,7-Дигидро-1,3,7-три- │  8000-95-1   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │метил-1Н-пурин-2,6-дио-│              │                   │            │            │         │           │

│    │на бензоат натрия      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 689│1,2-Дигидро-2,2,4-три- │  147-47-7    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │метилхинолин           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 690│1,2-Дигидро-2,2,4-три- │   91-53-2    │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │метил-6-этоксихинолин  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 691│(0-Дигидрофосфато)этил-│  2235-25-8   │                   │      0,005 │    п + а   │    1    │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │меркурат  (по ртути)   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 692│Дигидрофуран-2-он      │   96-48-0    │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 693│3,4-Дигидро-6-хлор-2Н- │   58-93-5    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │1,2,4-бензотиадиазин-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │7-сульфонамид 1,1-диок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │сид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 694│6,7-Дигидро-3-циклогек-│  2164-08-1   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │сил-1Н-циклопентапири- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мидин-2,4(3Н,5Н)-дион  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 695│(5альфа,6альфа)-7,8-   │   76-57-3    │                   │      -     │      а     │    1    │           │

│    │Дидегидро-4,5-эпокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-метокси-17-метилмор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │          ++           │              │                   │            │            │         │           │

│    │финан-6-ол             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 696│4,6-Ди(1,1-диметилэтил-│              │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

│    │перокси)пентилацетат   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 697│2,4-Ди(1,1-диметилэтил)│              │                   │      2     │      а     │    2    │           │

│    │пентилфеноксиэтановая  │              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 698│Дидодецилбензол-1,2-ди-│  2432-90-8   │                   │      3/1   │    п + а   │    3    │           │

│    │карбонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 699│N,N-Диметиламинобензол │   121-69-7   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│ 700│Диметиламиноборан      │   74-94-2    │                   │      0,6   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 701│4-[(Диметиламино)метил]│   88-27-7    │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │2,6-бис(1,1-диметил-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │этил)гидроксибензол    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 702│3-[(1,3-Диметиламино)  │  5587-89-3   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │метиленамино]-2,4,6-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │трийодфенилпропионовой │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты гидрохлорид    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 703│2-[(Диметиламино)метил]│  67049-84-7  │                   │      -     │      а     │    1    │           │

│    │пиридинилкарбамат ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │           ++          │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 704│Диметил-5-[(1-амино-3- │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │нитро-4-хлорфенил)суль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фонил]бензол-1,3-дикар-│              │                   │            │            │         │           │

│    │бонат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 705│[4S-(4альфа,4а альфа,  │   79-57-2    │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │5альфа,5а альфа,6бета, │              │                   │            │            │         │           │

│    │12а альфа,)]4-(Диметил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амино)-1,4,4а,5,5а,6,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │11,12а-октагидро-3,5,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │6,10,12,12а-гекса-     │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрокси-6-метил-1,11  │              │                   │            │            │         │           │

│    │-диоксо-2-нафтаценкар- │              │                   │            │            │         │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │боксиамид              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 706│[4S-(4альфа,4а альфа,  │   60-54-8    │                   │      0,1   │      а     │     2   │     А     │

│    │5а альфа,6бета,12а аль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фа)]4-(Диметиламино)-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,4,4а,5,5а,6,11,12а-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │октагидро-3,6,10,12,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │12а-пентагидрокси-6-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-1,11-диоксо-2-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │нафтаценкарбоксамид    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 707│[4S-(4альфа,4а альфа,  │   64-75-5    │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │5а альфа,6бета,12а)](4-│              │                   │            │            │         │           │

│    │Диметиламино)-1,4,4а,5,│              │                   │            │            │         │           │

│    │5а,6,11,12а-октагидро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │3,5,10,12,12а-пентагид-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рокси-6-метил-1,11-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │диоксо-2-нафтаценкар-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │боксамида гидрохлорид  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 708│3-Диметиламинопропан-  │  3179-63-3   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │1-ол                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 709│3-(N,N-Диметиламино)   │  1738-25-6   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

│    │пропионитрил           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 710│8-[3-(Диметиламино)про-│  65497-24-7  │                   │      -     │      а     │    1    │           │

│    │покси]-3,7-дигидро-1,3,│              │                   │            │            │         │           │

│    │7-триметил-1Н-пурин-2,6│              │                   │            │            │         │           │

│    │                  ++   │              │                   │            │            │         │           │

│    │-диона гидрохлорид     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 711│[4S-(4а,4а альфа,5а    │              │                   │      3     │      а     │    3    │     А     │

│    │альфа,6бета,12альфа)]- │              │                   │            │            │         │           │

│    │4-(Диметиламино)-7-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлор-1,4,4а,5,5а,6,11, │              │                   │            │            │         │           │

│    │12а-октагидро-3,5,10,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │12,12а-пентагидрокси-6-│              │                   │            │            │         │           │

│    │метилен-1,11-диоксо-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │2-нафтаценкарбоксами-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │да-4-метилбензолсуль-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │фонат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 712│2-(Диметиламино)этанол │  108-01-0    │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 713│Диметиламиноэтил-2-ме- │  2867-47-2   │                   │     80     │      п     │    3    │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилпроп-2-еноат        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 714│бета-Диметиламиноэти-  │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │ловый эфир N-метил-Z-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пирролидин карбоновой  │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты дийодметилат   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 715│N,N-Диметилацетамид    │   127-19-5   │                   │      3/1   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 716│альфа-(5,6-Диметилбен- │   68-19-9    │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

│    │зимидазолил)кобаламид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │цианид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 717│Диметилбензол (смесь 2,│  1330-20-7   │                   │  150/50    │      п     │    3    │           │

│    │3-, 4-изомеров)        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 718│Диметилбензол-1,2-ди-  │  131-11-3    │                   │   1/0,3    │    п + а   │    2    │           │

│    │карбонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 719│Диметилбензол-1,3-ди-  │  1459-93-4   │                   │   1/0,3    │      а     │    2    │           │

│    │карбонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 720│Диметилбензол-1,4-ди-  │  120-61-6    │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │           │

│    │карбоноат              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 721│2,5-Диметилбензолсуль- │  6292-58-6   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │фонамид                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 722│2,5-Диметилбензолсуль- │  19040-62-1  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │фохлорид               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 723│1,4-Диметил-2,5-бис    │  6298-72-2   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │(хлорметил)-бензол     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 724│Диметил бутан-2,3-дио- │  106-65-0    │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 725│3,3-Диметилбутан-2-он  │  75-97-8     │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 726│Диметилгексан-1,6-дио- │  627-93-0    │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 727│2,6-Диметилгидроксибен-│  576-26-1    │                   │      5/2   │      п     │    3    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 728│О,О-Диметил(1-гидрокси-│   52-68-6    │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │     А     │

│    │2,2,2-трихлорэтил)фос- │              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │фонат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 729│Диметилдекан-1,10-диоат│  106-79-6    │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 730│2,6-Диметил-3,5-дикар- │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │бометокси-4-(дифторме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │токсифенил)-1,4-дигид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ропиридин              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 731│N,N-Диметил-N'-[3-(N,N-│  6711-48-4   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │диметиламино)пропил]   │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропан-1,3-диамин      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 732│(2,2-Диметил)-5-[2,5-  │  25812-30-0  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │диметилфенокси]пентано-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 733│2,6-Диметил-3,5-диме-  │  21829-25-4  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │токсикарбонил-4-(2-нит-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рофенил)-1,4-дигидро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пирин                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 734│4,4-Диметил-1,3-диоксан│   766-15-4   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 735│Диметил-1,4-диоксан    │  25136-55-4  │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 736│Диметил-5-[3-[1,3-диок-│              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │со-3-(2-октадецилокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)пропиламино]-(4- │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлор-1-аминофенил)суль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фонил]бензол-1,3-дикар-│              │                   │            │            │         │           │

│    │бонат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 737│Диметилдитиокарбамат   │  128-04-1    │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

│    │натрия                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 738│N,N-Диметил-2-(дифенил-│  147-24-0    │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

│    │метокси)этанамин гидро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 739│5,5-Диметил-1,3-дихлор-│   118-52-5   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │имидазолидин-2,4-дион  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 740│О,О-Диметил-О-(2,5-ди- │  18181-70-9  │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │     А     │

│    │хлор-4-йодфенил)тиофос-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 741│О,О-Диметил-О-(2,2-ди- │   62-73-7    │                   │   0,6/0,2  │      п     │    2    │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорэтенил)фосфат      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 742│2,2-Диметил-3-(2,2-ди- │  55701-05-8  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │хлорэтенил)циклопропан-│              │                   │            │            │         │           │

│    │карбоновая кислота     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 743│3,7-Диметил-6-ен-1-ин- │  29171-21-9  │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │3-ола ацетат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 744│5,5-Диметилимидазоли-  │   77-71-4    │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │дин-2,4-дион           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│ 745│Диметилкадмий          │   506-28-1   │                   │0,005/0,001 │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 746│Диметилкарбаминонитрил │  1467-79-4   │                   │      0,5   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 747│О,О-Диметил-S-карбэток-│  2088-72-4   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │симетилтиофосфат       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 748│О,О-Диметил-S-[2-(N-   │   60-51-5    │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │метиламино)-2-оксоэтил]│              │                   │            │            │         │           │

│    │дитиофосфат            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 749│О,О-Диметил-О-(3-метил-│  122-14-5    │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │4-нитрофенил)фосфат    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 750│1,3-Диметил-5-(3-метил-│              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │пирролидинилиден-2-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │этилиден)имидазолидин- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тион-2-он-4            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 751│(Е,1R)-2,2-Диметил-3(2-│  4638-92-0   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │метилпроп-1-енил)-цик- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лопропан-1-карбоновая  │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 752│2,2-Диметил-3-(2-метил-│  7696-12-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │проп-1-енил)циклопропан│              │                   │            │            │         │           │

│    │-1-карбоновой кислоты  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,3,4,5,6,7-гексагидро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │1,3-диоксо-2Н-изоиндол-│              │                   │            │            │         │           │

│    │2-илметиловый эфир     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 753│(1R-Е)-2,2-Диметил-3-  │  4489-14-9   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │(2-метилпроп-1-енил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │циклопропанкарбонилхло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 754│[2S-(2альфа,5альфа,    │   66-79-5    │                   │      0,05  │      а     │    1    │     А     │

│    │6бета))-3,3-Диметил-6- │              │                   │            │            │         │           │

│    │[[[5-метил-3-фенилизок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │сазол-4-ил]карбонил]   │              │                   │            │            │         │           │

│    │амино]-7-оксо-4-тиа-1- │              │                   │            │            │         │           │

│    │азабицикло[3,2,0]      │              │                   │            │            │         │           │

│    │гептан-2-карбоновая    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 755│Диметилметилфосфонат   │  756-79-6    │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 756│Диметилнитробензол     │  25168-04-1  │                   │    10/5    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 757│О,О-Диметил-О-(4-нитро-│   298-00-0   │                   │   0,3/0,1  │    п + а   │    1    │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)тиофосфат        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 758│Диметил-5-(3-нитро-4-  │  3455-60-5   │                   │  1,5/0,5   │      а     │    2    │           │

│    │хлораминофенилсульфо-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)бензол-1,3-дикарбо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 759│3,7-Диметилокта-1,6-   │  115-95-7    │                   │     10     │      п     │    4    │           │

│    │диен-3-ол ацетат       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 760│(1R)-7,7-Диметил-2-ок- │  35863-20-3  │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │собицикло-[2,2,1]-гепт-│              │                   │            │            │         │           │

│    │1-илметансульфоновая   │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 761│[2S-[5R,6R]3,3-Диметил-│  37091-66-0  │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │7-оксо-6-[[(2R)-[[(2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │оксоимидазолидин-1-ил) │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонил]амино]фенил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетил]амино]-4-тиа-1- │              │                   │            │            │         │           │

│    │азабицикло[3,2,0]геп-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тан-2-карбоновая кис-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 762│[2S-(2альфа,5альфа,    │   61-33-6    │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │6бета)]3,3)]-3,3-Диме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-7-оксо-6-[(фенил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетил)амино]-4-тиа-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │1-азабицикло[3,2,0]геп-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тан-2-карбоновая кисло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 763│3,7-Диметилокта-1,6-ди-│   78-70-6    │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │ен-3-ол                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 764│Диметилпентан-2,4-дио- │  1515-75-9   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 765│N,N-Диметилпропан-1,3- │  109-55-7    │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │диамин                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 766│2,2-Диметилпропан-1,3- │  126-30-7    │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │диол                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 767│Ди(2-метилпропил)бен-  │   84-69-5    │                   │      3/1   │    п + а   │    2    │           │

│    │зол-1,2-дикарбонат     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 768│2,2-Диметилпропилгидро-│  14018-58-7  │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │пероксид               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 769│1,3-Диметил-7Н-пурин-  │  317-34-0    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │2,6(1Н,3Н)дион, этилен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диамин, аддукт         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│ 770│Диметилсульфат         │   77-78-1    │                   │      0,1   │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│ 771│Диметилсульфид         │   75-18-3    │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 772│Диметилсульфоксид      │   67-68-5    │                   │     20     │    п + а   │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 773│3,5-Диметил-2Н-1,3,5-  │   533-74-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │тиадиазин-2-тион       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 774│3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4│  55219-65-3  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │-триазол-1-ил)-1-(4-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорфенокси)бутан-2-ол │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 775│3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4│  43121-43-3  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │-триазол-1-ил)1-(4-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорфенокси)бутан-2-он │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 776│1,1-Диметил-3-(3-три-  │  2164-17-2   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │фторметилфенил)карбамид│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 777│О,О-Диметил-О-(2,4,5-  │  299-84-3    │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │     А     │

│    │трихлорфенил) тиофосфат│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 778│(Z)-О,О-Диметил-О-[1-  │  22248-79-9  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │(2,4,5-трихлорфенил)-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорэтенил]фосфат      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 779│N,N-Диметил-альфа-фе-  │   957-51-7   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │нилбензацетамид        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 780│N,N'-(2,5-Диметил-1,4- │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │фенилен)бис(N,N,N,N',  │              │                   │            │            │         │           │

│    │N',N'-триметиламиний-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 781│N,N-Диметил-N-фенилкар-│  101-42-8    │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │бамид                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 782│3,5-Диметилфенилфосфат │  25653-16-1  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │(3:1)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 783│5-(2,5-Диметилфенокси)-│ 106448-06-0  │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │2-метил-пентан-2-ол    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 784│5-(2,5-Диметилфенокси) │              │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │пентан-2-он            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 785│N,N-Диметилформамид    │   68-12-2    │                   │     10     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 786│О,О-Диметил-S-(2-фор-  │  2540-82-1   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │милметиламино-2-оксо-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │этилдитиофосфат        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 787│О,О-Диметилфосфонат    │   868-85-9   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 788│О,О-Диметил-S-(фталим- │   732-11-6   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

│    │идометил)дитиофосфат   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 789│Диметил-(4-фторфенил)  │  2355-84-4   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │хлорсилан (по гидрохло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │риду)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 790│О,О-Диметил-0-(7-хлор- │  23560-59-0  │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │бицикло[3,2,0]гепта-2,6│              │                   │            │            │         │           │

│    │-диен-6-ил)фосфат      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 791│3,3-Диметил-1-хлорбутан│  13547-70-1  │                   │     20     │      п     │    4    │           │

│    │-2-он                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 792│О,О-Диметилхлортиофос- │  2524-03-0   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

│    │фат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 793│1,1 -Диметил-3-(3-хлор-│  13636-32-3  │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)гуанидин         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 794│3,3-Диметил-2-(4-хлор- │              │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │фенил)пропионовая кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 795│3,3-Диметил-1-(4-хлор- │  24473-06-1  │                   │     10     │    п + а   │    4    │           │

│    │фенокси)бутан-2-он     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 796│3,3-Диметил-1-хлор-1-  │  57000-78-9  │                   │     10     │    п + а   │    4    │           │

│    │(4-хлорфенокси)бутан-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │2-он                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 797│N,N-Диметил-2-хлор-10Н-│   69-09-0    │                   │      0,3   │      а     │    2    │     А     │

│    │фенотиазин-10-пропан-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │амин гидрохлорид       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 798│1,1-Диметил-1-(2-хлор- │  13025-69-9  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │этил)гидразинийхлорид  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 799│О,О-Диметил-О-(4-циан- │  2636-26-2   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

│    │фенил)тиофосфат        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 800│1,5-Диметил-5-(1-цикло-│   50-09-9    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │гексен-1-ил)барбитурат │              │                   │            │            │         │           │

│    │натрия                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 801│1,5-Диметил-5-(1-цикло-│   56-59-1    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │гексен-1-ил)барбитуро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 802│N,N-Диметилциклогекси- │   98-94-2    │                   │      3     │      п     │    3    │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │ламин                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 803│О,О-Диметил-S-циклогек-│              │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

│    │силтиофосфат смесь с   │              │                   │            │            │         │           │

│    │О,S-диметил-О-циклогек-│              │                   │            │            │         │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │силтиофосфатом         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 804│1,1-Диметил-3-циклоок- │  8015-55-2   │                   │      1     │      a     │    2    │           │

│    │тилкарбамид смесь с    │              │                   │            │            │         │           │

│    │бутинил-3N-3-хлорфенил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │карбаматом             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 805│N-(1,1-Диметилэтил)-2- │   95-31-8    │                   │      6     │      а     │    3    │           │

│    │бензотриазол сульфен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │амид                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 806│4-(1,1-Диметилэтил)гид-│   98-54-4    │                   │     1/0,4  │      а     │    2    │           │

│    │роксибензол            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 807│1,1-Диметилэтилгидропе-│  5618-63-3   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │роксид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 808│1,1-Диметилэтилгипохло-│   507-40-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │рид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 809│4-(1,1-Диметилэтил)-   │   96-29-3    │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,2-дигидроксибензол   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 810│1,1-Диметилэтилпероксо-│   107-71-1   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

│    │ацетат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 811│1,1-Диметилэтилпероксо-│   614-45-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │бензоат                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 812│1,3-Ди(1-метилэтил)фе- │  28178-42-9  │                   │      0,1   │      п     │    1    │     А     │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил-2-изоцианат        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 813│[4-(1,1-Диметилэтил)-2-│  299-86-5    │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

│    │хорфенил]метил-N-метил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │амидофосфат            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 814│О,О-Ди(1-метилэтил)тио-│  29918-57-8  │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │фосфат аммония         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 815│О,О-Диметил-S-(2-этил- │   640-15-3   │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиоэтил)дитиофосфат    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 816│0,0-Диметил-0-(2-этил- │  8022-00-2   │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

│    │тиоэтил)тиофосфат смесь│              │                   │            │            │         │           │

│    │с 0,0-диметил-S-(2-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │этилтиоэтил)тиофосфа-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │том                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 817│1-(3,4-Диметоксибензил)│   61-25-6    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │-6,7-диметоксиизохино- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лина хлоргидрат        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 818│Диметоксиметан         │   109-87-5   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 819│[S-(R*,S*)]-6,7-Диме-  │   128-62-1   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

│    │токси-3-(5,6,7,8-тетра-│              │                   │            │            │         │           │

│    │гидро-4-метокси-6-ме-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-1,3-диоксоло[4,5-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │g]изохинолин-5-ил)-1-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                    ++ │              │                   │            │            │         │           │

│    │(3Н)-изобензофуранон   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 820│3,4-Диметоксифенилаце- │   93-17-4    │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

│    │тонитрил               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 821│3,4-Диметоксифенилэта- │   93-40-3    │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │новая кислота          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 822│1,2-Диметоксиэтан      │   110-71-4   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 823│2,6-Динитроаминобензол │   606-22-4   │                   │     1/0,3  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 824│3,5-Динитробензойная   │              │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │кислота аддукт с цик-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │логексиламином         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│ 825│Динитробензол          │  25154-54-5  │                   │      3/1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 826│2,6-Динитро-N,N-дипро- │  1582-09-8   │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

│    │пил-4-(трифторме-      │              │                   │            │            │         │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил)аминобензол        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 827│1,5-Динитрозо-3,7-эндо-│              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │метилен-1,-3,5,7-тетра-│              │                   │            │            │         │           │

│    │зоциклооктан           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 828│Динитронафталин, смесь │  27478-34-8  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │1,5- и 1,8-изомеров    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 829│2,4-Динитрометилбензол │   121-14-2   │                   │      3/1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 830│1,3-Динитро-5-трифтор- │   393-75-9   │                   │      0,05  │    п + а   │    1    │     А     │

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-2-хлорбензол     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 831│2-(2,4-Динитрофенил-   │  4230-91-5   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │тио)бензотиазол        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 832│2,4-Динитрофенилтиоциа-│  1594-56-5   │                   │      2     │      а     │    2    │           │

│    │нат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 833│3,5-Динитро-4-хлорбен- │  118-97-8    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │зойная кислота         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 834│2,4-Динитро-1-хлорбен- │   97-00-7    │                   │  0,2/0,05  │    п + а   │    1    │     А     │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 835│Динонилбензол-1,2-ди-  │   84-76-4    │                   │     3/1    │    п + а   │    2    │           │

│    │карбонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│ 836│1,4-Диоксан            │   123-91-1   │                   │    10      │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 837│3,6-Диоксаоктан-1,8-   │   112-27-6   │                   │    10      │    п + а   │    3    │           │

│    │диол                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 838│1,3-Диоксо-1Н-бенз(dЕ)-│  88909-96-0  │                   │     5      │      а     │    3    │           │

│    │изохинолин-2-(3Н) бута-│              │                   │            │            │         │           │

│    │новая кислота          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│ 839│Диоксолан-1,3          │   646-06-0   │                   │    50      │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 840│5-[3-[1,3-Диоксо-3-(2- │  70745-82-3  │                   │    10      │      а     │    4    │           │

│    │октадецилоксифенил)    │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропиламино]-4-хлор-1- │              │                   │            │            │         │           │

│    │аминофенил)сульфонил]  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол-1,3-дикарбоновая│              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 841│6-[(1,3-Диоксо-3-фенок-│  27025-49-6  │                   │      0,1   │      a     │    2    │     А     │

│    │си-2-фенилпропил)амино]│              │                   │            │            │         │           │

│    │-3,3-диметил-7-оксо-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │[2S-(2альфа,5альфа,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │6бета)]-4-тиа-1-азо-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │бицикло[3,2,0]гептан-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │2-карбоновая кислота   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 842│Диоктилдекан-1,10-диоат│  2432-87-3   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 843│Ди(пентил)бензол-1,2-  │   131-18-0   │                   │      3/1   │    п + а   │    2    │           │

│    │дикарбонат             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 844│Диприн (по белку)      │              │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 845│Ди(проп-2-енил)бензол- │   131-17-9   │                   │      3/1   │    п + а   │    2    │           │

│    │1,2-дикарбонат         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 846│Ди(проп-2-енил)бензол- │   1087-21-4  │                   │ 1,5/0,5    │    п + а   │    2    │           │

│    │1,3-дикарбонат         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 847│4,4'-Дитиобис(1,1-ди-  │   6386-58-9  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │метилэтил)гидроксибен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 848│4,4'-Дитиобисморфолин  │   103-34-4   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 849│2,2'-Дитиодибензотиазол│   120-78-5   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 850│1,1'-(Дитиоди-4,1-фе-  │  39557-39-6  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │нилен)бис-1Н-пиррол-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │2,5-дион               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 851│6,8-Дитиооктановая кис-│   62-46-4    │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │лота                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 852│альфа,альфа-Дифенил-1- │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │азабицикло[2,2,2]октан │              │                   │            │            │         │           │

│    │-3-метанол             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 853│альфа,альфа-Дифенил-   │  10447-38-8  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │1-азабицикло[2,2,2]    │              │                   │            │            │         │           │

│    │октан-3-метанола гидро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 854│2-(Дифенилацетил)-1Н-  │  82-66-6     │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

│    │инден-1,3-(2Н)-дион    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 855│(Z)-2-[4-1,2-Дифенил-  │  10540-29-1  │                   │      0,001 │      а     │    1    │           │

│    │бут-1-енил)фенокси]-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │N,N-диметилэтанамин    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 856│(Z)-2-[4-(1,2-Дифенил- │  54965-24-1  │                   │      0,001 │      а     │    1    │           │

│    │1-бутенил)фенокси]-N,N-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диметилэтанамина-2-гид-│              │                   │            │            │         │           │

│    │роксипропан-1,2,3-три- │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 857│О,О-Дифенил-1-гидрокси-│  38457-67-9  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │2,2,2-трихлорэтилфосфо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│ 858│Дифенилгуанидин        │  102-06-7    │                   │  0,3/0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 859│Дифенил-4-[(1,1-диме-  │              │                   │   10/3     │      а     │    4    │           │

│    │тилэтил)фенил]фосфат   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 860│N,N'-Дифенил-N,N'-диэ- │  41365-24-6  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │тилтиурамдисульфид     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 861│1-(Дифенилметил)-4-(3- │   298-57-7   │                   │      1     │      a     │    2    │           │

│    │фенилпроп-2-енил)пипе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │разин                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 862│1,3-Дифенилпропан-2-он │  102-04-5    │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 863│Дифенилы хлорированные │  1336-36-3   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 864│О,О-Дифенил-О-(2-этил- │  15647-08-2  │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексил)фосфит          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 865│1,5-Дифеноксиантрацен- │   82-21-3    │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │9,10-дион              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 866│Дифтордихлорметан      │   75-71-8    │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 867│1,2-Дифтор-1,2-дихлор- │   431-06-1   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

│    │этан                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 868│Дифтордихлорэтен       │  27156-03-2  │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 869│Дифторметан            │   75-10-5    │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 870│2-Дифторметоксибензаль-│  71653-64-0  │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │дегид                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 871│3,3-Дифтор-1,1,1,3-тет-│   758-41-8   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │рахлорпропан-2-он      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 872│1,2-Дифтор-1,1,2,2-тет-│   76-12-0    │                   │   1000     │      п     │    4    │           │

│    │рахлорэтан             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 873│Дифтортрихлорэтан      │   41834-16-6 │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 874│1,1-Дифтор-1,2,2-три-  │   354-21-2   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

│    │хлорэтан               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 875│Дифторхлорметилбензол  │   349-50-8   │                   │   15/5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 876│(Дифторхлорметил)-4-   │  6987-14-0   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │хлорбензол             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 877│Дифторхлорэтан         │  25497-29-4  │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 878│1,2-Дифторэтан         │   624-72-6   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 879│Дифторхлорметан        │    75-45-6   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 880│N,N'-Дифурфурилиденфе- │  19247-68-8  │                   │      2     │    п + а   │    2    │     А     │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │нилен-1,4-диамин       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 881│3,4-Дихлораминобензол  │    95-76-1   │                   │  1,5/0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 882│2,6-Дихлораминобензол  │   608-31-1   │                   │      5/2   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│ 883│Дихлорбензол           │  25321-22-6  │                   │    50/20   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 884│3,5-Дихлорбензолсуль-  │  19797-32-1  │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │фонамид                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 885│2,3-Дихлорбута-1,3-ди- │  1653-19-6   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ен                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 886│1,4-Дихлорбут-2-ен     │  764-41-0    │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 887│1,3-Дихлорбут-2-ен     │  926-57-8    │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 888│3,4-Дихлорбут-1-ен     │   760-23-6   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 889│[R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-│   56-75-7    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │N-[2-гидрокси-1-(гид-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │роксиметил)-2-(4-нит-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │рофенил)этилацетамид   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 890│2-Дихлор-N-[2-гидрокси-│              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │1-(гидроксиметил)-2-(4-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нитрофенил)этилацетамид│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 891│2,4-Дихлор-5-карбокси- │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │бензолсульфокислоты    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гуанидиновая соль      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 892│Дихлорметан            │   75-09-2    │                   │   100/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 893│Дихлорметилбензол      │   98-87-3    │                   │      0,5   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 894│2,4-Дихлор-1-метилбен- │   95-73-8    │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 895│4-Дихлорметилен-1,2,3, │  3424-05-3   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │     А     │

│    │3,5,5-гексахлорцикло-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │пент-1-ен              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 896│2-Дихлорметилен-4,5-ди-│              │                   │      0,05  │    п + а   │    1    │           │

│    │хлорциклопент-4-ен-1,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │дион                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 897│1,1 -Дихлор-4-метилпен-│  55667-43-1  │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

│    │та-1,3-диен            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 898│1,1-Дихлор-4-метилпен- │  62434-98-4  │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

│    │та-1,4-диен            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 899│1,2-Дихлор-2-метилпро- │   594-37-6   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

│    │пан                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 900│1,3-Дихлор-2-метилпроп-│   3375-22-2  │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1-ен                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 901│3,3-Дихлор-2-метилпроп-│  22227-75-4  │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

│    │1-ен                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 902│5,7-Дихлор-2-метилхино-│   72-80-0    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │лин-8-ол               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 903│2,3-Дихлор-1,4-нафтохи-│   117-80-6   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │нон                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 904│1,2-Дихлор-4-нитробен- │   99-54-7    │                   │      3/1   │      п     │    2    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 905│N-(2,6-Дихлор-4-нитро- │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │фенил)ацетамид         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 906│(Z)-2,3-Дихлор-4-оксо- │   87-56-9    │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бут-2-еновая кислота   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 907│1,2-Дихлорпропан       │   78-87-5    │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 908│1,3-Дихлорпропан-2-он  │   534-07-6   │                   │      0,05  │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 909│1,3-Дихлорпроп-1-ен    │   542-75-6   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 910│2,3-Дихлорпроп-1-ен    │   78-88-6    │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 911│2,2-Дихлорпропионовая  │   75-99-0    │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 912│Дихлортрицикло(8,2,2,  │  28804-46-8  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │ [4,7]                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │2     )гексадека-4,6,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │10,12,13,15-гексаен    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 913│2-(2,6-Дихлорфенилами- │  4205-91-8   │                   │      0,001 │      а     │    1    │     О     │

│    │но)имидазолина хлорид  │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 914│2-[(2,6-Дихлорфенил)   │  15307-79-6  │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │амино]фенилацетат нат- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рия                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 915│N-(2,6-Дихлорфенил)    │  17700-54-8  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │ацетамид               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 916│3-(2,2-Дихлорфенил)-   │  13630-61-0  │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │2,2-диметилциклопропан-│              │                   │            │            │         │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонилхлорид  (конт- │              │                   │            │            │         │           │

│    │роль по гидрохлориду)  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 917│3,4-Дихлорфенилизоциа- │   102-36-3   │                   │      0,3   │      п     │    3    │     А     │

│    │нат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 918│N'-(3,4-Дихлорфенил)-N-│   330-55-2   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │метил-N-метоксикарбамид│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 919│О-(2,4-Дихлорфенил)-N- │  118361-88-1 │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │(1-метилэтил)амидохлор-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 920│N-(3,4-Дихлорфенил)про-│   709-98-8   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

│    │панамид                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 921│О-(2,4-Дихлорфенил)-(S-│  34643-46-4  │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │пропил)-О-этилдитиофос-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 922│Дихлорфенилтрихлорсилан│  27137-85-5  │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │(по гидрохлориду)      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 923│О-(2,4-Дихлорфенил)-О- │  18351-18-3  │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │этилхлортиофосфат      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 924│2,4-Дихлорфеноксиацетат│  2307-55-3   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │аммония                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 925│Дихлорфторметан        │   75-43-4    │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│ 926│Дихлорфторметилбензол  │   498-67-9   │                   │      3/1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 927│Дихлорфторэтан         │   430-51-9   │                   │   1000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 928│3,4-Дихлорфуран-2,5-ди-│   1122-17-4  │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │     А     │

│    │он                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│ 929│1,2-Дихлорэтан         │   107-06-2   │                   │     30/10  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 930│Дихлорэтановая кислота │   79-43-6    │                   │      4     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 931│2,2-Дихлорэтанол       │   598-38-9   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 932│1,1-Дихлорэтен         │   75-35-4    │                   │   100/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 933│Дихромовая кислота,    │              │                   │      0,01  │      а     │    1    │    К, А   │

│    │соли (в пересчете на   │              │                   │            │            │         │           │

│    │  +6                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │Cr  )                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 934│1,4-Дицианобутан       │   111-89-3   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 935│Дициклогексиламин нит- │  3129-91-7   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

│    │рит                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 936│Дициклогексиламина мас-│  12795-24-3  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│    │лорастворимая соль     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 937│Диэпоксид кристалличес-│              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │кий "ФОУ-8"            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 938│2,6-Диэтенилпиридин    │  16222-95-0  │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│ 939│Диэтиламин             │   109-89-7   │                   │     30     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 940│N,N-Диэтиламин-2,5-ди- │   2624-44-4  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │гидрокси-бензолсульфо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 941│2-(N,N-Диэтиламино)-4- │  1912-25-0   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │(N-1-метилэтиламино)-6-│              │                   │            │            │         │           │

│    │хлор-1,3,5-триазин     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 942│2-(N,N-Диэтиламино)эта-│  100-37-8    │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │нол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 943│2-(N,N-Диэтиламино)    │  100-38-9    │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │этантиол               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 944│2-(Диэтиламино)этил-4- │   59-46-1    │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

│    │аминобензоат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 945│2-(Диэтиламино)этил-4- │   51-05-8    │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

│    │аминобензоат гидрохло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 946│3-Диэтиламинопропил-1- │   104-78-9   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │амин                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 947│2-(N,N-Диэтиламино)этил│   105-16-8   │                   │    800     │      п     │    4    │           │

│    │-2-метилпроп-2-еноат   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 948│Диэтилат-3,3,1,2-бис   │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │(этокси)этиленбис-1-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │этил-2-метил-5-хлорбен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │зимидазолий            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 949│Диэтилбензол           │  25340-17-4  │                   │   30/10    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 950│Диэтилбензол-1,2-дикар-│   84-66-2    │                   │   1,5/0,5  │    п + а   │    2    │           │

│    │бонат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│ 951│(Z)-Диэтилбутендиоат   │   141-05-9   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 952│Диэтилгексафторпентади-│   424-40-8   │                   │     0,1    │      п     │    1    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │оат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 953│Ди(2-этилгексил)бензол-│  53306-52-8  │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │1,2-дикарбонат         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 954│Ди(2-этилгексил)метил- │  60556-68-5  │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 955│N,N-Диэтилгидроксиламин│   3710-84-7  │                   │      6     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 956│Диэтил(1,4-дигидро-2,6-│   1149-23-1  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │диметил)пиридин-3,5-ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 957│Диэтил(1,1-диметилэтил)│  759-24-0    │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │пропандиоат            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 958│Диэтил[(диметоксифосфи-│  121-75-5    │                   │  1,5/0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │нотиоил) тио]бутандио- │              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 959│Диэтилди(2-цианэтил)   │              │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │пропандиоат            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 960│Диэтиленимид 2-метилти-│  1078-79-1   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

│    │озолидо-3-фосфорной    │              │                   │            │            │         │           │

│    │       ++              │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 961│Диэтилентриамин дициан-│              │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │этилированный          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 962│Диэтилентриаминометил- │              │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидроксибензол         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 963│N,N-Диэтил-3-метилбен- │   91-67-8    │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │замин                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 964│N,N-Диэтил-3-метилбен- │  134-62-3    │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │замид                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 965│N,N-Диэтил-4-метил-1-  │   90-89-1    │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │пиперазинкарбоксамид   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 966│Диэтил-(2-метилпропил) │  10203-58-4  │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │пропандиоат            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 967│2,4-Диэтил-6-метилфени-│  2095-02-5   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │лен-1,3-диамин         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 968│Диэтилметоксибор       │  7397-46-8   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 969│О,О-Диэтил-О-(4-нитро- │   56-38-2    │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)тиофосфат        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 970│Диэтилоксаминовой кис- │              │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │лоты алкиловый эфир    │              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │С                      │              │                   │            │            │         │           │

│    │ 6-8                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 971│Диэтилоктафторгександи-│   376-50-1   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │оат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 972│Диэтилртуть            │   627-44-1   │                   │      0,005 │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 973│Диэтилтеллур           │   627-54-3   │                   │      0,0005│      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 974│N,N-Диэтил-10Н-фенотиа-│   341-70-8   │                   │      0,4   │      а     │    2    │           │

│    │зин-10-этанамин гидро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 975│О,О-Диэтилхлортиофосфат│  2524-04-1   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│ 976│N,N-Диэтилэтанамин     │   121-44-8   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 977│N,N-Диэтилэтанамин гид-│   554-68-7   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │рохлорид               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 978│0,0-Диэтил-О-[2-(этил- │   8065-48-3  │                   │      0,02  │    п + а   │    1    │           │

│    │тио)этил]тиофосфат     │              │                   │            │            │         │           │

│    │смесь с О,О-диэтил-S-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │[2-(этилтио)этил)тио-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфатом (7:3)         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 979│2,12-Диэтоксибисбензи- │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │мидазо[2,1-b:1',2'-i]  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензо[lmn][3,8]фенан-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тролин-6,9-дион смесь с│              │                   │            │            │         │           │

│    │3,12-диэтоксибисбензи- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мидазо[2,1-b:1',2'-i]  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензо[lmn][3,8]фенан-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тролин-8,17-дионом     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 980│О-(Диэтокситиофосфорил)│  14816-18-3  │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │           │

│    │-альфа-цианометилбен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │зальдоксим             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 981│дельта-[(3,4-Диэтокси- │   985-12-6   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │фенил)метилен]-6,7-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │этокси-1,2,3,4-тетраги-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дроизохинолина гидро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 982│4,4-Диэфир-1,4-нафтохи-│              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │нон-2-диазид сульфокис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лоты и 2,4,4-триокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензофенона            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 983│Додекандиовая кислота  │   693-23-2   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│ 984│Додекан-1-ол           │   112-53-8   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 985│2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7│  2993-85-3   │                   │   90/30    │      п     │    4    │           │

│    │-Додекафторгептилпроп- │              │                   │            │            │         │           │

│    │2-еноат                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 986│Додекафторпентан       │   678-26-2   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│ 987│(Z)-Додец-8-енилацетат │  28079-04-1  │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 988│Додецилбензол          │   123-01-3   │                   │    30/10   │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 989│Доксициклин гидрохло-  │ 100929-47-3  │                   │      0,4   │      а     │    2    │     А     │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│ 990│Доксициклин тозилат    │              │                   │      0,4   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 991│Додецилгуанидин ацетат │  2439-10-3   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 992│Доломит                │  7000-29-5   │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 993│Дон-3, диэлектрическая │              │                   │      5/1   │    п + a   │    2    │           │

│    │жидкость смесь моно-,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ди- и трибензилтолуола │              │                   │            │            │         │           │

│    │(контроль по бензилто- │              │                   │            │            │         │           │

│    │луолу)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 994│Дрожжи кормовые сухие, │              │                   │      0,3   │      а     │    2    │     А     │

│    │выращенные на после-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │спиртовой барде        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 995│Дунитоперидотитовые    │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

│    │пески                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 996│Жарилек-101, диэлектри-│              │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │ческая жидкость, смесь │              │                   │            │            │         │           │

│    │моно-, ди- и трибензил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │толуола (контроль по   │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензилтолуолу)         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 997│Желатин                │  9000-70-8   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 998│Железный агломерат     │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│ 999│Железо                 │  7439-86-9   │                   │      -/10  │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │       (+2)            │              │                   │            │            │         │           │

│1000│Железо      2-гидрокси-│  5904-52-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │пропионат              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1001│Железо пентакарбонил   │  13463-40-6  │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1002│Железо(дигидрофосфат)  │  27289-15-2  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │пропан-1,2,3-триол     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1003│Железо сульфат гидрат  │  13463-43-9  │                   │      6/2   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1004│диЖелезо триоксид      │  1309-37-1   │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1005│Железо-иттриевые грана-│              │                   │      -/10  │      а     │    4    │     Ф     │

│    │ты, содержащие гадоли- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ний и/или галлий       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1006│Железорудные окатыши   │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │горючих сланцев        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1007│Зола                   │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1008│Известняк              │  13397-26-7  │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│1009│Изобензофуран-1,3-дион │    85-44-9   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1010│Изолейцин              │  7004-09-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1011│1,1'-Иминобис(пропан-2-│   110-97-4   │                   │      1     │    п + а   │    2    │     А     │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ол)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1012│Индий оксид            │ 12136-26-4   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1013│Индий фосфид           │  22398-80-7  │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1014│D-мио-Инозитол         │  39907-99-8  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│1015│Иод                    │   7553-56-2  │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│1016│Иодбензол              │   591-50-4   │                   │      6/2   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1017│1-Иод-1,1,2,2,3,3,3-   │   754-34-7   │                   │   1000     │      п     │    4    │           │

│    │гептафторпропан        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1018│Иодметилбензол         │   620-05-3   │                   │    15/5    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1019│Иттербий фторид        │  37346-87-5  │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1020│диИттрий триоксид      │  12036-00-9  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1021│Иттрий трифторид (по   │  13981-88-9  │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │           │

│    │фтору)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1022│Кадмий и его неоргани- │              │                   │  0,05/0,01 │      а     │    1    │     К     │

│    │ческие соединения      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1023│Кадмий ртуть теллур    │  29870-72-2  │                   │      1     │      а     │    2    │     К     │

│    │(твердый раствор)      │              │                   │            │            │         │           │

│    │(контроль паров ртути) │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1024│Какао-порошок          │              │                   │      2     │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1025│Калий бромид           │  7758-01-2   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1026│триКалий гексакис(циа- │  13746-66-2  │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │но-С)феррат(3-) (ОС-6- │              │                   │            │            │         │           │

│    │11)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1027│тетраКалий гексакис    │  13943-58-3  │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │(циано-С)феррат(4-)    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(ОС-6-11)              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1028│диКалий гексафторсили- │  16871-90-2  │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

│    │кат (по фтору)         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1029│диКалий гидрофосфат    │  7758-11-4   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1030│Калий дигидрофосфат    │  16068-46-5  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1031│Калий иодид            │  7681-11-0   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1032│диКалий карбонат       │   584-08-7   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1033│диКалий магний дисуль- │  15491-86-8  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │фат гексагидрат        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1034│Калий нитрат           │  7757-79-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1035│диКалий сульфат        │  7778-80-5   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1036│Калий сурьмы 2,3-гид-  │ 6535-15-5    │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

│    │рокси-2,3-бутандиоат   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(1:1:1)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1037│триКалий фосфат        │   7778-53-2  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1038│Калий фторид (по фтору)│   7789-23-3  │                   │    1/0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1039│Калий хлорид           │   7447-40-7  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1040│Кальций бис(дигидрофос-│   7758-23-8  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │фат)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1041│Кальций 2-гидроксипро- │  5743-48-6   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │пионат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1042│Кальций гидрофосфат    │  7757-93-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1043│Кальций гипофосфит     │  7789-79-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│1044│Кальций дигидроксид    │   1305-62-0  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1045│Кальций 1-(дигидрофос- │  28917-82-0  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │фат)-1,2,3-пропантриол │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1046│Кальций 2-(дигидрофос- │  58409-70-4  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │фат)-1,2,3-пропантриол │              │                   │            │            │         │           │

│    │(1:1)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│1047│Кальций диацетат       │   62-54-4    │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1048│Кальций динитрит       │  10124-57-5  │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1049│триКальций дифосфат    │  13767-12-9  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1050│Кальций дифторид (по   │  7789-75-5   │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │           │

│    │фтору)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│1051│Кальций дихлорид       │  10043-52-4  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1052│Кальций карбоксиметил- │  9050-04-8   │                   │     10     │      a     │    4    │           │

│    │целлюлоза              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1053│Кальций лантан титан   │  12003-64-4  │                   │      -/6   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │алюминид               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1054│Кальций метафосфат     │  13477-39-9  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1055│Кальций никельхромфос- │              │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │фат (по никелю)        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1056│Кальций нитрит-нитрат  │ 42616-65-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │хлорид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1057│Кальций оксид          │  1305-78-8   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1058│Кальций оксида силикат │  12168-85-3  │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1059│Кальций, смесь соедине-│              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │ний (консерванты-анти- │              │                   │            │            │         │           │

│    │септики: ОБК-1, "Поли- │              │                   │            │            │         │           │

│    │кар", известковый мели-│              │                   │            │            │         │           │

│    │орант, кормовая добавка│              │                   │            │            │         │           │

│    │для домашних птиц)     │              │                   │            │            │         │           │

│    │(контроль по кальцию)  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1060│Кальций сульфат дигид- │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │рат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1061│Канифоль               │  8050-99-7   │                   │      4     │    п + а   │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1062│Карбамид               │   57-13-6    │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1063│Карбамида пероксигидрат│   124-43-6   │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1064│Карбаминонитрил        │   420-04-2   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1065│Карбамоил-3-метилпира- │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │зол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1066│(2-Карбокси-3,4-диме-  │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │токсифенил)метиленгид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │разид-4-пиридинкарбоно-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вой кислоты соль диэ-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиламмония моногидрат  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1067│1-Карбатоксиметил-4-   │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │карбатоксипиперидин    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1068│[2S-(2альфа,5альфа,    │  4800-94-6   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │6бета)]-6-[(Карбокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенилацетил)амино]-3,3 │              │                   │            │            │         │           │

│    │-диметил-7-оксо-4-тиа- │              │                   │            │            │         │           │

│    │1-азабицикло[3,2,0]    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гептан-2-карбонат      │              │                   │            │            │         │           │

│    │динатрия               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1069│4-Карбометоксисульфа-  │              │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

│    │нилхлорид              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1070│2-Карбометоксисульфа-  │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │ниламидо-5-этил-1,3,4- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиадиазол              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1071│Карбонилдихлорид       │   75-44-5    │                   │      0,5   │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1072│Каталаза               │  9001-05-2   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1073│Квасцы алюмоаммонийные,│              │                   │      0,5   │      а     │    3    │           │

│    │алюмокалиевые, алюмо-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │натриевые и коагулянты │              │                   │            │            │         │           │

│    │на их основе (в пере-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на алюминий)     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1074│"Кеим" (трансформатор- │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │ное масло, тетраметил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │диаминодифенилметан,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфитноспиртовая     │              │                   │            │            │         │           │

│    │барда и др.)           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1075│Керамика               │              │                   │      5/2   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1076│Керосин (в пересчете на│   8008-20-6  │                   │   600/300  │      п     │    4    │           │

│    │С)                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1077│Кобальт гидридотетра-  │  16842-03-8  │                   │      0,01  │      п     │    1    │   О, А    │

│    │карбонил               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1078│Кобальт и его неоргани-│              │                   │  0,05/0,01 │      а     │    1    │     А     │

│    │ческие соединения      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1079│Корунд белый           │   302-74-5   │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1080│Красители органические │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │активные винилсульфоно-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вые                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1081│Красители органические │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │активные хлортриазино- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вые                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1082│Красители органические │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │дисперсные антрахиноно-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вые                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1083│Красители органические │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │дисперсные полиэфирные │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1084│Красители органические │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кислотные триарилмета- │              │                   │            │            │         │           │

│    │новые                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1085│Красители органические │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кубогенные на основе   │              │                   │            │            │         │           │

│    │диангидрида динафтил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексакарбоновой кислоты│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1086│Красители органические │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кубозоли на основе ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензпиренхинона золо-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тисто-желтого ЖК и КХ  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1087│Красители органические │              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

│    │кубозоли тиоиндигоидные│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1088│Красители органические │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │фталоцианиновые        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1089│Красители органические │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │на основе фталоцианина │              │                   │            │            │         │           │

│    │меди                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1090│Красители органические │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │прямые (полиазо) на    │              │                   │            │            │         │           │

│    │основе 4,4-диаминодифе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нила                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1091│Красители органические │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │прямые (полиазо) карба-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мидосодержащие         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1092│Красители органические │              │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │основные арилметановые │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1093│Краситель органический │   92-77-3    │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │азотол А               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1094│Краситель органический │   135-62-6   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │азотол ОА              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1095│Краситель органический │  135-61-5    │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │азотол ОТ              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1096│Краситель органический │  92-79-5     │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │азотол РА              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1097│Краситель органический │  3651-62-5   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │азотол ПТ              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1098│Краситель органический │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │М                      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1099│Краситель органический │   92-72-8    │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │О                      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1100│Краситель органический │  12572-71-3  │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │азотол КО              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1101│Краситель органический │              │                   │      0,4   │      а     │    2    │           │

│    │аминоксантеновый Рода- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мин 4С                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1102│Краситель органический │  989-38-8    │                   │      0,4   │      а     │    2    │           │

│    │аминоксантеновый Рода- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мин Ж                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1103│Краситель органический │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │анионный коричневый Ж  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1104│Краситель органический │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │анионный пунцовый 4РТ  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1105│Краситель органический │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │анионный твердый синий │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1106│Краситель органический │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │анионный темно-зеленый │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1107│Краситель органический │  52623-75-3  │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

│    │дисперсный красно-ко-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │ричневый Ж             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1108│Краситель органический │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │желтый КФ-6001 сульфи- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рованный               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1109│Краситель органический │  3567-69-9   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │кислотный красный 2С   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1110│Краситель органический │  1064-48-8   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │кислотный черный Н     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1111│Краситель органический │  2538-84-3   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │кубозоль ярко-зеленый С│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1112│Краситель органический │  1324-72-7   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │кубозоль ярко-зеленый Ж│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1113│Краситель органический │  2475-31-2   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кубовый броминдиго     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1114│Краситель органический │  3263-31-8   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кубовый тиоиндиго      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1115│Краситель органический │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │прямой желтый свето-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │прочный О              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1116│Краситель органический │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │прямой зеленый СВ      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1117│Краситель органический │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │прямой ярко-зеленый    │              │                   │            │            │         │           │

│    │СВ-4Ж                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1118│Крахмал                │   9005-25-8  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1119│Кремнемедистый сплав   │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1120│Кремний диоксид аморф- │              │                   │  3/1 <*>   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │ный в смеси с оксидами │              │                   │            │            │         │           │

│    │марганца в виде аэрозо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ля конденсации с содер-│              │                   │            │            │         │           │

│    │жанием каждого из них  │              │                   │            │            │         │           │

│    │не более 10%           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1121│Кремний диоксид аморф- │              │                   │   3/1 <*>  │      а     │    3    │     Ф     │

│    │ный в виде аэрозоля    │              │                   │            │            │         │           │

│    │конденсации при содер- │              │                   │            │            │         │           │

│    │жании более 60%        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1122│Кремний диоксид аморф- │              │                   │   6/2 <*>  │      а     │    3    │     Ф     │

│    │ный в виде аэрозоля    │              │                   │            │            │         │           │

│    │конденсации при содер- │              │                   │            │            │         │           │

│    │жании от 10 до 60%     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1123│Кремний диоксид аморф- │              │                   │   3/1 <*>  │      а     │    3    │     Ф     │

│    │ный и стеклообразный в │              │                   │            │            │         │           │

│    │виде аэрозоля дезинтег-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рации (диатомит, квар- │              │                   │            │            │         │           │

│    │цевое стекло, плавле-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ный кварц, трепел)     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1124│Кремний диоксид крис-  │              │                   │   3/1 <*>  │      а     │    3    │     Ф     │

│    │таллический (кварц,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кристобалит, тридимит) │              │                   │            │            │         │           │

│    │при содержании в пыли  │              │                   │            │            │         │           │

│    │более 70% (кварцит,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │динас и др.)           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1125│Кремний диоксид крис-  │              │                   │   6/2 <*>  │      а     │    3    │     Ф     │

│    │таллический при содер- │              │                   │            │            │         │           │

│    │жании в пыли от  10 до │              │                   │            │            │         │           │

│    │70% (гранит, шамот,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │слюда-сырец, углеродная│              │                   │            │            │         │           │

│    │пыль и др.)            │              │                   │            │            │         │           │

│    │  а) искусственное     │              │                   │    2/0,5   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │минеральное волокно    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(волокнистый карбид    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кремния)               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1126│Кремний диоксид крис-  │              │                   │   -/4 <*>  │      а     │    3    │     Ф     │

│    │таллический при содер- │              │                   │            │            │         │           │

│    │жании в пыли от 2 до   │              │                   │            │            │         │           │

│    │10% (горючие кукерсит- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ные сланцы, медносуль- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фидные руды и др.)     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1127│Кремний карбид         │   409-21-2   │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1128│Кремний нитрид         │  12033-89-5  │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1129│Кремний тетрафторид (по│  7783-61-1   │                   │   0,5/0,1  │      п     │    2    │     О     │

│    │фтору)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1130│Кремний тетрахлорид    │  10026-04-7  │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │(по НС1)               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1131│Криолит (по фтору)     │  15096-52-3  │                   │   1/0,2    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1132│"Кристаллин" (удобре-  │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │ние)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1133│Ксантинол-никотинат    │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │[7-(2-окси-3-метил-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │оксиэтиламино)пропил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │теофилина основание]   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1134│Ксилоглюканофоетидин со│              │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │степенью очистки П10х и│              │                   │            │            │         │           │

│    │П20х                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1135│Ксилоглюканофоетидин со│              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │степенью очистки Пх и  │              │                   │            │            │         │           │

│    │П3х                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1136│бета-Лактоза           │  5965-66-2   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1137│гамма-Лактон 2,3-дегид-│  134-03-2    │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │ро-альфа-гулоновой кис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лоты натриевая соль    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1138│Леван                  │              │                   │      1     │      a     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1139│Лейцин                 │  7005-03-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1140│Леспедеция копеечнико- │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │вая (трава)            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1141│Лигнины                │              │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1142│Лигносульфонат модифи- │              │                   │      2     │      а     │    3    │     А     │

│    │цированный гранулиро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ванный на сульфате нат-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рия                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1143│Лигроин (в пересчете на│              │                   │  600/300   │      п     │    4    │           │

│    │углерод)               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1144│Д-Лизинацетил-2-гидрок-│              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │сибензоат              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1145│"Лилия-3", отбеливатель│              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │(по кальцинированной   │              │                   │            │            │         │           │

│    │соде)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1146│Липазы микробные       │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1147│Липрин (по белку)      │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴───────────┤

│                                                                                                               │

│   --------------------------------                                                                            │

│   <*> ПДК для общей массы аэрозолей.                                                                          │

├────┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬───────────┤

│1148│Литий и его растворимые│              │                   │      0,02  │      а     │    1    │           │

│    │неорганические соли    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(по литию)             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1149│Литий фторид (по фтору)│  7789-24-4   │                   │    1/0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1150│Люминофор В-3-Ж (по    │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │кадмию)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1151│Люминофор К-77 (по ок- │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │сиду иттрия)           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1152│Люминофор К-86 (по ок- │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │сиду цинка)            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1153│Люминофор КО-620       │              │                   │      4     │      a     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1154│Люминофор КТБ (по кад- │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │мию)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1155│Люминофор Л 47/48/49,  │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │смесь Л47 - 6% (оксиды │              │                   │            │            │         │           │

│    │бария, магния, алюми-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ния, активирован. ев-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ропием) Л48 - 40% (гек-│              │                   │            │            │         │           │

│    │саалюминат цения-маг-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ния, активир. тербием) │              │                   │            │            │         │           │

│    │Л49 - 54% (оксид иттрия│              │                   │            │            │         │           │

│    │актив. европием)       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1156│Люминофор Л-3500-II    │              │                   │      -/5   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1157│Люминофор ЛР-1         │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1158│Люминофор ЛФ-490-1     │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1159│Люминофор ЛФ-630-1,    │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

│    │ЛФ-6500-1              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1160│Люминофор ЛЦ-6200-1    │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1161│Люминофор Р-14         │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1162│Люминофор Р-385        │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1163│Люминофор Р-540у (по   │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │кадмию)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1164│Люминофор ФГИ-520-1    │              │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1165│Люминофор ФГИ-627/593-1│              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1166│Люминофор ФЛД-605      │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1167│Люминофор ЭЛС-670и     │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1168│Люминофоры К-82, К-83  │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1169│Люминофоры К-82-Н6,    │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │К-75 (по сульфиду цин- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ка)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1170│Люминофоры ЭЛС-580-В,  │              │                   │      -/5   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │ЭЛС-510-В, ЭЛС-4555-В  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1171│Лютеций трифторид (по  │  37240-32-7  │                   │  2,5/0,5   │      а     │    3    │           │

│    │фтору)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1172│Магнид меди, смесь ди- │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

│    │магний куприда и магний│              │                   │            │            │         │           │

│    │куприда                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1173│Магний бис(дигидрофос- │  7757-86-0   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │фат)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1174│Магний гидрофосфат     │  13092-66-5  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1175│Магний диборид (в пе-  │  12007-25-9  │                   │      1     │      а     │    3    │           │

│    │ресчете на бор)        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1176│триМагний дифосфат     │  7757-87-1   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │(3:2)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1177│Магний дифторид (по    │  7783-40-6   │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │           │

│    │фтору)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1178│Магний дихлорат гидрат │  10326-21-3  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1179│Магний дихлорид гекса- │  7791-18-6   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │гидрат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1180│Магний дихлорноватый в │  79683-11-7  │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │смеси с карбамидом     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1181│Магний додекаборид     │  12230-32-9  │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1182│Магний карбонат        │   546-93-0   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1183│диМагний карбонат ди-  │  39409-82-0  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │гидроксид              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1184│Магний оксид           │  1309-48-4   │                   │      4     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1185│Магний сульфат         │  7487-88-9   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1186│Марганец в сварочных   │              │                   │            │            │         │           │

│    │аэрозолях при его со-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │держании:              │              │                   │            │            │         │           │

│    │  до 20%               │  7439-96-5   │                   │   0,6/0,2  │      а     │    2    │           │

│    │  от 20 до 30%         │  7439-96-5   │                   │   0,3/0,1  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1187│Марганец карбонат гид- │  34156-69-9  │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │     А     │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1188│Марганец нитрат гекса- │ 17141-63-8   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │     А     │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1189│Марганец сульфат пента-│  10034-96-5  │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │     А     │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1190│Марганец трикарбонил-  │  12079-65-1  │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

│    │циклопентадиен         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1191│Марганца оксиды (в пе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ресчете на марганец ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │оксид))                │              │                   │            │            │         │           │

│    │  а) аэрозоль дезинтег-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рации                  │              │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

│    │  б) аэрозоль конден-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │сации                  │              │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1192│Масла минеральные неф- │  8042-47-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │тяные                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1193│Масло пихтовое (по ле- │              │                   │     10     │      п     │    4    │           │

│    │тучим продуктам)       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1194│Медноникелевая руда    │              │                   │      -/4   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1195│Медь                   │  7440-50-8   │                   │   1/0,5    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1196│тетраМедь гексагидрок- │  64093-37-4  │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

│    │сид дихлорид, тригидрат│              │                   │            │            │         │           │

│    │(по меди)              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1197│Медь дифосфат          │  10102-90-6  │                   │     5/2    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1198│Медь дифторид (по фто- │  7789-19-7   │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │           │

│    │ру)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1199│Медь дихлорид (по меди)│  7447-39-4   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1200│Медь сульфат (по меди) │  18939-64-2  │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1201│тетраМедьтрихром тетра-│  18939-64-2  │                   │   -/0,02   │      а     │    1    │           │

│    │дека(дигидрофосфат)    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ундекагидрат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1202│Медь фосфид            │  12019-57-7  │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1203│Медь хлорид (по меди)  │  7758-89-6   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1204│(Z)-1,8-Ментандиол гид-│  2451-01-6   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │рат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1205│L(S,S)-1-(Д-3-Меркапто-│  62571-86-1  │                   │      0,02  │    п + а   │    1    │           │

│    │2-метилпропионил)пирро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лидин-1-карбоновая кис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1206│3-Меркаптопропионовая  │  107-96-0    │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1207│Меркаптоэтановая кисло-│  68-11-1     │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │     А     │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1208│2-Меркаптоэтанол       │   60-24-2    │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1209│Металлокерамический    │              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

│    │сплав на основе дибо-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │рида титанохрома (в    │              │                   │            │            │         │           │

│    │пересчете на бор)      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1210│Метан                  │   74-82-8    │                   │   7000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│1211│Метанол                │    67-56-1   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1212│1-Метанол-4-(1-метил-  │  15111-96-3  │                   │     10     │      п     │    4    │           │

│    │этенил)циклогекс-1-ен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1213│Метансульфонилхлорид   │   124-63-0   │                   │      4     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1214│Метановая кислота      │   64-18-6    │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1215│Метантиол              │   74-93-1    │                   │      0,8   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│1216│Метациклин гидрохлорид │  3963-95-9   │                   │      0,4   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│1217│Метиламин              │   74-89-5    │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│1218│N-Метиламинобензол     │  100-61-8    │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1219│1-Метиламино-альфа-    │  1483-12-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │этилтрицикло           │              │                   │            │            │         │           │

│    │         3,7           │              │                   │            │            │         │           │

│    │[3,3,1,1]   декана гид-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рохлорид               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1220│1-Метил-N-L-альфа-ас-  │  22839-47-0  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │партил-L-фенилаланин   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1221│Метилацетиленалленовая │              │                   │    135     │      п     │    4    │           │

│    │фракция (по ацетилену) │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1222│Метилацетат            │   79-20-9    │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1223│N-Метил-4-бензилкарба- │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │мидопиридиний йодид    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1224│Метил-1Н-бензимидазол- │  10605-21-7  │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │2-илкарбамат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1225│Метил-1Н-бензимидазол- │  39394-36-0  │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │-илкарбамат смесь с ме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тирамом                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1226│Метилбензол            │   108-88-3   │                   │   150/50   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1227│4-Метилбензолметанол   │   589-18-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1228│Метилбензолсульфонат   │    80-18-2   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1229│3-Метилбензоксазолин-2 │  21892-80-8  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │-он                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1230│5-Метил-1Н-бензотриазол│  136-85-6    │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1231│Метил-3,5-бис(1,1-диме-│  6386-38-5   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │тилэтил-4-гидроксибен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол)пропаноат          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1232│5-Метил-альфа,альфа-бис│  78033-73-5  │                   │      3     │      п     │    3    │           │

│    │(трифторметил)фуран-2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │метанол                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1233│2-Метилбута-1,3-диен   │   78-79-5    │                   │     40     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1234│2-Метилбута-1,3-диен,  │  9003-31-0   │                   │     15     │      п     │    4    │           │

│    │олигомеры              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1235│2-Метилбутаналь        │   590-86-3   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1236│2-Метилбутандиовая кис-│   97-65-4    │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │лота                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1237│Метилбутаноат          │   623-42-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1238│1-Метилбутановая кисло-│   503-74-2   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1239│3-Метилбутан-1-ол      │   123-51-3   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1240│Метил-3-(бут-1-енил)-  │  52314-69-9  │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │2,2-диметилциклопропан-│              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1241│3-Метилбут-2-еновая    │  541-47-9    │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1242│3-Метилбутил-2-гидрок- │   87-20-7    │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │сибензоат              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1243│О-(3-Метилбутил)дитио- │   928-70-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │карбонат калия         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1244│Метил-1-(бутилкарбамо- │  17804-35-2  │                   │      0,2   │            │    3    │           │

│    │ил)-2Н-бензимидазол-2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбамат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1245│3-Метилбут-1-ин        │   598-23-2   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1246│2-Метилбут-3-ин-2-ол   │   115-19-5   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1247│Метилгексаноат         │   106-70-7   │                   │      1     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1248│2-Метилгекс-5-ен-3-ин- │   690-94-8   │                   │      0,05  │      п     │    1    │           │

│    │2-ол                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1249│6-Метилгептан-1-ол     │   1645-40-3  │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1250│[2-(1-Метилгептил)-4,6-│   6119-92-2  │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │динитрофенил]бут-2-ено-│              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1251│Метил-2-гидроксибензо- │   119-36-8   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1252│Метил-4-гидроксибензоат│   99-76-3    │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1253│Метил-3-гидроксифенил- │   13683-89-1 │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │карбамат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1254│Метил-2-гидрокси-3-    │              │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

│    │хлорпропионат          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1255│Метилглицинат гидрохло-│  5680-79-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │рид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1256│2-альфа-Метилдигидроте-│  4479-96-3   │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │стостерон              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1257│2-альфа-Метилдигидро-  │  315-37-7    │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │тестостерон гептаноат  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1258│2-альфа-Метилдигидро-  │              │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тестостерон капронат   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1259│2-альфа-Метилдигидро-  │   6542-74-1  │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │тестостерон пропионат  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1260│(2S,Е)-Метил-6,8-диде- │  859-18-7    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │зокси-6-(1-метил-4-про-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пилпирролидин-2-илкар- │              │                   │            │            │         │           │

│    │бониламино)-1-тио-D-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │эритро-альфа-D-галакто-│              │                   │            │            │         │           │

│    │октопиранозид, гидро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1261│Метил-2,2-диметил-3-(2-│   5460-63-9  │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │метилпроп-1-енил)цикло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропанкарбонат         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1262│Метил-N-(2,6-диметил-  │  57837-19-1  │                   │      0,5   │      а     │     2   │           │

│    │фенил)-N-(метоксиаце-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил)-2-аминопропаноат  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1263│2-Метил-1,3-диоксан    │   626-68-6   │                   │     10     │      п     │     4   │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1264│4-Метил-1,3-диоксан-4- │  2018-45-3   │                   │     10     │    п + а   │     3   │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │этанол                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1265│4-Метил-1,3-диоксолан- │  108-32-7    │                   │      7     │      п     │     3   │           │

│    │2-он                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1266│Метилдитиокарбамат нат-│   137-42-8   │                   │      0,1   │      а     │    1    │     А     │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рия  (по метилизоциана-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ту)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1267│Метилдихлорацетат      │   116-54-1   │                   │     15     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│1268│О-Метилдихлортиофосфат │  2523-94-6   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1269│2,2'-Метиленбис(1-гид- │    70-30-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │рокси-3,4,6-трихлорбен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1270│1,1'-Метиленбис(4-изо- │   101-68-8   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │     А     │

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│    │цианатбензол)          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1271│1,1'-Метиленбис[4-(1-  │  4956-98-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │метилэтил)бензол]      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1272│Метиленбис(нафталин-   │ 26545-58-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │сульфонат динатрия)    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1273│N,N'-Метиленбис(3-эте- │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │нилсульфонилпропанамид)│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1274│Метиленди(аминобензол) │              │                   │     3/1    │      а     │    2    │           │

│    │(смесь изомеров 4,4-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │2,4- 2,2-)             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1275│2,2'-Метилендигидразид-│  1707-15-9   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │пиридин-4-карбоновая   │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1276│1,1'-Метиленди(метил-  │  1335-47-3   │                   │     3/1    │    п + а   │    2    │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1277│4,4'-Метилендициклогек-│  1761-71-3   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │санамин                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1278│4,4'-Метилендициклогек-│              │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │санамин карбонат       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1279│4-Метиленоксетан-2-он  │   674-82-8   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1280│4-Метилентетрагидро-2Н-│ 36838-71-8   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиран                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1281│Метиленциклобутанкарбо-│ 15760-35-7   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │нитрил                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1282│Метилизотиоцианат      │   556-61-6   │                   │      0,1   │      п     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│1283│Метилизоцианат         │   624-83-9   │                   │      0,05  │      п     │    1    │   А, О    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1284│Метилкарбамат 1-нафта- │    63-25-2   │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

│    │ленола                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│1285│N-Метилметанамин       │   124-40-3   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1286│5-Метил-3-метанол-1Н-  │ 29004-73-7   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │пиразол                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1287│Метил-4-метилбензоат   │    99-75-2   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1288│Метил-3-метилбутаноат  │   556-24-1   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1289│[1R-(1альфа,2бета,5аль-│ 28221-20-7   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │фа)]-Метил-5-метил-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │(1-метилэтил)циклогек- │              │                   │            │            │         │           │

│    │силбутаноат            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│1290│Метил-2-метилпропаноат │   547-63-7   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1291│2-[Метил[2-(2-метилпроп│              │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

│    │-2-енокси)этокси]фосфо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рилокси]этил-2-метил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │проп-2-еноат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1292│Метил-2-О-(1-метилпро- │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │пил)метилфосфоноксипроп│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-еноат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1293│Метил(1-метилэтил)бен- │ 25155-15-1   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол  (2,3,4-изомеры)   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1294│О-[6-Метил-2-(1-метил- │   333-41-5   │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

│    │этил)пиримидин-4-ил]-О,│              │                   │            │            │         │           │

│    │О-диэтилтиофосфонат    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1295│[1R-(1альфа,2бета,5аль-│  2216-51-5   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │фа)]-5-Метил-2-(1-ме-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилэтил)циклогексанол  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1296│Метил-2-метилпроп-2-   │    80-62-6   │                   │    20/10   │      п     │    3    │           │

│    │еноат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1297│Метилметоксибензол (2 и│              │                   │     10     │      п     │    3    │           │

│    │4 изомеры)             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1298│2-Метил-2-метоксипропан│  1634-04-4   │                   │   300/100  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1299│N-(4-Метил-6-метокси-  │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │1,3,5-триазин-2-илкар- │              │                   │            │            │         │           │

│    │бамоил)-2-хлорбензо-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфенамида и 2-(N,N- │              │                   │            │            │         │           │

│    │диэтиламино)этанола ад-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дукт                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│1300│4-Метилморфолин        │   109-02-4   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1301│4-Метилморфолин-4-ок-  │  7529-22-8   │                   │    15/5    │    п + а   │    3    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1302│Метилнафталин (1,2-изо-│  1321-94-4   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

│    │меры)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1303│Метилнитроацетат       │  2483-57-0   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │  1321-12-6   │                   │     6/3    │      п     │    3    │           │

│1304│Метилнитробензол  (2-, │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-,4-изомеры)          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1305│1-Метил-1-нитрозокар-  │   684-93-5   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

│    │     ++                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бамид                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1306│2-Метил-5-нитро-1Н-ими-│   443-48-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │дазол-1-этанол         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1307│О-Метил-О-(4-нитрофе-  │  2591-57-3   │                   │      0,03  │    п + а   │    1    │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-О-этилтиофосфат   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1308│1-{N-[1-Метил-2-(5-нит-│  1672-88-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │рофур-2-ил)этилиден]   │              │                   │            │            │         │           │

│    │амино}имидазолидин-2,4-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дион                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1309│3-{N-[3-Метил-4-(4-нит-│              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │ро-2-хлорфенилазо)фе-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил]-N-этиламино}пропа-│              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │нонитрил               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1310│2-Метил-3-окси-4,5-ди  │    58-56-0   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │(оксиметил)пиридина    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1311│Метил-3-оксобутаноат   │   105-45-3   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1312│2-Метил-4-оксо-3-(проп-│   584-79-2   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │2-енил)-2-циклопентен-2│              │                   │            │            │         │           │

│    │-ен-1-ил-2,2-диметил-3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │(2-метилпроп-1-енил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │циклопропанкарбонат    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1313│2-Метил-4-оксо-3-(проп-│ 23031-36-9   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │2-инил)циклопент-2-ен-1│              │                   │            │            │         │           │

│    │-ил-2,2-диметил-3-(2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │метилпроп-1-енил)цикло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пропанкарбонат         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +)       │              │                   │            │            │         │           │

│1314│Метилпентаноат         │   624-24-8   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1315│4-Метилпентановая кис- │   646-07-1   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│1316│4-Метилпентаноилхлорид │              │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│1317│2-Метилпентан-3-он     │   565-69-5   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│1318│4-Метилпентан-2-он     │   108-10-1   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1319│3-Метилпент-1-ен-4-ин-3│  3230-69-1   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │-ол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1320│3-Метилпент-2-ен-4-ин-1│   105-29-3   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │-ол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1321│4-Метилпент-3-ен-2-он  │   141-79-7   │                   │      1     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1322│4-Метилпент-2-он       │   108-11-2   │                   │      0,07  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1323│1-Метилпиперазин       │   109-01-3   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1324│3-[[(4-Метилпиперазин-1│ 13292-46-1   │                   │      0,02  │      а     │    1    │     А     │

│    │-ил)имино]метил]рифами-│              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │цин                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1325│2-(4-Метил-1-пиперази- │ 24853-80-3   │                   │      0,4   │      а     │    2    │           │

│    │нил)-10-метил-3,4-диа- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зофеноксазин дигидро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1326│10-[3-(4-Метилпиперазин│   440-17-5   │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

│    │-1-ил)пропил]-2-триф-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │торметилфенотиазин ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1327│4-Метилпиперазин-1-кар-│  1642-54-2   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │боновая кислота N,N-ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │этиламид, аддукт с ли- │              │                   │            │            │         │           │

│    │монной кислотой (1:1)  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│1328│1-Метилпиразин         │   109-08-0   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1329│5-Метилпиразол         │  1453-58-3   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1330│Метилпиридины (смесь   │              │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │изомеров)              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1331│6-Метил-(1Н,3Н)-пирими-│   626-48-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │дин-2,4-дион           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1332│(S)-3-(1-Метилпирроли- │  6505-86-8   │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

│    │дин-2-ил)пиридинсульфат│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1333│1-Метилпирролидин-2-он │   872-50-4   │                   │    100     │    п + а   │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1334│2-Метилпропан-1-ол     │    78-83-1   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│1335│2-Метилпропаналь       │    78-84-2   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1336│2-Метилпропан-2-ол     │    75-65-0   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1337│2-Метилпропанонитрил   │    78-82-0   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1338│2-Метилпроп-1-ен       │   115-11-7   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│1339│2-Метилпроп-2-еналь    │    78-85-3   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1340│2-Метилпроп-2-енамид   │    79-39-0   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1341│Метилпроп-2-еноат      │    96-33-3   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1342│2-Метилпроп-2-еновая   │    79-41-4   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1343│2-Метилпроп-2-еновой   │   760-93-0   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты ангидрид       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1344│2-Метилпроп-2-еноилхло-│   920-46-7   │                   │      0,3   │      п     │    2    │     А     │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1345│2-Метилпроп-2-ен-1-ол  │   513-42-8   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1346│2-Метилпроп-2-енонит-  │   126-98-7   │                   │      1     │      п     │    2    │     А     │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рил                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1347│1-Метилпропилацетат    │   103-46-4   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1348│1-Метилпропилбензоат   │  5556-97-8   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1349│(2-Метилпропил)бензол  │   538-93-2   │                   │   150/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1350│2-Метилпропил-3,5-диа- │ 32961-44-7   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │мино-4-хлорбензоат     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1351│2-(1-Метилпропил)-4,6- │   530-17-6   │                   │   0,2/0,05 │    п + а   │    1    │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │динитрогидроксибензол  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1352│О-(2-Метилпропил)дитио-│ 13001-46-2   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │карбонат калия         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1353│2-Метилпропил-2-метил- │    97-86-9   │                   │     40     │      п     │    4    │           │

│    │проп-2-еноат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1354│1-Метилпропиловые эфиры│              │                   │     20     │      п     │    4    │           │

│    │пентановой и капроновой│              │                   │            │            │         │           │

│    │кислот (смесь 42:58%)  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│1355│Метилпропионат         │   554-12-1   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1356│5-Метилтетрагидро-1,3- │ 34090-76-1   │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

│    │изобензофурандион      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1357│3-Метилтиофен          │   616-44-4   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1358│2-Метилтиофен          │   554-14-3   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1359│2-Метил-1,3,5-тринитро-│   118-96-7   │                   │   0,5/0,1  │      а     │    2    │           │

│    │бензол                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1360│3-Метил-1,2,4-трихлор- │  2077-46-5   │                   │    30/10   │      а     │    3    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1361│4-Метил-1,1,1-трихлор- │ 25308-82-1   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │пент-4-ен-2-ол         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1362│4-Метил-1,1,1-трихлор- │  6111-14-4   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │пент-3-ен-2-ол         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1363│О-Метил-О-(2,4,5-три-  │  2633-54-7   │                   │      0,03  │    п + а   │    2    │           │

│    │хлорфенил)-О-этилтио-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1364│Метил-D,L-фенилаланин  │  5619-07-8   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1365│Метил(фенил)дихлорси-  │   149-74-6   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │лан  (по гидрохлориду) │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│1366│Метилфенилендиамин     │ 25376-45-8   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1367│4-Метилфенилен-1,3-ди- │   584-84-9   │                   │      0,05  │      п     │    1    │   О, А    │

│    │изоцианат              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1368│3-Метилфенилизоцианат  │   621-29-4   │                   │      0,1   │      п     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1369│1-Метил-3-фенилкарбамид│  1007-36-9   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1370│(Метилфенил)метилкарба-│ 58481-70-2   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │мат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1371│1-Метил-1-фенилэтилгид-│    80-15-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │ропероксид             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1372│1-Метил-3-феноксибензол│  3586-14-9   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1373│2-Метилфуран           │   534-22-5   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1374│Метилхлорацетат        │    96-34-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1375│2-Метил-N-(3-хлор-4-ме-│  2307-68-8   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │тилфенил)пентанамид    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1376│2-Метил-1-хлорпроп-1-  │   513-37-1   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ен                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1377│2-Метил-3-хлорпроп-1-  │   563-47-3   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ен                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1378│Метил-2-хлорпропионат  │ 17639-93-9   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1379│2-(2-Метил-4-хлорфенок-│  7085-19-0   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │си)пропионовая кислота │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│1380│Метилхлорформиат       │    79-22-1   │                   │      0,05  │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1381│2-Метилхлорформиат     │   108-23-6   │                   │      0,1   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1382│Метилцеллюлоза         │  9004-67-5   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1383│Метилцианокарбамат, ди-│              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │мер                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1384│Метилциклогексан       │   108-87-2   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1385│Метилциклогексанола-   │ 30232-11-2   │                   │     10     │      п     │    4    │           │

│    │цетат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1386│2-Метил-2,3-эпоксибутан│  5076-19-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1387│(1-Метилэтенил)бензол  │    98-83-9   │                   │      5     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1388│2-Метил-5-этенилпири-  │   140-76-1   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │дин                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1389│6-Метил-2-этенилпиридин│  1122-70-9   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1390│3-Метил-1-(этиламино)  │   102-27-2   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1391│2-[N-(1-Метилэтил)ами- │  1014-69-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │но]-4-(N-метиламино)-6-│              │                   │            │            │         │           │

│    │метилтио-1,3,5-триазин │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1392│1-[(1-Метилэтил)амино]-│   318-98-9   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │3-(нафтален-1-илокси)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропан-2-ола гидрохло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1393│2-[N-(1-Метилэтил)ами- │  1912-24-9   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │но]-6-хлор-4-(N-этила- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мино)-1,3,5-триазин    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1394│(1-Метилэтил)ацетат    │   108-21-4   │                   │   200/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1395│1-Метилэтилацетилокси- │  4212-94-6   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │карбамат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1396│(1-Метилэтил)бензол    │    98-82-8   │                   │   150/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1397│1-Метил-4-этилбензол   │   622-96-8   │                   │   150/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1398│1-Метилэтил-1,4-дигидро│ 66085-59-4   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │-2,6-диметил-4-(3-нит- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рофенил)-2-метоксиэтил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридин-3,5-дикарбонат │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1399│Метилэтил-1,4-дигидро- │ 39562-70-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │2,6-диметил-4-(3-нитро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)пиридин-3,5-ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1400│О-(1-Метилэтил)дитио-  │   140-92-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │карбонат калия         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1401│4,4'-(1-Метилэтилиден) │    79-94-7   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │бис(2,6-дибромгидрокси-│              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1402│(1-Метилэтил)-2-(1-ме- │   973-21-7   │                   │      0,02  │    п + а   │    2    │           │

│    │тилпропил)-4,6-динитро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фенилкарбонат          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1403│(1-Метилэтил)нитрат    │  1712-64-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1404│(1-Метилэтил)нитрит    │   541-42-4   │                   │      1     │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1405│2-Метил-5-этилпиридин  │   104-90-5   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1406│N-(1-Метилэтил)пропан-2│   108-18-9   │                   │      5     │      п     │    2    │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │-амин                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1407│(1-Метилэтил)1:1',3':1"│ 27987-07-1   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │терфенил               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1408│(1-Метилэтил)фенилкар- │   122-42-9   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │бамат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1409│2-[(4-(1-Метилэтил)фе- │122916-79-4   │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

│    │нил)фенилацетил]-1Н-ин-│              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │дан-1,3-дион           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1410│N-(1-Метилэтил)-N'-фе- │   101-72-4   │                   │      2     │      а     │    2    │           │

│    │нилфенилендиамин       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1411│[N-(1-Метилэтил)-N-фе- │  1918-16-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил]-2-хлорацетамид    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1412│О-Метил-О-этилхлортио- │ 13289-13-9   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

│    │фосфат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1413│1-Метилэтил-(3-хлорфе- │   101-21-3   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │нил)карбамат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1414│2-[N-(1-Метилэтокси)   │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │карбонил]аминоэтанол   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1415│N-[(1-Метилэтокси)кар- │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │бонил]-(4-хлорфенил-2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбамоил)аминоэтанол  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1416│N-(1-Метил-2-этоксикар-│              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │бонилэтенил)Д(-)-альфа-│              │                   │            │            │         │           │

│    │аминофенилэтаноат калия│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1417│2-Метил-6-этил-N-(это- │ 51218-38-3   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │ксиметилфенил)-2-хлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетамид               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1418│2-(1-Метилэтокси)пропан│   108-20-3   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1419│Метионин               │  7005-18-7   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1420│Метирам                │  9006-42-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1421│Метоксиацетат натрия   │ 50402-70-5   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1422│4-Метоксибензальдегид  │   123-11-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1423│Метоксибензол          │   100-86-3   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1424│1-Метокси-2,2-диметил- │  1118-00-9   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

│    │пропан                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1425│1-Метокси-1,1-дифтор-  │    76-38-0   │                   │    200     │      п     │    4    │           │

│    │2,2-дихлорэтан         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1426│2-Метокси-3,6-дихлор-  │  1918-00-9   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензойная кислота      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1427│2-Метокси-3,6-дихлор-  │  2300-66-5   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │бензойной кислоты ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │метиламин              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1428│3-[(Метоксикарбонил)   │ 13684-63-4   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │амино]фенил-3-метилфе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нилкарбамат            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1429│2-Метоксикарбонил-N-   │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │[(4,6-диметил-1,3-пири-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мидина-2-ил)аминокарбо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил]бензосульфамид ка- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лиевая соль            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1430│N-(4-Метокси-6-метил-  │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │1,3,5-триазин-2-ил)-N- │              │                   │            │            │         │           │

│    │(2,5-диметилфенил)суль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фонилкарбамид          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1431│1-Метокси-2-(2-метокси-│   111-96-6   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

│    │этокси)этан            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1432│2-(6-Метоксинафт-2-ил) │ 22204-53-1   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │пропионовая кислота    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1433│1-Метокси-2-нитробензол│    91-23-6   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1434│1-Метокси-4-нитробензол│   100-17-4   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1435│1-Метоксипропан-2-ол   │   108-65-6   │                   │     10     │      п     │    4    │           │

│    │ацетат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1436│3-Метокси-эстра-1,3,5  │  1624-62-0   │                   │      0,0005│      а     │    1    │           │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │(10)-триен-17-он       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1437│2-Метоксиэтилацетат    │   110-49-6   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1438│2-(Метоксиэтокси)этил- │  7328-18-9   │                   │    60/20   │    п + а   │    4    │           │

│    │проп-2-еноат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1439│Мобильтерм-605         │              │                   │   600/200  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1440│Молибден               │  7439-98-7   │                   │     3/0,5  │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1441│диМолибден карбид      │ 12058-19-4   │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1442│Молибден селенид       │ 12058-18-3   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1443│Молибден силицид       │ 12058-19-4   │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1444│Молибден, нерастворимые│              │                   │     6/1    │      а     │    3    │           │

│    │соединения             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1445│Молибден, растворимые  │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │соединения в виде аэро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │золя конденсации       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1446│Молибден, растворимые  │              │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │соединения в виде пыли │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  ++   │              │                   │            │            │         │           │

│1447│Морфин гидрохлорид     │    52-26-6   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1448│Мочевино-формальдегид- │              │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │ное удобрение          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1449│Моющее синтетическое   │              │                   │      3     │      а     │    3    │     А     │

│    │средство "Лоск"        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1450│Моющее синтетическое   │              │                   │      5     │      а     │    3    │     А     │

│    │средство "Ариэль"      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1451│Моющее синтетическое   │              │                   │      5     │      а     │    3    │     А     │

│    │средство "Миф-Универ-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │сал"                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1452│Моющее синтетическое   │              │                   │      5     │      а     │    3    │     А     │

│    │средство "Тайд"        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1453│Моющие синтетические   │              │                   │      5     │      а     │    3    │     А     │

│    │средства Био-С, Бриз,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │Вихрь, Лотос, Лотос-ав-│              │                   │            │            │         │           │

│    │томат, Ока, Эра, Эра-А,│              │                   │            │            │         │           │

│    │Юка                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1454│Мышьяк, неорганические │              │                   │  0,04/0,01 │      а     │    1    │     К     │

│    │соединения (мышьяк бо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лее 40%) (по мышьяку)  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1455│Мышьяк, неорганические │              │                   │  0,04/0,01 │      а     │    2    │     К     │

│    │соединения (мышьяк до  │              │                   │            │            │         │           │

│    │40%) (по мышьяку)      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1456│Натрий бромид          │  7647-15-6   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1457│диНатрий гексафторсили-│ 16893-85-9   │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

│    │кат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1458│Натрий гидрокарбонат   │   144-55-8   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1459│Натрий гидросульфит    │  7631-90-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1460│Натрий гипофосфит гид- │ 10039-56-2   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │рат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1461│Натрий изотиоцианат    │   540-72-7   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │(технический)          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1462│Натрий йодид, активиро-│  7681-82-5   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │ванный йодидом таллия  │              │                   │            │            │         │           │

│    │до 0,5%                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1463│Натрий карбоксиметил-  │              │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │целлюлоза              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1464│диНатрий карбонат      │  7542-12-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1465│Натрий лигносульфонат  │  8061-51-6   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1466│Натрий метаборат три-  │ 18283-88-0   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │гидрат, аддукт с пере- │              │                   │            │            │         │           │

│    │кисью водорода         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1467│Натрий монофторфосфат  │ 12331-99-6   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1468│Натрий нитрат          │  7631-99-4   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1469│Натрий нитрит          │  7632-00-0   │                   │      0,1   │      а     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1470│Натрий перборат        │  7632-04-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1471│диНатрий пероксокарбо- │ 15630-89-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │нат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1472│диНатрий сульфат       │  7757-82-6   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1473│диНатрий сульфид       │  1313-82-2   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1474│Натрий тартрат         │ 51307-92-7   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1475│Натрий тетраборат де-  │  1330-43-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │кагидрат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1476│Натрий тиосульфат      │  7772-98-4   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1477│Натрий фторид (по фто- │  7681-49-4   │                   │     1/0,2  │      а     │    2    │           │

│    │ру)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1478│Натрий хлорат          │  7775-09-9   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1479│Натрий хлорид          │  7647-14-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1480│Натрий хлорит          │  7758-19-2   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1481│Натрий хлорноватый в   │102340-92-1   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │смеси с мочевиной      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1482│Натрий цианат          │   917-61-3   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1483│Натрий цианборгидрид   │ 25895-60-7   │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1484│(Т-4)Натрий(циано-С)   │ 25895-60-7   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

│    │тригидроборат(1-)      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1485│Нафтален-1-илтиокарба- │    86-88-4   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

│    │   ++                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │мид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1486│Нафталин               │    91-20-3   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1487│Нафталин-2,6-дикарбоно-│  1141-38-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1488│Нафталин-2,6-дикарбоно-│  2351-36-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

│    │вой кислоты дихлоран-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрид                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1489│Нафталин-1,4-дион      │   130-15-4   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1490│Нафталин-1,4,5,8-тетра-│   128-97-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбоновая кислота     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1491│Нафталины хлорирован-  │              │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ные                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1492│Нафталин-2-карбоновая  │    93-09-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1493│2-(альфа-Нафтилметил)  │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │имидазолина, нитрат    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1494│2-(Нафт-1-илокси)пропи-│ 57128-29-7   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │оновая кислота         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1495│Нафт-1-ол              │    90-15-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1496│Нафт-2-ол              │   135-19-3   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1497│1Н,3Н-Нафто[1,8-с,d]пи-│    81-84-5   │                   │      2     │      а     │    2    │           │

│    │ран-1,3-дион           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1498│Неодим трифторид       │ 15195-53-6   │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1499│Неомицин               │  1404-04-2   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1500│Нефелин                │  1302-72-3   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1501│Нефелиновый сиенит     │              │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1502│Нефрас С150/200 (в пе- │ 64742-47-8   │                   │   300/100  │      п     │    4    │           │

│    │ресчете на С)          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│1503│Нефть сырая            │  8002-05-9   │                   │     -/10   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1504│Никель тетракарбонил   │ 13463-39-3   │                   │      0,003 │      п     │    1    │  О, К, А  │

│(в ред. Дополнения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2003 N 160)│

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1505│Никель хром гексагидро-│              │                   │      0,005 │      а     │    1    │   К, А    │

│    │фосфат гидрат (по нике-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лю)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1506│Никель, никель оксиды, │              │                   │      0,05  │      а     │    1    │   К, А    │

│    │сульфиды и смеси соеди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нений никеля (файнште- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ин, никелевый концент- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рат и агломерат, обо-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ротная пыль очистных   │              │                   │            │            │         │           │

│    │устройств) (по никелю) │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1507│Никеля соли в виде гид-│              │                   │      0,005 │      а     │    1    │   К, А    │

│    │роаэрозоля (по никелю) │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1508│Ниобий                 │  7440-03-1   │                   │     -/10   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1509│Ниобий диселенид       │ 12034-77-4   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1510│Ниобий нитрид          │ 24621-21-4   │                   │     -/10   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1511│диНиобий пентаоксид    │  1313-96-8   │                   │     -/10   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1512│Нитрафен (содержание   │              │                   │     3/1    │      а     │    2    │           │

│    │алкилфенолов 67,5 -    │              │                   │            │            │         │           │

│    │72,5%)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1513│[Нитрилотри(метилен)]  │  6419-19-8   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │три(фосфоновая кислота)│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1514│1,1',1"-Нитрилотрис    │  122-20-3    │                   │      5     │    п + а   │    3    │     А     │

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│    │(пропан-2-ол)          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1515│Нитроаммофоска         │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1516│4-Нитроацетофенон      │  940-14-7    │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│1517│2-Нитробензальдегид    │  552-89-6    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1518│2-Нитробензилиденди-   │  6345-63-7   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1519│3-Нитробензоат гекса-  │  7270-73-7   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │гидро-1Н-азепина       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1520│4-Нитробензоилхлорид   │   122-04-3   │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1521│3-Нитробензойная кисло-│   121-92-6   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │та                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1522│4-Нитробензойная кисло-│   62-23-7    │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │та                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│1523│Нитробензол            │   98-95-3    │                   │      6/3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1524│Нитробутан             │  52006-62-9  │                   │     30     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1525│(S)-3-(1-Нитрозопипери-│  1133-64-8   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │дин-2-ил)пиридин       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1526│(4-Нитрозофенил)амино- │   156-10-5   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1527│6-Нитро-2-карбометокси-│              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │аминохиназол-4-он      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1528│Нитрометан             │   75-52-5    │                   │     30     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1529│Нитронафталин          │  27254-36-0  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1530│Нитропентахлорбензол   │   82-68-8    │                   │    1/0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1531│Нитропропан            │  25322-01-4  │                   │     30     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1532│1-Нитро-3-(трифторме-  │   98-46-4    │                   │      3/1   │      п     │    2    │           │

│    │тил)бензол             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1533│2-Нитро-4-трифторметил-│   121-17-5   │                   │    2/0,5   │    п + а   │    2    │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │1-хлорбензол           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1534│3-{N-[4-(4-Нитрофенил- │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │азо)фенил]-N-этилами-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │но}пропионовой кислоты │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1535│1-[4-Нитрофенил]-2-аце-│              │                   │      2     │      а     │    4    │           │

│    │тиламиноэтанол         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1536│альфа(+)-1-[4-Нитрофе- │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │нил]-2-трихлорацетил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │аминопропан-1,3-диол   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1537│Нитрофоска азотносерно-│              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кислотная              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1538│Нитрофоска бесхлорная, │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │сульфатная, фосфорная  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1539│4-Нитрофторбензол      │  352-15-8    │                   │      3/1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1540│3-(5-Нитрофуран-2-ил)  │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │проп-2-енальоксим      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1541│1-[N-(5-Нитрофур-2-ил) │   67-20-9    │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

│    │метиленамино]имидазоли-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дин-2,4-дион           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1542│2-[(5-Нитро-2-фурил)   │   59-87-0    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │метилен]гидразинкарбок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │самид                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1543│3-(5-Нитрофурфурилиде- │   67-45-8    │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │намино)оксазолидин-2-он│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│1544│Нитрохлорбензол        │  25167-93-5  │                   │      3/1   │      п     │    2    │           │

│    │(2,3,4-изомеры)        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1545│3-{N-[4-(4-Нитро-2-    │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │хлорфенилазо)фенил)-N- │              │                   │            │            │         │           │

│    │этиламино]пропанонит-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рил                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1546│2-[N-[4-(4-Hитpo-2-циа-│              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │нофенилазо)фенил]-N-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │этиламино]этилацетат   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1547│3-(N-[4-(4-Нитро-2-циа-│              │                   │      2     │      а     │    2    │           │

│    │нофенилазо)фенил]-N-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │этиламино)пропианонит- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рил                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1548│Нитроциклогексан       │  1122-60-7   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1549│Нитроэтан              │   79-24-3    │                   │     30     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1550│Нонан-1-ол             │   143-08-8   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│1551│Нонан-5-он             │   502-56-7   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1552│Нонилпроп-2-еноат      │   2664-55-3  │                   │      3/1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1553│2,2,2,3,3,4,4,5,5-Нон- │   308-26-9   │                   │    90/30   │      п     │    4    │           │

│    │афторпентилпроп-2-еноат│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1554│Норизин (контроль по   │              │                   │      4     │      а     │    3    │           │

│    │рибоксину)             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1555│Озон                   │  10028-15-6  │                   │      0,1   │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1556│Оксалон                │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1557│3,3-Оксибисбензоламин  │  15268-07-2  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1558│1,1'-Оксибисбутан      │   142-96-1   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1559│10,10'-Оксибис(5,10-ди-│   4095-45-8  │                   │      0,02  │      а     │    1    │           │

│    │гидрофенарсазин)       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1560│Оксибисметан           │  115-10-6    │                   │   600/200  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1561│1,1'-Оксибис(3-метилбу-│  544-01-4    │                   │     20     │    п + а   │    4    │           │

│    │тан)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1562│1,1'-Оксибис(4-нитро-  │  101-63-3    │                   │      7     │      а     │    3    │           │

│    │бензол)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1563│1,1'-Оксибис(2,3,4,5,6-│  1163-19-5   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │пентабромбензол)       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1564│10,10'-Оксибис(10Н-фе- │   58-36-6    │                   │      0,02  │      а     │    1    │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │ноксарсин)             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1565│1,1'-Оксибис(2-хлор-   │  111-44-4    │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │этан)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1566│Оксидибензол           │  101-84-8    │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1567│Оксидибензол хлориро-  │              │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │ванный                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1568│3,3'-Оксиди[1,1'-дифе- │ 105112-76-3  │                   │      1     │      a     │    2    │           │

│    │нил-4,4'-диаминобензол]│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1569│2,2'-Оксидиэтанол      │  111-46-6    │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1570│2,2'-Оксидиэтилендиок- │  112-60-7    │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │сидиэтанол             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1571│1,1'-Оксидиэтилендиок- │   764-99-8   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

│    │сидиэтен               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1572│2-Оксобутаноат натрия  │  2013-26-5   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1573│(17-бета)-17-(1-Оксо-  │              │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │деканокси)-эстр-4-ен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-он                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1574│(17-бета)-17-(1-Оксо-  │              │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │1-метилпентокси)-эстр- │              │                   │            │            │         │           │

│    │4-ен-3-он              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1575│2-Оксо-1-пирролидин-   │  7491-74-9   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │ацетамид               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1576│3-Оксо-N-фенилбутанамид│   102-01-2   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1577│(17-бета)-17-(1-Оксо-  │   62-90-8    │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │3-фенилпропокси)эстр-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │4-ен-3-он              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1578│3-Оксо-N-фенил-2-хлор- │ 119878-78-3  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │бутанамид              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1579│S-[(2-Оксо-6-хлорбен-  │  2310-17-0   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

│    │зоксазол-3-ил)метил]-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │О,О-диметилдитиофосфат │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1580│4-Оксо-5-хлорпентилаце-│  13045-16-4  │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │тат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1581│Октадеканоат аммония   │   1002-89-7  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1582│Октадеканоат бария     │   6865-35-6  │                   │      5/2   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1583│Октадеканоат кадмия    │   2223-93-0  │                   │   0,3/0,1  │      а     │    1    │     К     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1584│Октадеканоат калия     │   593-29-3   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1585│Октадеканоат кальция   │  1592-23-0   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1586│Октадеканоат марганца  │  3353-05-7   │                   │      8/3   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1587│Октадеканоат меди      │  7617-31-4   │                   │      -/5   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1588│Октадеканоат свинца (по│  7428-48-0   │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

│    │свинцу)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1589│Октадеканоат серебра   │  24927-67-1  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1590│Октадеканоат цинка     │   557-05-1   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1591│Октадекановая кислота  │   57-11-4    │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1592│Октадекафторнонаноил-  │   558-95-2   │                   │   0,5/0,1  │      п     │    2    │           │

│    │фторид (по фтору)      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1593│Октадекафтороктан      │   307-34-6   │                   │   1000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1594│Октадец-9-еновая кисло-│   112-80-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │та                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1595│Октаметилтетраамидоди- │  152-16-9    │                   │      0,02  │    п + а   │    1    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1596│Октан-1-ол             │   111-87-5   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1597│Октан-2-он             │   111-13-7   │                   │    200     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1598│3,3,4,4,5,5,6,6-Окта-  │   336-19-6   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │фтор-1,2-дихлорцикло-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексен                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1599│1,1,2,2,3,3,4,4-Окта-  │   376-53-4   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

│    │фтор-1,4-дицианбутан   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1600│Октафторметилбензол    │   434-64-0   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1601│Октафтор-2-метилпроп-  │   382-21-8   │                   │      0,1   │      п     │    1    │     О     │

│    │1-ен                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1602│2,2,3,3,4,4,5,5-Октаф- │   355-80-6   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

│    │торпентан-1-ол         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1603│2,2,3,3,4,4,5,5-Окта-  │   376-84-1   │                   │   90/30    │      п     │    4    │           │

│    │фторпентилпроп-2-еноат │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1604│Октафторпропан         │   76-19-7    │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

│    │  а) хладон М (окта-   │              │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

│    │фторпропан - 95%, сера │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексафторид - 5%)      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1605│Октафторциклобутан     │  115-25-3    │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1606│2-Октилацетат          │  112-14-1    │                   │     10     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1607│4-Октилбифенил         │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1608│Октил-2,4-дихлорфенок- │  1928-44-5   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │сиацетат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1609│Октил-2-метилпроп-2-   │  2157-01-9   │                   │     30     │      п     │    4    │           │

│    │еноат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│1610│Олеандомицинфосфат     │   7060-74-4  │                   │      0,4   │      а     │    2    │     А     │

│    │(1:1)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1611│Олигорибонуклеотиды    │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │природные              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1612│Олово фторид (по фтору)│  13966-74-0  │                   │    1/0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1613│Ораза                  │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1614│Органопластики         │              │                   │      4/2   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1615│Ортокремниевая кислота │              │                   │            │            │         │           │

│    │(коллоидный раствор по │              │                   │            │            │         │           │

│    │сухому остатку) в сме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │си:                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │  а) с плавленым квар- │              │                   │            │            │         │           │

│    │цем (кварцевым стеклом)│              │                   │      3/1   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │  б) с цирконом        │              │                   │      6/2   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1616│Ортофосфористая кисло- │  10294-56-1  │                   │      0,4   │      а     │    2    │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1617│Парафины хлорированные │  63499-39-8  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │"ХП-470"               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1618│Пектаваморин           │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1619│Пектиназа грибная      │              │                   │      4     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1620│Пектоклостридин        │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1621│Пектофоетидин          │              │                   │      4     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1622│Пенообразователи КЧНР, │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │ППК-30                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1623│Пента-1,3-диен         │   504-60-9   │                   │     40     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1624│Пентан                 │   109-66-0   │                   │   900/300  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1625│Пентандиаль            │   111-30-8   │                   │      5     │      п     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1626│Пентановая кислота     │   109-52-4   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│1627│Пентан-1-ол            │   71-41-0    │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│1628│Пентан-2-ол            │  6032-29-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1629│Пентан-2-он            │   107-87-9   │                   │    200     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1630│Пентафторбензол        │   363-72-4   │                   │    15/5    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1631│Пентафторгидроксибензол│   771-61-9   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1632│Пентафторпропионовая   │   422-64-0   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1633│Пентафторхлорбензол    │   344-07-0   │                   │      6/2   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1634│Пентафторхлорэтан      │   76-15-3    │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1635│1,1,2,2,2-Пентафтор-N- │   758-48-5   │                   │    500     │      п     │    4    │           │

│    │(пентафторэтил)-N-(три-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фторметил)этанамин     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1636│Пентафторэтан          │  354-33-6    │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1637│1,2,3,3,4-Пентахлорбу- │ 94796-72-2   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

│    │тен                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1638│Пентахлоргидроксибен-  │   87-86-5    │                   │   0,3/0,1  │    п + а   │    1    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1639│Пентахлорпропан-2-он   │  1768-31-6   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1640│Пентахлорфенолят нат-  │  131-52-2    │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рия                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1641│Пентахлорфенолят цинка │  117-97-5    │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │(2:1)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   2,7 │              │                   │            │            │         │           │

│1642│Пентацикло[6,4,0,0]   ,│  259-77-8    │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │   4,11     5,10       │              │                   │            │            │         │           │

│    │[0]    , [0]     доде- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │кан                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1643│Пентилацетат           │   628-63-7   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1644│Пентилформиат          │   638-49-3   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1645│Пергидрохинолизин-1-ил-│              │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │метанол                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1646│Периклазохромитовых и  │              │                   │      -/4   │      а     │    4    │   Ф, А    │

│    │хромитопериклазовых ог-│              │                   │            │            │         │           │

│    │неупорных изделий пыль │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1647│Пижма (цветки)         │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1648│Пиперазин              │   110-85-0   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1649│1,4-Пиперазинбис(аммо- │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │ния хлориддигидрохло-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1650│Пиперазин гексагидрат  │   142-63-2   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1651│Пиперазингександиоат   │   142-88-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│1652│Пиперидин              │   110-89-4   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1653│(S)-3-(Пиперидин-2-ил) │   494-52-0   │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридин                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1654│(S)-3-(Пиперидин-2-ил) │  18262-71-0  │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

│    │пиридин сульфат (1:1)  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1655│(S)-3-(Пиперидин-2-ил) │  20377-52-0  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │пиридин гидрохлорид    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(1:1)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│1656│Пирен                  │  129-00-0    │                   │      0,03  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1657│Пиридин                │  110-86-1    │                   │      5     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1658│Пиридинил-3-аминобута- │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │новая кислота          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1659│4-[3-Пиридинилкарбонил)│  62936-56-5  │                   │      6/2   │      а     │    3    │           │

│    │амино]бутаноат натрия  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1660│Пиридин-3-карбоксамид  │   98-92-0    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1661│Пиридин-3-карбоновая   │   59-67-6    │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1662│Пиридин-4-карбоновой   │   54-85-3    │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

│    │кислоты гидразид       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│1663│Пирролидин             │   123-75-1   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1664│Пирролидин-2-карбоновая│  7005-20-1   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кислота                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1665│Пирролид-2-он          │   616-45-5   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1666│Плантаглюцид           │   8063-16-9  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1667│Полиакрилин [1-(2-ме-  │   8668-25-9  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │тил-1-оксо-2-пропенил) │              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-(пирид-3-ил)пипери- │              │                   │            │            │         │           │

│    │дин, полимер с 1-(2-ме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-1-оксопропенил)пи- │              │                   │            │            │         │           │

│    │перидином]             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1668│Полиамидное волокно    │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │"Армос"                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1669│Полиамидный пресс-поро-│              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │шок ПАИ-1              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1670│Полиамидный пресс-поро-│              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │шок ПМ-69              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1671│Полибензоксазол        │  29791-96-6  │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1672│Полибутиленбензол-1,4- │              │                   │      -/10  │      а     │    4    │           │

│    │дикарбонат             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1673│Полибутил-2-метилпроп- │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │2-еноат                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1674│Полигалактуроновая кис-│  9000-69-5   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │лота                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1675│Поли(гексагидро-2Н-азе-│  25038-54-4  │                   │      -/5   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │пин-2-он)              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1676│Поли-2-гидроксибутано- │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │вая кислота            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1677│Поли-Д-глюкозоамин,    │  9012-76-4   │                   │      2     │      а     │    3    │     А     │

│    │частично N-ацетилиро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ванный                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1678│Поли(1,12-додекамети-  │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │ленпирромелит)         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1679│Поли(иминоимидокарбо-  │  57029-18-2  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │нилиминогексаметилен)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1680│Поли(иминоимидокарбо-  │  89697-78-9  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │нилиминогексаметилен)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфат                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1681│Поли(1->4)-2-N-карбок- │              │                   │      2     │      а     │    3    │     А     │

│    │симетил 2-дезокси-6-О- │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбоксиметил-бета-D-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │глюкопиранозы натриевая│              │                   │            │            │         │           │

│    │соль                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1682│Поликарбонат           │  25971-63-5  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1683│Полимер бензол-1,2,4,5-│  28014-25-7  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │тетракарбоновой кислоты│              │                   │            │            │         │           │

│    │имида с додекаметилен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │диамином АИ-1П         │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1684│Полимер гексагидро-2Н- │ 26569-63-1   │                   │      -/5   │      а     │    3    │           │

│    │азепин-2-она с оксира- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ном                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1685│Полимер 2-гидроксибен- │ 53360-51-3   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │зоата натрия с формаль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дегидом                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1686│Полимер 1,1-дихлорэтена│  9011-06-7   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │и хлорэтена            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1687│Полимер (1-метилэтенил)│  9011-11-4   │                   │      -/5   │      а     │    4    │           │

│    │бензола с этенилбензо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лом                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1688│Полимер-2-метил-5-эте- │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │нилпиридина с проп-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │енонитрилом            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1689│Полимер этенил(хлорме- │  9035-15-1   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │тил)бензола и 1,4-диэ- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилбензола             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1690│Полимерная композиция  │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │ЭППП-1                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1691│Полимеры проп-2-еновой │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │и 2-метилпроп-2-еновой │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислот и их производных│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1692│Полиметиленкарбамид    │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1693│Полимиксин Е2, 7-L-тре-│ 71029-35-1   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │онин                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1694│Полиминеральная калий- │              │                   │      5     │      a     │    3    │           │

│    │ная руда с содержанием │              │                   │            │            │         │           │

│    │SiO2 до 10%            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1695│Поли-1,3,4-оксадиазол  │  51289-96-4  │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1696│Поли[окси-2,6-диметил- │  24938-67-8  │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │1,4-фенилен]           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1697│Полиоксиметилен        │   9007-81-7  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1698│Полиоксипропилентри-   │              │                   │     10     │      п     │    4    │           │

│    │эпоксиды марок         │              │                   │            │            │         │           │

│    │Т3-15000, Т3-755       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1699│Полиоксипропилендиэпок-│              │                   │    100     │      п     │    4    │           │

│    │сиды ДЗ-1000, ДЗ-500   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(по ацетону)           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1700│Полиоксипропилентри-   │              │                   │    100     │      п     │    4    │           │

│    │эпоксиды марок         │              │                   │            │            │         │           │

│    │ТЭ-15000, ТЭ-750 (по   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетону)               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1701│Полиоксифенилоксид     │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1702│Полиокси-1,2-этандиил- │  25038-59-9  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │оксикарбонил-1,4-фени- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ленкарбонил            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1703│Полипроп-2-енамид      │  9003-05-8   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1704│Полипроп-2-енонитрил   │  25765-21-3  │                   │      -/5   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1705│Полипропилен нестабили-│  9003-07-0   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │зированный             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1706│Полисульфоны           │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1707│Политетрафторэтилен    │  9002-84-0   │                   │      -/10  │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1708│Поли-3-фениленизофта-  │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │лимид                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1709│Полифосфаты: аммоние-  │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │вая, калиевая, кальцие-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вая, натриевая, магние-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вая одно-, двух- и     │              │                   │            │            │         │           │

│    │трехзамещенные соли    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ортофосфорной кислоты  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1710│Полифталоцианин кобаль-│              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │та, натриевая соль     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1711│Полихлорпинен          │              │                   │      0,2   │      п     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1712│Полиэтен               │  9002-88-4   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1713│Полиэтендиол           │  9002-89-5   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1714│Полиэтенилбензол       │  9003-53-6   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1715│Поли(1-этенилпирролид- │  9003-39-8   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │2-он)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1716│Полиэтенилхлорид       │  9002-86-2   │                   │      6     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1717│Полиэтенилхлорид хлори-│              │                   │      6     │      а     │    4    │     Ф     │

│    │рованный               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1718│Полиэфирная композиция │              │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │ППК-1                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│1719│Пропандинитрил         │   109-77-3   │                   │      0,3   │    п + а   │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1720│Пропан-1,2-диол        │   57-55-6    │                   │      7     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1721│Пропан-2-ол            │   67-63-0    │                   │    50/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1722│Пропан-1-ол            │   71-23-8    │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1723│Пропан-2-он            │   67-64-1    │                   │   800/200  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1724│Пропан-1,2,3-триола    │   55-63-0    │                   │      0,02  │      п     │    1    │     О     │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │тринитрат              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1725│Проп-2-ен-1-аль        │  107-02-8    │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1726│Проп-2-енамид          │   79-06-1    │                   │  0,2/0,05  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1727│Проп-1-енамин          │   107-11-9   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1728│Проп-2-енилцианацетат  │  13361-32-5  │                   │      1     │      a     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1729│Проп-1-енилацетат      │  591-87-7    │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1730│Проп-2-енил-2-метилпроп│              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-еноат               │    96-05-9   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1731│N-Проп-1-енилпроп-2-ен-│   124-02-7   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │1-амин                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1732│Проп-1-енил-2-(проп-1- │  72782-44-6  │                   │      0,03  │      п     │    1    │           │

│    │енилоксикарбонилокси)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │проп-2-еноат           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1733│Проп-1-енилхлоркарбо-  │  2937-50-0   │                   │      0,4   │      п     │    2    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1734│Проп-2-енил-2-цианпроп-│  7324-02-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │2-еноат                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1735│Проп-2-еновая кислота  │   79-10-7    │                   │     15/5   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│1736│Проп-2-еноилхлорид     │   814-68-6   │                   │      0,3   │      п     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│1737│Проп-2-енонитрил       │   107-13-1   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1738│Пропилацетат           │   109-60-4   │                   │    200     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1739│S-Пропилбутил(этил)тио-│  1114-71-2   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

│    │карбамат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1740│Пропил-4-гидрооксибен- │   94-13-3    │                   │     10     │      а     │    4    │           │

│    │зоат                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1741│S-Пропилдипропилтиокар-│   1929-77-7  │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │бамат                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1742│N-Пропилпропан-1-амин  │   142-84-7   │                   │      2     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1743│Пропилпропионат        │   106-36-5   │                   │     70     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1744│Пропилперфторпентаноат │ 134638-92-9  │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1745│S-Пропил-О-фенил-О-    │  40626-35-5  │                   │      0,02  │    п + а   │    1    │           │

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│    │этилтиофосфат          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1746│Проп-2-ин-1-ол         │   107-19-7   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│1747│Пропиональдегид        │   123-38-6   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│1748│Пропионилхлорид        │   79-03-8    │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1749│Пропионовая кислота    │   79-09-4    │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1750│2-(Проп-2-енокси)этанол│  111-45-5    │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1751│Протаргол              │              │                   │      4     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1752│Протеаза щелочная (ак- │  9073-77-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

│    │тивность 60000 ед.)    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1753│Протерризин            │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1754│Протомезентерин        │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1755│Протосубтилин          │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1756│1Н-Пурин-6-амин        │   73-24-5    │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1757│1Н-Пурин-6-амин, суль- │   321-30-2   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │фат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1758│Пыль доменного шлака   │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1759│Пыль растительного и   │              │                   │            │            │         │           │

│    │животного происхожде-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ния:                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │  а) с примесью диокси-│              │                   │      -/4   │      а     │    4    │     А, Ф  │

│    │да кремния от 2 до 10% │              │                   │            │            │         │           │

│    │  б) зерновая          │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     А, Ф  │

│    │  в) лубяная, хлопчато-│              │                   │      -/2   │      а     │    4    │     А, Ф  │

│    │бумажная хлопковая,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │льняная, шерстяная,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │пуховая и др. (с при-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │месью диоксида кремния │              │                   │            │            │         │           │

│    │более 10%)             │              │                   │            │            │         │           │

│    │  г) мучная, древесная │              │                   │      -/6   │      а     │    4    │     А, Ф  │

│    │и др. (с примесью диок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │сида кремния менее 2%) │              │                   │            │            │         │           │

│    │  д) хлопковая мука    │              │                   │      -/0,5 │      а     │    3    │     А     │

│    │(по белку)             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1760│Пыльца бабочек зерновой│              │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

│    │моли                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1761│Ренацит II, сплав три- │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │хлорбензотиола, дитио- │              │                   │            │            │         │           │

│    │бис(трихлорбензола)    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1762│Рениномезентерин       │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1763│Рибофлавин             │  83-88-5     │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1764│Роксбор-КС, Роксбор-МВ,│              │                   │      -/10  │      а     │    4    │     Ф     │

│    │Роксбор-БЦ, борсодержа-│              │                   │            │            │         │           │

│    │щие смеси              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1765│Ртуть                  │   7439-97-6  │                   │ 0,01/0,005 │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1766│Ртуть, неорганические  │              │                   │  0,2/0,05  │      а     │    1    │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │соединения (по ртути)  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1767│Рубидий гидроксид      │  1310-82-3   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1768│диРубидий карбонат     │   584-09-8   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1769│Рубидий нитрат         │  13126-12-0  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1770│Рубидийтрииодобис(дии- │  12267-44-6  │                   │      3     │      а     │    3    │           │

│    │одтетрааргентат)       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1771│диРубидий сульфат      │   7488-54-2  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1772│Рубидий хлорид         │   7791-11-9  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1773│Рутений диоксид        │  12036-10-1  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1774│Самарий дихлорид       │  13874-75-4  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1775│Самарий оксид          │  12035-88-0  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│1776│Самарий пентакобальтид │  12017-68-4  │                   │      0,05  │      а     │    1    │     А     │

│    │(по кобальту)          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1777│Самарий сульфат        │  38414-00-5  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1778│диСамарий триоксид     │  12060-58-1  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1779│диСамарий трисульфат   │  13692-88-3  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1780│Самарий трихлорид      │  10361-82-7  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1781│Сахароза               │  9001-57-4   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1782│Сахарол                │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1783│Свинец и его неоргани- │              │                   │      -/0,05│      а     │    1    │           │

│    │ческие соединения (по  │              │                   │            │            │         │           │

│    │свинцу)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1784│Свинец цирконий титан  │              │                   │  0,1/0,05  │      а     │    1    │           │

│    │триоксид (по свинцу)   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1785│Свинцово-кадмиевый     │              │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

│    │припой (состав: кадмий │              │                   │            │            │         │           │

│    │- 18%, свинец - 32%,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │олово - 50%) (по свин- │              │                   │            │            │         │           │

│    │цу)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1786│Свинцово-оловянные     │              │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

│    │припои (сурьмянистые и │              │                   │            │            │         │           │

│    │бессурьмянистые) (по   │              │                   │            │            │         │           │

│    │свинцу)                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1787│Селен                  │  7782-49-2   │                   │      -/2   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1788│Селен диоксид          │  7446-08-4   │                   │  0,3/0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1789│Сенна (сухие листья)   │              │                   │      5     │      a     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1790│Сера                   │  7704-34-9   │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1791│Сера гексафторид       │  2551-62-4   │                   │   5000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1792│диСера декафторид      │  5714-22-7   │                   │      0,1   │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│1793│Сера диоксид           │  7446-09-5   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1794│Сера дихлорид          │  10545-99-0  │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│1795│диСера дихлорид        │  10025-67-9  │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1796│(Т-4)Сера тетрафторид  │  7782-60-0   │                   │      0,3   │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1797│Сера триоксид          │  7446-11-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1798│Серебро                │  7440-22-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1799│Серебро, неорганические│              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │соединения             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1800│Серебро фторид (по     │  7775-41-9   │                   │     1/0,2  │      а     │    2    │           │

│    │фтору)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│1801│Серная кислота         │  7664-93-9   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1802│Силикатсодержащие пыли,│              │                   │            │            │         │           │

│    │силикаты, алюмосилика- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ты:                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │  а) асбесты природные │              │                   │    2/0,5   │      а     │    3    │     Ф, К  │

│    │(хризотил, антофиллит, │              │                   │            │            │         │           │

│    │актинолит, тремолит,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │магнезиарфведсонит) и  │              │                   │            │            │         │           │

│    │синтетические асбесты, │              │                   │            │            │         │           │

│    │а также смешанные ас-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бестопородные пыли при │              │                   │            │            │         │           │

│    │содержании в них асбес-│              │                   │            │            │         │           │

│    │та более 20%           │              │                   │            │            │         │           │

│    │  б) асбестопородные   │              │                   │      2/1   │      а     │    3    │     Ф, К  │

│    │пыли при содержании в  │              │                   │            │            │         │           │

│    │них асбеста от 10 до   │              │                   │            │            │         │           │

│    │20%                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │  в) асбестопородные   │              │                   │      4/2   │      а     │    3    │     Ф, К  │

│    │пыли при содержании    │              │                   │            │            │         │           │

│    │в них асбеста менее    │              │                   │            │            │         │           │

│    │10%                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │  г) асбестоцемент     │              │                   │      6/4   │      а     │    3    │     Ф, К  │

│    │неокрашенный и цветной │              │                   │            │            │         │           │

│    │при содержании в нем   │              │                   │            │            │         │           │

│    │диоксида марганца не   │              │                   │            │            │         │           │

│    │более 5%, оксида хрома │              │                   │            │            │         │           │

│    │не более 7%, оксида    │              │                   │            │            │         │           │

│    │железа не более 10%    │              │                   │            │            │         │           │

│    │  д) асбестобакелит,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │асбесторезина          │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │  е)  слюды (флагопит, │              │                   │            │            │         │           │

│    │мусковит), тальк,      │              │                   │            │            │         │           │

│    │талькопородные пыли    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(природные смеси       │              │                   │            │            │         │           │

│    │талька с тремолитом,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │актинолитом, антофил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │литом и др.), содер-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │жащие до 10% свободного│              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │диоксида кремния       │              │                   │            │            │         │           │

│    │  ж) муллитовые (нево- │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │локнистые) огнеупоры,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │искусственные минерал- │              │                   │            │            │         │           │

│    │волокна силикатные     │              │                   │            │            │         │           │

│    │стеклообразной струк-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │туры (стекловолокно,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │стекловата, вата       │              │                   │            │            │         │           │

│    │минеральная и шлаковая,│              │                   │            │            │         │           │

│    │муллитокремнеземистые, │              │                   │            │            │         │           │

│    │не содерж. или содерж. │              │                   │            │            │         │           │

│    │        +3             │              │                   │            │            │         │           │

│    │до 5% Cr  )            │              │                   │            │            │         │           │

│    │  з) высокоглиноземис- │              │                   │      -/8   │      а     │    4    │     Ф     │

│    │тая огнеупорная глина, │              │                   │            │            │         │           │

│    │цемент, оливин, апатит,│              │                   │            │            │         │           │

│    │глина, шамот каолиновый│              │                   │            │            │         │           │

│    │  и) силикаты стеклооб-│              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │разные вулканического  │              │                   │            │            │         │           │

│    │происхождения (туфы,   │              │                   │            │            │         │           │

│    │пемза, перлит)         │              │                   │            │            │         │           │

│    │  к) цеолиты (природные│              │                   │      6/2   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │и искусственные)       │              │                   │            │            │         │           │

│    │  л) дуниты и изготав- │              │                   │      -/4   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │ливаемые из них маг-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │незиально-силикатные   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(форстеритовые) огне-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │упоры                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │  м) пыль стекла и     │              │                   │      6/2   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │стеклянных строительных│              │                   │            │            │         │           │

│    │материалов             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1803│Силлиманит             │  12141-45-6  │                   │      -/6   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1804│Сильвинит              │  77348-01-7  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1805│Синтокс-12, Синтокс-20М│  66106-01-2  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1806│Ситалл марки СТ-30 в   │              │                   │      -/2   │      а     │    3    │     Ф     │

│    │смеси с алмазом до 5%  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1807│Скандий фторид (по     │  14017-33-5  │                   │    2,5/0,5 │      а     │    3    │           │

│    │фтору)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1808│Скипидар (в пересчете  │  8006-64-2   │                   │   600/300  │      п     │    4    │     А     │

│    │на С)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1809│Смола дициандиамидфор- │              │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │мальдегидная           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1810│Смолодоломит           │              │                   │      6/2   │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1811│Смолы сланцевые дифе-  │              │                   │     80     │    п + а   │    4    │           │

│    │нольные ДФК-8, ДФК-9,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ДФК-АМ (контроль по    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетону)               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1812│Соли алифатических     │              │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │аминов и жирных кислот │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │C                      │              │                   │            │            │         │           │

│    │ 12-20                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1813│Солизим                │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1814│Сольвент-нафта (в пере-│  64742-91-2  │                   │   300/100  │      п     │    4    │           │

│    │счете на С)            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1815│L-Сорбоза              │   87-79-6    │                   │     10     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1816│Спирты непредельного   │              │                   │      2     │      п     │    3    │           │

│    │ряда (аллиловый, крото-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ниловый)               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1817│Спирты первичные жирные│              │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │С                      │              │                   │            │            │         │           │

│    │ 10-18                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1818│Сплав алюминия с магни-│              │                   │      6     │      а     │    4    │           │

│    │ем АМ-50               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1819│Стеклокристаллический  │              │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

│    │цемент (по свинцу)     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1820│Стеклопластик на основе│              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │полиэфирной смолы      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1821│Стеклоэмаль (по свинцу)│              │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1822│Стиромаль              │  9011-13-6   │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1823│Стронций дигидроксид   │  18480-07-4  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1824│Стронций динитрат      │  10042-76-9  │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1825│Стронций дифторид (по  │  7783-48-4   │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │           │

│    │фтору)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1826│Стронций карбонат      │  1633-05-2   │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1827│Стронций оксид         │  1314-11-0   │                   │      1     │      a     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1828│Стронций сульфат       │  7759-02-6   │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1829│диСтронций трифосфат   │  14414-90-5  │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1830│Сульфоаммиачное удобре-│              │                   │     25     │    п + а   │    4    │           │

│    │ние                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1831│Сульфокарбатион-К      │  114654-31-8 │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1832│4,4'-Сульфонилбис(ами- │   80-08-0    │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │нобензол)              │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1833│1,1'-Сульфонилбис(4-   │   80-07-9    │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │хлорбензол)            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1834│Суперфосфат двойной    │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │кальций бис(диводород- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфат), кальций суль- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фат дифосфор пенток-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │сид                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1835│Сурьма и ее соединения:│              │                   │            │            │         │           │

│    │  а) пыль сурьмы метал-│              │                   │   0,5/0,2  │      а     │    2    │           │

│    │лической               │              │                   │            │            │         │           │

│    │  б) пыль трехвалентных│              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │оксидов сурьмы (в пере-│              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на сурьму)       │              │                   │            │            │         │           │

│    │  в) пыль пятивалентных│              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │оксидов сурьмы (в пере-│              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на сурьму)       │              │                   │            │            │         │           │

│    │  г) пыль трехвалентных│              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │сульфидов сурьмы (в пе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ресчете на сурьму)     │              │                   │            │            │         │           │

│    │  д) пыль пятивалентных│              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │сульфидов сурьмы (в пе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ресчете на сурьму)     │              │                   │            │            │         │           │

│    │  е) фториды сурьмы    │              │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

│    │трехвалентные (в пере- │              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на сурьму с обя- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зательным контролем    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрофторида)          │              │                   │            │            │         │           │

│    │  ж) фториды сурьмы    │              │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

│    │пятивалентные (в пере- │              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на сурьму с обя- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зательным контролем    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрофторида)          │              │                   │            │            │         │           │

│    │  з) хлориды сурьмы    │              │                   │      0,3   │    п + а   │    3    │           │

│    │трехвалентные (в пере- │              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на сурьму с обя- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зательным контролем    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорида)          │              │                   │            │            │         │           │

│    │  и) хлориды сурьмы    │              │                   │      0,3   │    п + а   │    3    │           │

│    │пятивалентные (в пере- │              │                   │            │            │         │           │

│    │счете на сурьму с обя- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зательным контролем    │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорида)          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1836│Табак                  │              │                   │      3     │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1837│Таллий бромид (по тал- │   7789-40-4  │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

│    │лию)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1838│Таллий иодид (по тал-  │  7790-30-9   │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

│    │лию)                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1839│Таннин                 │  1401-55-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1840│Тантал и его оксиды    │              │                   │      -/10  │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │      ++               │              │                   │            │            │         │           │

│1841│Тебаин                 │   115-37-7   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1842│Теллур                 │  13494-80-9  │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│1843│Теофедрин Н  (контроль │              │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │по парацетамолу)       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1844│Тербий фторид (по фто- │ 13708-63-9   │                   │   2,5/0,5  │      a     │    3    │           │

│    │ру)                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1845│Терлон                 │  63148-69-6  │                   │      -/10  │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1846│Термопсис              │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1847│1,1':4'1"-Терфенил     │   92-94-4    │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1848│Терфенильная смесь     │              │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │1,1':2',1"-терфенил    │              │                   │            │            │         │           │

│    │(63%); 1,1':3',1"-тер- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил (19%); бифенил   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(15%)                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1849│Тестостерон изокапро-  │              │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1850│Тестостерон пропионат  │   57-85-2    │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│1851│Тетрабромметан         │   558-13-4   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1852│Тетрабромэтан          │  25167-20-8  │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1853│4,5,6,7-Тетрагидро-2-  │  4887-42-7   │                   │      0,7   │      а     │    2    │           │

│    │(гидроксиметил)-1Н-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │изоиндол-1,3(2Н)-дион  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1854│3а,4,7,7а-Тетрагидро-  │  26472-00-4  │                   │     10     │      п     │    3    │           │

│    │3,8-диметил-4,7-метано-│              │                   │            │            │         │           │

│    │1Н-инден               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1855│Тетрагидроизобензофу-  │  26266-63-7  │                   │      0,7   │      а     │    2    │     А     │

│    │ран-1,3-дион           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1856│Тетрагидрометилизобен- │  11070-44-3  │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │зофуран-1,3-дион       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1857│4,5,6,7-Тетрагидро-1Н- │  4720-86-9   │                   │      0,7   │      а     │    2    │           │

│    │изоиндол-1,3(2Н)-дион  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1858│2,3,4,7-Тетрагидро-5Н- │  64492-81-5  │                   │     20     │      п     │    4    │           │

│    │инден                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1859│3а,4,7,7а-Тетрагидро-  │   77-73-6    │                   │      1     │      п     │    2    │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │4,7-метано-1Н-инден    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1860│1,2,3,9-Тетрагидро-9-  │  99614-01-4  │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

│    │метил-3-(2-метил-1Н-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │имидазол-1-ил)-4Н-кар- │              │                   │            │            │         │           │

│    │базол-4-он гидрохлорид │              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │дигидрат               │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1861│1,2,3,4-Тетрагидронаф- │   119-64-2   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

│    │талин                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│1862│Тетрагидро-1,4-оксазин │  110-91-8    │                   │  1,5/0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1863│1,2,3,8-Тетрагидропир- │  61939-05-7  │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

│    │роло[2,1-b]-хиназолина │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1864│Тетрагидротиофен-1,1-  │   126-33-0   │                   │     40     │    п + а   │    4    │           │

│    │диоксид                │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1865│Тетрагидрофуран        │   109-99-9   │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1866│3а,4,7,7а-Тетрагидро-  │  57-74-9     │                   │      0,01  │    п + а   │    1    │           │

│    │1,2,4,5,6,7,8,8-окта-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлор-4,7-метаноиндан   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1867│1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5, │   355-42-0   │                   │   1000     │      п     │    4    │           │

│    │6,6,6-Тетрадекафторге- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ксан                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1868│1,3,5,7-Тетразатрицикло│  20280-08-4  │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │         3,7           │              │                   │            │            │         │           │

│    │[3,3,1,1]   -декан+    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кальция хлорид (2:1)   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1869│Тетракарбамидохлорат   │              │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │кальция дигидрат       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1870│1,2,4,5-Тетраметилбен- │   95-93-2    │                   │     10     │    п + а   │    4    │           │

│    │зол                    │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1871│3-(2,2,6,6-Тетраметил- │  76505-58-3  │                   │      5     │      а     │    3    │           │

│    │пиперид-4-иламино)про- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пионовой кислоты N-(2, │              │                   │            │            │         │           │

│    │2,6,6-тетраметилпи-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │перид-4-ил)амид        │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1872│2,2,6,6-Тетраметилпипе-│  826-36-8    │                   │      3     │      п     │    3    │           │

│    │ридин-4-он             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1873│2,4,6,8-Тетраметил-1,3,│   108-62-3   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

│    │5,7-тетраоксокан       │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1874│Тетраметилтиопероксиди-│   137-26-8   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │     А     │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбондиамид           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│1875│Тетранитрометан        │   509-14-8   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1876│3,6,9,12-Тетраоксатет- │  4792-15-8   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

│    │радекан-1,14-диол      │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1877│5,9,13,17-Тетраоксо-2, │ 35710-96-4   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

│    │4,6,8,10,12,-14,16,18, │              │                   │            │            │         │           │

│    │20-декаазагенейкозанди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амид                   │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1878│2,8,12,18-Тетратио-3,9,│  3861-81-2   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

│    │11,17,23,25-гексааза-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексацикло[24,2,2,     │              │                   │            │            │         │           │

│    │  4,7    13,16         │              │                   │            │            │         │           │

│    │2]   ,[2]     ,        │              │                   │            │            │         │           │

│    │   19,22    3,17       │              │                   │            │            │         │           │

│    │[2]     ,[1]     геп-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │татриаконта-4,6,13,15, │              │                   │            │            │         │           │

│    │19,21,26,28,29,31,34,36│              │                   │            │            │         │           │

│    │-додекаен-2,2,8,8,12,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │12,18,18-октаоксид     │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1879│1,1,2,2-Тетрафтор-1,2- │    76-14-2   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

│    │дихлорэтан             │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1880│Тетрафторметан         │    72-73-0   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1881│2,2,3,3-Тетрафторпропан│    76-37-9   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

│    │-1-ол                  │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1882│2,2,3,3-Тетрафторпропил│              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-метилпроп-2-еноат   │ 88508-33-2   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1883│2,2,3,3-Тетрафторпропил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-фторпропан-2-еноат, │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,1,2-трифтор-1,1,2-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │трихлорэтан (ОФН) оли- │              │                   │            │            │         │           │

│    │гомер                  │              │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1884│2,2,3,3-Тетрафторпропил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-фторпроп-2-еноат    │ 96250-38-3   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1885│1,1,2,2-Тетрафтор-1-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорэтан               │   354-25-6   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1886│1,1,1,2-Тетрафторэтан  │   811-97-2   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1887│1,1,2,2-Тетрафторэтан  │   359-35-3   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1888│Тетрафторэтен          │   116-14-3   │                   │     30     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1889│1,1,2,2-Тетрафторэто-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ксибензол              │   350-57-2   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1890│4-(1,1,2,2-Тетрафтор-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │этоксифенилен-1,3-диа- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мин                    │ 61988-37-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1891│2,3,5,6-Тетрахлорбен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол-1,4-дикарбоксилди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │   719-32-4   │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1892│3,3,3',4'-Тетрахлорби- │              │                   │            │            │         │           │

│    │цикло[2,2,1]гепт-5-ен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │2-спиро-1'-циклопент-3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ен-2',5'-дион          │ 68089-39-4   │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1893│1,1,2,3-Тетрахлорбута- │              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,3-диен               │   921-09-5   │                   │      0,5   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│1894│1,2,3,4-Тетрахлорбутан │  3405-32-1   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1895│1,2,3,3-Тетрахлорбутан │ 13138-51-7   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1896│1,1,2,4-Тетрахлорбут-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ен                     │  3574-42-3   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1897│2,3,5,6-Тетрахлорцикло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │гекса-2,5-диен-1,4-дион│   118-75-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1898│2,3,4,5-Тетрахлоргекса-│              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,3,5-триен            │ 22037-58-7   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1899│Тетрахлоргептан        │ 25641-64-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1900│Тетрахлорметан         │    56-23-5   │                   │    20/10   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1901│1,1,1,9-Тетрахлорнонан │  1561-48-4   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1902│1,1,1,5-Тетрахлорпентан│  2467-10-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1903│2,3,4,5-Тетрахлор-6-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │трихлорметилпиридин    │  1134-04-9   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1904│1,1,1,3-Тетрахлорпропан│  1070-78-6   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│1905│Тетрахлорпроп-1-ен     │ 60320-18-5   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1906│1,1,1,11-Тетрахлорунде-│              │                   │            │            │         │           │

│    │кан                    │ 63981-28-2   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│1907│1,1,2,2-Тетрахлорэтан  │    79-34-5   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1908│Тетрахлорэтан  (смесь  │              │                   │            │            │         │           │

│    │изомеров)              │ 25322-20-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1909│Тетрахлорэтилен        │   127-18-4   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│1910│Тетраэтилсвинец        │    78-00-2   │                   │      0,005 │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1911│Тетраэтилтиопероксиди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбондиамид           │    97-77-8   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1912│Тетраэтоксисилан       │    78-10-4   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1913│N,N-Тилозин            │  1401-69-0   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1914│4,4'-Тиодиаминобензол  │   139-65-1   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1915│4,4'-Тиодигидроксибен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │  2664-63-3   │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1916│О,О'-[Тиоди-1,4-фени-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │лен]бис(О,О-диметил)ти-│              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │офосфат                │  3383-96-8   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1917│2-[[[[4-[(2-Тиозолила- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мино)сульфонил]фенил]  │              │                   │            │            │         │           │

│    │амино]карбонил]бензой- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ная кислота            │    85-73-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1918│Тиокарбамид            │    62-56-6   │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│1919│Тионилхлорид           │  7719-09-7   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1920│Тиофуран               │   110-02-1   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1921│Тиофосфорилхлорид      │  3982-91-0   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│1922│Тиоэтановая кислота    │   507-09-5   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1923│Тирозин                │ 55520-40-6   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1924│Титан                  │  7440-32-6   │                   │     -/10   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1925│Титан диоксид          │ 13463-67-7   │                   │     -/10   │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1926│Титан дисилицид        │ 12039-83-7   │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1927│Титан дисульфид        │ 12039-07-5   │                   │     -/6    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1928│Титан нитрид           │ 25583-20-4   │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1929│Титан сульфид          │ 12039-13-3   │                   │     -/6    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│1930│Титан тетрахлорид  (по │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлориду)          │  7550-45-0   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1931│тетраТитан хром декабо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рид (в пересчете на    │              │                   │            │            │         │           │

│    │бор)                   │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1932│Торий                  │  7440-29-1   │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1933│Треонин                │ 36676-50-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1934│ДL-Трео-1-(4-нитрофе-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-2-аминопропан-1,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диол                   │  3689-55-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1935│L(+)-Трео-1-(4-нитрофе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-2-аминопропан-1,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диол                   │ 71115-69-1   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1936│Д(-)-Трео-1-(4-нитрофе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-2-аминопропан-1,3-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диол                   │  2792-51-0   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1937│1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,│              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │3Н,5Н)-триол           │   108-80-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1938│1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,│              │                   │            │            │         │           │

│    │3Н,5Н)-триол 2,4,6-три-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амино-1,3,5-триазин ад-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дукт                   │ 16133-31-6   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1939│(1Н)-1,2,4-Триазол     │   288-88-0   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1940│4,5,6-Триаминопиримидин│              │                   │            │            │         │           │

│    │сульфат (1:1)          │ 68738-86-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1941│2,4,6-Триамино-1,3,5-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │триазин                │   108-78-1   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1942│Трибромметан           │    75-25-2   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│1943│Трибутиламин           │   102-82-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1944│Трибутилолово фторид   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(по олову)             │  1983-10-4   │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1945│S,S,S-Трибутилтритио-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфат                 │    78-48-8   │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1946│О,О,О-Трибутилфосфат   │   126-73-8   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1947│2,4,6-Тригидроксипири- │              │                   │            │            │         │           │

│    │мидин                  │    67-52-7   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1948│(11бета)11,17,21-Три-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидроксипрегна-1,4-диен│              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │-3,20-дион             │    50-24-8   │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1949│1,1,3-Три(гидроксифе-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)пропан             │ 29036-21-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1950│(Т-4)Тригидро(морфолин-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ 4                     │              │                   │            │            │         │           │

│    │N )бор                 │  4856-95-5   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1951│2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7, │              │                   │            │            │         │           │

│    │7,7-Тридекафторгептил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │проп-2-еноат           │   559-11-5   │                   │    90/30   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1952│2,2,6-Тридеокси-3-амино│              │                   │            │            │         │           │

│    │-альфа-ликсозо-4-мето- │              │                   │            │            │         │           │

│    │кси-6,7,9,11-тетраокси-│              │                   │            │            │         │           │

│    │9-ацето-7,8,9,10-тетра-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                  ++   │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидротетраценхинон     │ 20830-81-3   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1953│2,4,6-Трийод-3,5-диами-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нобензойная кислота    │ 50506-16-8   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1954│Трийодметан            │    75-47-8   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1955│Трикарбоновых кислот   │              │                   │            │            │         │           │

│    │анилиды                │              │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1956│Триметансульфоновая    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │  1493-13-6   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1957│Триметансульфоновой    │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты ангидрид       │   358-23-6   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│1958│Триметиламин           │    75-50-3   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1959│1,2,4-Триметилбензол   │    95-63-6   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1960│1,3,5-Триметилбензол   │   108-67-8   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1961│1,7,7-Триметилбицикло  │              │                   │            │            │         │           │

│    │[2,2,1]гептан-2-он     │    76-22-2   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1962│2,6,6-Триметилбицикло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │3,1,1,-гептан          │   473-55-2   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1963│1,1-Триметиленбис(4-ок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │симинометилпиридиний)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бромид                 │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1964│3,6,8-Триметилнонан-3- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиол (58 - 70%) в смеси│              │                   │            │            │         │           │

│    │с 7,9-диметилдекан-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиолом (23%) 2,3,5,7-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тетрамети-локтан-1-тио-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лом (8%)               │              │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1965│2,4,6-Триметил-1,3,5-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │триоксан               │   123-63-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1966│1,2,5-Триметил-4-фенил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пиперидин-4-ол пропио- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   ++                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │    64-39-1   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1967│N,N,N-Триметил-2-хлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│    │этанаминийхлорид       │   999-81-5   │                   │      0,3   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1968│3,3,5-Триметилциклогек-│              │                   │            │            │         │           │

│    │санон                  │   873-94-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1969│3,5,5-Триметилцихлогекс│              │                   │            │            │         │           │

│    │-3-ен-1-он (85%) смесь │              │                   │            │            │         │           │

│    │с 3-метоксикарбонилами-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нофениловым эфиром 3-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │толилкарбаминовой кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лоты (15%)             │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1970│3,5,5-Триметилциклогекс│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-ен-1-он             │    78-59-1   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1971│5-[(3,4,5-Триметоксифе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)метил]пиридин-2,4- │              │                   │            │            │         │           │

│    │диамин                 │   738-70-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│1972│Тринитрометан          │   517-25-9   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1973│1,3,5-Тринитро-1,3,5-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пергидротриазин        │   121-82-4   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1974│Триоксометиламинометан │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1975│Триоксометиламинометана│              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрохлорид            │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│1976│Три(проп-1-енил)амин   │   102-70-5   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1977│Трипропиламин          │   102-69-2   │                   │      2     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1978│Триптофан              │  6912-86-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1979│Трис(2-бутоксиэтил)фос-│              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │фат                    │    78-51-3   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1980│Трис(диметилфенил)фос- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │фат                    │ 25155-23-1   │                   │      1,5   │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1981│Трис(метилбутил)фосфи- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │ноксид                 │ 23079-28-9   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1982│Трис(1-метилгептил)фос-│              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │финоксид               │ 33446-90-1   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1983│Трис(метилфенил)фосфат │              │                   │            │            │         │           │

│    │(содержание о-изомера <│              │                   │            │            │         │           │

│    │3%)                    │  1330-78-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1984│Трис(метилфенил)фосфат │              │                   │            │            │         │           │

│    │(содержание о-изомера >│              │                   │            │            │         │           │

│    │3%)                    │  1330-78-5   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1985│Трис(2-этилгексил)фос- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фат                    │    78-42-2   │                   │      0,1   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1986│Трифенилфосфат         │   115-86-6   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│1987│Трифенилфосфит         │   101-02-0   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1988│4,4,4-Трифторбутанол   │   461-18-7   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1989│Трифторметан           │    75-46-7   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1990│Трифторметансульфонил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фторид                 │              │                   │    100     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1991│3-(Трифторметил)амино- │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │    98-16-8   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1992│Трифторметилбензол     │    98-08-8   │                   │   200/100  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1993│2-Трифторметил-10,3-[1-│              │                   │            │            │         │           │

│    │(бета-оксиэтил)пипера- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зинил-4]пропилфенотиа- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зина гидрохлорид       │              │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1994│4-Трифторметилфенилизо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │цианат                 │  1548-13-6   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1995│1-(3-Трифторметилфенил)│              │                   │            │            │         │           │

│    │карбамид               │ 13114-87-9   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1996│1-Трифторметил-2-хлор- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │    88-16-4   │                   │    60/20   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1997│3,3,3-Трифторпроп-1-ен │   677-21-4   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1998│3,3,3-Трифторпропиламин│   460-39-9   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│1999│1,1,1-Трифтор-3,3,3-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │трихлорпропан-2-он     │   758-42-9   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2000│1,1,2-Трифтор-1,2,2-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │трихлорэтан            │    76-13-1   │                   │   5000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2001│1,1,1-Трифтор-3-хлор-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропан                 │   460-35-5   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2002│Трифторхлорэтилен      │    79-38-9   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2003│1,1,1-Трифторэтан      │   420-46-2   │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2004│Трифторэтановая кисло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │    76-05-1   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2005│2,2,2-Трифторэтанол    │    75-89-8   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2006│Трифторэтенилбензол    │   447-14-3   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2007│2,4,6-Трихлораминобен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол                    │   634-93-5   │                   │     3/1    │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2008│1,4,5-Трихлорантрацен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │9,10-дион              │  1594-64-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2009│Трихлорацетальдегид    │    75-87-6   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│2010│Трихлорацетилхлорид    │    76-02-8   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2011│4,5,6-Трихлорбензокса- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зол-2(3Н)-он           │ 50995-94-3   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2012│Трихлорбензол          │ 12002-48-1   │                   │    30/10   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2013│1,1,2-Трихлорбута-1,3- │              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │диен                   │ 25854-04-0   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2014│1,2,3-Трихлорбута-1,3- │              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │диен                   │  1573-58-6   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│2015│2,3,4-Трихлорбут-1-ен  │  2431-50-7   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2016│1,2,3-Трихлорбут-2-ен  │ 65087-02-7   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│2017│2,3,3-Трихлорбут-1-ен  │ 39083-23-3   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│2018│1,2,4-Трихлорбут-2-ен  │  2431-57-1   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│2019│Трихлорметан           │    67-66-3   │                   │    10/5    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2020│Трихлорметансульфенил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │   594-42-3   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2021│Трихлорметантиол       │    75-70-7   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2022│(Трихлорметил)бензол   │    98-07-7   │                   │   0,6/0,2  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2023│2-(Трихлорметил)дихлор-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридин                │  1128-16-1   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2024│2-(Трихлорметил)-3,4,5-│              │                   │            │            │         │           │

│    │трихлорпиридин         │  1201-30-5   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2025│1-(Трихлорметил)-4-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорбензол             │  5216-25-1   │                   │  0,05/0,01 │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2026│2-(Трихлорметил)-5-    │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорпиридин            │  1192-03-1   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│2027│Трихлорнафталин        │  1321-65-9   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│2028│Трихлорнитрометан      │    76-06-2   │                   │      0,5   │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2029│1,2,3-Трихлорпропан    │    96-18-4   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2030│1,1,3-Трихлорпропан-2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │он                     │   921-03-9   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2031│1,2,3-Трихлорпроп-1-ен │    96-19-5   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2032│S-(2,3,3-Трихлорпроп-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │енил)ди(1-метилэтил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиокарбамат            │  2303-17-5   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│2033│Трихлорпропилфосфат    │ 26248-87-3   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2034│2,2,3-Трихлорпропионо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │  3278-46-4   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│2035│Трихлорсилан  (по гид- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рохлориду)             │ 10025-78-2   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2036│2,4,6-Трихлор-1,3,5-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │триазин                │   108-77-0   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2037│2,4,5-Трихлорфенолят   │              │                   │            │            │         │           │

│    │меди (II)              │ 25267-55-4   │                   │      0,1   │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2038│Трихлорфторметан       │    75-69-4   │                   │   1000     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2039│Трихлор(хлорметил)си-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │лан  (по НСl)          │  1558-25-4   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2040│1,1,1-Трихлорэтан      │    71-55-6   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2041│Трихлорэтановая кисло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │    76-03-9   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2042│Трихлорэтен            │    79-01-6   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2043│1,1'-(2,2,2-Трихлорэти-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лиден)бис(4-хлорбензол)│    50-29-3   │                   │      0,1   │    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2044│Три(хлорэтил)фосфат    │   115-96-8   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 4,7   │              │                   │            │            │         │           │

│2045│Трицикло[8,2,2,2]      │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексадекан-4,6,10,12,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │13,15-гексаен          │  1633-22-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2046│Трициклогексилгидрокси-│              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │олово                  │ 13121-70-5   │                   │      0,02  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 3,7   │              │                   │            │            │         │           │

│2047│Трицикло[3,3,1,1]      │              │                   │            │            │         │           │

│    │декан                  │   281-23-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 3,7   │              │                   │            │            │         │           │

│2048│Трицикло[3,3,1,1]      │              │                   │            │            │         │           │

│    │деканкарбоновая кислота│   828-51-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  3,7  │              │                   │            │            │         │           │

│2049│Трицикло [3,3,1,1]     │              │                   │            │            │         │           │

│    │деканол-1              │   768-95-6   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2050│Триэтилфосфат          │    78-40-0   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2051│Триэтоксисилан         │   998-30-1   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2052│1,1,1-Триэтоксиэтан    │    78-39-7   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2053│Тэпрем-6               │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2054│Уайт-спирит (в пересче-│              │                   │            │            │         │           │

│    │те на С)               │  8052-41-3   │                   │   900/300  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2055│Углеводороды алифати-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ческие предельные C    │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   1-10│              │                   │            │            │         │           │

│    │(в пересчете на С)     │              │                   │   900/300  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2056│Углерод дисульфид      │    75-15-0   │                   │    10/3    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2057│Углерод оксид          │   630-08-0   │                   │     20 <*> │      п     │         │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2058│Углерод оксид сульфид  │   463-58-1   │                   │     10     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2059│Углерода пыли:         │              │                   │            │            │         │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ а) коксы каменноуголь-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ ные, пековые, нефтя-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ ные, сланцевые        │              │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ б) антрацит с содержа-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ нием свободного диок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ сида кремния до 5%    │              │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ в) другие ископаемые  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ угли и углепородные   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ пыли с содержанием    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ свободного диоксида   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ кремния до 5%         │              │                   │     -/10   │      а     │    4    │     Ф     │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ г) алмазы природные и │              │                   │            │            │         │           │

│    │ искусственные         │              │                   │     -/8    │      а     │    4    │     Ф     │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ д) алмазы металлизиро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ ванные                │              │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ е) сажи черные промыш-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ ленные с содержанием  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ бенз(а)пирена не более│              │                   │            │            │         │           │

│    │ 35 мг/кг              │              │                   │     -/4    │      а     │    3    │   Ф, К    │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ ж) углеродные волок-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ нистые материалы на   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ основе гидратцеллю-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ лозных волокон        │              │                   │     4/2    │      а     │    4    │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ з) углеродные волок-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ нистые материалы на   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ основе полиакрилони-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │ трильных волокон      │              │                   │     4/2    │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2060│Углеродные композицион-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ные материалы          │              │                   │     3/1    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2061│Уран, нерастворимые со-│              │                   │            │            │         │           │

│    │единения               │              │                   │      0,075 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2062│Уран, растворимые сое- │              │                   │            │            │         │           │

│    │динения                │              │                   │      0,015 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2063│Фенантрен              │    85-01-8   │                   │      0,8   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2064│N-Фенил-2-аминопропано-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вая кислота            │ 36617-44-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2065│DL-альфа-Фениламиноэта-│              │                   │            │            │         │           │

│    │новая кислота          │  2835-06-5   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2066│Фенилацетатальдегид    │   122-78-1   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2067│Фенилацетат натрия     │   114-70-5   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2068│Фенилгидразин гидрохло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │    59-88-1   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2069│Фенил-2-гидроксибензоат│   118-55-8   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2070│2-Фенил-4,6-дихлорпири-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дазин-3-(2Н)-он        │  2568-51-6   │                   │      0,05  │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2071│2,2'-(1,4-Фенилен)бис(5│ 28689-19-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

│    │-амино-1Н-бензимидазол)│              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2072│1,1-(1,3-Фенилен)бис-1Н│              │                   │            │            │         │           │

│    │-пиррол-2,5-дион       │  3006-93-7   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│2073│Фенилизоцианат         │   103-71-9   │                   │      0,5   │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2074│N-(Фенилметилен)цикло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │гексанамин             │  2211-66-7   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2075│1-Фенилпропан-2-он     │   103-79-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│2076│Фенилтиол              │   108-98-5   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2077│N-Фенил-2,4,6-тринит-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │робензамид             │  7461-51-0   │                   │      1     │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│2078│Фенилтрихлорсилан      │              │                   │            │            │         │           │

│    │(контроль по гидрохло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │риду)                  │    98-13-5   │                   │      1     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2079│N-Фенил-N-[1-(2-фенил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │этил)-4-пиперидинил]   │              │                   │            │            │         │           │

│    │          ++           │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропанамид             │   437-38-7   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2080│2-[N-Фенил-N-(2-цианэ- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил)амино]этилацетат   │ 22031-33-0   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│2081│2-Фенилэтанол          │    60-12-8   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│2082│1-Фенилэтанон          │    98-86-2   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2083│3-(N-Фенил-N-этилами-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │но)пропионитрил        │   148-87-8   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2084│(Е)-1-Фенилэтил-3-[(ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │метоксифосфонил)оксибут│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-еноат               │  7700-17-6   │                   │      0,2   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2085│1-(Фенилэтил)-3-оксобу-│              │                   │            │            │         │           │

│    │таноат                 │ 40552-84-9   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2086│(Фенилэтил)-3-оксо-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорбутаноат           │ 68683-30-7   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2087│5-Фенил-5-этил-2,4,6   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(1Н,3Н,5Н)-пиримидин-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │трион                  │    50-06-6   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2088│О-Фенил-О-этилхлортио- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфат                 │ 38052-05-0   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2089│3-Феноксибензальдегид  │ 39515-51-0   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2090│3-Феноксибензил-2,2-ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-3-(2-метилпроп-1-│              │                   │            │            │         │           │

│    │енил)циклопропанкарбо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │ 26002-80-2   │                   │      7     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2091│3-Феноксибензил-3-(2,2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дихлорэтенил)-2,2-диме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тилциклопропанкарбонат │ 52645-53-1   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2092│3-Феноксибензилтриэтил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │аминийхлорид           │ 56562-66-4   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2093│3-Феноксибензилхлорид  │  3586-15-0   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2094│2-Феноксиэтанол        │   122-99-6   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2095│3-Феноксифенилметанол  │ 13826-35-2   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2096│Феноксиэтановая кисло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │та                     │   122-59-8   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2097│Фенолформальдегидные   │              │                   │            │            │         │           │

│    │смолы (летучие продук- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ты):                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ а) контроль по фенолу │              │                   │      0,1   │      п     │    2    │     А     │

│    │                       │              │                   │            │            │         │           │

│    │ б) контроль по фор-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ мальдегиду            │              │                   │      0,05  │      п     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2098│Фенопласты             │  9003-35-4   │                   │     -/6    │      а     │    3    │   Ф, А    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2099│Феррит бариевый        │              │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2100│Феррит магниймарганце- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вый                    │              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2101│Феррит марганеццинковый│              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2102│Феррит никельмедный    │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2103│Феррит никельцинковый  │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2104│Феррит стронциевый     │              │                   │      6     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2105│Феррохром (сплав хрома │              │                   │            │            │         │           │

│    │65% с железом)         │              │                   │     6/2    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2106│Фламин                 │              │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2107│Фолиевая кислота       │    59-30-3   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│2108│Формальдегид           │    50-00-0   │                   │      0,5   │      п     │    2    │   О, А    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2109│Формамид               │    75-12-7   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2110│Формиат аммония        │   540-69-2   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2111│Формиат натрия         │   141-53-7   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2112│Фосфин                 │  3803-51-2   │                   │      0,1   │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│2113│Фосфин третичный оксид │              │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2114│Фосфиноксид разноради- │              │                   │            │            │         │           │

│    │кальный С              │              │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

│    │         5-9           │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2115│Фосфиноксид разноради- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │кальный циклический    │              │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2116│Фосфиноксиды, полимери-│              │                   │            │            │         │           │

│    │зованные на основе со- │              │                   │            │            │         │           │

│    │полимера стирола и ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │винилбензола           │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2117│N-(Фосфонометил)глицин │   107-83-6   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2118│Фосфор (желтый, белый) │ 12185-10-3   │                   │   0,1/0,03 │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│2119│диФосфор пентаоксид    │  1314-56-3   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│2120│Фосфор пентахлорид     │ 10026-13-8   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│2121│Фосфор трихлорид       │  7719-12-2   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│2122│Фосфорилхлорид         │ 10025-87-3   │                   │      0,05  │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2123│Фосфорит               │              │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2124│29Н,31Н-Фталоционат(2-)│              │                   │            │            │         │           │

│    │ 29  30  31  32        │              │                   │            │            │         │           │

│    │N  ,N  ,N  ,N   меди   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(SP-4-1)               │   147-14-8   │                   │     -/5    │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2125│Фтор                   │  7782-41-4   │                   │      0,03  │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2126│Фторуглеродные волокна │              │                   │      6     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2127│Фторхлорэтан           │   353-36-6   │                   │   1000     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2128│Фузидат натрия         │   751-94-0   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2129│Фузидиевая кислота     │  6990-06-3   │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│2130│Фуран                  │   110-00-9   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│2131│Фуран-2-альдегид       │    98-01-1   │                   │     10     │      п     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│2132│2,5-Фурандион          │   108-31-6   │                   │      1     │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2133│N-2-Фуранидил-5-фтору- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рацил                  │              │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2134│Фуран-2-карбоновая кис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │    88-14-2   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2135│4-(Фур-2-ил)бут-3-ен-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │  +                    │              │                   │            │            │         │           │

│    │он                     │   623-15-4   │                   │      0,1   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│2136│Фур-2-илметанол        │    98-00-0   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│2137│2-Фуроилхлорид         │   527-69-5   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│2138│N-(2-Фуроил)пиперазин  │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2139│7Н-Фуро[2,3-g][1]хромен│              │                   │            │            │         │           │

│    │-7-он, смесь с 4-меток-│              │                   │            │            │         │           │

│    │си-7Н-фуро[2,3-g][1]-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хромен-7-он            │ 52810-75-0   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2140│Хиноксилин-2,3-димета- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нола-1,4-диоксид       │ 17311-31-8   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2141│Хинолин                │    91-22-5   │                   │   0,5/0,1  │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2142│Хладон СМ-1 (контроль  │              │                   │   3000     │      п     │    4    │           │

│    │по 1,1,2,2-тетрафтор-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │этану)                 │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│2143│Хлор                   │  7782-50-5   │                   │      1     │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│2144│Хлорацетат натрия      │  3926-62-3   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│2145│Хлорацетилхлорид       │    79-04-9   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2146│4-Хлорбензальдегид     │   104-88-1   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2147│2-(4-Хлорбензоил)бен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │зойная кислота         │    85-56-3   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│2148│Хлорбензол             │   108-90-7   │                   │   100/50   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2149│1-(4-Хлорбензоил)-5-ме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │токси-2-метил-1Н-индол-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-этановая кислота     │    53-86-1   │                   │      0,05  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2150│N-Хлорбензолсульфонамид│              │                   │            │            │         │           │

│    │             +         │              │                   │            │            │         │           │

│    │натрия гидрат          │   127-52-6   │                   │      1     │    п + а   │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2151│2-Хлорбензолсульфохло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рид                    │  2905-23-9   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2152│2,4-(6-Хлорбензотиазо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лил-2-окси)феноксипро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │пионовой кислоты этило-│              │                   │            │            │         │           │

│    │вый эфир               │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2153│1-Хлорбута-1,3-диен    │   627-22-5   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2154│2-Хлорбута-1,3-диен    │   126-99-8   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│2155│1-Хлорбутан            │   109-69-3   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2156│3-Хлорбутан-2-он       │  4091-39-8   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2157│4-Хлорбут-2-енил-2,4-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │дихлорфеноксиацетат    │  2971-38-2   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2158│4-Хлорбут-2-инил-(3-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорфенил)-карбамат    │   101-27-9   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2159│Хлоргидрин стирола ме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиловый эфир           │              │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2160│2-Хлор-2-гидроксипропи-│              │                   │            │            │         │           │

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│    │оновая кислота         │ 35060-81-2   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2161│10-Хлор-10Н-дибенз-1,4-│              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │оксарсин               │  2865-70-5   │                   │      0,02  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2162│2-Хлор-[(4-диметиламино│              │                   │            │            │         │           │

│    │-6-изопропилиденимино- │              │                   │            │            │         │           │

│    │окси-1,3,5-триазин-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ил)аминокарбонил]бен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│    │золсульфамид           │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2163│2-Хлор-[(4-диметиламино│              │                   │            │            │         │           │

│    │-6(альфа-метил)пропили-│              │                   │            │            │         │           │

│    │дениминоокси-1,3,5-три-│              │                   │            │            │         │           │

│    │азин-2-ил)аминокарбо-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил]бензолсульфамид    │              │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2164│4S(4альфа,4а альфа,    │              │                   │            │            │         │           │

│    │5альфа,5а альфа,6бета, │              │                   │            │            │         │           │

│    │12а альфа)]-7-Хлор-4-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │(диметиламино)-1,4,4а, │              │                   │            │            │         │           │

│    │5,5а,6,11,12а-октагидро│              │                   │            │            │         │           │

│    │-3,6,10,12,12а-пента-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрокси-6-метил1,11-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │диоксо-2-нафтаценкарбо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ксамид                 │    57-62-5   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│2165│Хлор диоксид           │ 10049-04-4   │                   │      0,1   │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2166│3-Хлордифениламино-6-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбоновая кислота     │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2167│2-[4-(2-Хлор-1,2-дифе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нилэтенил)фенокси]-N,N-│              │                   │            │            │         │           │

│    │диэтил-2-гидроксипропан│              │                   │            │            │         │           │

│    │-1,2,3-трикарбонат эта-│              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │намина  (1:1)          │    50-41-9   │                   │      0,001 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2168│1-Хлор-4-дихлорметил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │ 13940-94-8   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2169│Хлорметан              │    74-87-3   │                   │    10/5    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│2170│Хлорметациклин тозилат │              │                   │      3     │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2171│(Хлорметил)бензол      │   100-44-7   │                   │      0,5   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│2172│Хлорметилбензол  (2,4- │              │                   │            │            │         │           │

│    │изомеры)               │ 25168-05-2   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2173│3-(Хлорметил)гептан    │   123-04-6   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2174│2-Хлор-10-метил-3,4-ди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │азофеноксазин          │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│2175│(Хлорметил)оксиран     │   106-89-8   │                   │     2/1    │      п     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│2176│N-(Хлорметил)фталимид  │ 17564-64-6   │                   │      0,1   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2177│5-(Хлорметил)фуран-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбоновой кислоты бу- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тиловый эфир           │ 21893-86-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2178│5-Хлор-2-метоксибензой-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ная кислота            │   321-14-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│2179│Хлорметоксиметан  (по  │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлору)                 │   107-30-2   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2180│2-Хлор-N-[(4-метокси-6-│              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-1,3,5-триазин-2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ил)аминокарбонил]бен-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │золсульфонамид         │ 64902-72-3   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2181│1-Хлор-2-(4-метоксифе- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-1,2-дифенилэтилен │              │                   │      0,001 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2182│9-Хлорнонановая кислота│  1120-10-1   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2183│1-Хлор-2-(4-оксифенил)-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│    │1,2-дифенилэтилен      │              │                   │            │            │         │           │

│    │(смесь цис и транс-изо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │меров)                 │              │                   │      0,001 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2184│5-Хлорпентан-2-он      │  5891-21-4   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2185│3-Хлорпропаноилхлорид  │   625-36-5   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│2186│3-Хлорпропан-1-ол      │   627-30-5   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│2187│3-Хлорпроп-1-ен        │   107-05-1   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2188│(Z)-3-Хлорпроп-2-еноат │              │                   │            │            │         │           │

│    │натрия                 │  4312-97-4   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2189│10-(бета-Хлорпропионил)│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-трифторметилфенотиа-│              │                   │            │            │         │           │

│    │зин                    │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2190│2-Хлорпропионовая кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │   598-78-7   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2191│3-Хлорпропионовая кис- │              │                   │            │            │         │           │

│    │лота                   │   107-94-8   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2192│Хлорсодержащие кремний-│              │                   │            │            │         │           │

│    │органические соединения│              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │(алкильные)  (контроль │              │                   │            │            │         │           │

│    │по гидрохлориду)       │              │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2193│N-[[(4-Хлорфенил)амино]│              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонил]-2,6-дифтор-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензамид               │ 35367-38-5   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2194│альфа-Хлорфенилацето-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │нитрил                 │   140-53-4   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│2195│Хлорфенилизоцианат  (3 │              │                   │            │            │         │           │

│    │и 4-изомеры)           │  1885-81-0   │                   │      0,5   │      п     │    2    │   О, А    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2196│2,2'-[N-(3-Хлорфенил)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │имино]диэтанол         │    92-00-2   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2197│2-[(4-Хлорфенил)фенил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетил]-1Н-инден-1,3   │              │                   │            │            │         │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │(2Н)-дион              │  3691-35-8   │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2198│4-Хлорфенил-4-хлорбен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │золсульфонат           │    80-33-1   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2199│1-Хлор-2-(хлорметил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензол                 │   611-19-8   │                   │   1,5/0,5  │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2200│3-Хлор-2-хлорметилпроп-│              │                   │            │            │         │           │

│    │    +                  │              │                   │            │            │         │           │

│    │1-ен  (симметричный    │              │                   │            │            │         │           │

│    │изомер)                │  1871-57-4   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2201│2-Хлор-N-(2-хлорэтил)-N│              │                   │            │            │         │           │

│    │-метилэтанамина гидро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      ++               │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлорид                 │    55-86-7   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│2202│Хлорциан               │   506-77-4   │                   │      0,2   │      п     │    1    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2203│Хлорциклогексан        │   542-18-7   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2204│2-[(2-Хлорциклогексил) │              │                   │            │            │         │           │

│    │тио-1Н-изоиндол-1,3-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(2Н)-дион]             │ 59939-44-5   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2205│Хлорэтан               │    75-00-3   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│2206│2-Хлорэтанол           │   107-07-3   │                   │      0,5   │      п     │    2    │     О     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2207│2-Хлорэтансульфоновой  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │кислоты гидридрохлорид │  1622-32-8   │                   │      0,3   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2208│Хлорэтен               │    75-01-4   │                   │     5/1    │      п     │    1    │     К     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│2209│Хлорэтановая кислота   │    79-11-8   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2210│Хлорэтилртуть (по рту- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ти)                    │   107-27-7   │                   │  0,01/0,005│    п + а   │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2211│2-Хлорэтилфосфоновая   │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислота                │ 16672-87-0   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2212│3бета-Холест-5,7-диен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │3-ола бензоат          │  1182-06-5   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2213│3бета-Холест-5-ен-3-ола│              │                   │            │            │         │           │

│    │бензоат                │   604-32-0   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2214│Хром гидроксид сульфат │              │                   │            │            │         │           │

│    │(в пересчете на хром   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(III))                 │ 12336-95-7   │                   │  0,06/0,02 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2215│Хром-2,6-дигидрофосфат │              │                   │            │            │         │           │

│    │(по хрому (III))       │ 27096-04-4   │                   │  0,06/0,02 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│2216│Хром (VI) триоксид     │  1333-82-0   │                   │  0,03/0,01 │      а     │    1    │     К     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2217│диХром триоксид (по    │              │                   │            │            │         │           │

│    │хрому (III))           │  1308-38-9   │                   │     3/1    │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2218│Хром трифторид (по фто-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ру)                    │  7788-97-8   │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2219│Хром трихлорид гекса-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрат (по хрому (III))│ 10060-12-5   │                   │  0,03/0,01 │      а     │    1    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2220│Хром фосфат            │  7789-04-4   │                   │      2     │      а     │    3    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2221│Хромовой кислоты соли  │              │                   │            │            │         │           │

│    │(в пересчете на хром   │              │                   │            │            │         │           │

│    │(VI))                  │              │                   │  0,03/0,01 │      а     │    1    │   К, А    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2222│Цезиевая соль хлориро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ванного бисдикарболлил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│    │кобальта               │              │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2223│Цезий гидроксид        │101196-73-0   │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2224│Цезий иодид, активиро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ванный таллием (до     │              │                   │            │            │         │           │

│    │0,5%)                  │  7789-17-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2225│Целловеридин           │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2226│Целлюлаза              │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2227│Целлюлоза              │  9004-34-6   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2228│Целлюлозы ацетофталат  │  9004-38-0   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2229│Церий диоксид          │ 20281-00-9   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2230│Церий трифторид (по    │              │                   │            │            │         │           │

│    │фтору)                 │  7758-88-5   │                   │   2,5/0,5  │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│2231│Цианамид               │   420-04-2   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2232│Цианамид кальция       │   156-62-7   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2233│1-Циан-2-аминоциклопен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тен                    │  2941-23-3   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2234│1-Циангуанидин         │   461-58-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │             *         │              │                   │            │            │         │           │

│2235│[1R-[1альфа(S ,3аль-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │фа)]]-Циано(3-фенокси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │фенил)метил-2,2-диметил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-3-(2-метилпроп-1-енил)│              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │циклопропанкарбонат    │ 64312-66-9   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2236│Циано-(3-феноксифенил) │              │                   │            │            │         │           │

│    │метил 2,2-диметил-3-(2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │метил-1-пропенил)цикло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропанокарбонат        │ 39515-40-7   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2237│альфа-Циан-3-фенокси-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензил-3-(2,2-дихлор-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │этенил)-2,2-диметилцик-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лопропанкарбонат       │ 52315-07-8   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2238│Циан(3-феноксифенил)ме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-4-хлор-альфа-(1-ме-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилэтил)фенилацетат    │ 51630-58-1   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                    +  │              │                   │            │            │         │           │

│2239│Цианэтановая кислота   │   372-09-8   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2240│2-Цианэтилпроп-2-еноат │   106-71-8   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2241│N-бета-Цианэтил-N-этил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │аминобензол            │   148-87-8   │                   │      0,1   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2242│Циклобутилиденциклобу- │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │тан                    │  6708-14-1   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2243│Циклогексан            │   110-82-7   │                   │     80     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2244│Циклогексанон          │   108-94-1   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2245│Циклогексанон оксим    │   100-64-1   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2246│Циклогексен            │   110-83-8   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2247│Циклогекс-3-ен-1-илме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилциклогекс-3-ен-1-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонат               │  2611-00-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2248│Циклогекс-3-енкарбаль- │              │                   │            │            │         │           │

│    │     +                 │              │                   │            │            │         │           │

│    │дегид                  │   100-50-5   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2249│Циклогексиламин        │   108-91-8   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2250│Циклогексиламин карбо- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нат                    │ 20227-92-3   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2251│Циклогексиламин масло- │              │                   │            │            │         │           │

│    │растворимая соль       │              │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2252│Циклогексил-2-амин нит-│              │                   │            │            │         │           │

│    │робензоата             │ 34067-46-4   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2253│Циклогексил-3-амин нит-│              │                   │            │            │         │           │

│    │робензоата             │ 34139-62-3   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2254│Циклогексил-4-амин нит-│              │                   │            │            │         │           │

│    │робензоата             │ 34067-50-0   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2255│Циклогексиламин нитро- │              │                   │            │            │         │           │

│    │бензоата (смесь 2,3,4- │              │                   │            │            │         │           │

│    │изомеров)              │              │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│2256│Циклогексилбензол      │   827-52-1   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2257│N-Циклогексилбензтиазол│              │                   │            │            │         │           │

│    │-2-сульфенамид         │    95-33-0   │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2258│N-Циклогексилимид ди-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │хлормалеат             │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2259│Циклогексилкарбамид    │   698-90-8   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2260│N-(Циклогексил)тио-1Н- │              │                   │            │            │         │           │

│    │изоиндол-1,3-(2Н)-дион │ 17796-82-6   │                   │      7     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2261│бета-Циклодекстрин     │  7585-39-9   │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2262│Циклододеканол         │  1724-39-6   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2263│Циклододеканон         │   830-13-7   │                   │     10     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2264│Циклопента-1,3-диен    │   542-92-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2265│1-Циклопропилэтанон    │   765-43-5   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2266│Цинк ацетат            │  5970-45-6   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2267│Цинк борат             │ 10192-46-8   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2268│триЦинк дифосфид       │  1314-84-7   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2269│Цинк дифторид (по фто- │              │                   │            │            │         │           │

│    │ру)                    │  7783-49-5   │                   │     1/0,2  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2270│диЦинк магнид          │ 12032-47-2   │                   │      6     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2271│Цинк оксид             │  1314-13-2   │                   │   1,5/0,5  │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2272│Цинк сульфид           │  1314-98-3   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2273│Циркон                 │ 14940-68-2   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2274│Цирконий               │  7440-67-7   │                   │      6     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2275│Цирконий диоксид       │  1314-23-4   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2276│Цирконий карбид        │ 12070-14-3   │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2277│Цирконий нитрид        │ 12033-93-1   │                   │     -/4    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2278│Цирконий тетрафторид   │  7783-64-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2279│Цистеин                │  4371-52-2   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2280│Цистин                 │ 24645-67-8   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2281│Чай                    │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2282│Чистящее синтетическое │              │                   │            │            │         │           │

│    │средство "Комет" (конт-│              │                   │            │            │         │           │

│    │роль по карбонату каль-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ция)                   │              │                   │      6     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2283│Чугун в смеси с элект- │              │                   │            │            │         │           │

│    │рокорундом до 30%      │              │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2284│Шамотнографитовые огне-│              │                   │            │            │         │           │

│    │упоры                  │              │                   │     -/2    │      а     │    3    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2285│Шлак угольный молотый, │              │                   │            │            │         │           │

│    │строительные материалы │              │                   │            │            │         │           │

│    │на его основе: шлако-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │блоки, шлакозит и др.  │              │                   │     -/4    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2286│Шлак, образующийся при │              │                   │            │            │         │           │

│    │выплавке низколегиро-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │ванных сталей (неволок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нистая пыль)           │              │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │            +          │              │                   │            │            │         │           │

│2287│Щелочи едкие  (растворы│              │                   │            │            │         │           │

│    │в пересчете на гидрок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │сид натрия)            │              │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2288│Эвкалимин              │              │                   │     10     │      а     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2289│Электрокорунд          │              │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2290│Электрокорунд хромистый│              │                   │     -/6    │      а     │    4    │     Ф     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2291│Эпоксидные смолы (лету-│              │                   │            │            │         │           │

│    │чие продукты) (контроль│              │                   │            │            │         │           │

│    │по эпихлоргидрину):    │              │                   │            │            │         │           │

│    │а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, │              │                   │            │            │         │           │

│    │эпокситрифенольная ЭП- │              │                   │            │            │         │           │

│    │20                     │              │                   │      1     │      п     │    2    │     А     │

│    │б) УП-666-1, УП-666-2, │              │                   │            │            │         │           │

│    │УП-666-3, УП-671, УП-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │671-Д, УП-677, УП-680, │              │                   │            │            │         │           │

│    │УП-682                 │              │                   │      0,5   │      п     │    2    │     А     │

│    │в) УП-650, УП-650-Т    │              │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │     А     │

│    │г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-│              │                   │            │            │         │           │

│    │1                      │              │                   │      0,2   │      п     │    2    │     А     │

│    │д) ЭА                  │              │                   │      0,1   │      п     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2292│Эпоксидный клей УП-5-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │240 (летучие продукты) │              │                   │            │            │         │           │

│    │(контроль по эпихлор-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрину)               │              │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2293│1,2-Эпокси-3-метилбу-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │тан                    │  1438-14-8   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                  +    │              │                   │            │            │         │           │

│2294│1,2-Эпоксиокт-7-ен     │ 19600-63-6   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│2295│1,2-Эпоксипропан       │    75-56-9   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2296│2,3-Эпоксипропан-1-ол  │   556-52-5   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2297│2,3-Эпоксипропил-2-ме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тилпроп-2-еноат        │   106-91-2   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2298│3-(2,3-Эпоксипропокси) │              │                   │            │            │         │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │проп-1-ен              │   106-92-3   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2299│4-[(2,3-Эпокси)пропок- │              │                   │            │            │         │           │

│    │си]фенилацетамид       │              │                   │      3     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2300│Эпоксиэтан             │    75-21-8   │                   │     3/1    │      п     │    2    │     К     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2301│Эприн (по белку)       │              │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│2302│Эритромицин            │   114-07-8   │                   │      0,4   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2303│(17бета)-17-Эстр-4-ен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │3-он триметиловый эфир │              │                   │      0,005 │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │   1                   │              │                   │            │            │         │           │

│2304│N,N -1,2-Этандиилбис[N-│              │                   │            │            │         │           │

│    │(карбоксиметил)]глицин │    60-00-4   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2305│1,1'-[1,2-Этандиилбис  │              │                   │            │            │         │           │

│    │(окси)бисэтен]         │   764-78-3   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2306│Этандиовая кислота ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │      +                │              │                   │            │            │         │           │

│    │гидрат                 │  6153-56-6   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2307│Этандиовой кислоты диэ-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фиры алифатических     │              │                   │            │            │         │           │

│    │спиртов                │              │                   │      0,5   │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2308│Этан-1,2-диол          │   107-21-1   │                   │    10/5    │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2309│1,1-Этандиолдиацетат   │   542-10-9   │                   │     30     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│2310│Этановая кислота       │    64-19-7   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2311│Этанол                 │    64-17-5   │                   │  2000/1000 │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │        +              │              │                   │            │            │         │           │

│2312│Этантиол               │    75-08-1   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2313│1,2-Этенбис(дитиокарба-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мат) марганца          │ 12427-38-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2314│1,2-Этенбис(дитиокарба-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мат) цинка             │ 12122-67-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2315│N,N'-Этенбис(дитиокар- │              │                   │            │            │         │           │

│    │баминовая кислота),    │              │                   │            │            │         │           │

│    │цинковая соль, смесь с │              │                   │            │            │         │           │

│    │1Н-бензимидазол-2-ил   │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбаминовой кислоты,  │              │                   │            │            │         │           │

│    │метиловым эфиром       │ 52080-82-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2316│Этендиаминадипинат     │              │                   │            │            │         │           │

│    │(1:1)                  │              │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2317│Этендиаминтетраацетата │              │                   │            │            │         │           │

│    │динатриевая соль       │   139-33-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2318│2,2'-Этендииминодиэтил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амин, амиды карбоновых │              │                   │            │            │         │           │

│    │кислот С               │              │                   │      2     │    п + а   │    2    │     А     │

│    │        12-20          │              │                   │            │            │         │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2319│Этенилацетат           │   108-05-4   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2320│Этенилбензол           │   100-42-5   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2321│Этенилбицикло[2,2,1]   │              │                   │            │            │         │           │

│    │гепт-2-ен              │ 40356-67-0   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2322│5-Этенил-2-[2-(N,N-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метиламино]-1-(N,N-ди- │              │                   │            │            │         │           │

│    │метиламинометил)]этил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │       +               │              │                   │            │            │         │           │

│    │пиридин                │ 22109-65-5   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2323│5-Этенил-2-(N,N-димети-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ламино)этилпиридин     │ 22109-64-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2324│Этенил-2,6-дихлорбензол│ 28469-92-3   │                   │   150/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2325│Этенил(метил)бензол    │ 25013-15-4   │                   │   150/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2326│1-(Этенилокси)бутан    │   111-34-2   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2327│2-(Этенилокси)этанол   │   764-48-7   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2328│2-(Этенилокси)этил-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │метилпроп-2-еноат      │  1464-69-3   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2329│2-[2-(Этенилокси)эток- │              │                   │            │            │         │           │

│    │си]этанол              │   929-37-3   │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2330│2-(Этенилпирид-2-ил)   │              │                   │            │            │         │           │

│    │этанол                 │ 16222-94-9   │                   │      5     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │               +       │              │                   │            │            │         │           │

│2331│2-Этенилпиридин        │   100-69-6   │                   │      0,5   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│2332│1-Этенилпирролид-2-он  │    88-12-0   │                   │      1     │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2333│1-Этенил-4-хлорбензол  │  1073-67-2   │                   │   150/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│2334│Этенсульфид            │   420-12-2   │                   │      0,1   │      п     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2335│Этиламин               │    75-04-7   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│2336│Этил-4-аминобензоат    │    94-09-7   │                   │      0,5   │      а     │    2    │     А     │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2337│Этилацетат             │   141-78-6   │                   │   200/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2338│Этилбензол             │   100-41-4   │                   │   150/50   │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2339│S-Этилгексагидро-1Н-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │азепин-1-тиокарбонат   │  2212-67-1   │                   │      0,5   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2340│2-Этилгексаналь        │   123-05-7   │                   │      3     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2341│Этилгександиоат        │   626-86-8   │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                 +     │              │                   │            │            │         │           │

│2342│2-Этилгексан-1-ол      │   104-76-7   │                   │     10     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2343│2-Этилгексилпроп-2-ено-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │   103-11-7   │                   │     3/1    │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2344│Этил-4-гидрокси-альфа- │              │                   │            │            │         │           │

│    │(4-гидрокси-2-оксо-2Н-1│              │                   │            │            │         │           │

│    │-бензопиран-3-ил)-2-ок-│              │                   │            │            │         │           │

│    │со-2Н-1-бензопиран-3-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │этановая кислота       │   548-00-5   │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2345│Этил-3-гидроксифенил-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбамат               │  7159-96-8   │                   │      2     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2346│Этил-6-гидрокси-8-хлор-│              │                   │            │            │         │           │

│    │октаноат               │              │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2347│Этил-2,2-диметил-3-(2,2│              │                   │            │            │         │           │

│    │-дихлорэтенил)циклопро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │панкарбонат            │ 64628-80-4   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2348│Этил-(1R-Е)-2,2-диметил│              │                   │            │            │         │           │

│    │-3-(2-метилпроп-1-енил)│              │                   │            │            │         │           │

│    │циклопропан-1-карбонат │ 41641-27-4   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2349│Этил-3,3-диметил-4,6,6-│              │                   │            │            │         │           │

│    │трихлоргекс-5-еноат    │              │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2350│S-Этилдипропилтиокарба-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мат                    │   759-94-4   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2351│О-Этилдитиокарбонат ка-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лия                    │   140-89-6   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2352│Этил-6,8-дихлороктаноат│  1070-64-0   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│2353│О-Этилдихлортиофосфат  │  1498-64-2   │                   │      0,3   │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2354│Этил-3-[2-(N,N-диэтила-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мино)этил]-4-метил-2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │оксо-2Н-1-бензопиран-7-│              │                   │            │            │         │           │

│    │илоксиэтаноат          │   655-35-6   │                   │      0,3   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2355│Этил-альфа-[(диметокси-│              │                   │            │            │         │           │

│    │фосфинотиоил)тио]бенза-│              │                   │            │            │         │           │

│    │цетат                  │  2597-03-7   │                   │      0,15  │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2356│N,N'-Этилендитиокарба- │              │                   │            │            │         │           │

│    │миновой кислоты цинко- │              │                   │            │            │         │           │

│    │вая соль смесь с окси- │              │                   │            │            │         │           │

│    │дом меди, дихлоридом   │              │                   │            │            │         │           │

│    │меди (II), гидрат      │  8066-21-5   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│2357│Этиленимин             │   151-56-4   │                   │      0,02  │      п     │    1    │   А, О    │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2358│5-Этилиденбицикло[2,2, │              │                   │            │            │         │           │

│    │           +           │              │                   │            │            │         │           │

│    │1]гепт-2-ен            │ 16219-75-3   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2359│Этил-3-(метиламино)бу- │              │                   │            │            │         │           │

│    │         +             │              │                   │            │            │         │           │

│    │тан-2-оат              │   870-85-9   │                   │      5     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2360│Этил-3-метилбут-2-еноат│   638-10-8   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2361│Этил-2-метилпроп-2-ено-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │    97-63-2   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2362│3-(Этил(3-метилфенил)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   +   │              │                   │            │            │         │           │

│    │амино)пропанонитрил    │   148-69-6   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2363│N-Этил-N-(2-метилфенил-│              │                   │            │            │         │           │

│    │бут)-2-енамид          │   483-63-6   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│2364│4-Этилморфолин         │   100-74-3   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2365│Этил-10-(3-морфолино-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропионил)фенотиазин-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │илкарбамат             │ 31883-05-3   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2366│Этил-10-(3-морфолино-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пропионил)фенотиазин-2-│              │                   │            │            │         │           │

│    │илкарбамат гидрохлорид │ 29560-58-5   │                   │      1     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2367│Этилнитроацетат        │   626-35-7   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2368│Этил-4-нитробензоат    │    99-77-4   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2369│Этиловые эфиры валериа-│              │                   │            │            │         │           │

│    │новой и капроновой кис-│              │                   │            │            │         │           │

│    │лот (37/63)            │              │                   │     20     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2370│Этил-2-оксобутаноат    │   141-97-9   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2371│Этил-6-оксо-6-хлоргек- │              │                   │            │            │         │           │

│    │саноат                 │  1071-71-2   │                   │      2     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2372│Этил-6-оксо-8-хлорокта-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ноат                   │ 50628-91-6   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2373│Этилпроп-2-еноат       │   140-88-5   │                   │    15/5    │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2374│2-(Этилтио)бензимидазо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ла гидробромид моногид-│              │                   │            │            │         │           │

│    │   +                   │              │                   │            │            │         │           │

│    │рат                    │109628-14-0   │                   │      0,02  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2375│Этил[3-[[(фениламино)  │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбонил]окси]фенил]   │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбамат               │ 13684-56-5   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2376│2-[(4-Этилфенил)фенил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │                     + │              │                   │            │            │         │           │

│    │ацетил]индан-1,3-дион  │110882-80-9   │                   │      0,01  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2377│L-(4-Этилфенокси-3-ме- │              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-5-изопропокси-2-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │ментен)                │              │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │              +        │              │                   │            │            │         │           │

│2378│Этилхлорацетат         │   105-39-5   │                   │      7     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│    │                +      │              │                   │            │            │         │           │

│2379│Этилхлоркарбонат       │   541-41-3   │                   │      0,2   │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2380│Этил-10-(3-хлорпропио- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нил)-10Н-фенотиазин-2- │              │                   │            │            │         │           │

│    │илкарбамат             │119407-03-3   │                   │      4     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2381│Этил(4-хлорфенил)-2-   │              │                   │            │            │         │           │

│    │[[(1-метилэтокси)карбо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил]амино]карбамат     │136204-68-7   │                   │      1     │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2382│Этилцианацетат         │   105-56-6   │                   │      2     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2383│5-Этилциклогексилэтил- │              │                   │            │            │         │           │

│    │карбамат               │  1134-23-2   │                   │      1     │    п + а   │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2384│1-Этинил-2-метил-2-пен-│              │                   │            │            │         │           │

│    │тил-2,2-диметил-3-(2-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │метилпроп-1-енил)цикло-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пропанокарбонат        │ 54406-48-3   │                   │      3     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2385│17-Этинилэстра-1,3,5   │              │                   │            │            │         │           │

│    │                   ++  │              │                   │            │            │         │           │

│    │(10)-триендиол-3,17    │    57-63-6   │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2386│2-Этокси-3,9-акридинди-│              │                   │            │            │         │           │

│    │амина аддукт с 2-гидро-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                      +│              │                   │            │            │         │           │

│    │ксипропановой кислотой │  1837-57-6   │                   │      2     │      а     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2387│Этоксибензол           │   103-73-1   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2388│1-N-[(S)-1-Этоксикарбо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │нил-3-фенилпропил]-L-  │              │                   │            │            │         │           │

│    │пролина Z-бутендиоат   │ 76095-16-4   │                   │      0,02  │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2389│3-Этоксипропионитрил   │  2141-62-0   │                   │     50     │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2390│1-(4-Этоксифенил)тиазо-│              │                   │            │            │         │           │

│    │          +            │              │                   │            │            │         │           │

│    │лий хлорид             │              │                   │      0,2   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2391│Этоксиэтан             │    60-29-7   │                   │   900/300  │      п     │    4    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2392│2-Этоксиэтанол         │   110-80-5   │                   │    30/10   │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2393│2-Этоксиэтилацетат     │   111-15-9   │                   │     10     │      п     │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2394│2-Этоксиэтилпроп-2-ено-│              │                   │            │            │         │           │

│    │ат                     │   106-74-1   │                   │   1,5/0,5  │      п     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2395│1-(2-Этоксиэтил)-4-про-│              │                   │            │            │         │           │

│    │пионилокси-4-фенилпипе-│              │                   │            │            │         │           │

│    │                 ++    │              │                   │            │            │         │           │

│    │ридин гидрохлорид      │              │                   │      -     │      а     │    1    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2396│5-Этокси-2-этилтиобен- │              │                   │            │            │         │           │

│    │зимидазола гидрохлорид │              │                   │      0,1   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2397│2-Этоксиэтилцианацетат │ 32804-77-6   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2398│N-(4-Этоксифенил)ацета-│              │                   │            │            │         │           │

│    │мид                    │    62-44-2   │                   │      0,5   │      а     │    2    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2399│2-(2-Этоксиэтокси)эта- │              │                   │            │            │         │           │

│    │нол                    │   111-90-0   │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼───────────┤

│2400│Эфиры на основе синте- │              │                   │      5     │    п + а   │    3    │           │

│    │тических жирных кислот │              │                   │            │            │         │           │

│    │C11-15                 │              │                   │            │            │         │           │

└────┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴───────────┘

--------------------------------

<*> При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин. - до 100 мг/м3, при длительности работы не более 15 мин. - до 200 мг/м3. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

Примечание. Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) (графа 2) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) (графа 3) для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ.

Величины Нормативов приведены в мг вещества на 1 м3 воздуха (графа 5).

Если в графе "Величина ПДК" приведено два Норматива, то это означает, что в числителе максимальная разовая, а в знаменателе - среднесменная ПДК, прочерк в числителе означает, что Норматив установлен в виде средней сменной ПДК. Если приведен один Норматив, то это означает, что он установлен как максимальная разовая ПДК.

В графе 6 указано преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства (пары, аэрозоль и их смесь).

В соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76. "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" вещества разделены на четыре класса опасности (графа 7):

1 класс - чрезвычайно опасные

2 класс - высокоопасные

3 класс - опасные

4 класс - умеренно опасные.

В графе 8 "Особенности действия на организм" специальными символами выделены вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе, канцерогены, аллергены и аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия.

Использованы следующие обозначения:

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе;

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях;

К - канцерогены;

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия;

п - пары и/или газы;

а - аэрозоль;

п + а - смесь паров и аэрозоля;

+ - соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; символ проставлен вслед за наименованием вещества;

++ - вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденным методом на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м3. Для таких веществ значения ПДК не приводятся, а указывается только класс опасности и агрегатное состояние в воздухе.

Для удобства пользования Нормативами приведен указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов (приложение 1); указатель формул веществ (приложение 2) и номеров CAS (приложение 3).