- Утверждаю

Заместитель

Главного Государственного

санитарного врача СССР

А.М.Скляров

18 января 1991 г. N 5312-91

Санитарные правила

для предприятий медно-никелевой промышленности

- 1. Общие положения

1.1. Настоящие "Санитарные правила" разработаны в дополнение и развитие действующих в СССР нормативных документов санитарного законодательства, Госстроя СССР и Госстандарта СССР и распространяются на проектируемые, реконструируемые и действующие металлургические предприятия по производству меди и никеля.

1.2. Действующие на предприятиях правила и инструкции должны быть приведены в соответствие с настоящими Правилами.

1.3. Приведение действующих производств в соответствие с настоящими Правилами осуществляется в плановом порядке с 01.07.1991.

1.4. Контроль за соблюдением настоящих Правил возлагается на органы Государственного санитарного надзора.

- 2. Требования к территории промышленной площадки,

производственным зданиям и сооружениям

2.1. Размещение и строительно-планировочные решения зданий и сооружений должны соответствовать требованиям СНиП 2.09.02-85 "Производственные здания", СНиП 2.09.03-85 "Сооружение промышленных предприятий".

2.2. Санитарно-защитная зона для медеплавильных и никелевых заводов должна устанавливаться не менее 1000 м.

2.3. Плавильные цехи должны размещаться с подветренной стороны по отношению к другим производственным и административно-хозяйственным зданиям и сооружениям.

2.4. Технологическое оборудование подготовительных, плавильных, конвертерных, обжигово-восстановительных и электролизных переделов следует размещать в отдельных зданиях, соединенных транспортными галереями. Последние должны быть оборудованы устройствами, исключающими перетекание воздуха из одного здания в другое (тамбуры, воздушные завесы).

2.5. Объемно-планировочные и строительные решения зданий должны исключать взаимовлияние и предусматривать размещение в отдельных помещениях:

- в плавильных цехах: шихтоподготовку, транспортные и загрузочные переделы, плавку, конвертирование, анодную плавку, розлив и остывание металла, грануляцию шлака, ремонт транспортных ковшей и изложниц;

- в обжигово-восстановительных цехах: разделение файнштейна, обжиг, электроплавку, обезмеживание огарка;

- в цехах электролиза никеля: отделение готовой продукции, подготовку матричных основ;

- в цехах электролиза меди: участки ванн регенерации, отделение переработки растворов и отделение готовой продукции.

2.6. С целью снижения загрязнения промплощадки запрещается строительство производственных корпусов без ограждающих конструкций.

2.7. В основных цехах должны быть специальные блоки для проведения ремонта технологического, транспортно-технологического и электрооборудования, обеспеченные средствами механизации и вентиляцией рабочих помещений.

- 3. Требования к технологическим процессам и оборудованию

3.1. При проектировании и реконструкции плавильных цехов следует предусматривать замену шахтной, руднотермической, отражательной плавок на автогенные процессы переработки рудного сырья.

3.2. В процессе дробления, транспортировки и загрузки шихты, при обжиге, автогенной плавке и розливе расплава на анодную медь и никель необходимо предусматривать автоматическими: управление оборудованием, контроль за расходом сырья, топлива, температурой плавления, содержанием диоксида серы в отходящих газах.

3.3. Транспортировку шихтового материала следует производить закрытым транспортом - пульпо- и пневмопроводом, "Редлер" транспортерами, виброконвейерами, скиповыми подъемниками в закрытом кожухе и др.

3.4. Для выпуска медных и никелевых штейнов необходимо применять вакуумные "Сифоны", облегчающие вскрытие шпуровых отверстий.

3.5. Плавильные агрегаты - печи автогенной плавки, шахтные, отражательные, руднотермические печи должны иметь не менее двух выпускных отверстий и двух желобов для слива штейна и шлака. Последние для облегчения их обслуживания и повышения износостойкости необходимо футеровать графитными плитами.

3.6. Увлажнение и грануляцию шихтовых материалов и полупродуктов плавки (горячего агломерата, возврата шлака и др.) необходимо проводить в закрытых емкостях (бассейнах), оборудованных местной вытяжной вентиляцией. Регулирование подачи воды должно быть автоматическим.

3.7. В гидроочистных и электролизных отделениях необходимо исключить: перегрев электролита, перелив растворов и спуск их открытым способом. Не допускается подача растворов падающими струями.

3.8. При изготовлении оборудования для гидрометаллургических цехов (автоклавно-химическое, электролизное производство и др.) необходимо использовать стойкие антикоррозийные материалы.

3.9. В гидрометаллургических цехах для перемешивания растворов следует использовать реакторы с механическими мешалками. Допускать перемешивание растворов с помощью воздуха в пачуках разрешается только при использовании воздуха в качестве реагента.

3.10. Следует предусматривать механизацию операций выгрузки огарка из обжиговых печей, чистки фурм и горловины конвертеров, настылей загрузочных и сливных желобов печей, выемки и транспортировки черновой меди из изложниц разливочной машины, сдирки катодов, загрузки и правки катодов, чистки ванн, промывки и пакетирования анодных остатков, снятия анодного шлака, ремонта технологического оборудования.

3.11. С целью предотвращения выбивания технологических газов от оборудования должны быть герметизированы: места соединений вращающихся печей с горячими головками и пылевыми камерами, узлы перегрузок материалов из вращающихся печей в холодильники; места прохождения газоходов, трубопроводов, электродов через футеровку плавильных печей. Реакционные и промежуточные емкости должны быть оснащены плотнозакрывающимися крышками.

3.12. Дробильное и флотационное оборудование, транспортеры и места пересыпок сухих материалов, башмаки течек пылевых мешков, ленты паллет, а также хвостовые части и холостые ветви агломерационных машин, сливные желоба, ковши для штейна и шлака в период их наполнения, горловины конвертеров и анодных печей, места розлива анодной меди и никеля следует оборудовать местной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

3.13. Для устранения избыточного теплового излучения от расплавленного металла, технологических приемов и смотровых окон печей необходимо устанавливать щиты, теплоизолирующие экраны, заслонки и др.

3.14. Запрещается проводить ремонтные работы на работающем оборудовании.

- 4. Требования к вентиляции и отоплению

4.1. Вентиляцию и отопление производственных помещений в металлургии меди и никеля необходимо предусматривать согласно главе СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" 2.04.05-86.

4.2. При проектировании цехов на кровле наиболее теплонапряженных пролетов зданий следует устанавливать незадуваемые аэрационные шахты с устройствами для регулирования производительности в виде дроссель-клапанов. Аэрационные шахты следует располагать над основными источниками выделения тепла и газа - конвертерами, печами, местами слива продуктов плавки.

4.3. В плавильных цехах, в помещениях, граничащих с конвертерным, руднотермическим отделениями, следует обеспечивать положительный баланс воздухообмена за счет подачи приточного воздуха.

4.4. Работа вентиляционных систем газоудаления от шлаковых и штейных желобов, мест слива продуктов плавки должна быть сблокирована с выпуском штейна и шлака.

4.5. Вспомогательные помещения с постоянным пребыванием обслуживающего персонала (пульты управления агрегатов, комнаты мастеров и др.), а также помещения для отдыха необходимо оборудовать системами кондиционирования воздуха, обеспечивающими параметры микроклимата согласно СН микроклимата производственных помещений N 4088-86 от 31 марта 1986 г.

4.6. Отопление помещений шихтовки и сушки сырьевого материала, транспортерных галерей, загрузочных отсеков должно осуществляться отопительными приборами с гладкой легко доступной для уборки поверхностью.

4.7. Пар и пыль, образующиеся внутри охладителей при грануляции и увлажнении шихтовых материалов и полупродуктов плавки, необходимо удалять с помощью местной вытяжной вентиляции с последующей очисткой в мокрых пылеуловителях.

4.8. Приток наружного воздуха в теплый период года следует осуществлять в теплонапряженных переделах по всему периметру наружных ограждений нижней зоны помещений.

4.9. В производственных помещениях с "мокрыми" процессами (отделение сгущения и отстаивания пульпы, классификации, флотации, фильтрации и приготовления реагентов; гидроочистные и электролизные переделы) приток воздуха в холодный период года надлежит обеспечивать только механической вентиляцией с подогревом наружного воздуха и подачей его в рабочую зону.

4.10. Для ликвидации перетеканий загрязненного воздуха через транспортные галереи следует устраивать в них механический подпор наружного, подогретого в холодный период года воздуха либо воздушной завесы, тамбуры, шлюзы и т.п.

4.11. Прокладка воздуховодов вентиляционных систем в помещениях с выделением коррозирующих веществ (реагентные, гидроочистные и электролизные отделения) должна осуществляться в подпольных каналах либо в нижней зоне помещений. В противном случае следует предусматривать меры защиты воздухоотводов от коррозии.

4.12. Вытяжные вентиляционные системы в производственных помещениях, где выделяются вещества I и II классов опасности, обеспечиваются резервными вентиляторами.

4.13. В цехах электролиза меди и никеля необходимо:

- расчет воздухообменов производить на ассимиляцию тепловыделений с учетом фактической теплонапряженности помещений;

- приточный воздух подавать в рабочую зону с малыми скоростями со стороны, противоположной размещению технологических емкостей;

- ассимиляцию теплоизбытков в электролизных и плавильно-прокалочных отделениях производить общеобменной вентиляцией по схеме "сверху - вниз";

- в плавильно-прокалочных отделениях аэрационные шахты должны быть регулируемыми, с дистанционным управлением степени их открытия.

- 5. Требования по борьбе с шумом и вибрацией,

к производственному освещению

5.1. При строительстве и реконструкции цехов медных и никелевых заводов необходимо предусматривать комплекс мер по снижению уровней шума согласно "Санитарным нормам допустимых уровней шума на рабочих местах" N 3223-85.

5.2. Техническая документация на оборудование и механизмы, генерирующие шум, должна иметь шумовые характеристики, перечень средств борьбы с шумом.

5.3. Для оборудования, генерирующего вибрацию (дробилки, мельницы, грохота и т.д.), должен быть использован комплекс технологических строительно-планировочных и санитарно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение вибрации до требований "Санитарных норм вибрации рабочих мест" N 3044-84.

5.4. Естественное и искусственное освещение в производственных помещениях должно соответствовать СНиП 11-4-79 "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования", "Отраслевым нормам искусственного освещения цехов предприятий цветной металлургии", утвержденным Минцветметом СССР 4 октября 1988 года, Госстроем СССР 16 июня 1988 года.

5.5. Для освещения металлургических цехов следует предусматривать лампы ДРЛ или люминесцентные лампы типа ЛБ. Рабочие места диспетчеров и операторов должны иметь комбинированное освещение.

5.6. В металлургических цехах следует устанавливать светильники глубокого или концентрированного светораспределения (Гс, Гк, Гор, ГКр); для подвальных помещений, туннелей, галерей и т.д. равномерное светораспределение (ПУ, III, и2, Фм).

- 6. Регламентация и контроль параметров вредных факторов

производственной и окружающей среды

6.1. Регламентация и контроль параметров вредных производственных факторов:

6.1.1. Контроль за состоянием воздушной среды на рабочих местах необходимо осуществлять в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ГОСТ 12.1.016-79 "Воздух рабочей зоны. Требования к методам измерения концентраций вредных веществ", "Санитарными нормами микроклимата производственных помещений" N 4088-96, а также методическими указаниями в соответствии с приложением 2.

6.1.2. Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны при подготовке шихтового материала, его транспортировке, загрузке, плавке, конвертировании, исходя из процентного содержания диоксида кремния и малорастворимых соединений никеля, не должны превышать равную 2 мг/м3.

6.1.3. Контроль за содержанием хлора и диоксида серы в воздухе производственных помещений должен осуществляться постоянно с использованием газоанализаторов, сблокированных со звуковым оповещением.

6.1.4. Измерение уровня шума следует проводить согласно ГОСТ 12.1.003-83 "Шум. Общие требования безопасности".

6.1.5. Измерение уровней освещенности необходимо проводить согласно ГОСТ 24940-81 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".

6.2. Лабораторный контроль атмосферного воздуха и водных объектов:

6.2.1. Контроль качества атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с ГОСТом 17.2.3.01-86: "Правила контроля качества воздуха населенных пунктов".

6.2.2. Контроль за выпуском сточных вод, качеством водных объектов должен проводиться согласно ГОСТ 17.1.3.07-82 "Правила контроля качества водоемов и водостоков".

6.2.3. Пункты отбора проб воды водных источников, периодичность, объем и методика анализа согласовываются с санитарно-эпидемиологическими станциями. При согласовании учитывается режим сброса сточных вод, гидрологические параметры водоемов согласно "Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения" N 1166-74.

6.2.4. Для гигиенической оценки донных отложений как источника вторичного загрязнения вод в створах водопользования отбираются природные воды и донные осадки в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.01-80 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков".

6.2.5. Лабораторный контроль за состоянием атмосферного воздуха и водных объектов в районах размещения предприятий медной и никелевой промышленности осуществляется путем определения оценочных приоритетных загрязняющих веществ (приложение 3).

- 7. Средства индивидуальной защиты

7.1. Все работающие должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты согласно "Типовым отраслевым нормам бесплатной спецодежды, спецобуви и других СИЗ", утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 01.03.79 N 344/11-2.

7.2. Для защиты органов дыхания от пылей и токсических газов следует использовать респираторы, а при аварийных ситуациях - промышленные противогазы (приложение 4).

7.3. Для защиты глаз и лица от механических повреждений, теплового излучения металлурги на горновой площадке, при выпуске анодного никеля и меди, должны снабжаться защитными масками с откидным экраном из прозрачного материала.

7.4. С целью предохранения от механических повреждений, воздействия высокой температуры, брызг расплава и др. металлурги должны обеспечиваться спецодеждой и рукавицами-вачегами (ТУ 17-1054-69) согласно ГОСТ 12.4.103-83.

7.5. Для защиты кожи от действия химических веществ следует применять кремы на силиконовой основе - ПМС-200-400, содержащие 3 - 5% кальцийдинатриевой соли этилен тетрауксусной ДТА и аскорбиновой кислот, инактивирующие соединения металлов и тем самым предотвращающие развитие дерматозов. Состав крема: аскорбиновая кислота - 5 г, динатриевая соль ДТА - Трилон Б - 3 г, полиметилсилоксановый крем - 92 г. Крем наносится перед работой тонким слоем на чистую кожу кистей рук и лица.

Для сохранения естественных защитных свойств кожи необходимо использовать для мытья рук вместо резкощелочных средств (хозяйственное мыло, кальцинированная сода и др.) слабощелочные либо с нейтральной pH-средой (мыло "Детское", ДНС-АК, отмывочная жидкость "Лаводерм").

7.6. После окончания смены и принятия гигиенического душа открытые участки кожи - лицо, кисти рук следует протирать тампоном, смоченным 5% раствором аскорбиновой кислоты, кисти споласкиваются 1 - 2% раствором виннокаменной или соляной кислот, с последующим нанесением одного из ожиряющих витаминизированных кремов типа "Восторг", "Янтарь", "Витаминный", "Люкс", "Атласный" и др.

7.7. При работе с электролитом, шламом ванн защита кожи рук должна обеспечиваться рукавицами КР ТУ 2460-57 с пленочным покрытием из смеси латексов Л-4 и СХБ-I или хлопчатобумажными со сплошным покрытием из хлорпренового каучука "Найрит", Л-7.

7.8. При пользовании противогазом для профилактики профессиональных хейлитов следует обеспечивать рабочих удобными загубниками к гофрированной трубке, изготовленными из материалов, не обладающих в отличие от резины выраженными сенсибилизирующими свойствами (капрон и др.).

7.9. Для защиты от шума необходимо использовать средства индивидуальной защиты согласно приложению 5.

- 8. Медико-профилактические мероприятия

8.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры рабочих в металлургии меди и никеля должны осуществляться в соответствии с Приказом Министра здравоохранения СССР N 555. При проведении осмотров следует проявлять онкологическую настороженность.

8.2. В целях профилактики развития профессиональной патологии у рабочих следует проводить курс ингаляций ощелачивающими, бронхорасширяющими и санирующими слизистую воздухопроводящих путей средствами.

8.3. Необходимо обеспечивать периодическое проведение курсов 2 - 3 раза в год по 15 - 20 дней оксигенофарматерапии, включающей ежедневное введение комплекса лекарственных препаратов в виде высокодисперсной смеси в составе кислородной пены. В состав комплекса лекарственных препаратов следует включать сукцинат и глутамат натрия, малат, гутамин, аскорбиновую, лимонную, пантотеновую кислоты, экстракт элеутерококка и шиповника.

8.4. Рабочим в условиях Крайнего Севера необходимо 2 раза в год проводить профилактические курсы введения препаратов железа.

8.5. С целью профилактики стоматологических заболеваний следует обеспечивать полоскание рта риминерализующими растворами. При наличии воспалительных процессов в полости рта необходимо применение лечебно-профилактических паст "Лесная", "Новинка" и др., содержащих каротин, хлорофилл, витамины K, C, P и др.

8.6. В целях профилактики пиодермитов в аптечках всех производственных участков и бытовых помещений следует содержать жидкость Новикова, фурапласт для своевременной обработки микротравм.

8.7. В комплексных мероприятиях по предупреждению профессиональных дерматитов и экзем необходима борьба с микозами стоп. Лечение неострых форм микозов, встречающихся у большинства больных, должно быть организовано непосредственно на здравпункте под наблюдением среднего медперсонала, прошедшего специальную подготовку.

8.8. С целью повышения сопротивляемости организма работающих в условиях вредного воздействия производственных факторов на предприятиях необходимо организовать оздоровительные комплексы, включающие водные, физиотерапевтические процедуры, фотарии, ингалятории, комнаты психологической разгрузки и др.

- 9. Требования по санитарной охране атмосферного воздуха

и водных объектов

9.1. Санитарный контроль в области охраны атмосферного воздуха и водных объектов осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями", "Санитарными правилами проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения неутилизированных промышленных отходов" N 1746-77, ГОСТами 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения" и 2874-82 "Вода питьевая", методическими указаниями МЗ СССР "По осуществлению санитарного надзора за устройствами и эксплуатацией шламонакопителей предприятий цветной металлургии" N 376-75.

9.2. Радикальное оздоровление окружающей среды должно осуществляться путем внедрения в производство новых безотходных и бессточных технологических процессов (автоклавное выщелачивание руд, автогенные процессы плавки и др.), позволяющих максимально сократить технологические выбросы и количество сточных вод, повышения комплексности использования исходного сырья, совершенствования применяемых и разработки новых методов очистки промышленных выбросов.

9.3. Сброс печных и конвертерных газов в атмосферу без очистки от пыли и диоксида серы не допускается. Объемы утилизируемых газов должны соответствовать мощностям соответствующих хвостовых производств (сероплавильного и сернокислотного).

9.4. При аварийных остановках очистного оборудования работа основных технологических агрегатов после окончания производственного цикла прекращается.

9.5. При обогащении руд следует предусматривать подачу свежей технической воды только на подпитку системы в количествах, равных потерям воды (с концентратом, хвостами, испарением и т.д.).

В качестве обязательного мероприятия следует организовать сбор и перехват дренажных вод дамбы хвостохранилищ.

9.6. В пирометаллургических производствах охлаждение оборудования необходимо проводить только с использованием локальных или общих систем оборотного водоснабжения. Подпитку осуществлять свежей водой в количествах, равных потерям воды: 5% при испарении и 5 - 10% при каплеуносе на градирнях.

9.7. Растворы гидрометаллургических производств после предварительных методов химического осаждения, сорбции, ионного обмена или выпарки с целью утилизации ценных компонентов следует направлять на повторное использование.

9.8. При строительстве шламонакопителей необходимо предусматривать гидроизоляцию, обеспечивающую водонепроницаемость и предотвращение загрязнения подземных вод, с устройством систем дренажей для сбора фильтрационных и ливневых вод и вывода их за пределы накопителей на очистку и доизвлечение ценных компонентов.

9.9. Поверхности отработанных шламонакопителей закрепляются битумной эмульсией или жирным суглинком с последующим озеленением.

9.10. При разработке гигиенического прогноза санитарного состояния водных источников следует учитывать влияние источников вторичного загрязнения.

- Приложение 1

Перечень

вредных факторов в производстве меди и никеля

┌───┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐

│ N │     Технологический этап     │   Вредные производственные факторы   │

└───┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

1.  Подготовка шихты               - Аэрозоли      сложного      состава:

сульфидные  и  оксидные   соединения

меди (2 -  3%)  и  никеля  (до  5%),

мышьяк  (1  -  2%),  кремнезем   (до

20%), оксид железа и др.

- Сернистый  ангидрид  при  обжиге   и

агломерации руды.

- Аэрозоли   сернистого    натрия    и

флотореагентов при обогащении руд.

- Среднечастотный    шум    и    общая

вибрация   на   рабочих    площадках

дробилок,  питателей,  мельниц,  при

разбуривании            негабаритов,

смерзшейся руды и клинкера.

2.  Выплавка штейна                - Аэрозоли      сложного      состава:

сульфидные  и  оксидные   соединения

меди (10 -  15%),  кремнезем  (15  -

20%),    сульфидные    и    оксидные

соединения никеля (8 - 12%),  мышьяк

(1 - 2%), оксид железа и др.

- Сернистый и серный ангидриды,  окись

углерода при шахтной плавке.

- Канцерогенные    углеводороды    при

руднотермической плавке.

- Средний и  высокочастотный  шум  при

обслуживании   газовых   горелок   и

фурм.

- Повышенная  температура  воздуха   и

интенсивное тепловое излучение.

3.  Конвертирование                - Аэрозоли      сложного      состава:

сульфидные  и  оксидные   соединения

меди (до  30%)  и  никеля (до  20%),

кремнезем (10 - 15%), мышьяк (1,5  -

2%), оксид железа и др.

- Сернистый и серный ангидриды.

- Высокочастотный   шум   при   чистке

фурм.

- Повышенная температура воздуха.

4.  Огневое рафинирование          - Металлическая  медь  и  никель,   их

металлов                         оксидные  и  сульфидные   соединения

(до 60 - 70%).

- Сернистый  и  серный  ангидриды  при

обжиге   полупродуктов   никеля    в

трубчатых печах и печах "КС".

- Повышенная   температура    воздуха,

тепловое излучение.

5.  Электролитическое              - Сернокислые медь  и  никель,  серная

рафинирование меди и никеля      кислота, хлор.

- Повышенная влажность воздуха.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 2

Контроль вредных веществ и параметров микроклимата

в производственной среде

┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────────┐

│ N  │    Технологические переделы    │   Вредные вещества   │  Периодичность  │   ПДК (ПДУ)   │     Методы      │

│    │         и процессы <*>         │Параметры микроклимата│    контроля     │               │   определения   │

└────┴────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────┘

1.   Дробление и измельчение руды,    Аэрозоли сложного      1 раз в 3 месяца  2,0 мг/м3       МУ "Измерение

транспортировка, дозирование и   состава                                                  аэрозолей

загрузка шихты, агломерация,                                                              преимущественно

обжиг, плавка, конвертирование,                                                           фиброгенного

дробление файнштейна, выгрузка                                                            действия"

пыли из электрофильтров                                                                   N 4436-87 от

18.11.87

2.   Конвертирование, дробление       Аэрозоли нерастворимых 1 раз в 10 дней   0,05 мг/м3      МУ, выпуск XX,

файнштейна, обжиг на закись      соединений никеля -                      в пересчете на  N 3132, утв.

никеля, получение анодного       сульфиды, окись никеля                   металлический   26.10.84,

никеля                                                                    никель          М., 1984, с. 193.

МУ, выпуск IX,

N 4184-86, М.,

1986, с. 117,

утв. 06.11.86

3.   Дробление и измельчение руды,    Неорганические         при содержании    0,04/0,01       МУ, выпуск I - V,

транспортировка, дозирование и   соединения мышьяка     мышьяка до 40%    мг/м3           N 1621-77, утв.

загрузка шихты, агломерация,                            1 раз в месяц                     18.04.1977, М.,

обжиг, плавка, конвертирование,                                                           1981, с. 24

дробление файнштейна, обжиг на                          при содержании    0,04/0,01              нет

закись никеля, получение                                мышьяка более     мг/м3

анодной меди и никеля, выгрузка                         40% 1 раз в 10

пыли из электрофильтров                                 дней

4.   Гидроочистные и электролизные    Гидроаэрозоль          1 раз в 10 дней   0,005 мг/м3     МУ, выпуск I - V,

отделения в производстве никеля  сернокислого никеля                      в пересчете     N 1623-77, утв.

на никель       18.04.77, М.,

1981, с. 28

5.   Гидроочистные и электролизные    Гидроаэрозоль          1 раз в месяц     0,5 мг/м3       МУ, выпуск I - V,

отделения в производстве меди    сернокислой меди                         в пересчете     N 1618-77, утв.

18.04.77, М.,

1981, с. 18

6.   Плавильные, конвертерные и       Свинец и его           1 раз в 10 дней   0,01/0,05       МУ, выпуск XVII,

анодные отделения                неорганические                           мг/м3           N 2334-81,

соединения                                               с. 106

7.   Плавильные и конвертерные        Окись цинка            1 раз в месяц     0,5 мг/м3       МУ, выпуск I - V,

отделения медеплавильных                                                                  N 1634-77, утв.

заводов на базе рудных                                                                    18.04.77, М.,

месторождений Казахстана                                                                  1981, с. 51

8.   Агломерационные, обжиговые,      Ангидрид серный        1 раз в месяц     1,0 мг/м3       МУ, выпуск I - V,

плавильные и конвертерные                                                                 N 1642-77, утв.

переделы, участки анодной меди   Ангидрид сернистый     1 раз в квартал   10,0 мг/м3      13.04.77, М.,

и никеля                                                                                  1981, с. 70

9.   Гидроочистные и электролизные    Серная кислота         1 раз в месяц     1,0 мг/м3       МУ, выпуск I - V,

отделения в производстве меди                                                             N 1641-77, утв.

и никеля                                                                                  10.04.77, М.,

1981, с. 69

10.               - " -               Хлор                   1 раз в месяц     1,0 мг/м3       МУ, выпуск I - V,

N 1641-77, утв.

18.04.77, М.,

1981, с. 76

11.  Плавильные отделения при         Окись углерода         1 раз в квартал   20,0 мг/м3      МУ, выпуск XIX,

шахтной плавке                                                                            N 2905-83, М.,

1984, с. 113

12.  Руднотермические отделения,      Смолистые вещества     1 раз в квартал   0,2 мг/м3       МУ, выпуск XVII,

участки электропечного                                                                    N 2905-83, утв.

обеднения технологических                                                                 18.03.81, М.,

шлаков в производстве меди и                                                              1981, с. 106

никеля

13.               - " -               Бенз(а)пирен           1 раз в 10 дней   0,00015 мг/м3   МУ, выпуск IX,

N 4172-86, утв.

06.01.86, М.,

1986

14.  Отделение флотации               Натрия сульфат         1 раз в квартал   10,0 мг/м3      МУ, выпуск I - V,

N 1648-77, утв.

18.04.77, М.,

1981, с. 74

15.  Все технологические переделы в   Температура и          В начале,                         ГОСТ 12.1.005-88

производстве меди и никеля       подвижность воздуха    середине и конце                  "Общие

холодного и                       санитарно-

теплого периода                   гигиенические

года не менее                     требования к

3 раз в смену                     воздуху рабочей

(в начале,                        зоны"

середине и

конце)

16.  Гидрометаллургические цеха:      Влажность воздуха            - " -                             - " -

отделение флотации, фильтрации,

сгущения

17.  Плавильные, конвертерные и       Интенсивность                - " -                             - " -

анодные отделения                инфракрасного

излучения

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------

<*> Контроль проводится на постоянных рабочих местах при указанных технологических процессах.

- Приложение 3

Контроль за состоянием атмосферного воздуха

и водных объектов

┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────┐

│ N │Наименование производств │Оценочные приоритетные│       ПДК        │    Методы определения     │

│   │                         │      показатели      │                  │                           │

├───┼─────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤

│ 1 │            2            │          3           │        4         │             5             │

└───┴─────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────┘

1.  Производство меди         1. В водных объектах:

мышьяк              0,05 мг/л          ГОСТ 4152-81 с изменением

N 1 (ИУС N 4, 1985)

"Вода питьевая"

медь                1,0 мг/л           "Аналитическая химия

промышленных сточных вод",

М., Химия, 1984

свинец              0,03 мг/л                     - " -

цинк                1,0 мг/л                      - " -

железо              0,3 мг/л                      - " -

сульфаты            500,0 мг/л                    - " -

---------------------------------------------------------------------

2. В атмосферном       Максим.  Средне-

воздухе:            разовая, суточная,

мг/м3   мг/м3

------------------

сернистый ангидрид    0,5      0,05    Руководство по контролю

загрязнения атмосферы. Л.,

Гидрометеоиздат, 1979

пары серной кислоты   0,3      0,1                - " -

пыль нетоксическая    0,3      0,15               - " -

свинец                         0,0003             - " -

мышьяковистый                  0,0003             - " -

ангидрид

сероуглерод           0,03     0,005              - " -

сероводород           0,008    0,008

2.  Производство никеля       1. В водных объектах:

хлориды                 350,0 мг/л     Руководство по химическому

анализу поверхностных вод

суши. Гидрометеоиздат,

1977;

Аналитическая химия

промышленных сточных вод.

М., Химия, 1984

сульфаты                500,0 мг/л                - " -

никель                   0,1 мг/л                 - " -

кобальт                  0,1 мг/л                 - " -

---------------------------------------------------------------------

2. В атмосферном       Максим.  Средне-

воздухе:            разовая, суточная,

мг/м3   мг/м3

------------------

сернистый ангидрид    0,5      0,05    Руководство по контролю

загрязнения атмосферы. Л.,

Гидрометеоиздат, 1979

пары серной кислоты   0,3      0,1                - " -

никель                 -       0,001              - " -

кобальт                -       0,001              - " -

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 4

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)

┌────┬────────────────────────┬────────────┬───────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────┐

│ N  │      Наименование      │   СИЗОД    │Нормативно-техническая │Максимальная │     Условия применения     │

│п/п │    вредных веществ     │            │     документация      │концентрация │                            │

│    │                        │            │                       │  вредного   │                            │

│    │                        │            │                       │  вещества,  │                            │

│    │                        │            │                       │    мг/м3    │                            │

└────┴────────────────────────┴────────────┴───────────────────────┴─────────────┴────────────────────────────┘

1.   Аэрозоли сложного        Лепесток-40  ГОСТ-12.4.028-76            100,0     Респираторы типа "Лепесток"

химического состава      (оранжевый)                                        не следует применять при

Лепесток-200          - " -              200,0     отрицательных температурах,

Астра-2               - " -              500,0     брызгах металла

2.   Аэрозоли сульфида,       Кама-200     ТУ-6126-2459-81             200,0                - " -

оксида металлического    Лепесток-200 ГОСТ-12.4.028-76            200,0

никеля и меди            Астра-2               - " -              500,0

РПА-1        ТУ-6-16-2520-81             600,0

3.   Гидроаэрозоль сульфата   Астра-2С     ТУ-6-16-2485-81             500,0                - " -

никеля и меди            РПА-1        ТУ-6-16-2520-81             600,0

4.   Аэрозоль серной кислоты  Астра-2С     ТУ-6-16-2485-81             500,0                - " -

РПА-1        ТУ-6-16-2485-81             600,0

У-2К         ТУ-6-16-2485-81             200,0

5.   Диоксид серы             Лепесток-В   ГОСТ-12.4.028-76            100,0                - " -

РП 2-67В     ГОСТ-12.4.004-74            150,0

Противогазы

марок: Вб/ф,

ВС/ф, Бз     ГОСТ-12.4.042-78           1400,0

6.   Хлор                     Противогазы           - " -             2500,0

марок: Ас/ф,

А8, Аб/ф,

Вб/ф, Еб/ф,

БКФ

7.   Окись углерода           Противогазы           - " -             6250,0

марок: БК,

Мс/ф, Мб/ф

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Приложение 5

Средства индивидуальной защиты органов слуха

┌────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┐

│              Оборудование              │  Цех, отделение  │Средства индивидуальной защиты│

└────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────┘

Думпкары, автомобильный транспорт           Склад сырья     Наушники противошумные завода

нестандартного оборудования

им. А. Матросова (Москва)

Дробилки, мельницы, грохоты,             Подготовительное               - " -

сепараторы, вибросита                    отделение

обогатительных

фабрик,

плавильных и

обжигово-

восстановительных

цехов

Печи автогенной плавки,                  Плавильные цеха    Вкладыши противошумные из

электродуговые, шахтные,                                    материала ПП-Ш "Беруши"

отражательные, анодные конвертера

Зубильные машины для удаления настылей   Плавильные цеха    Наушники противошумные завода

нестандартного оборудования

им. А. Матросова (Москва)

Газовые горелки, кислородные и           Плавильные и       Вкладыши противошумные из

воздушные форсунки                       обжигово-          материала ПП-Ш "Беруши"

восстановительные

цеха

Дымососы                                 Цеха                           - " -

пылегазоочистки

Система вентиляции и кондиционирования   Производственные               - " -

и вспомогательные

цеха, отделения

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────