Утверждены

Постановлением

Госкомсанэпиднадзора России

от 19 января 1996 г. N 2

Минздравом

Республики Беларусь

8 июня 1995 г. N 9-29-95

Дата введения - с момента

опубликования

Санитарные нормы допустимых уровней физических

факторов при применении товаров народного потребления

в бытовых условиях

Межгосударственные санитарные правила и нормы

МСанПиН 001-96

(с изм., внесенными Постановлениями

Главного государственного санитарного врача РФ

от 16.02.1998 N 7, от 21.12.1999 N 16)

1. Разработаны:

Республика Беларусь:

Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт (Стельмах В.А., Пресс А.Р., Худницкий С.С., Запорожченко А.А., Крюкова А.А., Косяченко Г.Е., Клебанов Р.Д., Быкова Н.П., Мошкарев Е.А.; Главное управление эпидемиологии и профилактики Минздрава (Германович Ф.А., Курганская Г.И., Лосева Г.Д., Серафимович М.Г., Левков П.В.); Республиканский центр гигиены и эпидемиологии (Голуб В.С., Позин С.Г., Ракевич А.В.); Белорусский государственный институт усовершенствования врачей (Тернов В.И.); Минский государственный медицинский институт (Олешкевич Л.А.); Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь (Прохорчик Н.А., Ольшевская Е.В.); Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (Бубович В.А., Гумилева Н.А.); Государственный центр испытаний и сертификации бытовой техники (Утиков А.С., Гайшун А.В.);

Российская Федерация:

НИИ медицины труда РАМН (Суворов Г.А., Пальцев Ю.П., Прокопенко Л.В.); Госкомсанэпиднадзор России (Мельникова Л.С., Перель С.С., Яньшина Т.К.); НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Госкомсанэпиднадзора России (Карагодина И.Л.); НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН (Текшева Л.М.).

2. Утверждены Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 19 января 1996 г. N 2 и Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 8 июня 1995 г. N 9-29-95.

3. Утверждены Советом по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ 28 февраля 1996 г. в качестве межгосударственных санитарных правил и норм.

4. Введены впервые. Вводятся с момента опубликования. Срок действия документа до 31.12.97.

Межгосударственные санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы (далее - межгосударственные санитарные правила) - нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности.

Межгосударственные санитарные правила обязательны для соблюдения всеми государственными органами и общественными объединениями, предприятиями и иными хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями, независимо от их подчиненности и форм собственности, должностными лицами и гражданами стран СНГ.

Должностные лица и граждане стран СНГ, допустившие нарушение межгосударственных санитарных правил могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством страны, где они применены.

1. Область применения

Настоящие санитарные правила и нормы (СанПиН) устанавливают допустимые уровни физических факторов, обеспечивающие безопасное и безвредное для здоровья человека применение товаров народного потребления (ТНП) в бытовых условиях.

Требования настоящих СанПиН распространяются на ТНП, производимые в странах Содружества Независимых Государств, и ввозимые на их территории, обязательны для соблюдения органами, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, независимо от форм собственности, должностными лицами и гражданами.

2. Определения

Шум - упругие колебания и волны в воздушной среде в частотном диапазоне слышимости человека.

Постоянный шум - шум, уровень звука которого изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике "медленно".

Непостоянный шум - шум, уровень звука которого изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике "медленно".

Колеблющийся шум - непостоянный шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени.

Прерывистый шум - непостоянный шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более.

Импульсный шум - непостоянный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука измеренные в дБАУ и дБА соответственно на временных характеристиках "импульс" и "медленно" отличаются не менее чем на 7 дБА.

Тональный шум - шум, в спектре которого имеются выраженные дискретные составляющие. Тональный характер шума устанавливается измерением в третьоктавных полосах частот по превышению уровня звукового давления в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

Эквивалентный (по энергии) уровень звука LA экв, дБА данного непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет то же самое среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.

Максимальный уровень звука LA макс, дБА - уровень звука, соответствующий максимальному показанию измерительного прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемого в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим оценивающим устройством.

Инфразвук - упругие колебания и волны в воздушной среде с частотами ниже диапазона слышимости человека.

Ультразвук - упругие колебания и волны с частотами выше диапазона слышимости человека.

Вибрация - упругие колебания и волны в твердых телах.

Общая вибрация - вибрация, передающаяся через опорные поверхности на тело стоящего или сидящего человека.

Локальная вибрация - вибрация, передающаяся через руки человека, воздействующая на ноги сидящего человека или предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями.

Электростатическое поле - совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности и объеме веществ, материалов, изделий.

Электромагнитное поле - совокупность как переменного электрического, так и неразрывно с ним связанного магнитного поля.

Лазерное излучение - электромагнитное излучение оптического диапазона, основанное на использовании вынужденного (стимулированного) излучения.

Ультрафиолетовое (УФ) излучение - электромагнитное излучение с длиной волны от 200 нм до 400 нм.

Видимый диапазон излучения - электромагнитное излучение с длиной волны от 400 нм до 760 нм.

Инфракрасное (ИК)  излучение  -  электромагнитное  излучение с

3

длиной волны от 760 нм до 100 x 10 нм.

Рентгеновское (ионизирующее) излучение - электромагнитное излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию электрических зарядов разных знаков.

3. Общие положения

3.1. Требования настоящих СанПиН являются обязательными при разработке нормативной документации (НД) на ТНП (стандарты, технические условия, технологические инструкции и др.), при производстве и эксплуатации ТНП, а также при согласовании НД и гигиенической регистрации ТНП органами государственного санитарного надзора и сертификации соответствия вашей продукции.

3.2. К физическим факторам, неблагоприятно влияющим на здоровье людей при изменении ТНП, относятся шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, электромагнитные поля, статическое электричество, инфракрасное (тепловое) и видимое, ультрафиолетовое, лазерное и рентгеновское излучения.

3.3. Примерный перечень групп ТНП, являющихся потенциальными источниками физических факторов, и их основные регламентируемые параметры приведены в Приложении.

3.3.1. Перечень регламентируемых параметров на конкретные ТНП устанавливается на стадии разработки и согласования НД.

3.3.2. Перечень групп и видов ТНП, являющихся источниками физических факторов, может уточняться.

4. Нормируемые параметры физических факторов

ТНП, используемые в бытовых условиях, имеют свое функциональное назначение, место и время эксплуатации, определяющие допустимые уровни физических факторов.

4.1. Допустимые уровни звука

4.1.1. Допустимые уровни звука <*>, уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные уровни звука представлены в табл. 1.

4.1.2. Бытовая радиоэлектронная аппаратура, например: телевизоры, радиоприемники, звуковоспроизводящая аппаратура, должна обеспечивать возможность регулирования безопасных для здоровья людей уровней звука не более:

Таблица 1

┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐

│         Группы ТНП           │     Уровни звукового давления, дБА    │Уровни │Макси- │

│                              │           в октавных полосах          │звука и│мальные│

│                              │со среднегеометрическими частотами, Гц │эквива-│уровни │

│                              ├────┬──┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┤лентные│звука, │

│                              │31,5│63│125│250│500│1000│2000│4000│8000│уровни │  дБА  │

│                              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │звука, │       │

│                              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │  дБА  │       │

├──────────────────────────────┴────┴──┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴───────┴───────┤

│1. Бытовые электрические приборы:                                                     │

├──────────────────────────────┬────┬──┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬───────┬───────┤

│а) изделия,    предназначенные│72  │55│44 │35 │29 │ 25 │ 22 │ 20 │ 18 │ 30    │ 40    │

│для             круглосуточной│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│эксплуатации в  жилых комнатах│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│квартир,             например:│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│вентиляторы, воздухообменники,│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│кондиционеры                  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│                              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│б) изделия,    предназначенные│83  │67│57 │49 │44 │ 40 │ 37 │ 35 │ 33 │ 45    │ 55    │

│для             круглосуточной│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│эксплуатации                во│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│вспомогательных        нежилых│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│помещениях квартир,  например:│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│холодильники, морозильники    │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│                              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│в) изделия         длительного│100 │87│79 │72 │68 │ 65 │ 63 │ 61 │ 59 │ 70    │ 75    │

│использования (от 1 до 6 часов│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│в день),  предназначенные  для│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│механизации хозяйственных    и│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│кухонных работ,      например:│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│стиральные и  швейные  машины,│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│воздухоочистители для кухонь  │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│                              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│г) изделия    кратковременного│107 │95│87 │82 │78 │ 75 │ 73 │ 71 │ 69 │ 80    │ 85    │

│использования (менее 1 часа  в│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│день), предназначенные     для│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│механизации хозяйственных    и│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│кухонных работ,      например:│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│пылесосы, кухонные   комбайны,│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│кофемолки, миксеры            │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│                              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│д) изделия   производственно -│107 │95│87 │82 │78 │ 75 │ 73 │ 71 │ 69 │ 80    │ 90    │

│бытового назначения, например:│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│электродрели,   электрорубанки│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│<**>                          │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

├──────────────────────────────┴────┴──┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴───────┴───────┤

│    2. Игрушки для детей (за исключением  настроенных  музыкальных                    │

│игрушек, духовых и ударных инструментов) <***>:                                       │

├──────────────────────────────┬────┬──┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬───────┬───────┤

│а) до 3 лет                   │ 93 │79│70 │63 │58 │ 55 │ 52 │ 50 │ 49 │ 60    │ 70    │

│                              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│б) от 3 до 6 лет              │ 96 │83│74 │68 │63 │ 60 │ 57 │ 55 │ 54 │ 65    │ 75    │

│                              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│в) старше 6 лет               │100 │87│79 │72 │68 │ 65 │ 63 │ 61 │ 59 │ 70    │ 80    │

│                              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│г) игрушки    для    игры   на│103 │91│83 │77 │73 │ 70 │ 68 │ 66 │ 64 │ 75    │ 85    │

│открытом воздухе              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│                              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│3. Электроприборы   санитарно-│100 │87│79 │72 │68 │ 65 │ 63 │ 61 │ 59 │ 70    │ 75    │

│гигиенические, например: фены,│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│электробритвы                 │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│                              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│4. Бытовая         оргтехника,│ 96 │83│74 │68 │63 │ 60 │ 57 │ 55 │ 54 │ 65    │ 75    │

│например: множительная техника│    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│                              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

│5. ПЭВМ (системный блок)      │ 86 │71│61 │54 │49 │ 45 │ 42 │ 40 │ 38 │ 50    │  -    │

│                              │    │  │   │   │   │    │    │    │    │       │       │

├──────────────────────────────┴────┴──┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴───────┴───────┤

│   --------------------------------                                                   │

│   <*> Корректированный   уровень   звуковой   мощности   является                    │

│технической характеристикой источника шума и в  данных  СанПиН  не                    │

│нормируется.                                                                          │

│   <**> Индивидуальная трудовая  деятельность  с  применением  ТНП                    │

│данной  группы  при  уровнях  звука  выше 75 дБА в квартирах жилых                    │

│зданий запрещается.                                                                   │

│   Работа  с  изделиями   производственно-бытового  назначения   в                    │

│жилых зданиях в ночное время суток (с 23 до 7 часов) запрещена.                       │

│   <***> Максимальный уровень звука игрушки,  издающей  импульсный                    │

│шум в качестве игрового момента (удар,  одиночный выстрел и  др.),                    │

│должен   быть   не   более  90  дБА  при  измерении  на  временной                    │

│характеристике "импульс" шумомера.                                                    │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание. Для тонального шума допустимые уровни принимаются на 5 дБ (дБА) ниже приведенных в табл. 1.

- для дневного времени суток LA экв = 75 дБА, LA макс = 85 ДБА;

- для ночного времени суток LA экв = 65 дБА, LA макс = 75 ДБА.

Рекомендации о безопасных для здоровья людей уровнях звука должны быть указаны в технических условиях и руководствах по эксплуатации (паспортах).

4.2. Допустимые уровни вибрации

4.2.1. Общая вибрация.

4.2.1.1. Допустимые уровни вибрации, создаваемые ТНП, эксплуатируемыми в жилых зданиях, например: стиральные машины, пылесосы, в дневное время суток (с 7 до 23 часов) не должны превышать значений, приведенных в табл. 2.

Таблица 2

Допустимые уровни вибрации

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ Среднегеометрические частоты  │     Допустимые значения, дБ    │

│     октавных полос, Гц        ├────────────────┬───────────────┤

│                               │ виброскорость  │виброускорение │

├───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│                2              │        79      │      25       │

│                4              │        73      │      25       │

│                8              │        67      │      25       │

│               16              │        67      │      31       │

│               31,5            │        67      │      37       │

│               63              │        67      │      43       │

├───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Корректированный уровень, дБ   │        72      │      30       │

└───────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘

4.2.1.2. Допустимые уровни вибрации, создаваемые ТНП, эксплуатируемыми в жилых зданиях круглосуточно (морозильники, холодильники) не должны превышать значений, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

Допустимые уровни вибрации

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ Среднегеометрические частоты  │     Допустимые значения, дБ    │

│     октавных полос, Гц        ├────────────────┬───────────────┤

│                               │ виброскорость  │виброускорение │

├───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│                2              │        69      │      15       │

│                4              │        63      │      15       │

│                8              │        57      │      15       │

│               16              │        57      │      21       │

│               31,5            │        57      │      27       │

│               63              │        57      │      33       │

├───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Корректированный уровень, дБ   │        62      │      20       │

└───────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘

4.2.1.3. Допустимые уровни вибрации, создаваемые ТНП, предназначенными для эксплуатации вне жилых зданий (корморезки, деревоперерабатывающие станки и др.), не должны превышать значений, приведенных в табл. 4.

Таблица 4

Допустимые уровни вибрации

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ Среднегеометрические частоты  │     Допустимые значения, дБ    │

│      октавных полос, Гц       ├────────────────┬───────────────┤

│                               │ виброскорость  │виброускорение │

├───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│                2              │       100      │      45       │

│                4              │        91      │      42       │

│                8              │        85      │      42       │

│               16              │        84      │      48       │

│               31,5            │        84      │      54       │

│               63              │        84      │      60       │

├───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Корректированный уровень, дБ   │        84      │      42       │

└───────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘

4.2.2. Локальная вибрация.

4.2.2.1. Допустимые уровни локальной вибрации, создаваемые ТНП, не должны превышать значений, приведенных в табл. 5.

Таблица 5

Допустимые уровни локальной вибрации

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ Среднегеометрические частоты  │     Допустимые значения, дБ    │

│      октавных полос, Гц       ├────────────────┬───────────────┤

│                               │ виброскорость  │виброускорение │

├───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│                8              │       105      │      63       │

│               16              │        99      │      63       │

│               31,5            │        99      │      69       │

│               63              │        99      │      75       │

│              125              │        99      │      81       │

│              250              │        99      │      87       │

│              500              │        99      │      93       │

│             1000              │        99      │      99       │

├───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Корректированный уровень, дБ   │       102      │      66       │

└───────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘

4.3. Допустимые уровни ультразвука

4.3.1. Допустимые уровни ультразвука, создаваемого ТНП, не должны превышать значений, приведенных в табл. 6.

Таблица 6

Допустимые уровни ультразвука

| Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 31,5 - 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень звукового давления, дБ | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |

4.4. Допустимые уровни инфразвука

4.4.1. Допустимые уровни инфразвука, создаваемого ТНП, не должны превышать значений, приведенных в табл. 7.

Таблица 7

Допустимые уровни инфразвука

| Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | 2 | 4 | 8 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень звукового давления, дБ | 75 | 70 | 65 | 60 |

4.4.2. Общий уровень звукового давления не должен превышать 75 дБ ЛИН.

4.5. Допустимые уровни электромагнитных полей

4.5.1. Допустимые уровни напряженности (плотности потока мощности) электромагнитных полей, излучаемых ТНП, не должны превышать значений, приведенных в табл. 8.

Таблица 8

Допустимые уровни электромагнитных полей

| Диапазоны частот | 0,3 - 300 кГц | 0,3 - 3 МГц | 3 - 30 МГц | 30 - 300 МГц | 0,3 - 30 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряженность электрического поля |  |  |  | плотность по- тока энергии |
| Допустимые уровни | 25 В/м | 15 В/м | 10 В/м | 3 В/м | 10 мкВт / кв. см |

4.5.2. Допустимые уровни плотности потока мощности электромагнитных полей, создаваемых системами сотовой радиосвязи, не должны превышать значений, приведенных в табл. 9.

Таблица 9

Допустимые уровни электромагнитных полей

| Диапазон частот | 400 - 1200 МГц |  |
| --- | --- | --- |
| Категория облучения | Облучение населения, проживающего на при- легающей селитебной территории, от антенн базовых станций | Облучение пользовате- лей радиотелефонов |
| Допустимые уровни | 10 мкВт/кв. см | 100 мкВт/кв. см |

4.6. Допустимые уровни напряженности электрического

поля тока промышленной частоты

4.6.1. Допустимые уровни напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), создаваемые ТНП, не должны превышать 0,5 кВ/м.

4.7. Допустимые уровни напряженности

электростатического поля

4.7.1. Допустимый уровень напряженности электростатического поля на поверхности ТНП (бытовые электрические приборы, радиоэлектронная аппаратура, телевизоры, игрушки, одежда, отделочные строительные материалы) не должны превышать 15 кВ/м.

4.8. Допустимые уровни инфракрасного (теплового)

и видимого диапазона излучения

4.8.1. Допустимый уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения ТНП не должен превышать 100 Вт/кв. м.

4.8.2. Интенсивность излучения от экранов телевизоров, видеомониторов, осциллографов измерительных и других приборов, средств отображения информации с визуальным контролем не должна превышать 0,1 Вт/кв. м в видимом (400 - 760 нм) диапазоне, 0,05 Вт/кв. м в ближнем ИК диапазоне (760 - 1050 нм), 4 Вт/кв. м в дальнем (свыше 1050 нм) ИК диапазоне.

4.9. Допустимые уровни ультрафиолетового излучения

4.9.1. Допустимая интенсивность ультрафиолетового излучения для изделий бытового назначения облучательного действия не должна превышать 1,9 Вт/кв. м в диапазоне 280 - 315 нм и 10 Вт/кв. м в диапазоне 315 - 400 нм. Излучение в диапазоне 200 - 280 нм не допускается.

4.9.2. Интенсивность излучения от экранов телевизоров, видеомониторов, осциллографов измерительных и других приборов, средств отображения информации с визуальным контролем не должна превышать 0,0001 Вт/кв. м в диапазоне 280 - 315 нм и 0,1 Вт/кв. м в диапазоне 315 - 400 нм. Излучение в диапазоне 200 - 280 нм не допускается.

4.9.3. Допустимая интенсивность ультрафиолетового излучения от люминесцентных ламп не должна превышать 0,03 Вт/кв. м в диапазоне 280 - 400 нм. Излучение в диапазоне 200 - 280 нм не допускается.

4.9.4. Допустимая интенсивность ультрафиолетового излучения для изделий, генерирующих его, не должна превышать 0,05 вт/кв. м в диапазоне 280 - 315 нм и 1 Вт/кв. м в диапазоне 315 - 400 нм. Излучение в диапазоне 200 - 280 нм не допускается.

4.10. Допустимые уровни лазерного излучения

Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются энергетическая экспозиция H, облучаемость E, энергия W и мощность P лазерного излучения.

Предельно допустимые уровни (ПДУ) лазерного излучения устанавливаются в трех диапазонах длин волн:

первый - от 180 нм до 380 нм;

второй - свыше 380 до 1400 нм;

-5

третий - свыше 1400 нм до 1 x 10  нм.

Значение ПДУ нормируемых параметров рассчитывается в соответствии с СН 5804-91 "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров".

4.11. Допустимые уровни рентгеновского излучения

4.11.1. Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке пространства на расстоянии 10 см от внешней поверхности изделия (телевизор, видеомонитор и др.) не должна превышать 0,03 мкР/с.

Приложение

(справочное)

Примерный перечень

групп тнп, являющихся источниками физических факторов

| Наименование групп товаров | Регламентируемые параметры физических факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шум | вибрация |  | ультра- звук | инфра- звук | элект- ромаг- нитные поля | элект- риче- ское поле про- мыш- ленной час- тоты | стати- ческое элект- риче- ство | ИК, тепло- вое и види- мый диапа- зон излу- чения | УФ излу- чение | ла- зер- ное излу- чение | рент- ге- нов- ское излу- чение |
|  |  | общая | ло- каль- ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Бытовые электрические приборы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодильники бытовые | + | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |
| Морозильники бытовые | + | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |
| Электроприборы для приготовления пищи | + | - |  |  |  | + | + |  | + |  |  |  |
| Электроприборы для приготовления пищи специальные | + | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  |  |
| Электроприборы для нагрева жидкостей | + | - |  |  |  | + | + |  | + |  |  |  |
| Электроприборы для отопления | + | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |
| Электроприборы мягкой теплоты и излучатели |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| Инструменты и при- боры санитарно- гигиенические электронагрева- тельные | + | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| Приборы и арматура электротехническая бытовая | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Приборы с электро- двигателем бытовые | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Электроприборы для глажения | + | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| Машины хозяйствен- ные | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Машины стиральные | + | + |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Машины и приборы для механизации кухонных работ | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Электроприборы са- нитарно-гигиени- ческие | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Электроприборы микроклимата | + | + |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Машины швейные бытовые | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Машины и аппараты вязальные | + | + | + |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| 2. Электродвигате- ли малой мощности для автоматизации и механизации | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 3. Электрический инструмент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструмент элект- рифицированный (машины ручные и переносные элект- рические) | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Станки деревообра- батывающие бытовые | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 4. Бытовая радиоэлектронная аппаратура: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппаратура радио- электронная быто- вая | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
| Инструменты элект- ромузыкальные | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Устройства элект- ронные ударно- шумовые и вспомо- гательные | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 5. Средства связи и информатики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппаратура переда- ющая для радиоте- лефонной, радиоте- леграфной связи, радиовещания, телевидения | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  | + |  |
| Аппаратура провод- ной связи общего применения | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  | + |  |
| Аппаратура систем передачи линий связи общего при- менения | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  | + |  |
| 6. Аппаратура для измерения и контроля электрических величин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы электроиз- мерительные щито- вые аналоговые |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Приборы радиоизме- рительные |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |
| 7. Светотехнические изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование све- тотехническое | + |  |  |  |  |  | + |  | + | + | + |  |
| 8. Кино-фототехника и принадлежности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппаратура стати- ческой проекции | + |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Аппаратура кино- проекционная | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| Изделия электрон- ной техники раз- ные | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  | + |  |
| 9. Вычислительная техника и средства механизации управленческого труда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины вычисли- тельные элект- ронные цифровые | + |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |
| Средства составле- ния текстовых до- кументов | + | + | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 10. Средства автоматизации специализированного назначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извещатели пожар- ные | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извещатели охран- ные и охранно- пожарные | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы управле- ния, приемно- контрольные и оповещатели ох- ранные и охран- но-пожарные | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| Системы передачи извещений о про- никновении и по- жаре | + |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |
| 11. Изделия (това- ры) ткани, изго- товленные из поли- мерных и синтети- ческих материалов |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |