Утверждаю

Заместитель Главного

государственного

санитарного врача СССР

М.И.Наркевич

12 ноября 1991 г. N 6035-91

Санитарные правила

по устройству и эксплуатации средств малой механизации

для сельскохозяйственного производства

1. Общие положения

1.1. Настоящие санитарные правила регламентируют основные требования безопасности труда к конструкции средств малой механизации (малогабаритных тракторов - двухосных и одноосных, машин и сельхозорудий к ним для работы в сельскохозяйственном производстве).

Данные санитарные правила также регламентируют гигиенические требования к рабочим местам при эксплуатации указанной техники.

1.2. Санитарные правила распространяются на все виды проектируемых, изготовляемых, а также выходящих из ремонта средств малой механизации.

1.3. Органы государственного санитарного надзора руководствуются санитарными правилами при осуществлении предупредительного и текущего санитарного надзора.

1.4. Отраслевые нормативные документы должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящих санитарных правил.

1.5. Срок введения в действие санитарных правил устанавливается с момента их утверждения.

2. Требования к рабочему месту и органам управления

2.1. Для безопасности и удобного входа и выхода с рабочего места, если последнее расположено на высоте 550 мм от опорной поверхности, машины должны быть снабжены опорами (подножками) или лестницами, а также поручнями (перилами, ручками). Подножка, при опоре на нее ноги оператора, не должна перемещаться относительно поручня более чем на 10 мм. Подножки и поручни должны находиться в пределах габаритов машины.

2.2. Ширина опорной поверхности подножки (ступеньки) должна быть не менее 150 мм, глубина - не менее 100 мм, расстояние от наружной кромки подножки до стенки - не менее 150 мм. Интервал между подножками или ступеньками должен быть в пределах 250 - 300 мм. Высота расположения первой подножки должна быть не более 400 мм от опорной поверхности.

2.3. Длина охватываемом части поручня должна быть не менее 150 мм, ширина (диаметр) - не менее 15 мм. Расстояние между стенкой и поручнем должно быть не менее 60 мм.

2.4. Подножные площадки должны быть изготовлены из стали по ГОСТу 8568-77 или из материала, имеющего рифы высотой от 1 до 2,5 мм.

2.5. Расстояние между элементами рабочего места, обеспечивающее свободное пространство для прохода оператора к сиденью (при среднем по регулировкам положении), должно быть не менее 300 мм.

2.6. Двухосные и одноосные тракторы с транспортной тележкой должны быть оборудованы подрессоренным стационарным или откидным сиденьем (по возможности со спинкой) и подножными опорами. Эргономические требования к рабочему месту определяются по ГОСТу 12.2.032-78.

2.7. Все нерегулируемые размерные параметры сиденья и других элементов рабочего кресла, устанавливаемые на малогабаритных тракторах и машинах, должны быть рассчитаны с учетом антропометрических показателей среднего человека (усредненного по всем национальностям и регионам страны) и иметь следующие размеры: ширина подушки сиденья - не менее 400 мм; глубина (длина) подушки - 350 мм; высота спинки - 450 мм (допускается 400 мм); высота подлокотников - 230 мм, длина - не менее 200 мм и ширина - 70 мм; высота посадочного места от пола до ТОС - 400 мм.

2.8. Покрытие сидений, спинки и подлокотников должно соответствовать требованиям ГОСТа 12.1.017-84.

2.9. Зона рабочего (свободного) пространства между машиной и ногами идущего оператора должна составлять не менее 600 мм по глубине, 800 мм по высоте и 600 мм по ширине.

2.10. Максимальная рабочая скорость машины, управляемой идущим оператором, не должна превышать 4 км/ч.

2.11. Органы управления во всех положениях должны размещаться в зонах оптимальной и легкой досягаемости моторного поля с учетом группировки их по функциональному назначению и частоте использования (рис. 1 - 4 <*> и ГОСТы 12.2.032-78, 12.2.033-78). В пределах зоны оптимальной досягаемости должны размещаться наиболее важные и постоянно используемые органы управления, в зоне легкой досягаемости должны размещаться достаточно точные и часто используемые органы управления (1 - 3 в минуту). В пределах зоны досягаемости допускается размещение органов управления редкого (5 - 10 в час) и периодического использования (не более 5 - 10 раз за смену).

--------------------------------

<*> Рисунки не приводятся.

2.12. Для ножного управления машиной (малогабаритным трактором) идущим оператором допускается применение не более одной педали. Педаль размещается в зоне зрительного наблюдения на границе зоны досягаемости ног оператора при его естественном равномерном движении за машиной (рис. 1 и 2). Перемещение педали не должно превышать 80 мм, ширина опорной поверхности - не менее 200 мм.

2.13. На каждой рукоятке удержания машины допускается размещение не более двух органов управления.

2.14. Основные органы управления должны быть унифицированы по размещению, форме и назначению и соответствовать требованиям ГОСТов 21753-76 и 12.2.003-74. Рукоятки удержания и управления машиной идущим оператором должны иметь регулировку по высоте в зависимости от роста работающего.

2.15. Требования к органам управления по форме, размерам, безопасности и удобству для работы определяются ГОСТом 12.2.019-86.

2.16. Рулевое колесо, рычаги управления и педали не должны мешать выходу и входу оператора на рабочее место, а также свободному перемещению ног при управлении.

2.17. Люфт рулевого колеса при работающем двигателе не должен быть более 25 град.

2.18. Площадки педалей должны иметь рифленую поверхность и боковой ограничитель. Длина хода педалей, приводимых в действие всей ногой, не должна превышать 150 мм, одной стопой - 100 мм.

2.19. Способы приведения в действие органов управления должны соответствовать приложению 2 ГОСТа 12.2.120-88.

2.20. Рукоятки рычагов должны изготовляться из материала с низкой теплопроводностью.

2.21. Расстояние между рукоятками смежных органов управления должно быть не менее 50 мм, а при невозможности визуального контроля - 150 мм.

2.22. На пульте управления должны быть размещены схемы и надписи, указывающие последовательность операций с органами управления.

2.23. Аварийные органы управления следует располагать в зоне досягаемости моторного поля, при этом необходимо предусмотреть специальные средства опознавания и предотвращения их непроизвольного и самопроизвольного выключения в соответствии с ГОСТом 12.2.003-74.

2.24. Все рабочие места независимо от рабочей позы должны быть защищены от выброса грунта из-под колес и рабочих органов машины.

2.25. Машина должна быть снабжена футляром для аптечки первой помощи, термосом для питьевой воды объемом не менее 3 л.

2.26. Для работы в полевых условиях малогабаритные тракторы и транспортные тележки, имеющие рабочее место, по требованиям заказчика оборудуются тентом или мягкой кабиной.

2.27. Усилия, прилагаемые к органам управления малогабаритных тракторов, должны соответствовать значениям, приведенным в ГОСТе 12.2.019-86. Исключение составляют усилия на органах управления постоянного пользования: механизме поворота и регуляторе частоты вращения двигателя (ножное управление). Оптимальные усилия на механизме поворота должны быть в пределах 10 - 30 Н, на регуляторе частоты вращения двигателя - 30 - 50 Н.

2.28. Усилия на рукоятках при перекатывании машины с выключенным двигателем по ровной площадке с твердым покрытием не должны превышать 150 Н.

2.29. При ремонтных работах величина разовых усилий не должна превышать 200 Н.

3. Допустимые уровни шума и вибрации

3.1. Уровни звука на рабочих местах малогабаритной техники не должны превышать 80 дБА (СП-75).

Таблица 1

| Октавные полосы со среднегеометричес- кими частотами, Гц | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимые уровни звукового давления, дБ | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 |

3.2. Уровни общей вибрации на рабочем месте оператора не должны превышать величин, представленных в таблице 2.

Таблица 2

Допустимые величины общей вибрации на сидении

и (или) рабочей площадке

| Среднегеометри- ческие частоты полос, Гц | Допустимые значения виброускорения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м/кв. с |  | дБ |  |
|  | в 1/3 окт. | в 1/1 окт. | в 1/3 окт. | в 1/1 окт. |
|  | Z0, X0, Y0 | Z0, X0, Y0 | Z0, X0, Y0 | Z0, X0, Y0 |
| 0,8 | 0,71 0,224 | 1,12 | 67 57 |  |
| 1,0 | 0,63 0,224 | 1,12 0,4 | 66 57 | 71 62 |
| 1,25 | 0,56 0,224 |  | 65 57 |  |
| 1,6 | 0,50 0,224 | 0,80 0,4 | 64 57 | 68 62 |
| 2,0 | 0,45 0,224 |  | 63 57 |  |
| 2,5 | 0,40 0,280 |  | 62 59 |  |
| 3,15 | 0,355 0,355 |  | 61 61 |  |
| 4,0 | 0,315 0,450 | 0,56 0,8 | 60 63 | 65 68 |
| 5,0 | 0,315 0,560 |  | 60 65 |  |
| 6,3 | 0,315 0,710 |  | 60 67 |  |
| 8,0 | 0,315 0,900 | 0,56 1,6 | 60 69 | 65 74 |
| 10,0 | 0,400 1,12 |  | 62 71 |  |
| 12,5 | 0,500 1,40 |  | 64 71 |  |
| 16,0 | 0,630 1,80 | 1,12 3,15 | 66 75 | 71 80 |
| 20,0 | 0,800 2,24 |  | 68 77 |  |
| 25,0 | 1,000 2,80 |  | 70 79 |  |
| 31,5 | 1,250 3,55 | 2,24 6,3 | 72 81 | 77 86 |
| 40,0 | 1,600 4,50 |  | 74 83 |  |
| 50,0 | 2,000 5,60 |  | 76 85 |  |
| 63,0 | 2,500 7,10 | 4,50 12,50 | 78 87 | 83 92 |
| 80,0 | 3,150 9,0 |  | 80 89 |  |
| Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни | 0,441 0,134 | 0,56 0,4 | 63 60 | 65 62 |

Продолжение табл. 2

┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│Среднегеометри- │      Допустимые значения виброскорости        │

│ческие частоты  ├─────────────────────────┬─────────────────────┤

│полос, Гц       │                 -2      │                     │

│                │         м/с x 10        │         дБ          │

│                ├────────────┬────────────┼──────────┬──────────┤

│                │ в 1/3 окт. │ в 1/1 окт. │в 1/3 окт.│в 1/1 окт.│

│                ├────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│                │ Z0, X0, Y0 │ Z0, X0, Y0 │Z0, X0, Y0│Z0, X0, Y0│

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│      0,8       │14,0   4,5  │            │129  119  │          │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│      1,0       │10,0   3,5  │20,0  6,3   │126  117  │132  122  │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│      1,25      │7,10   2,8  │            │123  115  │          │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│      1,6       │5,00   2,2  │            │120  113  │          │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│      2,0       │3,50   1,8  │7,10  3,5   │117  111  │123  117  │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│      2,5       │2,50   1,8  │            │114  111  │          │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│      3,15      │1,80   1,8  │            │111  111  │          │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│      4,0       │1,25   1,8  │2,50  3,2   │108  111  │          │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│      6,3       │0,80   1,8  │            │104  111  │          │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│      8,0       │0,63   1,8  │1,30  3,2   │102  111  │108  116  │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│     10,0       │0,63   1,8  │            │102  111  │          │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│     12,5       │0,63   1,8  │            │102  111  │          │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│     16,0       │0,63   1,8  │1,10  3,2   │102  111  │108  116  │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│     20,0       │0,63   1,8  │            │102  111  │          │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│     25,0       │0,63   1,8  │            │102  111  │          │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│     31,5       │0,63   1,8  │1,10  3,2   │102  111  │107  116  │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│     40,0       │0,63   1,8  │            │102  111  │          │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│     50,0       │0,63   1,8  │            │102  111  │          │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│     63,0       │0,63   1,8  │1,10  3,2   │102  111  │107  116  │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│     80,0       │0,63   1,8  │            │102  111  │          │

├────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤

│Корректированные│            │            │          │          │

│и эквивалентные │            │            │          │          │

│корректированные│            │            │          │          │

│значения и их   │            │            │          │          │

│уровни          │0,888  2,52 │1,10  3,2   │105  114  │107  116  │

└────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘

3.3. Уровни локальной вибрации на рычагах и органах управления не должны превышать величин, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Допустимые уровни локальной вибрации

на органах управления

┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ Среднегеометрические  │ Допустимые значения по осям Xл, Yл, Zл │

│частоты октавных полос,├──────────────────┬─────────────────────┤

│          Гц           │  виброускорения  │  виброскорости      │

│                       ├─────────┬────────┼────────────┬────────┤

│                       │         │        │         -2 │        │

│                       │ м/кв. с │   дБ   │ м/с x 10   │   дБ   │

├───────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────┤

│           8           │   1,4   │   73   │    2,8     │  115   │

├───────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────┤

│          16           │   1,4   │   73   │    1,4     │  109   │

├───────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────┤

│          31,5         │   2,7   │   79   │    1,4     │  109   │

├───────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────┤

│          63           │   5,4   │   85   │    1,4     │  109   │

├───────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────┤

│         125           │  10,7   │   91   │    1,4     │  109   │

├───────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────┤

│         250           │  21,3   │   97   │    1,4     │  109   │

├───────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────┤

│         500           │  42,5   │  103   │    1,4     │  109   │

├───────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────┤

│        1000           │  85,0   │  109   │    1,4     │  109   │

├───────────────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────┤

│Корректированные и эк- │         │        │            │        │

│вивалентные корректив- │         │        │            │        │

│ные значения и их уров-│         │        │            │        │

│ни                     │   2,0   │   76   │    2,0     │  112   │

└───────────────────────┴─────────┴────────┴────────────┴────────┘

4. Требования к воздуху рабочей зоны

4.1. Контроль воздушной среды на рабочем месте должен осуществляться с учетом вида используемого топлива:

бензины А-72, А-76, А-93 и т.д. - определяются концентрации углеводородов алифатических предельных C1 - C10 (в пересчете на C, ПДК - 300 мг/куб. м), окиси углерода (ПДК - 20 мг/куб. м), окислов азота (в пересчете на NO2, ПДК - 5 мг/куб. м); при применении этилированного бензина дополнительно определяются концентрации свинца (среднесменная ПДК - 0,01/0,007 мг/куб. м);

метилированный бензин и чистый метанол - углеводородов алифатических предельных C1 - C10 (в пересчете на C), окиси углерода, окислов азота (в пересчете на NO2), метанола (ПДК - 5 мг/куб. м), формальдегида (ПДК - 0,5 мг/куб. м);

дизельное топливо - углеводородов алифатических предельных C1 - C10 (в пересчете на C), окиси углерода, окислов азота (в пересчете на NO2), меркаптанов.

4.2. Контроль воздушной среды на рабочем месте должен включать оценку запыленности. Содержание пыли в зоне дыхания оператора не должно превышать величин, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Предельно допустимые концентрации

сельскохозяйственной пыли

| Виды пыли | ПДК, мг / куб. м | Класс опас- ности |
| --- | --- | --- |
| Пыль преимущественно фиброгенного действия: |  |  |
| Кремния двуокись кристаллическая, при содержании ее в пыли свыше 70% | 1,0 | 3 |
| Кремния двуокись кристаллическая, при содержании ее в пыли от 10 до 70% | 2,0 | 4 |
| Кремния двуокись кристаллическая, при содержании ее в пыли от 2 до 10% | 4,0 | 4 |
| Пыль растительного и животного происхождения: |  |  |
| С примесью двуокиси кремния более 10% (лубяная, хлопковая, хлопчатобумажная, льняная и др.) | 2,0 | 4 |
| С примесью двуокиси кремния менее 2% (мучная, хлопчатобумажная, древесная и др.) | 6,0 | 4 |
| С примесью двуокиси кремния от 2 до 10% | 4,0 | 4 |
| Зерновая (вне зависимости от содержания двуокиси кремния) | 4,0 | 4 |
| Табак | 3,0 | 3 |
| Прочие виды минеральной и растительной пыли, содержащей не более 1% двуокиси кремния и не содержащей примесей токсичных веществ | 10,0 | 4 |

5. Требования к освещению

5.1. Использовать одноосные тракторы в ночное время не допускается.

5.2. Средства малой механизации, используемые в темное время суток на сельскохозяйственных работах, должны снабжаться осветительными приборами с преимущественной локализацией светового потока на участок работы и рабочие органы, за которыми ведется постоянное наблюдение. Осветительные приборы должны обеспечивать нормируемые уровни освещенности, равномерность освещения и исключать ослепление работающих.

Таблица 5

Нормативные уровни искусственной освещенности рабочих зон

и рабочего места на сельскохозяйственных машинах

| Наименование объекта освещения | Плоскость измерения освещен- ности <*> | Уровень освещен- ности, лк |
| --- | --- | --- |
| Участок в передней зоне обзора на ширину захвата рабочего органа, на расстоянии 10 м от него | В | 15 |
| Участок в передней зоне обзора шириной 16 м на расстоянии 10 м от рабочего органа | В | 5 |
| Передняя зона обзора на ширину захвата рабочего органа на расстоянии 20 м от него | В | 5 |
| Рабочие органы в поле зрения | Г | 15 |
| Участок в задней зоне обзора на ширину захвата рабочего органа, на расстоянии 10 м от него | В | 15 |
| Зона выгрузки (загрузки) технологического продукта | Г | 15 |
| Пульт управления | Г | 15 |

--------------------------------

<*> В - вертикальная; Г - горизонтальная.

6. Требования техники безопасности

6.1. Общие требования безопасности к конструкции, сборке, ремонту, техническому обслуживанию и транспортированию мобильных средств малой механизации и агрегатируемых с ними рабочих машин и оборудования, а также требования к электрооборудованию средств механизации с двигателем внутреннего сгорания и системой электрооборудования от аккумуляторной батареи напряжением до 42 В должны соответствовать ГОСТу 28708-90.

6.2. Углы поперечной статической устойчивости должны быть не менее 30 град.

6.3. Эксплуатационная документация на машину должна соответствовать ГОСТам 2.601-68 и 2.607-72.

6.4. Виноградниковые двухосные тракторы должны иметь защитные кабины. По согласованию с потребителем допускается вместо защитной кабины устанавливать на эти тракторы защитные каркасы, обтянутые брезентом, с обеспечением необходимой обзорности.

Кабины машин должны быть оборудованы плафонами внутреннего освещения с автономным включением.

6.5. Тракторы с защитными кабинами или каркасами должны быть снабжены привязными ремнями.

6.6. Малогабаритные тракторы должны иметь звуковой сигнал с включением с рабочего места оператора и через штепсельный разъем для подсоединения проводки системы сигнализации агрегатируемой машины, тележки или орудия.

Уровень звука сигнала должен быть на 8 дБА выше уровня звука внешнего шума трактора или мотоблока.

6.7. Указатели количества топлива должны быть установлены на пульте управления трактора, а в мотоблоке - на баке.

6.8. Выпускная система двигателя должна обеспечивать гашение искр до выхода отработанных газов и атмосферу.

6.9. Конструкция капота или поднимаемых ограждений при верхнем их положении должна исключать возможность самопроизвольного опускания.

6.10. Конструкция систем машины должна исключать каплепадение масла, топлива и охлаждающей жидкости.

6.11. Не допускается просыпание или подтекание пестицидов и других ядовитых веществ в местах соединения фланцев, штуцеров, ниппелей, люков, а также работа опрыскивателей с неисправным манометром и без бачков с водой для мытья рук.

6.12. Машины должны иметь устройства или места для зачаливания при подъеме и для установки домкратов. Схемы зачаливания при подъеме и мест установки домкратов должны быть приведены на машине и указаны в руководстве по эксплуатации.

6.13. Тракторы и машины должны быть оборудованы световозвращателями, укомплектованы набором исправного инструмента и приспособлениями в соответствии с заводской инструкцией.

6.14. Техническое состояние машин и орудий и порядок их эксплуатации должны соответствовать требованиям инструкций по эксплуатации конкретных машин, ГОСТу 12.2.019-86, Правилам дорожного движения, утвержденным Министерством внутренних дел СССР.

6.15. Перед использованием машины должны пройти обкатку и технический осмотр.

Машины и орудия, имеющие технические неисправности, к работе не допускаются.

6.16. Смену, регулировку и очистку рабочих органов машин следует проводить только при неработающем двигателе, а у электрифицированных установок и механизмов - при снятых предохранительных вставках и окончательной их остановке, а также после принятых мер, предупреждающих случайное опускание или падение рабочих органов.

6.17. При проведении работ опасные участки рабочей зоны должны быть обозначены знаками безопасности по ГОСТу 12.4.026-76.

6.18. Не допускается эксплуатация машин и орудий без предусмотренных конструкцией защитных ограждений движущихся элементов. Внутренние поверхности кожухов, защищающие вращающиеся части машин, должны быть окрашены в красный сигнальный цвет по ГОСТу 12.4.026-76.

6.19. Машины, на которых нормативно-технической документацией предусмотрено постоянное рабочее место, должны быть оборудованы подножками, опорными досками с рифленой поверхностью для ног и с предохранительным бортиком, перилами, поручнями, защитными зонтами или тентами из светлого водонепроницаемого материала.

6.20. Агрегатирование машин и орудий с трактором, а также перевод их в транспортное положение следует проводить в соответствии с требованиями, указанными в заводских руководствах для конкретных типов машин.

Допускается агрегатирование техники с трактором более высокого класса тяги, чем тракторы, рекомендованные заводом-изготовителем.

6.21. При сцепке трактора с прицепными машинами необходимо зашплинтовать соединительное устройство. Прицепы и полуприцепы следует дополнительно соединить с тягачом страхующей цепью или тросом.

6.22. При стоянке агрегата навесную машину опустить, а при ремонте или наладке под нее необходимо установить надежную подставку.

7. Применение средств индивидуальной защиты

7.1. При работе с пестицидами следует применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) в соответствии с Методическими рекомендациями "Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания при работе с пестицидами в сельском хозяйстве" (МЗ СССР).

7.2. Для защиты органов дыхания от пыли целесообразно использование легких респираторов типа "Лепесток-5", "Лепесток-40", "Кама-40".

7.3. При работе с малолетучими пестицидами следует использовать противоаэрозольные и противопылевые респираторы "Лепесток-200", "Снежок-К-М", "Астра-2", Ф-62Ш, РПА-1.

7.4. При работе с летучими пестицидами следует использовать респираторы РПГ-67 с патронами А (органические пестициды), В (кислые газы), Г (ртутьсодержащие пестициды) или промышленные противогазы МКП соответственно марки А, В, Г. Можно использовать также респираторы универсальные РУ-60М, "Снежок-КУ-М", "Лепесток Апан" и противогазы МКПФ с фильтром.

7.5. При работе с высоколетучими пестицидами (обработка растений в теплицах) лучше всего применять шланговые изолирующие противогазы ПШ-1, ПШ-2.

7.6. Для защиты органа слуха от шума следует применять вкладыши типа ФПП-15Ш, "Беруши" или наушники типа ВЦНИИОТ-2М, "Киевские" и др. Индивидуальные средства защиты от шума должны отвечать требованиям ГОСТа 12.1.029-80 (СТ СЭВ 1928-79).

7.7. Для защиты рук от локальной вибрации следует применять рукавицы с упруго-демпфирующими вкладышами, рукавицы и перчатки с мягкими наладонниками, упруго-демпфирующие прокладки и пластины для обхвата вибрирующих рукояток и деталей и т.п.

8. Требования к режиму труда и отдыха

8.1. При использовании средств малой механизации, соответствующих требованиям настоящих санитарных правил, здоровыми лицами в возрасте 18 - 50 лет режим труда и отдыха должен соответствовать данным, приведенным в таблице 6.

Таблица 6

Рациональный режим труда и отдыха

при выполнении сельскохозяйственных работ

на малогабаритных машинах лицами в возрасте 18 - 50 лет

и в условиях согласно п. 6.1

┌───────────┬─────┬───────┬────────────────┬─────────────────────┐

│ Режимные  │Коли-│Продол-│ Распределение  │    Рекомендации     │

│мероприятия│чест-│житель-│   в динамике   │  по использованию   │

│           │во   │ность, │  рабочего дня  │  времени на отдых   │

│           │     │мин.   │                │                     │

├───────────┼─────┼───────┼────────────────┼─────────────────────┤

│Обед       │  1  │40 - 60│через 3,5 - 4 ч │Прием пищи на полевом│

│           │     │       │от начала работы│стане, в столовой или│

│           │     │       │                │дома, отдых в свобод-│

│           │     │       │                │ное от обеда время   │

│           │     │       │                │пассивный            │

├───────────┼─────┼───────┼────────────────┼─────────────────────┤

│Регламенти-│  3  │ 5 - 7 │1) через 1,5 - 2│Проведение комплекса │

│рованные   │     │       │ч от начала ра- │гимнастических упраж-│

│кратковре- │     │       │боты            │нений                │

│менные     │     │       │2) через 1 - 1,5│                     │

│перерывы   │     │       │ч после обеда   │                     │

│           │     │       │3) за 1 ч до    │                     │

│           │     │       │окончания работы│                     │

├───────────┼─────┼───────┼────────────────┼─────────────────────┤

│Микропаузы │4 - 6│ 2 - 3 │во время работы │Проведение 2 - 3 гим-│

│           │     │       │через 40 - 50   │настических упражне- │

│           │     │       │мин.            │ний с включением спе-│

│           │     │       │                │циальных упражнений  │

│           │     │       │                │на расслабление мышц │

│           │     │       │                │плечевого пояса, рук │

│           │     │       │                │и ног                │

└───────────┴─────┴───────┴────────────────┴─────────────────────┘

8.2. Продолжительность рабочего дня не должна превышать 8 часов, рабочей недели - 41 часа.

8.3. При использовании малогабаритной техники лицами старше 50 лет режим труда и отдыха формируется в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

Рациональный режим труда и отдыха

при выполнении сельскохозяйственных работ

на малогабаритных машинах лицами старше 50 лет

┌───────────┬─────┬───────┬────────────────┬─────────────────────┐

│ Режимные  │Коли-│Продол-│ Распределение  │    Рекомендации     │

│мероприятия│чест-│житель-│   в динамике   │  по использованию   │

│           │во   │ность, │  рабочего дня  │  времени на отдых   │

│           │     │мин.   │                │                     │

├───────────┼─────┼───────┼────────────────┼─────────────────────┤

│Обед       │  1  │  60   │через 3 - 3,6 ч │Прием пищи на полевом│

│           │     │       │от начала работы│стане, в столовой или│

│           │     │       │                │дома, отдых в свобод-│

│           │     │       │                │ное от обеда время   │

│           │     │       │                │пассивный            │

├───────────┼─────┼───────┼────────────────┼─────────────────────┤

│Регламенти-│  4  │ 8 - 10│1) через 1 ч от │Проведение комплекса │

│рованные   │     │       │начала работы   │гимнастических упраж-│

│кратковре- │     │       │2) через 2 - 2,5│нений                │

│менные     │     │       │ч от начала ра- │                     │

│перерывы   │     │       │боты            │                     │

│           │     │       │3) через 1 ч    │                     │

│           │     │       │после обеда     │                     │

│           │     │       │4) за 1 ч до    │                     │

│           │     │       │окончания работы│                     │

├───────────┼─────┼───────┼────────────────┼─────────────────────┤

│Микропаузы │4 - 6│ 2 - 3 │во время работы │Проведение 2 - 3 гим-│

│           │     │       │через каждые 40 │настических упражне- │

│           │     │       │мин.            │ний с включением спе-│

│           │     │       │                │циальных упражнений  │

│           │     │       │                │на расслабление мышц │

│           │     │       │                │плечевого пояса, рук │

│           │     │       │                │и ног                │

└───────────┴─────┴───────┴────────────────┴─────────────────────┘

8.4. К работам на малогабаритных тракторах в условиях арендного подряда и фермерского хозяйства могут допускаться подростки, достигшие 15-летнего возраста, и девушки старше 18 лет. Продолжительность рабочего дня лиц от 15 до 16 лет не должна превышать 4 часов, от 16 до 18 лет - 6 часов.

8.5. Регламентированные перерывы на отдых должны быть продолжительностью не менее 10 минут через каждые 50 минут работы, с обеденным перерывом не менее 1 часа.

8.6. При использовании труда подростков на сельхозтехнике следует учитывать Постановление "О предельных нормах переноски и передвижения тяжестей подростками" (обязательное Постановление НКТ РСФСР от 4 марта 1921 г. Распространено на всю территорию СССР Постановлением НКТ СССР и ВСНХ СССР от 14 ноября 1923 г.).

Приложение

Перечень

стандартов, на которые имеются ссылки в тексте

1. ГОСТ 2.601-68 (СТ СЭВ 1798-79). ЕСКД. Эксплуатационные документы.

2. ГОСТ 28708-90 (СТ СЭВ 6876-87, ИСО 5395/2-81). Мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Общие требования безопасности и конструкции.

3. ГОСТ 8568-77. Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия.

4. ГОСТ 21753-76. Система "человек - машина". Сигнализаторы звуковых неречевых сообщений. Общие эргономические требования.

5. ГОСТ 28523-90 (СТ СЭВ 6713-89). Мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ. Тракторы малогабаритные. Типы и основные параметры.

6. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

7. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

8. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

9. ГОСТ 12.1.017-84. ССБТ. Пожаро- и взрывобезопасность нефтепродуктов и химических органических продуктов. Номенклатура показателей.

10. ГОСТ 12.1.029-80 (СТ СЭВ 1928-79). ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

11. ГОСТ 12.2.003-74 (СТ СЭВ 1085-78). ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

12. ГОСТ 12.2.019-86 (СТ СЭВ 5071-85, 5080-85, 5605-86). ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности.

13. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

14. ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.

15. ГОСТ 12.2.120-88 (СТ СЭВ 5071-85, ИСО 3411-82). ССБТ. Кабины и рабочие места операторов тракторов, самоходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие требования безопасности.

16. ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.