Применение пестицидов для защиты растений.

Требования безопасности.

ГОСТ 12.3.041-86

1. Общие положения

2. Требования к хранению пестицидов

3. Требования     безопасности     при     выполнении

погрузочно-разгрузочных работ

4. Требования  безопасности   при   транспортировании

пестицидов

5. Требования безопасности при применении пестицидов

6. Требования к  обезвреживанию складских  помещений,

транспортных средств, аппаратуры и спецодежды

7. Требования к работающим и к применению ими средств

индивидуальной защиты

8. Методы контроль выполнения требований безопасности

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта

1986 г. N 787 срок действия установлен с 01.01.87 до 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на все виды работ с пестицидами,

используемыми в сельском хозяйстве.

Стандарт устанавливает требования безопасности работающих при применении,

хранении и транспортировании пестицидов.

1. Общие положения

1.1. Безопасность при работе с пестицидами для защиты растений от вредителей,

болезней и сорняков должна быть обеспечена на всех этапах в соответствии с

ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.1.007-76, а также согласно санитарным правилам хранения,

транспортирования и применения пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве,

утвержденным Минздравом СССР.

1.2. При использовании в сельском хозяйстве пестицидов должны предусматриваться

меры, исключающие возможность возникновения пожаров и взрывов по ГОСТ 12.1.004-85,

ГОСТ 12.1.010-76.

Взамен ГОСТ 12.1.004-85 постановлением Госстандарта РФ от 14 июня 1991

г. N 875 утвержден и введен в действие ГОСТ 12.1.004-91

1.3. Концентрации вредных веществ в воздухе производственных помещений,

в рабочей зоне и на территории населенных пунктов при работе с пестицидами

не должны превышать предельно допустимые предусмотренные ГОСТ 12.1.005-76,

перечнем предельно допустимых концентраций вредных веществ, утвержденных Минздравом

СССР.

1.4. Безопасность труда работающих должна быть обеспечена при:

хранении пестицидов;

транспортировании;

выполнении погрузочно-разгрузочных работ;

упаковывании пестицидов, в случае нарушения целостности тары;

приготовлении рабочих составов, отравленных приманок;

обработке пестицидами растений, почвы и других объектов, учете технической

эффективности применения пестицидов и возобновлении работ на обработанных

участках;

подготовке к уничтожению запрещенных или непригодных к использованию

пестицидов и тары из-под них;

очистки, обезвреживании и ремонте машин, аппаратуры и оборудования, а

также площадок для приготовления рабочих составов;

обезвреживании спецодежды.

1.5. Безопасность труда при хранении, транспортировании и применении

пестицидов обеспечивается:

соблюдением технологических и санитарно-гигиенических требований к условиям

труда;

максимальной механизацией и автоматизацией трудоемких и опасных работ;

участием в работе с пестицидами специально обученного персонала;

использованием средств индивидуальной защиты;

наличием санитарно-бытовых помещений;

соблюдением сроков выхода на поля после обработки растений пестицидами.

1.6. Исключение вредного воздействия пестицидов достигается:

строгим соблюдением регламентов и правил применения пестицидов;

использованием прогрессивных технологий и современных препаративных форм

и способов внесения пестицидов, машин и аппаратуры, отвечающих технологическим

требованиям;

соблюдением санитарно-защитных зон при наземном и авиационном применении

пестицидов;

своевременным оповещением о предстоящих работах и устанавливаемых при

этом карантинных мероприятиях;

применением пестицидов только при наличии фитопатологических и энтомологиеских

показателей и в соответствии со списком химических и биологических средств

борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками и регуляторами роста

растений, разрешенных для применения в сельском хозяйстве, согласованным с

Минздравом СССР.

2. Требования к хранению пестицидов

2.1. Пестициды должны храниться в специально предназначенных для этого

складах, построенных в соответствии с санитарными нормами проектирования промышленных

предприятий, утвержденными Госстроем СССР.

2.2. В складах пестицидов не должны храниться минеральные удобрения,

химические консерванты кормов, кормовые добавки, краски, лаки и другие продукты

и материалы.

2.3. Пестициды должны храниться в крытых складах, имеющих санитарный

паспорт на право их получения.

2.4. Размещение пестицидов в складе должно осуществляться с учетом их

токсичности, препаративной формы, пожаро-взрывоопасности, химической совместимости

(нейтральности) по нормативно-технической документации на каждый препарат

и по ГОСТ 14189-81.

2.5. Технология и организация хранения и складской переработки должна

обеспечивать своевременную и поточную реализацию пестицидов с учетом гарантийных

сроков хранения, сохранность маркировки для исключения возможности использования

пестицидов не по назначению, исключение потерь пестицидов.

2.6. Не допускается хранение пестицидов навалом на полу склада без использования

поддонов и стеллажей.

2.7. Выбор способа складирования и типа поддона производится с учетом

физико-химических свойств пестицидов, вида тары и ее размеров в соответствии

с ГОСТ 14189-81.

2.8. При нарушении целостности тары необходимо упаковывать пестициды

в специально оборудованных местах, снабженных местной вытяжкой вентиляцией.

2.9. В складах не допускается хранение смесей различных пестицидов; для

временного их хранения на территории базы должны быть выделены участки по

согласованию с местными органами пожарного и санитарного надзора.

2.10. Склады должны быть обеспечены средствами пожаротушения, соответствующими

нормативно-технической документации на пестициды. На наружной стороне складов

должны быть вывешены схемы размещения пестицидов с указанием средств индивидуальной

защиты и средств пожаротушения.

2.11. На территории и в помещении склада вывешиваются знаки безопасности

согласно ГОСТ 12.4.026-76.

2.12. Места складирования запрещенных к применению и пришедших в негодность

пестицидов должны обозначаться указателем "Запрещенные пестициды" или "Выбракованные

пестициды".

3. Требования безопасности при выполнении

погрузочно-разгрузочных работ

3.1. Подъемно-транспортное оборудование, применяемое при производстве

погрузочно-разгрузочных работ на складах химической продукции, должно удовлетворять

требованиям ГОСТ 12.2.003-74, а также требованиям безопасности, изложенным

в стандартах и технических условиях на оборудование конкретного вида.

3.2. Проведение погрузочно-разгрузочных работ - по ГОСТ 12.3.009-76.

3.3. Движение транспортных средств в местах производства погрузочно-разгрузочных

работ проводят по схеме, утвержденной в установленном порядке, с установкой

знаков по ГОСТ 10807-78.

4. Требования безопасности при транспортировании пестицидов

4.1. Транспортирование пестицидов должно соответствовать требованиям

ГОСТ 14189-81, ГОСТ 19433-81 и нормативно-технической документации на конкретные

виды пестицидов.

4.2. Не допускается совместное транспортирование различных пестицидов,

химическое взаимодействие которых при нарушении упаковки приводит к воспламенению.

4.3.не допускается совместное транспортирование пестицидов и протравленных

семян с биологическими средствами защиты растений, пищевыми и кормовыми продуктами

и другими грузами.

4.4. Каждое транспортное средство, предназначенное для перевозки пестицидов,

комплектуется: средствами нейтрализации пестицидов, соответствующими огнетушителями,

необходимым запасом песка и средствами индивидуальной защиты.

5. Требования безопасности при применении пестицидов

5.1. Работы по применению пестицидов должны производиться в соответствии

с технологией применения химических средств защиты растений и ГОСТ 12.1.007-76.

5.2. Приготовление рабочих составов необходимо производить на специально

оборудованных стационарных пунктах или в передвижных агрегатах, которые должны

быть отдалены от жилых построек, скотных дворов, мест хранения фуража, источников

водоснабжения, зон отдыха населения на расстояние не менее 300 м. Заправочные

площадки должны быть забетонированы и ограждены.

5.3. При наземной обработке растений пестицидами санитарно-защитная зона

должна быть не менее 300 м, при авиационной - 1000 м.

5.4. Опыление растений наземной аппаратурой допускается при скорости

ветра не более 3 м/с; опрыскивание с использованием вентиляторных опрыскивателей

допускается при скорости ветра не более 3 м/с (мелкокапельное) и 4 м/с (крупнокапельное),

а с использованием штанговых тракторных опрыскивателей при скорости ветра

не более 4 м/с (мелкокапельное) и 5 м/с (крупнокапельное). Авиаопылевание

разрешается при скорости ветра не более 2 м/с, а авиаопрыскивание - не более

3 м/с (мелкокапельное) и 4 м/с (крупнокапельное).

6. Требования к обезвреживанию складских помещений, транспортных

средств, аппаратуры и спецодежды

6.1. Очистка и обезвреживание мест просыпания, проливов пестицидов, складских

помещений, технологического оборудования осуществляется моющими или дегазирующими

средствами в соответствии с требованиями санитарных правил по хранению, транспортированию

и применению пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве, утвержденных

Минздравом СССР.

7. Требования к работающим и к применению ими

средств индивидуальной защиты

7.1. К лицам, допускаемым к работе с пестицидами, необходимо предъявлять

требования, установленные ГОСТ 12.3.002-75.

7.2. Организация обучения работающих безопасности труда - по ГОСТ 12.0.004-79.

Взамен ГОСТ 12.0.004-79 постановлением Госстандарта СССР от 5 ноября 1990

г. N 2797 утвержден и введен в действие ГОСТ 12.0.004-90

7.3. Работающие с пестицидами должны использовать средства индивидуальной

защиты - по ГОСТ 12.4.004-74, ГОСТ 12.4.001-75, ГОСТ 12.4.103-83.

7.4. Использование специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной

защиты, уход за ними и хранение - в соответствии с требованиями нормативно-технической

документации на эти средства защиты.

8. Методы контроль выполнения требований безопасности

8.1. Санитарно-гигиенические параметры условий труда должны определяться

по ГОСТ 12.2.002-81.