3.18. Поясняющие надписи должны выполняться на русском языке и на языках союзных республик.

3.19. Шрифты для поясняющих надписей и выполнение надписей - по ГОСТ 10807-78.

Таблица 6

| Номер знака | Смысловое значение | Изображение | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества |  | На входных дверях складов, внутри складов, в местах хранения, перед входами на участки работ с легковоспламеняющимися веществами |
| 2.2 | Осторожно! Опасность взрыва |  | На дверях складов, внутри складов, в местах хранения, перед входами на участки работ с взрывоопасными материалами и веществами |
| 2.3 | Осторожно! Едкие вещества |  | На дверях складов, внутри складов, в местах хранения, на участках работ с едкими веществами |
| 2.4 | Осторожно! Ядовитые вещества |  | На дверях складов, внутри складов, в местах хранения, на участках работ с ядовитыми веществами |
| 2.5 | Осторожно! Электрическое напряжение |  | На опорах воздушных линий, корпусах электрооборудования и электроаппаратуры, на дверях электропомещений, камер выключателей трансформаторов, на сетчатых и сплошных ограждениях токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях, на электротехнических панелях, дверцах силовых щитков и ящиков, на шкафах с электрооборудованием различных машин и станков |
| 2.6 | Осторожно! Излучение лазера |  | На дверях помещений, где проводят работы с лазером, внутри этих помещений в местах работы с лазером, на лазерных установках и вблизи опасных зон лазерного излучения |
| 2.7 | Осторожно! Работает кран |  | Вблизи опасных зон на строительных площадках, участках и в цехах, где используют подъемно-транспортное оборудование |
| 2.8 | Осторожно! Возможно падение |  | Перед входом на временно опасные участки и места, где возможно падение. Применяется вместе с табличкой с поясняющей надписью (например, "Осторожно! Скользко", "Осторожно! Открытый проем") |
| 2.9 | Осторожно! Прочие опасности |  | В местах, где необходимо предупреждение о возможной опасности, а передача информации с помощью сигнальных цветов или символа затруднена. Применяется вместе с табличкой с поясняющей надписью (например, "Высокая температура!", "Осторожно! Микроволновое (СВЧ) излучение" и др.) |

Примечания:

1. Символическое изображение на знаке "Осторожно! Электрическое напряжение" допускается выполнять красным цветом. Форма и размеры символического изображения на знаке - по обязательному приложению 4. Допускается наносить знак трафаретом на железобетонные опоры линий электропередач без желтого фона.

2. Знак радиационной опасности - по ГОСТ 17925-72.

Таблица 7

| Номер знака | Смысловое значение | Изображение | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Работать в каске! |  | При входе в рабочие помещения или на участки работ, где существует возможность падения предметов сверху |
| 3.2 | Работать в защитных перчатках! |  | На участках работ, связанных с опасностью травмирования рук |
| 3.3 | Работать в защитной одежде! |  | При входе в рабочие помещения или на участки работ, связанных с опасностью воздействия на тело человека опасного и (или) вредного фактора |
| 3.4 | Работать в защитной обуви! |  | При входе в рабочие помещения или на участки работ, связанных с опасностью травмирования ног |
| 3.5 | Работать с применением средств защиты органов слуха! |  | При входе в рабочие помещения или на участки работ с повышенным уровнем шума |
| 3.6 | Работать в защитных очках! |  | При входе на участки работ, связанных с опасностью травмирования глаз |
| 3.7 | Работать с применением средств защиты органов дыхания! |  | При входе в рабочие помещения, зоны или участки работ, связанных с выделением вредных для организма человека газов, паров, аэрозолей |
| 3.8 | Работать в предохранительном поясе! |  | В местах выполнения работ на высоте |
| 3.9 | Предписание определенных действий, направленных на обеспечение безопасности труда и пожарной безопасности |  | В производственных помещениях и на территориях в местах, где обеспечена безопасность проведения работ (поясняющая надпись на знаке "Работать здесь" черного цвета), на путях подхода к местам размещения пожарной техники и к эвакуационным выходам (поясняющая надпись на знаке "Проход держать свободным" красного цвета), а также с обеих сторон пожарных дверей и на дверях иного назначения, закрытое положение которых требуется по соображениям безопасности (поясняющая надпись на знаке "Дверь держать закрытой" красного цвета) |

Примечание. Предписывающие знаки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 должны быть введены до 1 января 1991 года.

Таблица 8

| Номер знака | Смысловое значение | Изображение | Место установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Огнетушитель |  | В производственных помещениях и на территориях для указания местонахождения огнетушителей |
| 4.2 | Пункт извещения о пожаре |  | В производственных помещениях и на территориях для указания местонахождения пункта извещения о пожаре |
| 4.3 | Место курения |  | В производственных помещениях и на территориях для указания места курения |
| 4.4 | Расположение определенного места, объекта или средства |  | В производственных помещениях и на территориях для информации при помощи символа (например, "Пункт медицинской помощи", "Телефон") или поясняющей надписи (например, "Проход здесь", "Питьевая вода")* |
| 4.5 | Пожарный водоисточник |  | У места и по направлению к местонахождению пожарного водоема или пирса для установки пожарных машин |
| 4.6 | Пожарный кран |  | У места и по направлению к местонахождению пожарного крана |
| 4.7 | Пожарный сухотрубный стояк |  | У места и по направлению к местонахождению присоединения для подачи воды в пожарный сухотрубный стояк |
| 4.8 | Органы управления систем дымо- и теплоудаления |  | У места и по направлению к местонахождению органов управления систем дымо- и теплоудаления |
| 4.9 | Место вскрытия конструкции |  | У места и по направлению к местонахождению участков строительных конструкций, предназначенных для вскрытия при пожаре |
| 4.10 | Разрешается пользоваться электронагревательными приборами |  | У места и по направлению к зонам (помещениям), где допускается пользоваться электронагревательными приборами |
| 4.11 | Выходить здесь |  | На дверях эвакуационных выходов, на путях эвакуации. На путях эвакуации применяют с дополнительной табличкой с указательной стрелкой. Примечания: 1. Знак выполняют в прямом и зеркальном изображениях. 2. Направление стрелки на табличке должно совпадать с направлением эвакуации и направлением движения бегущего человека, изображенного на знаке. 3. Табличку со стрелкой можно размещать под знаком под углом 30° к горизонту. 4. Над входной дверью, а также над дверью эвакуационного выхода допускается применять светящуюся надпись "Выход" белого цвета на зеленом фоне. |

_______________

* Поясняющие надписи, приведенные в настоящем стандарте, следует рассматривать как примеры. При необходимости можно использовать и надписи другого содержания.

Примечание. Указательные знаки "Пункт первой помощи", "Телефон", "Пункт питания", "Питьевая вода" - по ГОСТ 10807-78.

4. Технические требования

4.1. Способ нанесения знаков безопасности на производственное оборудование и его окрашивание лакокрасочными материалами сигнальных цветов устанавливается в конструкторской документации. Способ нанесения должен обеспечивать сохранность знаков и сигнальных цветов в течение всего срока эксплуатации оборудования или до его капитального ремонта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.2. (Исключен, Изм. № 2).

4.3. Лакокрасочные материалы сигнальных цветов, применяемые для окрашивания знаков безопасности, производственного оборудования и других объектов, должны обеспечивать устойчивость цвета покрытия в климатических и производственных условиях, для которых знаки безопасности, производственное оборудование и другие объекты предназначены.

4.4. Покрытие лакокрасочными материалами сигнальных цветов должно быть ровным, без потеков и пятен, не должно отслаиваться и должно всегда находиться в состоянии, обеспечивающем четкое и однозначное восприятие цвета.

4.3, 4.4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

4.5. При изменении цвета и несоответствии его требованиям настоящего стандарта необходимо возобновить окраску объектов в сигнальные цвета и цветовую отделку знаков безопасности или заменить знак на новый. Заменять знаки новыми следует также при деформации и разрушении их.

4.6. Знаки безопасности должны иметь плоскую или объемную конструкцию. В обоих случаях символы и поясняющие надписи следует наносить на одной или обеих сторонах знака.

4.7. Конструкция объемных знаков должна обеспечивать плотность всех соединений корпусов, надежность креплений, а также простоту монтажа и демонтажа при техническом обслуживании и ремонте.

4.8. Знаки, используемые в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, должны быть освещены. Все устройства, обеспечивающие видимость знаков, табличек и блоков в темное время суток, не должны изменять их цвет, а также ухудшать их видимость в светлое время суток.

4.9. Знаки пожарной безопасности и указатели эвакуационных или запасных выходов должны быть снабжены собственными автономными источниками питания для освещения.

4.10. Плоские знаки, таблички и блоки, включающие знаки безопасности, следует изготовлять из листового металла толщиной от 0,5 до 1,5 мм, а также из пластмасс или древесины при условии обеспечения необходимой прочности, жесткости и устойчивости их в различных атмосферных условиях.

4.11. Для электроустановок, имеющих открытые токоведущие части, не допускается применять переносные и временные навесные знаки безопасности, изготовленные из токопроводящего материала.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.12. Приспособления для крепления знаков, табличек и блоков должны быть окрашены в серый или серебристо-серый цвет.

4.13. Знаки безопасности с искусственным освещением, установленные во взрыво- и пожароопасных помещениях, на дверях этих помещений, а также на открытых площадках вблизи взрыво- и пожароопасных технологических установок, должны быть защищены. Степень защиты знаков безопасности должна соответствовать категории мест их размещения по взрыво- и пожароопасности, установленной строительными нормами и правилами, утвержденными Госстроем СССР.

4.14. При нанесении знаков безопасности с помощью трафаретов допускается оставлять незакрашенными перемычки общей площадью не более 4% площади каймы сигнального или черного цвета.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).