Постановление Минтруда РФ от 1 июня 1998 г. N 20

"О внесении изменений и дополнений в Единый тарифно-квалификационный

справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1"

В связи с уточнением характера выполняемых работ по отдельным профессиям

рабочих Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:

Внести в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного

хозяйства", утвержденный постановлением Госкомтруда СССР И Секретариата ВЦСПС

от 31 января 1985 г. N 31/3-30 и применяемый в соответствии с постановлением

Минтруда России от 12 мая 1992 г. N 15а на предприятиях и в организациях,

расположенных на территории России, изменения и дополнения согласно приложению.

Министр труда и социального

развития Российской Федерации 	О.Дмитриева

Приложение

к постановлению Минтруда РФ

от 1 июня 1998 г. N 20

Изменения и дополнения

в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех

отраслей народного хозяйства", утвержденный постановлением

Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г.

N 31/3-30 и применяемый в соответствии с постановлением

Минтруда России от 12 мая 1992 г. N 15а на предприятиях

и в организациях, расположенных на территории России

1. Внести изменения в тарифно-квалификационные характеристики профессии

"Водитель погрузчика" 4-6 разрядов (§ 24), дополнив профессию тарифно-квалификационной

характеристикой 7 разряда и изложив их в следующей редакции:

"§ 24 Водитель погрузчика

4-й разряд

Характеристика работ. Управление тракторными погрузчиками, вагонопогрузчиками,

вагоноразгрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями

при погрузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов в штабель и отвал. Техническое

обслуживание погрузчика и текущий ремонт всех его механизмов. Определение

неисправностей в работе погрузчика. Установка и замена съемных грузозахватных

приспособлений и механизмов. Участие в проведении планово-предупредительного

ремонта погрузчика, грузозахватных механизмов и приспособлений.

Должен знать: устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей; способы

погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта; правила подъема, перемещения

и укладки грузов; правила дорожного движения, движения по территории предприятия

и пристанционным путям; применяемые сорта горючих и смазочных материалов;

наименования основных материалов аккумуляторного производства; правила обращения

с кислотами и щелочами.

При работе на тракторном погрузчике мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.)

- 4-й разряд;

при работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 73,5 кВт (свыше 100

л.с.) и при работе на погрузчике мощностью до 147 кВт (до 200 л.с.) с использованием

его в качестве бульдозера, скрепера, экскаватора и других машин - 5-й разряд;

при работе на погрузчике мощностью свыше 147 кВт (свыше 200 л.с.) до

200 кВт (до 250 л.с.) с использованием его в качестве бульдозера, скрепера,

экскаватора и других машин - 6-й разряд;

при работе на погрузчике мощностью свыше 200 кВт (свыше 250 л.с.), оборудованном

сложной электронной системой управления, телескопической или фронтальной стрелой

и предназначенном для погрузки-выгрузки крупнотоннажных контейнеров, - 7-й

разряд."

2. Исключить из раздела профессии "Дефектоскопист по магнитному контролю"

2-5 разрядов (§48, 49, 50, 51) и "Дефектоскопист по ультразвуковому контролю"

2-6 разрядов (§ 52, 53, 54, 55, 56).

3. Дополнить раздел профессией "Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому

контролю" 2-6 разрядов (§ 48, 49, 50, 51, 52), изложив ее тарифно-квалификационные

характеристики в следующей редакции:

"§ 48. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю

2-й разряд

Характеристика работ. Контроль магнитным методом деталей простой и средней

конфигурации, токовихревым методом изделий цилиндрической и плоской форм,

ультразвуковой контроль заготовок и деталей. Включение и настройка магнитных,

электромагнитных и простых ультразвуковых дефектоскопов. Измерения толщины

металла. Определение наличия и размеров зоны расслоений настроенным прибором

в диапазоне толщин, предусмотренных дефектоскопом. Определение дефектов в

деталях сложной конфигурации под руководством дефектоскописта более высокой

квалификации. Приготовление магнитных суспензий. Ведение журнала учета.

Должен знать: принцип работы магнитных, электромагнитных, ультразвуковых

дефектоскопов, наклонных и прямых преобразователей; назначение основных органов

управления дефектоскопом; основные сведения по электротехнике; назначение

и свойства компонентов, входящих в состав магнитной суспензии; явления намагничивания

и размагничивания.

Примеры работ.

1. Валы гладкие, оси, шпонки, детали кранов - магнитопорошковый контроль.

2. Заготовки фланцев и поковки цилиндрические стальные - ультразвуковой

контроль.

3. Лопасти гребных винтов - контроль корневого сечения.

4. Сталь листовая - измерение толщины и определение расслоения.

5. Трубы - контроль токовихревым прибором с отметкой и записью дефектных

участков.

6. Упоры и кольца втулки несущего винта вертолета, трубы хвостового вала

магнитопорошковый контроль.

§ 49. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю

3-й разряд

Характеристика работ. Контроль деталей сложной конфигурации магнитным

методом на стационарных и переносных дефектоскопах непосредственно на агрегатах

без их снятия. Контроль цилиндрических изделий токовихревыми приборами с расшифровкой

местоположения дефектов по дефектограммам. Расшифровка поверхностных дефектов.

Контроль качества сварных соединений магнитографическим методом - запись на

магнитную пленку. Оценка качества сварного шва. Подбор эталонов по результатам

люминесцентного, ультразвукового и рентгеновского анализов. Определение магнитной

проницаемости аустенитных сталей по количеству феррита. Ультразвуковой контроль

проката, отливок, поковок и сварных соединений из углеродистых низколегированных

сталей. Включение и настройка по эталонам ультразвуковых дефектоскопов средней

сложности. Проверка правильности показаний глубиномера, проверка дефектоскопов,

преобразователей. Работа прямыми и наклонными искателями по однощуповой схеме.

Определение координат и протяженности дефектов. Ремонт преобразователей головок

и соединительных кабелей.

Должен знать: устройство магнитных, электромагнитных, магнитографических,

ультрафиолетовых дефектоскопов и преобразователей; стандартные и испытательные

образцы для проверки и настройки ультразвуковых дефектоскопов и преобразователей;

физическую сущность ультразвуковых методов контроля: эхоимпульсного, теневого,

зеркально-теневого и резонансного; методику определения толщины и расслоения

металлов; основные типы волн; способы возбуждения ультразвуковых волн и обеспечения

акустического контакта; виды дефектов; типы сварных соединений; требования,

предъявляемые к контролируемой поверхности (параметры шероховатости); основы

электроники, металловедения и сварочного производства; методики контроля проката,

отливок, поковок и сварных соединений из углеродистых и низколегированных

сталей разной толщины; назначение магнитной и электромагнитной дефектоскопии;

технические условия и инструкции по магнитному, магнитографическому и токовихревому

контролю; способы намагничивания крупных деталей.

Примеры работ.

1. Детали грузоподъемных механизмов - ультразвуковой контроль.

2. Детали из стали аустенитного класса - определение прибором количества

ферритной фазы после закалки.

3. Ковши сталеразливочные - ультразвуковой контроль.

4. Конструкции сотовые - обнаружение зон непроклея обшивки.

5. Листы стальные - определение протяженности и координат дефектов с

помощью дефектоскопа.

6. Лопатки ротора турбины и компрессора газотурбинных двигателей - ультразвуковой

контроль кромок.

7. Образцы контрольные - изготовление дефектограмм.

8. Подвески, предохранительные стержни, планки, траверсы, рычаги, тяги,

крестовины, балансиры, опоры, шатуны, шкворни, штоки, детали автосцепного

устройства - магнитопорошковый контроль.

9. Система записи и маркировки при токовихревом контроле - настройка

и регулирование.

10. Соединения сварные тавровые судовых корпусных конструкций - ультразвуковой

контроль.

11. Соединения сварных фланцев, колец, промежуточных штуцеров, ниппелей

с трубами - магнитопорошковый контроль.

12. Узлы и детали вертолета несъемные легкодоступные - магнитопорошковый

контроль.

13. Швы сварные сталей аустенитного класса - регистрация прибором распределения

ферритной фазы.

§ 50. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю

4-й разряд

Характеристика работ. Определение качества термообработанных деталей

и сортировка их по маркам материала. Разбраковка изделий по количеству ферритной

фазы. Измерение толщины гальванических покрытий. Построение кривых намагничивания.

Определение магнитной проницаемости. Выбор режима подмагничивания при токовихревом

контроле маломагнитных и магнитных изделий. Выбор оптимального режима контроля

изделий токовихревым методом. Ультразвуковой контроль различных типов сварных

соединений из легированных сталей, сплавов и цветных металлов, выполненных

различными видами сварки. Настройка режима работы сложных ультразвуковых переносных,

лабораторных и стационарных дефектоскопов по стандартным и испытательным образцам.

Проверка прямых и наклонных преобразователей. Расшифровка дефектограмм. Определение

качества проката, отливок, поковок и сварных соединений по результатам ультразвукового

контроля и техническим условиям. Изготовление приспособлений для проведения

ультразвукового контроля, прямых и наклонных преобразователей. Проверка ультразвуковой

дефектоскопической аппаратуры на соответствие основным параметрам. Расчет

и экспериментальное определение углов ввода наклонных преобразователей. Текущий

ремонт дефектоскопов.

Должен знать: кинематические и электрические схемы магнитных, электромагнитных

и магнитографических дефектоскопов; основы термообработки гальванопокрытия;

правила ремонта электромагнитных индукционных дефектоскопов; устройство приборов

для определения магнитной проницаемости ферритной фазы; кинематические и электрические

схемы дефектоскопов; основы электроники; виды и способы сварки; виды дефектов,

встречающихся в прокате, отливках, поковках и сварных соединениях; расчет

узлов преломления ультразвуковых колебаний в различных материалах на границах

двух сред; основные закономерности распространения ультразвуковых колебаний

в материалах; физические явления, происходящие при прохождении ультразвука

через границу двух сред; основные параметры контроля; способы отличия основных

сигналов от ложных, вызванных отражением ультразвука от структуры, изменениями

профиля деталей и другими факторами.

Примеры работ.

1. Валки прокатных станов - ультразвуковой контроль.

2. Датчики феррозондовые - определение чувствительности.

3. Детали воздушных несущих и рулевых винтов вертолетов - ультразвуковой

контроль.

4. Детали литые стальные - ультразвуковой контроль.

5. Детали стальные - определение толщины хромового покрытия.

6. Заготовки прокатные - магнитопорошковый метод определения трещин.

7. Кривая гистерезиса - определение намагничивания.

8. Прокат листовой - ультразвуковой контроль.

9. Слитки из легких сплавов - ультразвуковой контроль.

10. Соединения сварные отростков, штуцеров и приварышей с трубами - магнитопорошковый

контроль.

11. Соединения сварные с толщиной стенки до 15 мм - ультразвуковой контроль.

12. Сопряжения профилей шпангоутов - ультразвуковой контроль.

13. Трубы из коррозионностойкой стали с толщиной стенок до 4 мм в местах

прогиба - замер толщины.

14. Форсунки рабочие газотурбинных двигателей - магнитопорошковый контроль.

§ 51. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю

5-й разряд

Характеристика работ. Проведение магнитной дефектоскопии на всех видах

магнитных и электромагнитных дефектоскопов. Работа с точными измерительными

приборами и установками по измерению магнитных и электрических параметров

материалов изделий. Испытание и наладка дефектоскопов. Изготовление феррозондовых

датчиков и определение их чувствительности. Расшифровка информации от аппаратуры

с феррозондовыми датчиками. Определение размеров и глубины залегания дефектов.

Построение картограммы распределения магнитной проводимости по детали или

сварному шву. Ультразвуковой контроль деталей и изделий из цветных металлов,

сталей с крупнокристаллической структурой. Настройка режима работы особо сложных

и точных дефектоскопов и установок автоматического ультразвукового контроля

с дистанционной передачей показаний по стандартным и испытательным образцам.

Изготовление испытательных образцов, составление эскизов. Обработка результатов

контроля. Составление ведомостей и карт ультразвукового контроля. Настройка

чувствительности приборов по диаграммам: амплитуда, расстояние, диаметр с

помощью аттенюатора. Проведение ультразвукового контроля раздельно-совмещенными

преобразователями.

Должен знать: все виды работ по магнитному и электромагнитному контролю;

типы толщиномеров, устройство приборов по снятию магнитных характеристик материала;

способы градуировки приборов; законы распространения продольных, поперечных

и поверхностных ультразвуковых колебаний в телах с различной структурой; основные

законы отражения и преломления ультразвуковых колебаний на границе двух сред;

устройство электровакуумных и полупроводниковых приборов; принципиальные схемы

и конструктивные особенности сложных и точных ультразвуковых дефектоскопов,

способы их регулирования и юстировки; причины возникновения неисправностей

при работе приборов и способы их устранения; основы металловедения и сварки.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ.

1. Валы гребные цилиндрические пустотелые - ультразвуковой контроль.

2. Винты гребные - ультразвуковой контроль сварных швов.

3. Вкладыши и подушки подшипников - ультразвуковой контроль.

4. Донышки коллекторов котлов - ультразвуковой контроль.

5. Заготовки катаные квадратные - ультразвуковой контроль.

6. Лопасти гребных винтов - определение глубины залегания и размеров

дефектов в корневом сечении.

7. Пластмассы, резина - ультразвуковой контроль.

8. Поковки различных форм и размеров - ультразвуковой контроль.

9. Соединения сварные с толщиной стенки свыше 15 мм - ультразвуковой

контроль.

10. Трубы из коррозионно-стойкой стали с толщиной стенок свыше 4 мм в

местах прогиб - замер толщины.

11. Установки баллистические - калибрование.

12. Цапфы, корпус осевого шарнира, рычаг лопастей втулки несущего винта

вертолета - магнитный контроль.

13. Элементы колесных пар - магнитный и ультразвуковой контроль.

§ 52. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю

6-й разряд

Характеристика работ. Определение коэффициента затухания упругих колебаний

различными методами, коэффициентов отражения и прохождения ультразвука на

границе раздела двух сред. Настройка чувствительности прибора и проверка эквивалентных

размеров дефектов без образцов или при сокращенном числе стандартных и испытательных

образцов. Выполнение экспериментальных работ при разработке методик контроля

и построение экспериментальных номограмм. Проведение всех видов работ по ультразвуковому

контролю, встречающихся в производственных условиях. Расчет и изготовление

приспособлений для ведения ультразвукового контроля. Измерение скорости распространения

ультразвуковых колебаний промышленными специализированными приборами. Расшифровка

дефектограмм, полученных на автоматических установках. Устранение неполадок

в автоматических установках. Ремонт и настройка приборов.

Должен знать: кинематические и электрические схемы автоматических установок;

основы механики, телемеханики и метрологии; уравнение акустического тракта

как основу построения номограмм; принципы определения затухания и скорости

распространения ультразвука; типы существующих ультразвуковых дефектоскопов,

толщиномеров и установок для измерения скорости распространения и затухания

ультразвуковых колебаний; основные закономерности распространения волн Лэмба

и способы ультразвукового контроля с их помощью.

Требуется среднее профессиональное образование.

Примеры работ.

1. Заготовки ступиц винта - определение скорости затухания ультразвуковых

колебаний на изделии и эквивалентной площади обнаруженных дефектов.

2. Коленчатые и распределительные валы дизелей; валы якорей тяговых двигателей,

редукторов, насосов, компрессоров, роторов; карданные валы, блоки дизелей,

хвостовики корпусов и стяжные болты поглащающих аппаратов автосцепки, тяговые

хомуты, зубья зубчатых колес - магнитопорошковый и ультразвуковой контроль.

3. Листы высоколегированных сплавов в состоянии поставки - ультразвуковой

контроль с расшифровкой полученной дефектограммы.

4. Обечайки с пазовыми продольными швами с усилением - определение возможности

ультразвукового контроля и ультразвуковой контроль сварного шва с выдачей

заключения.

5. Образцы легированной стали - измерение скорости затухания ультразвуковых

колебаний.

6. Рама тележки, центральный брус, карданная муфта, детали автосцепки,

рельсосмазыватель - магнитопорошковый контроль.

7. Швы сварные корпусных конструкций - ультразвуковой контроль.

8. Элементы колесных пар, внутренние и наружные кольца роликовых подшипников

- магнитный и ультразвуковой контроль."