Постановление Минтруда РФ от 24 апреля 1996 г. N 22

"О внесении изменений и дополнений в Единый тарифно-квалификационный

справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3"

В связи с уточнением характера выполняемых работ по отдельным профессиям

рабочих Министерство труда Российской Федерации постановляет:

Внести в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-монтажные работы",

утвержденный постановлением Госкомтруда СССР, Госстроя СССР и Секретариата

ВЦСПС от 17 июля 1985 г. N 226/125/15-88 и применяемый в соответствии с постановлением Минтруда России от 12 мая 1992 г. N 15а на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России, изменения и дополнения согласно приложению.

Заместитель Министра труда

Российской Федерации 	Р.Баткаев

Приложение

к постановлению Минтруда РФ

от 24 апреля 1996 г. N 22

Изменения и дополнения

в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-монтажные

работы", утвержденный постановлением Госкомтруда СССР, Госстроя СССР и

Секретариата ВЦСПС от 17 июля 1985 г. N 226/125/15-88 и применяемый в

соответствии с постановлением Минтруда России от 12 мая 1992 г. N 15а

на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России

1. Исключить тарифно-квалификационную характеристику профессии "Монтер

пути" 1-го разряда ( 307).

2. Внести изменения и дополнения в тарифно-квалификационные характеристики

профессии "Монтер пути" 2-6 разрядов ( 308-312), изложив их в следующей редакции:

308. Монтер пути

2-й разряд

Характеристика работ. Выполнение простейших работ при монтаже демонтаже

и ремонте конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена.

Должен знать: путевые знаки и сигналы; виды основных материалов для устройства

верхнего строения пути; общие данные по устройству верхнего строения пути

и земляного полотна и общие требования по их эксплуатации; способы и приемы

выполнения простых работ при монтаже и демонтаже конструкций верхнего строения

пути; наименование основных элементов верхнего строения пути и земляного полотна;

типовую инструкцию по охране труда.

Примеры работ. Заполнение балласта в шпальные ящики. Удаление засорителей

из-под подошвы рельса. Клеймение деревянных шпал. Окраска путевых и сигнальных

знаков, железобетонных и деревянных столбиков на переезде. Укладка старых

шпал в штабеля. Нумерация рельсовых звеньев. Завертывание и вывертывание болтов

и шурупов в шпалах торцевым ключом. Комплектование клемм с клеммными болтами

и шайбами. Демонтаж рельсовых стыков. Снятие и укладка щитов снегозащитной

ограды. Забивка кольев при разбивке и нивелировке линий. Погрузка, транспортировка

и выгрузка скреплений. Очистка пути от снега вручную. Раскладка шпал и скреплений

вручную. Антисептирование шпал и брусьев вручную. Установка и перестановка

путевых знаков и снегозащитной ограды на перегоне. Очистка кюветов, водоотводных

и нагорных канав, рельсов на перегоне и смазка их. Замена балласта в шпальных

ящиках до подошвы шпал.

309. Монтер пути

3-й разряд

Характеристика работ. Выполнение простых работ по монтажу, демонтажу

и ремонту конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена.

Должен знать: все виды материалов для устройства верхнего строения пути;

нормы содержания пути с деревянными шпалами; правила регулирования положения

конструкций верхнего строения пути (кроме скоростных участков и участков на

железобетонном основании); способы и приемы производства работ с применением

ручного электрифицированного и пневматического инструмента общего назначения

и гидравлических приборов; правила содержания гидравлических приборов; способы

и приемы выполнения работ при сооружении земляного полотна с применением ручного

инструмента и приспособлений.

Примеры работ. Демонтаж противоугонных устройств и коробов контактного

рельса метрополитена. Подкрепление стыковых, клеммных и закладных болтов.

Смазка клеммных и закладных болтов вручную. Погрузка, выгрузка и раскладка

шпал, брусьев, рельсов, звеньев рельсошпальных решеток и стрелочных переводов

с помощью кранов. Укладка шпал по эпюре. Сверление отверстий в шпалах электроинструментом.

Одиночная замена элементов рельсошпальной решетки. Выгрузка балласта из полувагонов.

Регулировка рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными приборами. Регулировка

рельсошпальной решетки в плане гидравлическими рихтовочными приборами. Промер

и выправка рельсовых нитей по ширине колеи и уровню. Монтаж спаренных шпал,

рельсовых стыков и брусьев. Отделка балластной призмы. Закрепление болтов.

Добивка костылей на перегоне. Ремонт шпал в пути. Устройство прорезей и шлаковых

подушек. Замена балласта ниже подошвы шпал. Укладка звеньев на земляное полотно

с помощью путеукладчиков. Обслуживание шпалопитателя звеносборочной линии.

310. Монтер пути

4-й разряд

Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности по монтажу,

демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена.

Должен знать: нормы содержания пути на участках с железобетонными шпалами,

плитами и блоками, рельсовой цепи автоблокировки; правила производства работ

по монтажу, демонтажу и регулированию положения конструкций верхнего строения

пути с применением электрического и пневматического инструмента и механизмов;

правила производства работ пневматического инструмента и механизмов; правила

производства работ по рельсовой цепи автоблокировки; устройство, правила эксплуатации

электрорельсорезных, электросверлильных станков и путевого электрического

и пневматического инструмента; способы строповки рельсов, пакетов, шпал, брусьев

и контейнеров со скреплением; правила регулировки положения конструкций верхнего

строения пути на участках с железобетонным основанием.

Примеры работ. Крепление рельсов к шпалам и брусьям вручную и костылезабивателями.

Крепление рельсов к подкладкам клеммными болтами при раздельном скреплении.

Резка рельсов электрорельсорезными станками. Сверление отверстий в рельсах

электросверлильными станками. Крепление подкладок к железобетонным шпалам

шуруповертами и электроключами. Регулировка рельсовых зазоров гидравлическими

разгоночными приборами на участках пути с железобетонными шпалами, плитами

и блоками. Регулировка положения рельсошпальной решетки в плане гидравлическими

рихтовочным приборами на участках пути с железобетонными шпалами. Измерение

положения и выправка рельсовых нитей по ширине колеи и уровню на участках

с железобетонными шпалами, плитами и блоками с применением гидравлического

и электрического инструмента и на участках с деревянными шпалами с применением

электрического инструмента. Одиночная замена элементов рельсошпальной решетки

на участках с железобетонными шпалами, плитами и блоками. Содержание и ремонт

рельсовой цепи автоблокировки. Сборка и разборка промежуточных и стыковых

рельсовых скреплений с помощью электроинструмента. Одиночная замена элементов

верхнего строения пути на главных путях. Монтаж узлов контактного рельса.

Монтаж и демонтаж железобетонного настила переезда, изолированных рельсовых

стыков и водоотводного железобетонного лотка. Осмотр и содержание стрелочных

переводов. Одиночная замена дефектных деталей скрепления на стрелочных переводах.

Содержание и ремонт рельсовой цепи автоблокировки. Разборка деревянного переездного

настила со снятием контррельсов.

311. Монтер пути

5-й разряд

Характеристика работ. Выполнение сложных работ по монтажу, демонтажу

и ремонту конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена.

Должен знать: устройство конструкции, нормы содержания бесстыкового пути

и стрелочных переводов; правила производства монтажа бесстыкового пути; требования,

предъявляемые к качеству укладки верхнего строения пути.

Примеры работ. Подбор рельсов по длине и проверка укладки их по угольнику

и зазорникам. Регулировка положения концов сварных рельсовых плетей бесстыкового

пути винтовыми стяжками. Замена дефектного участка рельсовой плети бесстыкового

пути. Регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическими приборами

на участках пути с железобетонными плитами и блоками. Измерение положения

колеи и выправка рельсовых нитей по ширине колеи и уровню на участках пути

с железобетонными плитами и блоками. Регулировка пути на пучинистых местах.

Разрядка температурных напряжений на бесстыковом пути. Исправление просадок

пути подсыпкой. Монтаж и установка контррельсов. Выверка положения кронштейнов

и контактного рельса. Монтаж и демонтаж уравнительных приборов. Монтаж противоугонных

устройств. Одиночная замена элементов рельсошпальной решетки на участках бесстыкового

пути. Замена дефектного участка рельсовой плети. Регулировка стрелочных переводов

и глухих пересечений по шаблону и уровню. Регулировка положения контактного

рельса по вертикали и горизонтали. Монтаж стыков и кронштейнов контактного

рельса.

312. Монтер пути

6-й разряд

Характеристика работ . Выполнение особо сложных работ по монтажу, демонтажу

и ремонту конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена.

Должен знать: правила производства монтажа и демонтажа стрелочных переводов;

правила производства работ при замене и регулировке стрелочных переводов;

способы замера кривых по стрелам прогиба; способы подбора укороченных рельсов

для кривых участков пути; устройство и принцип действия сборочных станков

звеносборочных линий.

Примеры работ. Монтаж и демонтаж стрелочных переводов и прикрепление

их к шпалам и брусьям с регулировкой переводного механизма. Расчет сдвижки

для постановки пути в проектное положение. Регулировка стрелочного перевода

и переводного механизма. Подбор рельсов по длине и проверка укладки их по

угольнику на мостовых брусьях искусственных сооружений. Замер кривых по стрелам

прогиба. Визирование и разбивка круговых и переходных кривых железнодорожных

путей и наземных линий метрополитена при постановке в проектное положение

по расчету. Регулировка профилей стрелочных переводов при росте и осадке пучин.

Монтаж и демонтаж отводов контактного рельса. Расчет и подбор укороченных

рельсов для кривых участков пути. Установка и регулировка тележек для замены

инвентарных рельсов сварными плетями. Регулировка зазоров в стыках контактного

рельса. Измерение и выправка рельсовых нитей на железнодорожных плитах и блоках

по ширине колеи и уровню. Сборка звеньев на сборочных станках звеносборочной

линии.

При выполнении работ по текущему содержанию и ремонту пути искусственных

сооружений и земляного полотна на участках движения поездов: пассажирских

со скоростью 140 км/час, грузовых - 90 км/час и более; при обслуживании участков

железных дорог, имеющих сложную инженерную геологию (мари, болота, оползни

и т.п.), участков с рекуперативным торможением и при обслуживании горочных

и подгорочных путей сортировочных станций - 7-й разряд.

Примечание. Монтеры пути, занятые на текущем содержании действующих линий

метрополитена, тарифицируются по настоящим тарифно-квалификационным характеристикам.