Постановление Минтруда РФ от 29 сентября 1997 г. N 50

"О внесении дополнений и изменений в Единый

тарифно-квалификационный справочник работ и

профессий рабочих, выпуск 3"

В связи с уточнением характера выполняемых работ по отдельным профессиям

рабочих Министерство труда и социального развития Российской Федерации по

согласованию с Государственным комитетом Российской Федерации по жилищной

и строительной политике постановляет:

Внести в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные

работы", утвержденный постановлением Госкомтруда СССР, Госстроя СССР и Секретариата ВЦСПС от 17 июля 1985 г. N 226/125/15-88, с дополнениями и изменениями, внесенными постановлением Госкомтруда СССР и Госстроя СССР от 23 апреля 1991 г. N 91/17, и применяемый в соответствии с постановлением Минтруда России от 12 мая 1992 г. N 15а на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России, дополнения и изменения согласно приложению.

Первый заместитель Министра

труда и социального развития

Российской Федерации 	Ю.Люблин

Приложение

к постановлению Минтруда РФ

от 29 сентября 1997 г. N 50

Дополнения и изменения

в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и

профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные

и ремонтно-строительные работы", утвержденный

постановлением Госкомтруда СССР, Госстроя СССР и

Секретариата ВЦСПС от 17 июля 1985 г. N 226/125/15-88,

с дополнениями и изменениями, внесенными постановлением

Госкомтруда СССР и Госстроя СССР от 23 апреля 1991 г.

N 91/17, и применяемый в соответствии с постановлением

Минтруда России от 12 мая 1992 г. N 15а на предприятиях

и в организациях, расположенных на территории России

1. Внести дополнения в разделы "Должен знать" и "Примеры работ" тарифно-квалификационных

характеристик профессии "Дорожный рабочий" 3-5 разрядов (§ 23, 24, 25), изложив

их в следующей редакции:

"§ 23. Дорожный рабочий 3 разряда

Должен знать: основные свойства дорожно-строительных материалов. Правила

устройства и ремонта грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, тротуаров и оснований

под асфальтобетонные и цементно-бетонные покрытия. Правила пользования механизированным

инструментом, применяемым при строительстве и ремонте дорог. Приемы разборки

и обрезки покрытий и оснований с помощью механизированных инструментов. Способы

ликвидации разрушений и восстановления дорожной одежды. Приемы подготовки

оснований под рельс-формы при строительстве цементно-бетонных дорог. Основы

устройства дренажей. При производстве работ по разметке дорожного покрытия

автомобильных дорог: виды дорожной разметки и правила их нанесения ручным

способом, правила выполнения работ на дорогах без закрытия автомобильного

движения, правила ограждения рабочих мест при производстве работ. Инструкцию

по охране труда. Основные свойства лакокрасочных материалов.

Примеры работ. Устройство и профилирование под укатку по маякам, маячным

рейкам, шаблонам дорожных оснований из песка, пескоцемента, гравия, щебня.

Профилирование грунтовых и грунтовых улучшенных работ. Установки дорожных

знаков. Устройство и ремонт дренажей. Ямочный ремонт грунтовых улучшенных

дорог, гравийных, щебеночных покрытий, а также ремонт грунтовых дорог отдельными

картами. Разборка дорожных покрытий и оснований с помощью механизированных

инструментов. Устройство и ремонт одерновки в клетку. Устройство оснований

под укладку бортового камня. Устройство и восстановление кюветов, водоотводных

и нагорных канав с соблюдением продольных уклонов и поперечных профилей. При

производстве работ по разметке дорожного покрытия автомобильных дорог: определение

контрольных точек для последующего нанесения линий разметки машинным способом;

нанесение линий пешеходного перехода вручную при помощи шаблона. Установка

и снятие ограждающих устройств и конусов. Производство работ с применением

лакокрасочных материалов.

§ 24. Дорожный рабочий 4 разряда

Должен знать: требования к качеству материалов, применяемых при устройстве

и ремонте дорог. Правила бетонирования в зимнее время и способы подогрева

бетона. Правила строительства и эксплуатации дорожных одежд, искусственных

сооружений и обстановки пути. При производстве работ по разметке дорожного

покрытия автомобильных дорог: основные свойства лакокрасочных материалов;

требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при разметке;

виды горизонтальной и вертикальной разметки, порядок их нанесения; правила

и приемы работ при нанесении разметки пистолетом-распылителем с применением

трафаретов; нормы расхода разметочных материалов; требования, предъявляемые

к качеству выполняемых работ; правила разметки; правила выполнения работ в

условиях с частичным закрытием и без закрытия автомобильного движения. Инструкцию

по охране труда.

Примеры работ. Устройство и профилирование покрытий из щебня и гравия

вручную по маякам, маячным рейкам и шаблонам. Ремонт щебеночных, гравийных

покрытий отдельными картами. Окончательная планировка поверхности дорожных

покрытий после разравнивания машинами. Установка бордюрного камня. Установка

маяков и маячных реек. Устройство подготовительного слоя из щебня или гравия

под фундаменты опор и труб. Отвод атмосферных осадков с дорог и искусственных

сооружений. Отделка и ремонт кромок шва и поверхностей цементобетонных покрытий.

Устройство и обслуживание барьерного и тросового ограждений. При производстве

работ по разметке дорожного покрытия автомобильных дорог: предварительная

разметка контрольных точек по схеме организации движения, сборка и установка

шаблонов; нанесение разметочного материала с помощью пистолета-распылителя;

демаркировка старой разметки; участие в работе при разметке дорог разметочными

машинами; производство работ с применением лакокрасочных материалов.

§ 25. Дорожный рабочий 5 разряда

Должен знать: методы оценки состояния дорожных покрытий и искусственных

сооружений. Устройство и правила применения геодезических инструментов. Методы

борьбы с эрозией почв. Способы ликвидации гололеда на дорогах. При производстве

работ по разметке дорожного покрытия автомобильных дорог: основные виды и

свойства красок, растворителей и термопластичных материалов, методы определения

их вязкости и текучести; способы нанесения лакокрасочных материалов; размеры

линий, стрел и надписей горизонтальной разметки; порядок нанесения разметки

в сочетании с дорожными знаками или светофорами; технические требования, предъявляемые

к дорожной разметке; правила нанесения маркирующих материалов в сочетании

со световозвращающими элементами. Инструкцию по охране труда. Устройство и

принцип действия механизированного инструмента для нанесения термопластичных

материалов. Состав и технологию нанесения двухкомпонентных пластичных материалов.

Примеры работ. Ликвидация мест просадок дорожных покрытий. Устройство

и ремонт труб, лотков, оголовков, подпорных стен и парапетов. Исправление

отдельных повреждений элементов архитектурного оформления автомобильных дорог.

Разбивка пикетажа и элементов дорог в плане. Определение высотных отметок

дорожных сооружений при помощи геодезических инструментов. Устройство и ремонт

дренажей и мощений с восстановлением фильтров. Установка ограждающих и сигнальных

устройств. Закрепление развивающихся оврагов. При производстве работ по разметке

дорожного покрытия автомобильных дорог: нанесение линий пешеходного перехода

типа "Зебра" красками и термопластичными материалами; обозначение островков,

разделяющих транспортные потоки противоположных направлений, по трафарету

с помощью пистолетов-распылителей; нанесение стрел, обозначающих направление

движения по полосам, двухкомпонентными пластиками, световозвращающих элементов

пневматическим пистолетом, разметки вертикальных поверхностей опор, мостов,

путепроводов, торцевых поверхностей порталов, туннелей, парапетов; производство

работ с применением лакокрасочных материалов."

2. Исключить из § 102 "Машинист 5 разряда" абзац "Маркировочные машины

для разметки автомобильных дорог."

3. Дополнить раздел профессией "Машинист маркировочной машины для разметки

автомобильных дорог" 5-7 разрядов (§ 103 б, 103 в, 103 г), изложив ее тарифно-квалификационные

характеристики в следующей редакции:

"§ 103 б. Машинист маркировочных машин для разметки автомобильных

дорог 5 разряда

Характеристика работ. Управление механизмами маркировочной машины при

выполнении работ по разметке дорожного покрытия автомобильных дорог однокомпонентными

красками. Подготовка разметочного материала с учетом технологического процесса

разметки. Настройка маркирующего устройства на заданную ширину линии. Профилактический

ремонт обслуживаемых механизмов. Промывка шлангов, трубопроводов, форсунок

и ограничительные дисков от остатков краски.

Должен знать: устройство механизмов маркировочной машины, правила и инструкции

по ее эксплуатации, правила проведения профилактического ремонта. Способы

и технологию нанесения маркирующих материалов. Технические требования, предъявляемые

к качеству выполняемых работ. Основные свойства маркирующих лакокрасочных

материалов и растворителей. Инструкцию по охране труда. Правила дорожного

движения.

§ 103 в. Машинист маркировочной машины для разметки автомобильных

дорог 6 разряда

Характеристика работ. Управление механизмами маркировочной машины при

выполнении разметочных и демаркировочных работ на автомобильных дорогах. Ведение

технологического процесса разметки дорожного покрытия всеми видами маркирующих

материалов. Предварительное перемешивание применяемой краски, определение

ее консистенции с приведением, при необходимости, к требуемой вязкости и заправка

баков маркировочной машины. Подготовки и наладка электронного программного

блока деления штрихов. Наблюдение за процессом нанесения разметки и обеспечение

всех технических параметров. Промывка и очистка системы от краски растворителями

и сжатым воздухом.

Должен знать: устройство и принцип действия механизмов маркировочной

машины, правила и инструкции по ее эксплуатации, техническому уходу и профилактическому

ремонту. Принцип действия и правила эксплуатации контрольно-измерительных

приборов. Физико-химические и технологические особенности и свойства красителей,

растворителей, пигментов. Технические нормы и правила нанесения дорожной разметки

и требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. Инструкцию по охране

труда. Правила дорожного движения.

§ 103 г. Машинист маркировочной машины для разметки автомобильных

дорог 7 разряда

Характеристика работ. Управление механизмами маркировочной машины при

выполнении разметочных работ красками и термопластичными материалами со световозвращающими

элементами. Подготовка к работе и настройка автоматизированной системы нанесения

штриховой линии, системы контроля и регулирования температуры теплоносителя.

Проведение контрольных замеров межосевых расстояний нанесенных линий и толщины

наносимого слоя разметочных материалов. Корректировка маркеров. Наладка, регулировка

и устранение неполадок в работе электро-пневмо-гидравлического и механического

оборудования.

Должен знать: устройство, взаимодействие и правила эксплуатации механизмов

маркировочной машины. Правила настройки и регулировки электро-пневмо-гидравлического

и механического оборудования. Назначение и принцип действия контрольно-измерительных

приборов. Причины возникновения неисправностей в работе механизмов и способы

их устранения. Физико-химические свойства красок, термопластичных материалов

и саетовозвращающих элементов; условия и технологию их нанесения. Основные

сведения по электротехнике, гидравлике, механике и химии. Инструкцию по охране

труда. Правила дорожного движения. Требуется среднее профессиональное образование."

4. Внести дополнения в раздел "Примеры работ" тарифно-квалификационных

характеристик профессии "Электрослесарь строительный" 4-6 разрядов ( § 489,

490, 491), изложив их в следующей редакции:

"§ 489. Электрослесарь строительный 4 разряда

Примеры работ. Правка, разметка и резка листовой и профильной стали,

труб, шин на станках. Раззенковка, нарезание резьбы на концах труб, изготовление

раструбов. Изгибание листовой, профильной стали, труб, шин всеми способами.

Изготовление и сборка конструкций для троллеев, освещаемых знаков и указателей

и крепление кабелей, кронштейнов под осветительную арматуру, освещаемых знаков

и светофоров, конструкций для установки одиночных аппаратов, защитных кожухов,

сетчатых ограждений, ограждений для производства работ на автомобильных дорогах

и т.п. Обработка изоляционных материалов. Установка на конструкциях изоляторов,

предохранителей на напряжение более 1 кВ, рубильников, сигнальных ламп и т.п.

Правка круглых и полосовых шин.

§ 490. Электрослесарь строительный 5 разряда

Примеры работ. Разметка деталей конструкций по образцам и чертежам. Изготовление

шаблонов средней сложности. Изготовление каркасов и панелей щитов, пультов,

шкафов и светофоров, электрических конструкций. Сборка труб в блоки и пакеты.

Изготовление, сборка в блоки магистральных сборных и ответвительных шин сечением

до 800 кв. мм. Изготовление накладок, прокладок к шинам и контактным выводам

электрооборудования. Обработка контактных поверхностей на электрооборудовании

и шинах. Установка разъединителей и приводов к ним. Установка высоковольтного

электрооборудования, приборов и аппаратов измерения, управления и защиты на

конструкциях. Сборка деталей и узлов сложных электроконструкций под сварку.

Сборка в блоки люминесцентных светильников до 4 ламп, светофоров. Сборка металлоконструкций

для монтажа светофоров. Изготовление и сборка опор под указатели направления

движения автотранспорта. Сборка в блоки кабельных конструкций, коробов и лотков.

§ 491. Электрослесарь строительный 6 разряда

Примеры работ. Разметка при изготовлении особо сложных электроконструкций

по чертежам. Изготовление особо сложных разметочных и монтажных шаблонов.

Изготовление и монтаж низковольтных и высоковольтных комплектных распределительных

устройств и сборка их в блоки. Регулирование электрооборудования. Изготовление,

сборка в блоки магистральных сборных и ответвительных шин сечением более 800

кв. мм, изделий для монтажа сложных конструкций для светофоров. Сборка в блоки

люминесцентных светильников свыше 4 ламп, светофоров с дополнительными секциями.

Сборка шкафов, щитов и станций управления в блоки."