Постановление Минтруда РФ от 11 ноября 1996 г. N 8

"О внесении изменений и дополнения в Единый

тарифно-квалификационный справочник работ и

профессий рабочих, выпуск 3"

В связи с уточнением характера выполняемых лесозаготовительных работ

Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:

Внести в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные

работы", утвержденный постановлением Госкомтруда СССР, Госстроя СССР и Секретариата ВЦСПС от 17 июля 1985 г. N 226/125/15-88 и применяемый в соответствии с постановлением Минтруда России от 12 мая 1992 г. N 15а на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России, изменения и дополнения согласно приложению.

Первый заместитель Министра

труда и социального развития

Российской Федерации 	Е.Катульский

Приложение

к постановлению Министерства труда

и социального развития РФ

от 11 ноября 1996 г. N 8

Изменения и дополнение

в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и

профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные

и ремонтно-строительные работы", утвержденный постановлением

Госкомтруда СССР, Госстроя СССР и Секретариата ВЦСПС от

17 июля 1985 г. N 226/125/15-88 и применяемый в соответствии

с постановлением Минтруда России от 12 мая 1992 г. N 15а на

предприятиях и в организациях, расположенных на территории России

1. Внести изменения в тарифно-квалификационную характеристику профессии

"Монтер пути" 6-го разряда ( 312), изложив ее в следующей редакции:

312. Монтер пути

6-й разряд

Характеристика работ. Выполнение особо сложных работ по монтажу, демонтажу

и ремонту конструкций верхнего строения пути и наземных линий метрополитена.

Должен знать: правила производства монтажа и демонтажа стрелочных переводов;

правила производства работ при замене и регулировке стрелочных переводов способы

замера кривых участков пути по стрелам прогиба; способы подбора укороченных

рельсов для кривых участков пути; устройство и принцип действия сборочных

станков звеносборочных линий.

Примеры работ. Монтаж и демонтаж стрелочных переводов и крепление их

к шпалам и брусьям. Расчет сдвижки для постановки пути в проектное положение.

Регулировка стрелочного перевода и переводного механизма в процессе эксплуатации.

Подбор рельсов по длине и проверка укладки их по угольнику на мостовых брусьях

искусственных сооружений. Замер кривых участков пути по стрелам прогиба. Визирование

и разбивка круговых и переходных кривых железнодорожных путей и наземных линий

метрополитена при постановке в проектное положение по расчету. Регулировка

профилей стрелочных переводов при росте и осадке пучин. Монтаж и демонтаж

отводов контактного рельса. Расчет и подбор укороченных рельсов для кривых

участков пути. Установка и регулировка тележек для замены инвентарных рельсов

сварными плетями. Регулировка зазоров в стыках контактного рельса. Измерение

и выправка рельсовых нитей на железнодорожных плитах и блоках по ширине колеи

и уровню. Сборка звеньев на сборочных станках звеносборочной линии.

2. Внести дополнение в примечание к тарифно-квалификационным характеристикам

профессии "Монтер пути", изложив в следующей редакции:

Примечания:

1. Монтеры пути, занятые содержанием и ремонтом пути искусственных сооружений

и земляного полотна на участках движения поездов (пассажирских со скоростью

140 км/час, грузовых - 90 км/час и более), участков перевальных, имеющих сложную

инженерную геологию с рекуперативным торможением, а также занятые обслуживанием

горочных и подгорочных путей сортировочных станций, тарифицируются на один

разряд выше.

2. Монтеры пути, занятые на текущем содержании действующих линий метрополитена,

тарифицируются по настоящим тарифно-квалификационным характеристикам.