ТОИ Р-112-16-95

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ ЗАЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ

Дата введения 1995-08-01

РАЗРАБОТАНА СКБ "Транснефтеавтоматика" по заказу Главнефтепродукта ГП "Роснефть"

Типовая инструкция разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда и Методическими указаниями по разработке правил и инструкций по охране труда, утвержденными Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 1 июля 1993 г. № 129.

СОГЛАСОВАНА постановлением президиума ЦК Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности от 26 декабря 1994 г. Протокол № 21

УТВЕРЖДЕНА Министерством топлива и энергетики Российской Федерации

ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 4 июля 1995 г. № 144

С введением в действие настоящей инструкции не действует одноименная типовая инструкция по охране труда, утвержденная Российским государственным концерном "Роснефтепродукт".

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации безопасного проведения работ по зачистке резервуаров на предприятиях нефтепродуктообеспечения.

1.2. При производстве зачистных работ кроме требований, изложенных в настоящей инструкции, должны выполняться также требования инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ.

1.3. Зачистку резервуаров из-под нефтепродуктов должны осуществлять специально обученные и подготовленные работники, допущенные к этим работам медицинской комиссией.

Перед началом работ по зачистке работники должны пройти инструктаж о мерах безопасности труда в соответствии с инструкцией предприятия для данного вида работ. Отметка о проведении инструктажа делается в личной карточке инструктажа и наряде-допуске на выполнение работ повышенной опасности (в дальнейшем "наряд-допуск").

Лица моложе 18 лет и женщины к работам по зачистке резервуаров не допускаются.

1.4. Члены бригады по зачистке резервуаров должны быть обеспечены:

костюмом брезентовым;

сапогами кирзовыми;

рукавицами брезентовыми;

при зачистке резервуаров из-под этилированного бензина дополнительно:

бельем нательным;

фартуком брезентовым;

на наружных работах зимой дополнительно:

курткой хлопчатобумажной на утепляющей прокладке;

брюками хлопчатобумажными на утепляющей прокладке.

1.5. Приказом по предприятию назначается ответственное лицо из числа специалистов, которое определяет технологию зачистки резервуара с учетом местных условий и особенностей работ.

При производстве зачистных работ сторонней организацией назначается лицо из этой организации, ответственное за соблюдение требований и инструкций по технике безопасности.

1.6. Зачистка резервуара производится только в дневное время.

1.7. Место проведения зачистных работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед зачисткой резервуаров должны быть выполнены все подготовительные мероприятия, указанные в наряде-допуске.

2.2. Состав бригады по зачистке и отметки о прохождении инструктажа заносятся в наряд-допуск (Приложение 1) лицом, ответственным за проведение зачистных работ.

2.3. Бригада может приступить к работе внутри резервуара только после получения оформленного акта готовности резервуара к зачистным работам (Приложение 2), подписанного комиссией в составе главного инженера, инженера по технике безопасности, представителя товарного цеха и работника пожарной охраны.

При проведении работ присутствие ответственного лица по очистке резервуара обязательно.

2.4. Применяемый инструмент должен быть изготовлен из материала, не дающего искр при ударе. Инструмент и приспособления должны быть проверены и подготовлены к работе. Работать неисправным инструментом и приспособлениями запрещается.

2.5. Для освещения резервуара применяют только переносные аккумуляторные взрывобезопасные фонари напряжением не выше 12 В. Включение и выключение их должно производиться вне обвалования резервуара.

2.6. Бригаду, выполняющую зачистку резервуаров из-под этилированных бензинов, необходимо обеспечить дегазаторами: хлорной известью, керосином, горячей водой, мылом, а также аптечкой первой помощи.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работа в резервуаре, как правило, проводится в противогазе. Работа без средств защиты органов дыхания разрешается главным инженером при условии, если объемная доля кислорода внутри резервуара составляет не менее 20%, а содержание вредных паров и газов менее предельно допустимых концентраций (ПДК). При этом должна быть исключена возможность попадания в резервуар вредных, взрывоопасных и взрывопожароопасных паров и газов извне.

3.2. Работа в резервуаре разрешается при температуре воздуха в резервуаре ниже 35°С и относительной влажности не выше 70%.

3.3. После удаления остатка нефтепродукта резервуар должен быть отсоединен от всех трубопроводов, кроме зачистного, путем установки заглушек с указателем-хвостовиком. Затем резервуар пропаривают и промывают водой в течение времени, определенного производственной инструкцией.

3.4. Установку и снятие заглушек следует регистрировать в журнале. Места установки заглушек должны быть доведены до сведения работников данного участка.

Сведения о местах установки заглушек заносятся в специальный журнал.

3.5. Во время работы по удалению осадка проводится интенсивная вентиляция резервуара и контроль за содержанием вредных паров и газов в нем не реже, чем через 1 час. Результаты анализов заносятся в "Журнал учета анализов" (Приложение 3).

Контрольные анализы воздуха проводятся также при перерывах в зачистных работах свыше 1 часа, при обнаружении признаков поступления паров нефтепродуктов в резервуар, изменении метеорологической обстановки.

В случае увеличения концентрации вредных паров выше санитарных норм, работы по зачистке немедленно прекращаются, работники выводятся из опасной зоны.

3.6. Зачистка может быть продолжена только после выявления причин увеличения концентрации вредных паров и принятия мер по снижению их концентрации до санитарных норм. Снижение концентрации паров должно подтверждаться анализом воздуха.

Результаты анализа оформляются справкой (Приложение 4).

3.7. При зачистке отложений с пирофорными соединениями необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности - не допускать высыхания отложений, поддерживать их во влажном состоянии.

Удаленные грязь и отложения убирать в специально отведенное место.

Запрещается сбрасывать грязь и отложения в канализацию.

3.8. При входе в резервуар работник должен быть в спецодежде, спецобуви, шланговом изолирующем противогазе, со страховочным поясом с крестообразными лямками и сигнальной веревкой. Выведенный из люка резервуара конец веревки должен иметь длину не менее 5 м. Исправность спасательного пояса должны проверять работник и руководитель работ каждый раз перед его применением путем наружного осмотра.

У люка-лаза должно быть не менее двух наблюдающих в таких же средствах индивидуальной защиты. Наблюдающие обязаны:

следить за сигналом и поведением работающего;

следить за состоянием воздушного шланга противогаза и расположением воздухозаборного устройства;

при необходимости эвакуировать работающего из резервуара.

3.9. При зачистке резервуаров применяются шланговые противогазы, обеспечивающие подачу пригодного для дыхания чистого воздуха.

При необходимости проведения работ на расстоянии более 10 м от места забора чистого воздуха следует пользоваться шланговым противогазом с принудительной подачей воздуха, с обязательным постоянным наблюдением за работой воздуходувки.

Противогаз должен быть исправен и правильно подобран по размеру.

Запрещается использование фильтрующих противогазов. Вход (допуск) работника в резервуар разрешается ответственным за проведение зачистки.

3.10. Продолжительность непрерывной работы в противогазе в резервуаре не должна быть более 15 мин, после чего работник должен отдыхать на свежем воздухе не менее 15 мин.

3.11. Переносные деревянные лестницы, применяемые для спуска работника в резервуар, работы внутри него и подъема из резервуара, должны быть исправными и соответствовать условиям безопасности.

Проверка исправности, устойчивости и надежности закрепления лестницы по месту работы проводится в присутствии ответственного за проведение работ.

3.12. Работник при спуске в резервуар и при выходе из него не должен держать какие-либо предметы. Все необходимые для работы инструменты должны подаваться в резервуар способом, исключающим их падение, искрообразование, а также травмирование работников.

3.13. Запрещается допуск в резервуар во время механизированной мойки и дегазации резервуара.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При выполнении зачистных работ в резервуаре может возникнуть аварийная ситуация, связанная с повышением загазованности, загоранием и взрывом внутри резервуара и т.п.

Работники, производящие зачистку, в случае возникновения аварийной ситуации, должны немедленно покинуть резервуар, сообщить в пожарную охрану, руководству предприятия.

4.2. Порядок действия персонала резервуарного парка при возникновении аварийной ситуации должен быть определен в выписке из плана ликвидации аварий, разработанного на предприятии.

4.3. Работы по зачистке должны быть прекращены по требованию ответственного за проведение зачистки, начальника цеха, представителя службы техники безопасности, представителей инспектирующих органов.

4.4. В случае появления у работника признаков отравления ответственный за проведение зачистки должен дать указание немедленно прекратить работы, срочно эвакуировать пострадавшего из резервуара для оказания первой помощи, а при необходимости отправить его в лечебное учреждение. Дальнейшие работы по зачистке могут возобновиться только после устранения причин, вызвавших отравление работника.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После окончания зачистных работ составляется акт на выполненную зачистку (Приложение 5) лицом, ответственным за проведение работ.

5.2. Тщательно осмотреть пространство внутри резервуара и убедиться, что не осталось никаких предметов.

5.3. Рабочий инструмент и приспособления протереть и убрать на предназначенное для них место.

5.4. Противогаз очистить от грязи, протереть внутреннюю и наружную поверхности маски, стекол.

Противогаз сложить в сумку и сдать на хранение.

5.5. После окончания работ переодеться, принять душ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

НАРЯД-ДОПУСК

на выполнение работ повышенной опасности

1.Выдан (кому) _________________________________________________________

должность руководителя работ (ответственного

_______________________________________________________________________

за выполнение работ), Ф.И.О., дата

2. На выполнение работ __________________________________________________

указывается характер и содержание

_______________________________________________________________________

работы, опасные и вредные производственные факторы

3. Место проведения работ _____________________________________________

4.Состав бригады исполнителей (в том числе дублеры, наблюдающие)

(При большом числе членов бригады ее состав и требуемые сведения приводятся в прилагаемом списке с отметкой об этом в настоящем пункте)

| № п/п | Ф.И.О. | Выполняемая функция | Квалификация (разряд, группа по электробезопасности) | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подпись | Дата |
| 1 | Производитель работ (ответственный, старший исполнитель, бригадир) |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

5.Планируемое время проведения работ

Начало _______________ время ______________дата

Окончание ____________ время ______________дата

6. Меры по обеспечению безопасности ___________________________________

указываются организационные

_____________________________________________________________________

и технические меры безопасности, осуществляемые при

_____________________________________________________________________

подготовке объекта к проведению работ повышенной опасности и

_____________________________________________________________________

при их проведении, средства коллективной и индивидуальной

_____________________________________________________________________

защиты, режим работы

7. Требуемые приложения ________________________________________________

наименование схем, эскизов

_____________________________________________________________________

анализов, ППР и т.п.

8.Особые условия _____________________________________________________

в том числе присутствие лиц, осущест-

_____________________________________________________________________

вляющих надзор за проведением работ

9.Наряд выдан ________________________________________________________

должность, Ф.И.О., подпись выдавшего наряд,

_____________________________________________________________________

дата

10.Согласовано:

Представитель пожарной охраны        _______________ ________________

подпись                фамилия

"_______" ______________ 19 ____ г.

11.Объект к проведению работ подготовлен:

Ответственный за подготовку объекта ________________

должность, Ф.И.О.,

________________

подпись

________________

дата, время

Руководитель работ ___________________________________________________

должность, Ф.И.О., подпись

________________

дата, время

12.К выполнению работ допускаю: _______________________________________

должность, Ф.И.О., подпись

13.Отметка о ежедневном допуске к работе, окончании этапа работы

| Дата | Меры безопасности по п. 6 выполнены |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало работы |  |  | Окончание |  |
|  | Время (ч, мин) | Подпись допускающего к работе | Подпись руководителя работ | Время (ч, мин) | Подпись допускающего к работе |

14.Наряд-допуск продлен до _____________________________________________

дата, время, подпись выдавшего

______________________________________________

наряд

15.Продление наряда-допуска согласовано:

Представитель пожарной охраны ______________ _____________

подпись               фамилия

"_______" ______________ 19 ____ г.

16. К выполнению работ на период продления допускаю ___________________

_____________________________________________________________________

должность допускающего, Ф.И.О., подпись, дата, время

17.Изменение состава бригады исполнителей

| Введен в состав бригады |  |  |  |  | Выведен из состава бригады |  |  | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | С условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись) | Квалификация, разряд, группа | Выполняемая функция | Дата, время | Ф.И.О. | Дата, время | Выполняемая функция | работ |

18. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок,

инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт ________

_____________________________________________________________________

руководитель работ, подпись, дата, время

_____________________________________________________________________

руководитель смены (старший по смене) по месту проведения работ,

_____________________________________________________________________

Ф.И.О., подпись, дата, время

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

___________________________

наименование предприятия

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________

подпись

"____" _________ 19    г.

АКТ №

готовности резервуара №  к зачистным работам

"____"__________ 19 __ г.                                  Предприятие

____________________________________________________________________

наименование объекта

Комиссия о составе:

____________________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

в присутствии ответственного лица по зачистке ______________________

должность,

____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

составили настоящий акт в следующем:

______________ нами проведен осмотр и проверена готовность резервуара к

дата

выполнению зачистных работ ___________________________________________

наименование и

_____________________ из-под _________________________________________

номер резервуара                                      какой хранится нефтепродукт

для _________________________________________________________________

указать назначение и требуемую степень зачистки

При осмотре и проверке установлено, что при подготовке к работам по

зачистке _____________________________________________________________

наименование и номер резервуара

в  соответствии  с  Правилами  по  охране  труда  и Правилами пожарной безопасности выполнено следующее:

| Наименование мероприятий | Исполнение |
| --- | --- |
| Освобождение _____________________________от нефтепродукта |  |
| N резервуара |  |
| ____________________________________________ указать способ освобождения и количество |  |
| ____________________________________________ оставшегося нефтепродукта, м, |  |
| ____________________________________________ уровень, см, характеристику остатка |  |
| Отсоединение _________________ от всех трубопроводов |  |
| N резервуара |  |
| путем установки заглушек (кроме зачистного) ___________ |  |
| Пропарка _________________________________________ |  |
| время начала и конца пропарки, |  |
| _________________________________________________ |  |
| температура пропарки, °С, |  |
| _________________________________________________ |  |
| температура воздуха, °С |  |
| Освобождение от разжиженного остатка ______________ |  |
| _______________________________________________ |  |
| способ освобождения, количество остатка, |  |
| _______________________________________________ |  |
| неподдающегося выкачке, м |  |
| Результат анализа воздуха в ______________________ |  |
| N резервуара |  |
| _______________________________________________ |  |
| время отбора пробы |  |
| _______________________________________________ |  |
| наименование газоанализатора |  |
| на содержание: |  |

| Состав | Концентрация газов, мг/л | Дата и время отбора пробы | Номер анализа и дата выдачи справки |
| --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды |  |  |  |
| Сероводород |  |  |  |
| Тетраэтилсвинец |  |  |  |

Подготовлены следующие средства для зачистных работ: ____________________

насосы,

_____________________________________________________________________

трубопроводы, моечные машины, эжекторы и другое оборудование

Подписи:

____________________

____________________

____________________

____________________

Резервуар N ______ осмотрен и принят для производства зачистки

Замечания по подготовке резервуара N ______ , коммуникаций и других

средств ______________________________________________________________

если есть, то указать, какие

Ответственный по зачистке резервуара __________________________

фамилия, инициалы

____________________

подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

ЖУРНАЛ

УЧЕТА АНАЛИЗОВ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ И ДРУГИХ ГАЗОВ В РЕЗЕРВУАРАХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

| _________________ Объединение | Начат ______________ 19 ___ г. |
| --- | --- |
| _________________ Нефтебаза | Окончен ___________ 19 ___ г. |

| Номер выданной | Дата и часы | Хранили- ще (поме- | Место отбора пробы из | Из-под какого | Результаты анализа (концентрация паров), мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| справки, отобранной пробы и анализа | отбора пробы | щение), откуда отобрана проба | храни- лища | нефте- продук- та | Углево- дороды | Серово- дороды | ТЭС |

| Номер выданной справки, отобранной пробы и анализа | Метод проведе- ния анализа, наиме- нование и номер прибора | Фамилия лаборанта, отбирав- шего пробу и проводив- шего анализ | Роспись лабо- ранта | Дата, часы выдачи справки | Должность и фамилия получив- шего справку | Роспись лица, получив- шего справку | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

СПРАВКА №

АНАЛИЗА ВОЗДУХА В РЕЗЕРВУАРЕ

"____" _________ 19 г. в ______ ч _________ мин

На нефтебазе в резервуаре № __________________________________________

из-под __________________________ отобрана проба воздуха _____________

наименование нефтепродукта

_____________________________________________________________________

метод отбора, наименование и номер прибора

анализ которого показал содержание паров углеводородов: по норме ______

мг/л, фактически ______ мг/л; сероводорода: по норме ______ мг/л, фактически

______ мг/л; тетраэтилсвинца: по норме ______ мг/л, фактически ______ мг/л.

Справка выдана в ______ ч ______ мин "____" ___________ 19 ___ г.

Начальник лаборатории ____________________ _____________

фамилия, инициалы     подпись

Лаборант              _____________________ _____________

фамилия, инициалы         подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

___________________________

наименование предприятия

УТВЕРЖДАЮ

Директор _________________

подпись

"____" _________ 19    г.

АКТ №

на выполненную зачистку резервуара №

"____" _________ 19 г.               Нефтебаза (пс) __________________

______________________________________________________________________

наименование объекта

Комиссия в составе представителя нефтебазы (пс) __________________________

_____________________________________________________________________

наименование, номер нефтебазы, должность, Ф.И.О.

_____________________________________________________________________

ответственных лиц по зачистке __________________________________________

_____________________________________________________________________

должность, Ф.И.О.

провели осмотр _______________________________________________________

наименование и номер резервуара

после зачистки из-под __________________________________________________

наименование и номер резервуара

для заполнения _______________________________________________________

наименование нефтепродукта

Качество выполненной очистки __________________________________________

оценка

соответствует требованиям ГОСТ 1510-84 _________________________________

_____________________________________________________________________

Резервуар сдал      ____________________ _____________

фамилия, инициалы           подпись

Резервуар принял    ____________________ _____________

фамилия, инициалы         подпись