ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МИНЭНЕРГО СССР

РД 34.03.214

Приводится Инструкция по технике безопасности при применении строительно-монтажных пистолетов в организациях Минэнерго СССР.

В Инструкции изложены общие требования безопасности для инженерно-технических работников и рабочих при организации производства работ с применением строительно-монтажных пистолетов, меры безопасности непосредственно при производстве работ с пистолетами, а также правила перевозки, хранения, учета и выдачи пистолетов и патронов к ним.

Инструкция предназначена для работающих поршневыми монтажными пистолетами и инженерно-технических работников строительно-монтажных организаций Минэнерго СССР.

Разработана сектором техники безопасности Куйбышевского филиала института «Оргэнергострой» Минэнерго СССР. Составители: М. Н. Роговой, Т. С. Клюжева. Согласована с Отделом охраны труда ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности (письмо № 04-12/688п от 6 января 1982 г.) и утверждена начальником Управления техники безопасности и промышленной санитарии Минэнерго СССР 15 января 1982 г.

С введением в действие настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция по технике безопасности при работе строительно-монтажными пистолетами.

Публикуется по изданию: Инструкция по технике безопасности при применении строительно-монтажных пистолетов в организациях Минэнерго СССР. М.: Информэнерго, 1982.

# Содержание

Предисловие 1. Общие требования 2. Меры безопасности при подготовке и работе со строительно-монтажными пистолетами 3. Перевозка, хранение, учет и выдача пистолетов и патронов к ним Приложение 1 Книга регистрации выдачи и приемки пистолетов Приложение 2 Талон – заменитель Приложение 3 Раздаточно-сдаточная ведомость № _______на патроны к строительно-монтажному пистолету Приложение 4 Наряд-допуск № ______на производство работ с поршневым монтажным пистолетом ПЦ-52-1

# Предисловие

В энергетическом строительстве при производстве электромонтажных, санитарно-технических и других работ до последнего времени применялись пистолеты СМП-1 и СМП-Зм.

В настоящее время эти пистолеты сняты с производства и заменены более безопасными в работе - монтажными поршневыми пистолетами типа ПЦ-52, при применении которых производится не пристреливание, а забивание дюбеля.

При производстве строительно-монтажных и электромонтажных работ используются также и другие инструменты поршневого типа (ОДП-6, ударные колонки УК-6, прессы ППО-95м), принцип действия которых аналогичен принципу действия пистолета ПЦ-52.

При разработке настоящей Инструкции учтены требования Инструкции по технике безопасности при работе строительно-монтажными пистолетами, утвержденной Минэнерго СССР 11.02.1970 г., и Инструкции по эксплуатации монтажного поршневого пистолета ПЦ-52-1 , разработанной ВНИИпроектэлектромонтажем.

Инструкция разработана для операторов, применяющих пистолеты поршневого действия ПЦ-52, и инженерно-технических работников, организующих производство этих работ.

# 1. Общие требования

1.1. Работы со строительно-монтажными поршневыми пистолетами относятся к категории работ с повышенной опасностью, и их следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»

Указанные работы должны выполняться только по наряду-допуску, выдаваемому лицом административно-технического персонала (по должности не ниже мастера) той организации, которая на данном участке (объекте) производит работу с применением строительно-монтажного пистолета.

Список лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков, утверждает руководитель этой организации.

1.2. К работе пистолетами ПЦ-52 допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие образование не ниже 7 классов и квалификацию не ниже 3-го разряда, проработавшие на строительно-монтажных работах не менее 1 года.

- Перед допуском к работе пистолетом рабочие должны пройти предварительный медицинский осмотр в соответствии с требованиями приказа № 400 от 30 мая 1969 г. Минздрава СССР**, курс специального обучения в учебных комбинатах (пунктах) организации и проверку знаний в квалификационной комиссии, созданной приказом по организации.

** Этот приказ отменен. Действует приказ Минздрава СССР № 700 от 19 июня 1984 г. «О проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров трудящихся, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда», которым следует руководствоваться

1.4. Лицам, прошедшим проверку знаний по безопасной эксплуатации строительно-монтажного пистолета, выдается удостоверение единой формы, утвержденной по Министерству.

Лица, не имеющие удостоверения оператора, к работам с применением пистолета не допускаются.

1.5. Линейные инженерно-технические работники, связанные с организацией работ с применением пистолетов, должны пройти проверку знаний на право безопасной организации указанных работ.

1.6. Работа пистолетом на высоте должна производиться с лесов, изготовленных в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.012-75 «Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. Общие требования или с подмостей, изготовленных в соответствии с требованиями ГОСТ 24258-80 «Средства подмащивания. Классификация и общие технические требования».

Работа пистолетом с подвесных люлек и телескопических вышек должна производиться с применением предохранительного пояса, соответствующего требованиям ГОСТ 12.4.089-80 «ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические требования»**.

Работа пистолетом с приставных лестниц и стремянок запрещается.

** Этот стандарт заменен ГОСТ 12.4.089-86

1.7. Закрытые помещения, в которых ведутся работы строительно-монтажными пистолетами, необходимо систематически проветривать.

1.8. Операторы, нарушившие требования настоящей Инструкции, должны привлекаться к дисциплинарной ответственности.

Если нарушение привело или могло привести к тяжелому несчастному случаю, виновные привлекаются к уголовной ответственности.

1.9. Администрация организации обязана обеспечить операторов и подсобных рабочих средствами индивидуальной защиты:

рукавицами;

сигнальными жилетами;

комплектом средств для защиты головы (рис. 1): защитной каской по ГОСТ 12.4.087-80 «Строительство. Каски строительные. Технические требования»***, противошумными наушниками ВЦНИИОТ-2М, защитными очками в соответствии с требованиями ГОСТ или щитками ЩН-7.

*** Этот стандарт заменен ГОСТ 12.4.087-84 «Строительство. Каски строительные. Технические условия»

Операторы и подсобные рабочие обязаны пользоваться этими защитными средствами при работе с пистолетом.

Рис. 1. Комплект средств для защиты головы оператора и подсобного рабочего:

1 - каска; 2 -защитный щиток ЩН-7; 3 - противошумные наушники

# 2. Меры безопасности при подготовке и работе со строительно-монтажными пистолетами

2.1. До начала работы прораб или мастер обязан:

провести инструктаж оператора и подсобного рабочего на рабочем месте;

удалить из опасной зоны посторонних лиц;

обозначить опасные зоны знаками безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»;

установить плакаты, запрещающие проход в опасную зону: «Проход запрещен», «Опасная зона». Длина опасной зоны должна быть 10 м по обоим сторонам от места забивки дюбеля, глубина от поверхности пристрелки - 5 м (рис. 2);

Рис. 2. Обозначение рабочего места оператора

при необходимости работы во взрыво- и пожароопасных помещениях получить разрешение на огневые работы в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства, утвержденных ГУПО МВД СССР*);

проверить у оператора и подсобного рабочего наличие защитных средств и арматуроискателя (прибора, определяющего расположение арматуры в железобетонных конструкциях);

обеспечить рабочее место оператора устойчивыми и огражденными подмостями пли лесами;

смежные помещения освободить от работающих, закрыть на замок и вывесить плакаты «Вход воспрещен».

Выполнение строительно-монтажных работ в помещениях, смежных с тем, в котором производится забивка дюбелей, разрешается только за пределами опасной зоны при условии ограждения ее запрещающими плакатами и установки поста наблюдающего (рис. 3).

2.2. Допуск оператора к работе производится прорабом или мастером после проверки мер безопасности, указанных в наряде-допуске и п. 2.1 настоящей Инструкции.

2.3. Перед началом работы с пистолетом оператор обязан:

получить со склада пистолет, дюбеля и патроны не более дневной нормы, проверив на месте получения исправность блокировок пистолета, исключающих случайный выстрел, открыть и закрыть пистолет, при этом направитель должен утапливаться без заеданий и быстро возвращаться в исходное положение;

пройти инструктаж на рабочем месте;

совместно с прорабом или мастером ознакомиться с конкретным расположением мест монтажа оборудования, осмотреть строительные конструкции, в которые должны забиваться дюбеля, обратив внимание на материал строительного основания;

проверить простукиванием стены и перекрытия на отсутствие пустот, заштукатуренных отверстий и гнезд;

Рис. 3. Обозначение опасной зоны за пристреливаемой конструкцией

проверить арматуроискателем конструкцию на отсутствие арматуры в местах забивки дюбелей;

после полной подготовки рабочего места зарядить пистолет непосредственно у места пристрелки и произвести несколько пристрелочных выстрелов.

2.4. Работу с пистолетом, как правило, должен выполнять один оператор.

Крепление крупногабаритных изделий производят оператор и подсобный рабочий. Для поддержания пристреливаемой детали подсобным рабочий должен пользоваться приспособлением с удлиненной рукояткой, при этом безопасность работы с пистолетом обеспечивается нахождением оператора и подсобного рабочего в безопасной зоне (рис. 4) и устойчивым положением пистолета.

Передавать пистолет другим лицам, не имеющим удостоверения на право работы с ним, запрещается.

2.5. В момент выстрела должно обеспечиваться правильное и устойчивое положение как оператора, так и пистолета, которое достигается применением следующих приемов в работе:

при забивке дюбеля в вертикальную плоскость (колонну, стену) пистолет должен находиться на уровне груди оператора, а голова и ноги оператора должны быть на расстоянии от стены, равном длине пистолета;

в момент выстрела пистолет следует располагать так, чтобы его ось была перпендикулярна поверхности строительного основания;

при забивке дюбелей в пол оператор должен стоять на устойчивой подставке высотой не менее 100 мм;

расстояние от места пристрелки до пола должно быть не менее 250 мм, а от места пристрелки до потолка - не менее 450 мм,

2.6. Во время работы оператор обязан:

Рис. 4. Безопасная зона оператора и подсобного рабочего

перед забивкой дюбелей в стальные основания проверять материал и твердость основания (острие дюбеля должно оставлять царапину на поверхности);

следить, чтобы в момент выстрела рука подсобного рабочего, поддерживающего пристреливаемую деталь, находилась не ближе 15 мм от точки забивки дюбеля;

выдерживать следующие расстояния от точки забивки дюбеля до края строительного основания и пристреливаемой к нему детали, мм, не менее:

Строительное основание:

бетон, кирпичная кладка ………………………….100

сталь …………………………………………………15

Пристреливаемая деталь:

сталь, алюминий ……………………………………10

дерево, пластмасса …………………………………15

2.7. При «осечке» (не произошел выстрел) оператор, не открывая пистолет, должен повторно 2-3 раза оттянуть спусковой рычаг, а при повторной «осечке» выдержать прижатым пистолет 60 с, открыть его и шомпольным извлекателем удалить патрон.

2.8. При забивке дюбеля на недостаточную глубину оператору следует направителем надвинуть пистолет на шляпку дюбеля и произвести добавочный выстрел, дюбель при этом должен поджать пристреливаемую деталь.

2.9. Оператору запрещается:

приступать к работе без наряда-допуска и инструктажа;

работать без индивидуальных средств защиты;

во взрыво- и пожароопасных помещениях работать пистолетом без разрешения на огневые работы;

работать неисправным пистолетом;

устранять или изменять блокировочно-предохранительный механизм пистолета;

производить выстрел без дюбеля;

применять дюбеля незаводского изготовления;

использовать пистолет не по назначению;

направлять пистолет на себя или других лиц независимо от того, заряжен он или нет;

использовать патроны большей мощности, чем указано в инструкции по эксплуатации пистолета;

забивать дюбеля в строительные конструкции, имеющие внутренние пустоты и отверстия (керамзитобетон, пустотные междуэтажные перекрытия), в незатвердевший бетон, в хрупкие конструкции и материалы, дающие острые осколки (керамика, чугун и т.п.) и твердые, вызывающие разрушение дюбеля (гранит, базальт, закаленная сталь и т.п.);

забивать дюбеля в стальные конструкции толщиной менее 5 мм и основания из бетона и кирпича, толщина которых менее длины дюбеля плюс 30 мм;

использовать для пристрелки деталей и конструкций предварительно выполненные в них отверстия;

забивать дюбеля в легко пробиваемые строительные материалы (пластмассу, дерево, сухую штукатурку, гипсолит, а также в стыки и швы строительных конструкций);

переносить заряженный пистолет с места на место;

разряжать пистолет раньше чем через 60 с после спуска курка, если выстрел не произошел;

при работе с патронами ударять, волочить, толкать, бросать тару с патронами и хранить патроны вблизи отопительных приборов и открытого огня;

перед выстрелом прижимать пистолетом к строительному основанию неточно изготовленные и деформированные конструкции;

оставлять без надзора даже на короткое время пистолет и патроны к нему;

передавать пистолет кому-либо, за исключением инструкторов и инженерно-технических работников, имеющих удостоверения на право руководства работами по пристрелке, и заведующего складом.

2.10. Оператору разрешается производить только частичную разборку, сборку и замену деталей, имеющихся в комплекте запасных частей пистолета, в соответствии с требованиями заводской инструкции.

Все остальные виды ремонта оператору производить запрещается.

2.11. При необходимости ремонта и профилактического осмотра строительно-монтажного пистолета полную разборку и ремонт имеет право производить только обученный ремонтный персонал.

2.12. При совмещении забивки дюбелей пистолетом с производством других видов работ (на одном участке, этаже, помещении) переносный инвентарный чемодан с пистолетом и дневной нормой патронов необходимо запирать на замок.

Открывать инвентарный чемодан разрешается только на время, необходимое для перекладки патронов в подсумок.

2.13. При работе на высоте оператору необходимо прикреплять пистолет к поясу комплектным ремнем, исключающим случайное падение пистолета.

При переходе оператора с одного места работы на другое пистолет необходимо носить на ремне, прикрепляя его карабином к кольцу портупеи.

# 3. Перевозка, хранение, учет и выдача пистолетов и патронов к ним

3.1. Перевозку пистолетов разрешается производить любым видом транспорта.

3.2. Патроны необходимо перевозить в специальных ящиках в сопровождении ответственного лица.

Запрещается перевозить патроны вместе с пассажирами, а также легковоспламеняющимися и пожароопасными грузами. Шоферы и другие лица, участвующие в перевозке, должны быть проинструктированы о порядке погрузки и перевозки патронов.

Во время перевозки патронов курить запрещается.

3.3. На автомашинах, перевозящих патроны, должны быть выставлены предупреждающие красные флажки.

3.4. Хранение патронов необходимо производить в условиях, предотвращающих порчу, взрывание (воспламенение) и хищение.

3.5. На монтажных участках строительно-монтажные пистолеты и патроны к ним должны храниться раздельно в кладовых, в запираемых стальных шкафах (ящиках).

3.6. Помещения, в которых хранятся пистолет и патроны в нерабочее время, при наличии общей охраны территории должны запираться и опечатываться.

При отсутствии охраны на участке пистолет и патроны подлежат сдаче под военизированную охрану с записью в специальной книге.

3.7. На приобъектных складах разрешается хранить не более 5 кг патронов (12500 шт.) при соблюдении следующих условий:

патроны в местах хранения должны находиться в специальном металлическом ящике, оклеенном изнутри войлоком, запирающемся на замок и опечатываемом;

запрещается хранить патроны россыпью;

металлические ящики с патронами должны храниться в изолированном помещении, доступ в которое может иметь только лицо, назначенное приказом по организации;

в помещении, где хранятся патроны, запрещается курить, разводить открытый огонь и хранить пожароопасные материалы.

3.8. Выдавать и принимать пистолеты имеет право только ответственное лицо, назначенное приказом по организации, под расписку в Книге регистрации выдачи и приемки пистолетов (приложение 1) в обмен на талон-заменитель (приложение 2).

3.9. Патроны к пистолету должны выдаваться оператору по раздаточно-сдаточной ведомости (приложение 3).

3.10. Основанием для выдачи пистолета и патронов оператору служит приказ руководителя организации о допуске к работе с пороховым инструментом (пистолетом) и наряд-допуск (приложение 4).

3.11. Оператор обязан ежедневно после окончания работы или во время перерыва сдавать в кладовую (склад) независимо от удаленности объекта пистолет, неизрасходованные патроны (осечки) и гильзы.

- Сдаваемый оператором пистолет должен быть вычищен и смазан.

3.13. При вскрытии упаковки и применении патронов «бокового» огня необходимо избегать обжатия закраин гильз.

При распаковке и упаковке патронов необходимо применять прилагаемый к патронам специальный нож (типа консервного) или инструменты, изготовленные из цветных металлов, не дающие искры при ударе.

# Приложение 1

# Книга регистрации выдачи и приемки пистолетов

__________________________________________________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Выдача пистолета |  |  |  |  | Возврат пистолета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Фамилия, имя, отчество оператора, получившего пистолет | Тип и заводской номер пистолета | Номер наряда-допуска | Расписка оператора в получении пистолета | Дата | Тип и заводской номер пистолета | Расписка кладовщика (ответственного лица) о возрасте пистолета | Не сдан пистолет | Причина не сдачи | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

# Приложение 2

# Талон – заменитель

на право получения со склада ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ (наименование организации) строительно-монтажного пистолета ______________________________________________________________ Выдан._______________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) к удостоверению № _______на право применения строительно-монтажного пистолета типа ________________________________________________________________________________________________ «____» ______________ 19 ___ г. М.П. ###### Главный инженер _______________________

Примечание. При сдаче пистолета на склад талон возвращается. Без удостоверения талон недействителен.

# Приложение 3

# Раздаточно-сдаточная ведомость № _______ на патроны к строительно-монтажному пистолету

__________________________________________________________________________

(наименование организации)

Патроны (группа № _______)

| Выдача патронов |  |  |  |  |  | Возврат патронов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Фамилия, имя, отчество оператора, получившего патроны | Номер наряда-допуска | Количество отпущенных патронов | Расписка оператора в получении патронов | Дата | Неизрасходованных патронов | Патронов, давших осечку | Расход патронов по данным наряда-допуска № | Всего | Расписка кладовщика о возврате патронов | Не сдано патронов | Прочие несдачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

# Приложение 4

_____________________________________________________________________________________________ (наименование организации) Наряд-допуск № ______ на производство работ с поршневым монтажным пистолетом ПЦ-52-1 оператору ____________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) удостоверение № _____на право работ с пистолетом, поручается на объекте _____________________________________________________________________________________________ выполнить пристрелку по __________________________________________________основаниям следующих конструкций в количестве ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ для чего разрешается получить пистолет - I, патронов ___________________________________________ шт. дюбелей ______________________ шт. Особые указания: ____________________________________________________________________ (работы на высоте и др.) Подсобный рабочий _________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) К работе приступить после получения инструктажа от ______________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество ответственного за безопасность работ) Наряд выдал _________________________________________________________________________________ (начальник участка) «_____» ___________________ 19___г. Инструктаж проведен. Необходимые меры безопасности приняты _____________________________________________________________________________________________ (дата, время) Ответственный за безопасность работы __________________________________________________(подпись) Оператор _______________________________________________________(подпись) Наряд закрыт, патроны в количестве ________________ шт. израсходованы по назначению______________ ____________________________________________________________________________________________ (дата, время) Руководитель работ на объекте __________________________________________________________________ (подпись производителя работ, мастера)