ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РЕЗЧИКОВ СТЕКЛА

ТОИ Р-15-116-97

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.Общие требования безопасности изложены в инструкции «Общие требования безопасности для профессий и видов работ мебельного производства».

1.2. Опасные производственные факторы: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы.

Источники возникновения факторов: вращающиеся и подвижные части стола механизированной резки; привод режущего инструмента.

Действие факторов: возможность соприкосновения с движущимися и вращающимися частями стола, привода; возможность ранения режущей кромкой стекла; возможность попадания осколков в глаза.

1.3. Средства индивидуальной защиты: куртка для рабочих стекольной промышленности; ботинки кожаные; рукавицы двупалые с удлиненными крагами; очки защитные.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проверить наличие и исправность ограждений подвижных частей стола механизированной резки, привода режущего инструмента.

2.2. Проверить исправность устройства подачи сжатого воздуха, крепление шлангов, зажимов штуцеров, исправность конечных выключателей.

2.3. Проверить исправность инструмента.

2.4. Убедиться в отсутствии посторонних предметов на рабочем месте.

2.5. Проверить исправность предохранительных приспособлений.

2.6. Проверить исправность стоек и транспортных тележек для установки и транспортирования стекла.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Не переносить стекла из одного цеха в другой вручную.

3.2. Не ставить стекла в проходах, проездах, у колонн. Листы стекла устанавливают под углом 10 …15, расстояние между стеклами не менее 200 мм. Край стекла не должен выступать за габариты стеллажа или пирамиды.

3.3. Подъем и опускание листов стекла площадью свыше 2,8 м на резные столы производить механизированным путем.

3.4. Резку стекла производить только на столе, обтянутом сукном или войлоком.

3.5. Резку стекла производить исправным алмазным инструментом или стеклорезом

3.6. Резку стекла, доставленного с мороза, производить только после отогревания.

3.7. При нарезке стекла зачистить острые кромки.

3.8. При резке стекла и сверлении отверстий надеть защитные очки.

3.9. Устанавливать стекло  только в ячейки. Не ставить стекла в проходах и проездах.

3.10. Не производить одновременно съем с резного стола нескольких листов стекла разных размеров.

3.11. Размеры листов стекла, снимаемых с резного стола  вручную или одним рабочим, не должны превышать 1,2 х 1,6 м; двумя рабочими до 1,4 х 2,0 м.

Стекла размерами более 1,4 х 2,0  м перемещать механизированным способом.

3.12. При переноске, перестановке, транспортировании стекла пользоваться рукавицами.

3.13. Стекло устанавливать на тележку без выступов стекла за ее борт, не перегружать тележку сверх ее грузоподъемности.

В случае опрокидывания тележки не пытаться удержать стекло.

3.14. Отходы стекла, не пригодные для дальнейшего использования, осколки, мелкий бой осторожно сбрасывать в специальные металлические ящики. Утрамбовку боя – отходов стекла производить деревянным молотком с удлиненной вертикальной ручкой в защитных очках. Не допускать посторонних лиц на расстоянии менее 2 и от места утрамбовывания.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудовании и сообщить об этом непосредственному руководству.

4.3. В случае возникновении пожара или тушения пламени необходимо использовать огнетушитель, находящийся поблизости.

4.4. О каждом несчастном случае или отравлении пострадавший или очевидец должен известить соответствующего руководителя работ.

4.5. Работник должен уметь оказывать первую помощь. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в следующей последовательности: сначала нужно устранить энергоисточник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает жизни или здоровью ( при сильном кровотечении наложить шину; при открытых переломах  сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани). При подозрении на повреждение позвоночника транспортировать пострадавшего только в положении лежа на жестком основании.

4.6. После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Вынести бой стекла в специально отведенные места.

5.2. Очистить рабочее место от обрезков стекла, стеклянной пыли и мусора.

5.3. Убрать инструмент, шаблоны в специально отведенное место.